ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ                   	СТБ  1883-2008

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

Строительство

КАНАЛИЗАЦИЯ

термины и определения

Будаўнiцтва

КАНАЛIЗАЦЫЯ

тэрміны i азначэннi

Издание официальное

Госстандарт

Минск

УДК 69+628.1.033(083.74)	МКС 01.040.91	КП 02

Ключевые слова: водоотведение, основные понятия, сеть канализационная, воды сточные, очистка сточных вод, осадки сточных вод

## Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению 
в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1  РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства «Водохозяйственное строительство, водоснабжение и водоотведение» (ТКС 05)

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь 
от 28 июня 2008 г. № 36

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры 
и строительства настоящий стандарт входит в блок 4.01 «Водоснабжение и водоотведение»

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой на территории Республики Беларусь ГОСТ 25150-82)

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

1  Область применения	1

2  Нормативные ссылки	1

3  Стандартизованные термины и определения	1

3.1  общие понятия	1

3.2  Канализационная сеть	3

3.3  Состав и свойства сточных вод	4

3.4  Очистка сточных вод	5

3.5  Обработка осадков сточных вод	7

4  Алфавитный указатель терминов на русском языке	8

5  Алфавитный указатель эквивалентных терминов на английском языке	11

##### Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знаний.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Допустимые термины-синонимы приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизованными.

Для облегчения понимания понятий в примечаниях, приведенных к некоторым терминологическим статьям, даны уточнения и/или пояснения.

Приведенные в стандарте определения можно при необходимости изменить, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значение используемых терминов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных 
в данном стандарте.

В определениях терминов полужирным шрифтом выделены стандартизованные в настоящем стандарте термины с указанием номеров терминологических статей этих терминов.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en) языке.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке, а также алфавитный указатель иноязычных эквивалентов на английском языке с указанием номеров терминологических статей, показывающих место каждого термина в логической системе стандарта.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, аббревиатура (при наличии) и допустимые к применению синонимы — светлым шрифтом.

###### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Строительство

КАНАЛИЗАЦИЯ

термины и определения

Будаўнiцтва

КАНАЛIЗАЦЫЯ

тэрміны i азначэннi

Construction

sewage system

Terms and definitions

Дата введения 2008-09-01

1  Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области канализации.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по вопросам проектирования, строительства и технической эксплуатации систем канализации для населенных пунктов, отдельных объектов хозяйства, зданий и сооружений.

2  Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использована ссылка на следующий технический нормативный правовой акт в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):

СТБ 1163-99  Трубы бетонные и железобетонные безнапорные. Общие технические условия.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих 
на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, 
и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Стандартизованные термины и определения

3.1  общие понятия

| 3.1.1 ассимилирующая способность водного объекта: Способность водного объекта принимать определенную массу веществ в единицу времени без нарушения нормативов качества воды в контрольном створе или пункте водопользования. | en | assimilative capaciti of water body |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2 водоотведение: Совокупность мер, инженерных сетей и сооружений для приема и отведения сточных вод. | en | water disposal |
| 3.1.3 воды сточные: Воды, содержащие загрязняющие вещества (3.3.4), отводимые из жилых, общественных и производственных зданий (кроме дренажных, карьерных, шахтных, рудничных), а также образующиеся при выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливомоечных работах на территориях населенных пунктов, промышленных предприятий, строительных площадок и других объектов. | en | sewage |
| 3.1.4 воды сточные бытовые; воды хозяйственно-фекальные: Сточные воды (3.1.3), образующиеся в результате разбавления водой отходов хозяйственной и физиологической деятельности человека и отводимые в систему канализации (3.1.30). | en | household sewage |
| 3.1.5 воды сточные дождевые: Сточные воды (3.1.3), образующиеся в результате выпадения атмосферных осадков. | en | rain sewage |
| 3.1.6 воды сточные неочищенные: Сточные воды (3.1.3), не прошедшие очистку. | еn | crude sewage |
| 3.1.7 воды сточные нормативно очищенные: Очищенные сточные воды (3.1.3), не приводящие к превышению установленных нормативов качества воды в контрольном створе или пункте водопользования при их выпуске в водный объект. | еn | effluents treated to standard quality |
| 3.1.8 воды сточные очищенные: Сточные воды (3.1.3), прошедшие очистку с целью удаления содержащихся в них загрязняющих веществ до уровня, не превышающего естественного фона или допустимой величины. | еn | effluent sewage |
| 3.1.9 воды сточные поверхностные: Сточные воды (3.1.3), образующиеся при выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливомоечных работах на территориях населенных пунктов, промышленных предприятий, строительных площадок и других объектов. | еn | surface sewage |
| 3.1.10 воды сточные производственные: Сточные воды (3.1.3), образуемые в процессе производственной деятельности. | en | industrial sewage |
| 3.1.11 воды сточные производственные нормативно чистые: воды сточные производственные (3.1.10), отведение которых без очистки не приводит к нарушению требований, предъявляемых при сбросе в систему канализации (3.1.30) или водный объект. | еn | industrial effluents treated to standard quality |
| 3.1.12 дождевая канализация: Совокупность мер, сетей и сооружений, обеспечивающих прием, отведение и очистку поверхностных сточных вод (3.1.9) c последующим выпуском в водные объекты. | en | rain sewerage |
| 3.1.13 залповый сброс сточных вод: Кратковременное поступление в систему канализации (3.1.30) сточных вод (3.1.3) с увеличенным расходом и/или концентрацией загрязняющих веществ (3.3.4). | еn | volley of sewage |
| 3.1.14 интенсивность дождя: Объем или слой дождевых осадков, выпадающих на водосборную поверхность в единицу времени. | еn | rain intensity |
| 3.1.15 источник загрязнения вод: Источник, вносящий в поверхностные и/или подземные воды загрязняющие вещества (3.3.4) и/или тепло. | en | source of water pollution |
| 3.1.16 канализация: Совокупность мер, инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих прием, отведение и очистку сточных вод (3.1.3) с последующим выпуском в водные объекты, а также обработку осадков сточных вод (3.5.15). | en | sewerage |
| 3.1.17 коэффициент неравномерности расходов сточных вод: Отношение максимального или минимального расхода к среднему расходу сточных вод (3.1.26) за определенный интервал времени. | en | coefficient of sewage cyclic variation |
| 3.1.18 лимит отведения сточных вод в водный объект: Расход отводимых в водный объект сточных вод (3.1.3), установленный для данного водопользователя и водного объекта. | en | limit of sewage disposal to water body |
| 3.1.19 модуль стока: Расход дождевых сточных вод (3.1.5), стекающих с единицы площади водосбора. | en | unit area discharge |
| 3.1.20 нагрузка по загрязняющему веществу сточных вод: Масса загрязняющих веществ (3.3.4) в сточных водах (3.1.3) в единицу времени, отнесенная к площади или объему сооружения. | en | sewage pollutant burden |
| 3.1.21 норма водоотведения: Установленный расход сточных вод (3.1.26) на одного жителя или на условную единицу продукции данного производства. | en | water disposal rate |
| 3.1.22 нормативы очистки сточных вод: Концентрация загрязняющих веществ (3.3.4) в сточных водах (3.1.3), установленная техническими нормативными правовыми актами. | en | sewage treatment standards |
| 3.1.23 охрана вод: Совокупность мер, направленных на предотвращение, ограничение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения водных объектов. | en | water protection |
| 3.1.24 периодичность однократного превышения расчетной интенсивности дождя: Вероятное количество появления в год дождя интенсивностью (3.1.14), превышающей расчетную интенсивность. | en | single excess periodicity of design rain intensity |
| 3.1.25 приемник сточных вод: Устройство на канализационной сети (3.2.16) для приема сточных вод (3.1.3). | en | sewage receiver |
| 3.1.26 расход сточных вод: Объем сточных вод (3.1.3) в единицу времени. | en | sewage flow rate |
| 3.1.27 расчетная продолжительность дождя: Длительность дождя определенной интенсивности и вероятности для расчета канализационной сети (3.2.16). | en | estimated rain duration |
| 3.1.28 самоочищение вод: Совокупность природных процессов, обеспечивающих восстановление первичного экологического состояния водного объекта. | en | water self-purification |
| 3.1.29 сброс сточных вод сверхнормативный: Сброс сточных вод (3.1.3), превышающий установленные нормы водоотведения (3.1.21) и/или нормативы очистки сточных вод (3.1.22). | en | excessive sewage discharge |
| 3.1.30 система канализации: водохозяйственная система, обеспечивающая прием, отведение и очистку сточных вод (3.1.3) с последующим выпуском в водные объекты, а также обработку осадков сточных вод (3.5.15). | en | sewerage system |
| 3.1.31 система канализации общесплавная: Система канализации (3.1.30), предназначенная для совместного сбора и отведения сточных (3.1.3) и дренажных вод. | en | combined sewerage system |
| 3.1.32 система канализации полураздельная: Система канализации (3.1.30), предназначенная для совместного приема и отведения бытовых и производственных сточных вод (3.1.3) и части загрязненных поверхностных сточных вод (3.1.9). | en | partially separate sewerage system |
| 3.1.33 эквивалентное число жителей: Условное количество жителей, определяющее объем или концентрацию загрязняющих веществ в производственных сточных водах (3.1.3). | en | population equivalent |

3.2  Канализационная сеть

| 3.2.1 аварийно-регулирующий резервуар; АРР: Емкость, предназначенная для приема сточных вод (3.1.3) при авариях и остановах работы оборудования на сооружениях очистки сточных вод (3.4.40), а также в часы максимального водоотведения. | en | emergency-service tank |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 бассейн канализования: Часть канализуемой территории, ограниченная вертикальной планировкой или границами застройки, отведение сточных вод (3.1.3) с которой осуществляется системой самотечных коллекторов/трубопроводов. | en | sewer basin |
| 3.2.3 выпуск канализационный: Трубопровод, отводящий сточные воды (3.1.3) из зданий и сооружений в наружную канализационную сеть (3.2.16). | en | sewer outfall |
| 3.2.4 выпуск сточных вод в водный объект: Сооружение, предназначенное для сброса сточных вод (3.1.3) в водный объект. | en | sewage outfall to water body |
| 3.2.5 главная канализационная насосная станция; ГКНС: канализационная насосная станция (3.2.7), перекачивающая сточные воды (3.1.3), собираемые со всей территории застройки населенного пункта и подаваемые на сооружения очистки сточных вод (3.4.40). | en | main sewage pumping station |
| 3.2.6 дождеприемник: приемник поверхностных сточных вод (3.1.9). | en | rainwater inlet |
| 3.2.7 канализационная насосная станция; КНС: насосная станция, перекачивающая сточные воды (3.1.3). | en | sewage pumping station |
| 3.2.8 коллектор канализационный: Трубопровод и/или канал наружной канализационной сети (3.2.16) для сбора и транспортирования сточных вод (3.1.3). | en | sewage collector |

| 3.2.9 колодец канализационный контрольный: Сооружение в местах присоединения дворовой (3.2.18) или внутриквартальной канализационной сети (3.2.17) к уличной (3.2.19). | en | control sewage well |
| --- | --- | --- |
| 3.2.10 колодец канализационный перепадной: Сооружение для соединения смежных участков канализационной сети (3.2.16), расположенных на разных глубинах. | en | back-drop sewage well |
| 3.2.11 колодец канализационный смотровой: Сооружение на канализационной сети (3.2.16) в местах соединения отдельных участков, изменения диаметров, изменения глубины заложения и уклона, а также на прямолинейных участках через определенные расстояния. Примечание — Различают линейные, узловые, поворотные колодцы. | en | inspection sewage well |
| 3.2.12 коэффициент наполнения канализационной сети: Отношение глубины сточных вод (3.1.3) к диаметру самотечного трубопровода или к высоте канала. | en | sewerage network charge ratio |
| 3.2.13 ливнеотвод: Трубопровод/канал для отвода дождевых сточных вод (3.1.5) от ливнеспуска (3.2.14) в приемник сточных вод (3.1.25). | en | storm pipe |
| 3.2.14 ливнеспуск: Сооружение для автоматического сброса сверх расчетного количества дождевых сточных вод (3.1.5) в водный объект. | en | storm-overflow sewer |
| 3.2.15 лоток трубы (канала): Внутренняя нижняя часть трубы или канала. | en | pipe tray |
| 3.2.16 сеть канализационная: Совокупность трубопроводов, каналов и сооружений на них для транспортирования сточных вод (3.1.3). | en | sewerage network |
| 3.2.17 сеть канализационная внутриквартальная: Канализационная сеть (3.2.16), располагаемая внутри квартала или микрорайона жилой застройки. | en | submain sewerage network |
| 3.2.18 сеть канализационная дворовая: Канализационная сеть (3.2.16), располагаемая в пределах одного двора. | en | building sewerage network |
| 3.2.19 сеть канализационная уличная: Канализационная сеть (3.2.16), служащая для транспортирования сточных вод (3.1.3), поступающих от внутриквартальной канализационной сети (3.2.17) и дворовой канализационной сети (3.2.18). | en | street sewerage network |
| 3.2.20 скорость незаиливающая: Минимальная скорость сточных вод (3.1.3) на участке канализационной сети (3.2.16), при которой не осаждаются взвешенные вещества. | en | self-cleansing velocity |
| 3.2.21 шелыга трубы: Верхняя часть трубы в рабочем положении, расположенная симметрично относительно вертикального диаметра (СТБ 1163). | en | pipe crown |

3.3  Состав и свойства сточных вод

| 3.3.1 биохимическое потребление кислорода в сточных водах; бпк: Количество кислорода, потребляемое на биологическое окисление органических загрязняющих веществ (3.3.4) в сточных водах (3.1.3). | en | biochemical oxygen demand in sewage |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2 БПК5: Биохимическое потребление кислорода в сточных водах (3.3.1) за 5 сут. | en | BOD5 |
| 3.3.3 загрязнение водных объектов; загрязнение вод: Поступление в водный объект загрязняющих воду веществ (3.3.4), нарушающих состав и свойства воды. | en | water body pollution |
| 3.3.4 загрязняющее воду вещество: Вещество (физического и/или химического, и/или биологического происхождения), содержащееся в воде в количестве, превышающем установленные для него нормативы. | en | water pollutant |
| 3.3.5 контрольная проба сточных вод: отобранное установленное количество сточных вод (3.1.3) в контрольных точках системы канализации (3.1.30) для определения состава сточных вод. | en | sewage audit sample |
| 3.3.6 остаточная загрязненность сточных вод: Количество загрязняющих веществ в сточных водах (3.1.3) после очистки. | en | residual sewage pollution |
| 3.3.7 химическое потребление кислорода; ХПК: Количество кислорода, потребляемое при химическом окислении органических и неорганических загрязняющих веществ (3.3.4) в сточных водах (3.1.3). | en | chemical oxygen demand |

3.4  Очистка сточных вод

| 3.4.1 активный ил: Комплекс микроорганизмов (простейшие, бактерии, вирусы) с адсорбированными на них и частично окисленными загрязняющими веществами сточных вод (3.1.3). | en | activated sludge |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 анаэробный процесс очистки сточных вод: Процесс разложения микроорганизмами органических загрязняющих веществ (3.3.4) при отсутствии кислорода. | en | anaerobic process of sewage treatment |
| 3.4.3 анаэробы: Микроорганизмы, развивающиеся в условиях отсутствия кислорода. | en | anaerobic organisms |
| 3.4.4 аэрация сточных вод: насыщение сточных вод (3.1.3) кислородом. | en | sewage aeration |
| 3.4.5 аэробная стабилизация активного ила: Разложение органических веществ активного ила (3.4.1) окислением в присутствии кислорода. | en | aerobic stabilization of activated sludge |
| 3.4.6 аэробный процесс очистки сточных вод: Процесс разложения органических загрязняющих веществ сточных вод (3.1.3) микроорганизмами в присутствии кислорода. | en | aerobic process of sewage treatment |
| 3.4.7 аэробы: Микроорганизмы, жизнедеятельность которых протекает в присутствии кислорода. | en | aerobic organisms |
| 3.4.8 аэротенк: Сооружение для биологической очистки (3.4.31) с применением аэрации сточных вод (3.4.4). | en | aerotank |
| 3.4.9 биологическая пленка; биопленка: Пленка из микроорганизмов на поверхности фильтрующей загрузки биологического фильтра (3.4.11). | en | biological film |
| 3.4.10 биологический пруд: Водоем для биологической очистки сточных вод (3.4.31) в естественных условиях. | en | biological pond |
| 3.4.11 биологический фильтр; биофильтр: Сооружение с фильтрующей загрузкой для биологической очистки сточных вод (3.4.31). | en | biological filter |
| 3.4.12 возраст активного ила: Интервал времени, за который происходит полное обновление активного ила (3.4.1) в аэротенках (3.4.8). | en | activated sludge age |
| 3.4.13 вспухание активного ила: Всплывание активного ила (3.4.1) на поверхность сточных вод (3.1.3) за счет активного развития нитчатых микроорганизмов. | en | activated sludge swelling |
| 3.4.14 гидравлическая нагрузка: Расход сточных вод (3.1.26), отнесенный к единице площади или объема сооружения. | en | hydraulic loading |
| 3.4.15 двухъярусный отстойник: Сооружение, в котором совмещены процессы отстаивания сточных вод (3.1.3) и сбраживания осадка. | en | double-deck setling basin |
| 3.4.16 денитрификация: микробиологический процесс биохимического восстановления нитратов и нитритов до молекулярного азота. | en | denitrification |
| 3.4.17 доза активного ила: Концентрация активного ила (3.4.1) в сточной воде аэротенков (3.4.8). | en | activated sludge amount |
| 3.4.18 земледельческие поля орошения; зпо: Специализированные мелиоративные системы, предназначенные для орошения и/или удобрения сельскохозяйственных угодий сточными водами (3.1.3). | en | agricultural sewage farms |
| 3.4.19 интенсивность аэрации сточных вод: Расход воздуха на единицу площади аэрируемого сооружения. | en | sewage aeration intensity |
| 3.4.20 локальные сооружения очистки сточных вод: сооружения очистки сточных вод (3.4.40) отдельных районов застройки населенных пунктов и/или отдельно стоящих объектов канализования. | en | local sewage treatment plants |
| 3.4.21 минерализация органических загрязняющих веществ в сточных водах: Разложение органических веществ, соединений, содержащихся в сточных водах (3.1.3), в неорганические соединения. | en | organic pollutants mineralization in sewage |
| 3.4.22 нагрузка на активный ил: Масса загрязняющих веществ (3.3.4) в сточных водах (3.1.3) аэротенков (3.4.8), приходящаяся на 1 кг сухого остатка активного ила (3.4.1) в сутки. | en | sludge loading |
| 3.4.23 нефтеловушка: Сооружение механической очистки сточных вод (3.4.32) для удаления нерастворимых соединений нефти и нефтепродуктов. | en | oil separator |
| 3.4.24 нитрификация: Микробиологический процесс превращения аммонийных солей в нитраты. | en | nitrification |
| 3.4.25 обеззараживание сточных вод: Процесс уничтожения в сточных водах (3.1.3) возбудителей инфекционных заболеваний. | en | sewage disinfection |
| 3.4.26 окислительная мощность сооружения биологической очистки сточных вод: показатель, определяющий снижение БПК5 (3.3.2) или ХПК (3.3.7) после сооружения биологической очистки сточных вод (3.4.31) за сутки в расчете на единицу его полезного объема. | en | oxidation capacity of biological sewage treatment plants |
| 3.4.27 окситенк: Сооружение для биологической очистки сточных вод (3.4.31) с применением аэрации чистым кислородом или воздухом, обогащенным кислородом. | en | oxytank |
| 3.4.28 ороситель биологического фильтра: Устройство для равномерного распределения сточных вод (3.1.3) по поверхности фильтрующей загрузки биологического фильтра (3.4.11). | en | tippler |
| 3.4.29 отстойник сточных вод: Сооружение для удаления из сточных вод (3.1.3) взвешенных веществ путем отстаивания. | en | sewage tank |
| 3.4.30 очистка сточных вод: Удаление из сточных вод (3.1.3) загрязняющих веществ (3.3.4). | en | sewage treatment |
| 3.4.31 очистка сточных вод биологическая: Процесс биологического разложения и минерализации органических загрязняющих веществ сточных вод (3.1.3) с помощью микроорганизмов. | en | biological sewage treatment |
| 3.4.32 очистка сточных вод механическая: Технологический процесс удаления нерастворенных загрязняющих веществ (3.3.4) из сточных вод (3.1.3). | en | mechanical sewage treatment |
| 3.4.33 очистка сточных вод физико-химическая: Процесс удаления из сточных вод (3.1.3) суспензированных и эмульгированных примесей, а также растворенных веществ физико-химическими методами. Примечание — К физико-химическим методам относятся: коагуляция, флотация, адсорбция, кристаллизация и т. д.). | en | physicochemical sewage treatment |
| 3.4.34 очистка сточных вод химическая: Удаление из сточных вод (3.1.3) загрязняющих веществ (3.3.4) с применением реагентов. | en | chemical sewage treatment |
| 3.4.35 преаэратор: Сооружение для предварительной аэрации сточных вод (3.4.4) в целях повышения эффекта их отстаивания. | en | preaerator |
| 3.4.36 рециркуляция сточных вод: Возвращение очищенных сточных вод (3.1.8) на сооружения очистки сточных вод (3.4.40) для разбавления сточных вод (3.1.3) или для поддержания определенного расхода сточных вод (3.1.26). | en | sewage recirculation |
| 3.4.37 септик для очистки сточных вод: Сооружение для механической очистки сточных вод (3.4.32) отстаиванием с анаэробным сбраживанием осадка. | en | septic tank for sewage treatment |
| 3.4.38 скорость окисления загрязняющих веществ активным илом: Масса органических веществ, окисляющих 1 г беззольного вещества активного ила (3.4.1) за 1 ч. | en | pollutants oxidation rate by activated sludge |
| 3.4.39 сливная станция: Сооружение, предназначенное для приема жидких отбросов, доставляемых ассенизационным транспортом от неканализованных районов. | en | discharge station |
| 3.4.40 сооружения очистки сточных вод; станция очистки сточных вод: Комплекс сооружений и устройств, предназначенный для очистки сточных вод (3.4.30) и обработки осадка. | en | sewage treatment plants |
| 3.4.41 узел учета поступающих сточных вод: Совокупность устройств и приборов, обеспечивающих учет количества поступающих сточных вод (3.1.3). | en | influent sewage metering unit |
| 3.4.42 усреднитель сточных вод: Резервуар для выравнивания колебаний расхода сточных вод (3.1.26), концентрации загрязняющих веществ (3.3.4) или температуры сточных вод (3.1.3). | en | sewage regulator |
| 3.4.43 фильтр для очистки сточных вод: Сооружение, предназначенное для удаления из сточных вод (3.1.3) взвешенных загрязняющих веществ путем фильтрации через фильтрующую загрузку. | en | sewage filter |
| 3.4.44 флотация: Извлечение из воды нерастворенных веществ с помощью мелких пузырьков воздуха, поднимающих их на поверхность воды. | en | flotation |

3.5  Обработка осадков сточных вод

| 3.5.1 дегидратация: Процесс уменьшения содержания воды во влажном активном иле (3.4.1)/осадке сточных вод (3.5.15). | en | dehydration |
| --- | --- | --- |
| 3.5.2 депонирование отходов: Складирование отходов в определенных местах и по определенным правилам. | en | waste depositing |
| 3.5.3 иловая вода: Загрязненная вода, отделяющаяся при брожении, уплотнении и обезвоживании активного ила (3.4.1) и осадка сточных вод (3.5.15). | en | sludge water |
| 3.5.4 иловое хозяйство: Комплекс сооружений и устройств для сбора, обработки, обезвреживания, удаления и использования осадка сточных вод (3.5.15). | en | sludge economy |
| 3.5.5 илоскреб: Устройство для удаления осадка и активного ила (3.4.1) со дна отстойника. | en | sludge collector |
| 3.5.6 илоуплотнитель: Сооружение для механического уплотнения, обезвоживания избыточного активного ила (3.4.1) до влажности от 95 % до 98 %. | en | concentration tank |
| 3.5.7 индекс активного ила: Объем активного ила (3.4.1), содержащий 1 г сухого вещества после тридцатиминутного отстаивания. | en | activated sludge index |
| 3.5.8 кек: Осадок сточных вод (3.5.15) или активный ил (3.4.1), обезвоженный до влажности от 60 % до 85 %. | en | sludge cake |
| 3.5.9 кондиционирование осадка: Обработка осадка сточных вод (3.5.15) перед обезвоживанием с целью улучшения его водоотдающих свойств. | en | sludge conditioning |
| 3.5.10 коэффициент рециркуляции активного ила: Отношение объема возвратного активного ила (3.4.1) к среднему расходу сточных вод (3.1.26) в аэротенке (3.4.8). | en | activated sludge recirculation ratio |
| 3.5.11 метантенк для осадка сточных вод: Сооружение для анаэробного сбраживания осадка сточных вод (3.5.15), а также высококонцентрированных сточных вод (3.1.3) при повышенных температурах. | en | methane-tank for sewage sludge |
| 3.5.12 обезвоженный осадок: Осадок, подвергнутый сгущению (обезвоживанию) в естественных или искусственных условиях до влажности от 40 % до 60 %. | en | dewatered sludge |
| 3.5.13 обезвоживание осадков сточных вод: Технологический процесс снижения влажности осадка сточных вод (3.5.15). | en | sewage sludge dewatering |
| 3.5.14 осадок сброженный: Осадок сточных вод (3.5.15), обработанный в анаэробных перегнивателях или аэробных стабилизаторах. | en | digested sludge |
| 3.5.15 осадок сточных вод: Примеси в твердой фазе, выделенные в процессе очистки сточных вод (3.4.30). | en | sewage sludge |
| 3.5.16 осадок сухой: Обезвоженный осадок, подвергнутый сушке до влажности от 5 % до 20 %. | en | dry sludge |
| 3.5.17 осадок уплотненный: Осадок, доведенный до влажности от 85 % до 90 %. | en | packed sludge |
| 3.5.18 прирост активного ила: Увеличение массы активного ила (3.4.1), образующейся в результате жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенке (3.4.8). | en | activated sludge growth |
| 3.5.19 рециркуляция активного ила: Возвращение активного ила (3.4.1) из вторичного отстойника в аэротенк (3.4.8). | en | activated sludge recirculation |
| 3.5.20 сбраживание осадка сточных вод: Технологический процесс распада органических веществ осадка сточных вод (3.5.15) в анаэробных условиях. | en | sewage sludge fermentation |

| 3.5.21 сгущение: Процесс увеличения концентрации плотных тел в иле в результате удаления воды. | en | thickening |
| --- | --- | --- |
| 3.5.22 сырой осадок сточных вод: Осадок, извлекаемый из первичных отстойников в процессе очистки сточных вод (3.4.30). | en | primary sewage sludge |
| 3.5.23 термическая обработка осадка сточных вод: Обработка осадка сточных вод (3.5.15) при высоких температурах для его обеззараживания и обезвоживания. | en | sewage sludge thermal treatment |
| 3.5.24 уплотнение осадка сточных вод: Технологический процесс снижения содержания воды в осадке сточных вод (3.5.15) для увеличения его плотности. | en | sewage sludge thickening |
| 3.5.25 утилизация осадков сточных вод: Использование осадков сточных вод (3.5.15) после обработки. | en | sewage sludge utilization |
| 3.5.26 центрифугирование осадка сточных вод: Частичное отделение воды от активного ила (3.4.1) под действием центробежных сил. | en | sewage sludge centrifugation |

4  Алфавитный указатель терминов на русском языке

| анаэробы | 3.4.3 |
| --- | --- |
| АРР | 3.2.1 |
| аэрация сточных вод | 3.4.4 |
| аэробы | 3.4.7 |
| аэротенк | 3.4.8 |
| бассейн канализования | 3.2.2 |
| биопленка | 3.4.9 |
| биофильтр | 3.4.11 |
| бпк | 3.3.1 |
| БПК5 | 3.3.2 |
| вещество загрязняющее воду | 3.3.4 |
| вода иловая | 3.5.3 |
| водоотведение | 3.1.2 |
| воды сточные | 3.1.3 |
| воды сточные бытовые | 3.1.4 |
| воды сточные дождевые | 3.1.5 |
| воды сточные неочищенные | 3.1.6 |
| воды сточные нормативно очищенные | 3.1.7 |
| воды сточные очищенные | 3.1.8 |
| воды сточные поверхностные | 3.1.9 |
| воды сточные производственные | 3.1.10 |
| воды сточные производственные нормативно чистые | 3.1.11 |
| возраст активного ила | 3.4.12 |
| вспухание активного ила | 3.4.13 |
| выпуск канализационный | 3.2.3 |
| выпуск сточных вод в водный объект | 3.2.4 |
| ГКНС | 3.2.5 |
| дегидратация | 3.5.1 |
| денитрификация | 3.4.16 |
| депонирование отходов | 3.5.2 |
| дождеприемник | 3.2.6 |
| доза активного ила | 3.4.17 |
| загрязнение вод | 3.3.3 |
| загрязнение водных объектов | 3.3.3 |
| загрязненность сточных вод остаточная | 3.3.6 |
| зпо | 3.4.18 |
| ил активный | 3.4.1 |
| илоскреб | 3.5.5 |
| илоуплотнитель | 3.5.6 |
| индекс активного ила | 3.5.7 |
| интенсивность аэрации сточных вод | 3.4.19 |
| интенсивность дождя | 3.1.14 |
| источник загрязнения вод | 3.1.15 |
| канализация | 3.1.16 |
| канализация дождевая | 3.1.12 |
| кек | 3.5.8 |
| КНС | 3.2.7 |
| коллектор канализационный | 3.2.8 |
| колодец канализационный контрольный | 3.2.9 |
| колодец канализационный перепадной | 3.2.10 |
| колодец канализационный смотровой | 3.2.11 |
| кондиционирование осадка | 3.5.9 |
| коэффициент наполнения канализационной сети | 3.2.12 |
| коэффициент неравномерности расходов сточных вод | 3.1.17 |
| коэффициент рециркуляции активного ила | 3.5.10 |
| ливнеотвод | 3.2.13 |
| ливнеспуск | 3.2.14 |
| лимит отведения сточных вод в водный объект | 3.1.18 |
| лоток трубы (канала) | 3.2.15 |
| метантенк для осадка сточных вод | 3.5.11 |
| минерализация органических загрязняющих веществ в сточных водах | 3.4.21 |
| модуль стока | 3.1.19 |
| мощность сооружений биологической очистки сточных вод окислительная | 3.4.26 |
| нагрузка гидравлическая | 3.4.14 |
| нагрузка на активный ил | 3.4.22 |
| нагрузка по загрязняющему веществу сточных вод | 3.1.20 |
| нефтеловушка | 3.4.23 |
| нитрификация | 3.4.24 |
| норма водоотведения | 3.1.21 |
| нормативы очистки сточных вод | 3.1.22 |
| обезвоживание осадков сточных вод | 3.5.13 |
| обеззараживание сточных вод | 3.4.25 |
| обработка осадка сточных вод термическая | 3.5.23 |
| окситенк | 3.4.27 |
| ороситель биологического фильтра | 3.4.28 |
| осадок обезвоженный | 3.5.12 |
| осадок сброженный | 3.5.14 |
| осадок сточных вод | 3.5.15 |
| осадок сточных вод сырой | 3.5.22 |
| осадок сухой | 3.5.16 |
| осадок уплотненный | 3.5.17 |
| отстойник двухъярусный | 3.4.15 |
| отстойник сточных вод | 3.4.29 |
| охрана вод | 3.1.23 |
| очистка сточных вод | 3.4.30 |
| очистка сточных вод биологическая | 3.4.31 |
| сооружения очистки сточных вод локальные | 3.4.20 |
| очистка сточных вод механическая | 3.4.32 |
| очистка сточных вод физико-химическая | 3.4.33 |
| очистка сточных вод химическая | 3.4.34 |
| периодичность однократного превышения расчетной интенсивности дождя | 3.1.24 |
| пленка биологическая | 3.4.9 |
| поля орошения земледельческие | 3.4.18 |
| потребление кислорода в сточных водах биохимическое | 3.3.1 |
| потребление кислорода химическое | 3.3.7 |
| преаэратор | 3.4.35 |
| приемник сточных вод | 3.1.25 |
| прирост активного ила | 3.5.18 |
| проба сточных вод контрольная | 3.3.5 |
| процесс очистки сточных вод анаэробный | 3.4.2 |
| процесс очистки сточных вод аэробный | 3.4.6 |
| пруд биологический | 3.4.10 |
| расход сточных вод | 3.1.26 |
| расчетная продолжительность дождя | 3.1.27 |
| резервуар аварийно-регулирующий | 3.2.1 |
| рециркуляция активного ила | 3.5.19 |
| рециркуляция сточных вод | 3.4.36 |
| самоочищение вод | 3.1.28 |
| сбраживание осадка сточных вод | 3.5.20 |
| сброс сточных вод залповый | 3.1.13 |
| сброс сточных вод сверхнормативный | 3.1.29 |
| сгущение | 3.5.21 |
| септик для очистки сточных вод | 3.4.37 |
| сеть канализационная | 3.2.16 |
| сеть канализационная внутриквартальная | 3.2.17 |
| сеть канализационная дворовая | 3.2.18 |
| сеть канализационная уличная | 3.2.19 |
| система канализации | 3.1.30 |
| система канализации общесплавная | 3.1.31 |
| система канализации полураздельная | 3.1.32 |
| скорость незаиливающая | 3.2.20 |
| скорость окисления загрязняющих веществ активным илом | 3.4.38 |
| сооружения очистки сточных вод | 3.4.40 |
| способность водного объекта ассимилирующая | 3.1.1 |
| стабилизация активного ила аэробная | 3.4.5 |
| станция канализационная насосная | 3.2.7 |
| станция канализационная насосная главная | 3.2.5 |
| станция сливная | 3.4.39 |
| узел учета поступающих сточных вод | 3.4.41 |
| уплотнение осадка сточных вод | 3.5.24 |
| усреднитель сточных вод | 3.4.42 |
| утилизация осадков сточных вод | 3.5.25 |
| фильтр биологический | 3.4.11 |
| фильтр для очистки сточных вод | 3.4.43 |
| флотация | 3.4.44 |
| хозяйство иловое | 3.5.4 |
| ХПК | 3.3.7 |
| центрифугирование осадка сточных вод | 3.5.26 |
| число жителей эквивалентное | 3.1.33 |
| шелыга трубы | 3.2.21 |

5  Алфавитный указатель эквивалентных терминов на английском языке

| activated sludge | 3.4.1 |
| --- | --- |
| activated sludge age | 3.4.12 |
| activated sludge amount | 3.4.17 |
| activated sludge growth | 3.5.18 |
| activated sludge index | 3.5.7 |
| activated sludge recirculation | 3.5.19 |
| activated sludge recirculation ratio | 3.5.10 |
| activated sludge swelling | 3.4.13 |
| aerobic organisms | 3.4.7 |
| aerobic process of sewage treatment | 3.4.6 |
| aerobic stabilization of activated sludge | 3.4.5 |
| aerotank | 3.4.8 |
| agricultural sewage farms | 3.4.18 |
| anaerobic organisms | 3.4.3 |
| anaerobic process of sewage treatment | 3.4.2 |
| assimilative capaciti of water body | 3.1.1 |
| back-drop sewage well | 3.2.10 |
| biochemical oxygen demand in sewage | 3.3.1 |
| biological film | 3.4.9 |
| biological filter | 3.4.11 |
| biological pond | 3.4.10 |
| biological sewage treatment | 3.4.31 |
| BOD5 | 3.3.2 |
| building sewerage network | 3.2.18 |
| chemical oxygen demand | 3.3.7 |
| chemical sewage treatment | 3.4.34 |
| coefficient of sewage cyclic variation | 3.1.17 |
| combined sewerage system | 3.1.31 |
| concentration tank | 3.5.6 |
| control sewage well | 3.2.9 |
| crude sewage | 3.1.6 |
| dehydration | 3.5.1 |
| denitrification | 3.4.16 |
| dewatered sludge | 3.5.12 |
| digested sludge | 3.5.14 |
| discharge station | 3.4.39 |
| double-deck settling basin | 3.4.15 |
| dry sludge | 3.5.16 |
| effluent sewage | 3.1.8 |
| effluents treated to standard quality | 3.1.7 |
| emergency-service tank | 3.2.1 |
| estimated rain duration | 3.1.27 |
| excessive sewage discharge | 3.1.29 |
| flotation | 3.4.44 |
| household sewage | 3.1.4 |
| hydraulic loading | 3.4.14 |
| industrial effluents treated to standard quality | 3.1.11 |
| industrial sewage | 3.1.10 |
| influent sewage metering unit | 3.4.41 |
| inspection sewage well | 3.2.11 |
| limit of sewage disposal to water body | 3.1.18 |
| local sewage treatment plants | 3.4.20 |
| main sewage pumping station | 3.2.5 |
| mechanical sewage treatment | 3.4.32 |
| methane-tank for sewage sludge | 3.5.11 |
| nitrification | 3.4.24 |
| oil separator | 3.4.23 |
| organic pollutants mineralization in sewage | 3.4.21 |
| oxidation capacity of biological sewage treatment plants | 3.4.26 |
| oxytank | 3.4.27 |
| packed sludge | 3.5.17 |
| partially separate sewerage system | 3.1.32 |
| pipe crown | 3.2.21 |
| pipe tray | 3.2.15 |
| physicochemical sewage treatment | 3.4.33 |
| pollutants oxidation rate by activated sludge | 3.4.38 |
| population equivalent | 3.1.33 |
| preaerator | 3.4.35 |
| primary sewage sludge | 3.5.22 |
| rain intensity | 3.1.14 |
| rain sewage | 3.1.5 |
| rain sewerage | 3.1.12 |
| rainwater inlet | 3.2.6 |
| residual sewage pollution | 3.3.6 |
| self-cleansing velocity | 3.2.20 |
| septic tank for sewage treatment | 3.4.37 |
| sewage | 3.1.3 |
| sewage aeration | 3.4.4 |
| sewage aeration intensity | 3.4.19 |
| sewage audit sample | 3.3.5 |
| sewage collector | 3.2.8 |
| sewage disinfection | 3.4.25 |
| sewage filter | 3.4.43 |
| sewage flow rate | 3.1.26 |
| sewage outfall to water body | 3.2.4 |
| sewage pollutant burden | 3.1.20 |
| sewage pumping station | 3.2.7 |
| sewage receiver | 3.1.25 |
| sewage recirculation | 3.4.36 |
| sewage regulator | 3.4.42 |
| sewage sludge | 3.5.15 |
| sewage sludge centrifugation | 3.5.26 |
| sewage sludge dewatering | 3.5.13 |
| sewage sludge fermentation | 3.5.20 |
| sewage sludge thermal treatment | 3.5.23 |
| sewage sludge thickening | 3.5.24 |
| sewage sludge utilization | 3.5.25 |
| sewage tank | 3.4.29 |
| sewage treatment | 3.4.30 |
| sewage treatment plants | 3.4.40 |
| sewage treatment standards | 3.1.22 |
| sewer basin | 3.2.2 |
| sewer outfall | 3.2.3 |
| sewerage | 3.1.16 |
| sewerage network | 3.2.16 |
| sewerage network charge ratio | 3.2.12 |
| sewerage system | 3.1.30 |
| single excess periodicity of design rain intensity | 3.1.24 |
| sludge cake | 3.5.8 |
| sludge collector | 3.5.5 |
| sludge conditioning | 3.5.9 |
| sludge economy | 3.5.4 |
| sludge loading | 3.4.22 |
| sludge water | 3.5.3 |
| source of water pollution | 3.1.15 |
| storm pipe | 3.2.13 |
| storm-overflow sewer | 3.2.14 |
| street sewerage network | 3.2.19 |
| submain sewerage network | 3.2.17 |
| surface sewage | 3.1.9 |
| thickening | 3.5.21 |
| tippler | 3.4.28 |
| unit area discharge | 3.1.19 |
| volley of sewage | 3.1.13 |
| waste depositing | 3.5.2 |
| water body pollution | 3.3.3 |
| water disposal | 3.1.2 |
| water disposal rate | 3.1.21 |
| water pollutant | 3.3.4 |
| water protection | 3.1.23 |
| water self-purification | 3.1.28 |