ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ                   	СТБ  1884-2008

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

Строительство

Водоснабжение питьевое

термины и определения

Будаўнiцтва

ВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПIТНАЕ

тэрмiны i азначэннi

Издание официальное

Госстандарт

###### Минск

УДК 69+628.1.033(083.74)                                           МКС 01.040.91                                            КП 02

Ключевые слова: водоснабжение питьевое, основные понятия, водопотребление, источник водоснабжения, водозабор, водоподготовка, сеть водопроводная

## Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».

1  РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства «Водохозяйственное строительство, водоснабжение и водоотведение» (ТКС 05)

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь 
от 30 сентября 2008 г. № 48

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры 
и строительства настоящий стандарт входит в блок 4.01 «Водоснабжение и водоотведение»

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой на территории Республики Беларусь ГОСТ 25151-82)

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

1  Область применения	1

2  Стандартизованные термины и определения	1

2.1  общие понятия	1

2.2  водопользование	3

2.3  качество воды	4

2.4  источники и забор воды 	4

2.5  подготовка воды 	5

2.6  Подача и транспортирование воды	6

2.7  Аккумулирование воды	7

2.8  водопроводная сеть	7

3  Алфавитный указатель терминов на русском языке	9

4  Алфавитный указатель эквивалентных терминов на английском языке	12

Библиография	15

##### Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области питьевого водоснабжения.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Допустимые термины-синонимы приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизованными.

Для облегчения понимания понятий в примечаниях, приведенных к некоторым терминологическим статьям, даны уточнения и/или пояснения.

Приведенные в стандарте определения можно при необходимости изменить, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значение используемых терминов, указывая объекты, относящиеся 
к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.

В определениях терминов полужирным шрифтом выделены стандартизованные в настоящем стандарте термины с указанием номеров терминологических статей этих терминов.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en) языке.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке, а также алфавитный указатель иноязычных эквивалентов на английском языке с указанием номеров терминологических статей, показывающих место каждого термина в логической системе стандарта.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, аббревиатура (при наличии) и допустимые к применению синонимы — светлым шрифтом.

###### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Строительство

Водоснабжение питьевое

термины и определения

Будаўнiцтва

ВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПIТНАЕ

тэрмiны i азначэннi

Construction

Drinking water supply

Terms and definitions

Дата введения 2009-03-01

1  Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области питьевого водоснабжения.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по вопросам проектирования, строительства и технической эксплуатации систем питьевого водоснабжения для населенных пунктов, отдельных объектов хозяйства, зданий 
и сооружений.

- 2  Стандартизованные термины и определения

2.1  Общие понятия

| 2.1.1 авария на системе водоснабжения: выход из строя системы водоснабжения (2.1.22) или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекший прекращение либо недопустимое снижение объемов подаваемой воды и/или ухудшения качества воды, создающие угрозу жизни и здоровью населения и/или причиняющие ущерб окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц. | en | water supply system failure |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 вода природная: Вода, забираемая из водного объекта (2.1.9.). | en | natural water |
| 2.1.3 вода питьевого качества; вода питьевая: Вода, которая по органолептическим свойствам, физическому, химическому и микробиологическому составу и свойствам безопасна для жизни и здоровья человека. | en | drinking water |
| 2.1.4 воды поверхностные: Воды, постоянно или временно находящиеся на земной поверхности в форме различных водных объектов. | en | surface water |
| 2.1.5 воды подземные: Воды, находящиеся ниже уровня земной поверхности в толщах горных пород земной коры во всех физических состояниях. [1] | en | groundwater |
| 2.1.6 вода пресная: Вода с минерализацией до 1 г/дм3. | en | fresh water |
| 2.1.7 водное хозяйство: Область хозяйственной деятельности, направленная на удовлетворение потребностей в воде населения и производства и охватывающая использование, охрану водных ресурсов от загрязнения, засорения, истощения, а также борьбу с вредным воздействием вод. | en | water economy |
| 2.1.8 водное хозяйство городское: Водное хозяйство (2.1.7) населенного пункта, включая зоны рекреации. | en | municipal water economy |
| 2.1.9 водный объект: Сосредоточение природных вод на поверхности суши либо в горных породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима. [1] | en | water body |
| 2.1.10 водные отношения: Отношения, связанные с рациональным использованием и охраной вод. [1] | en | water relations |
| 2.1.11 водоснабжение: Совокупность мер, инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих водой ее потребителей. | en | water supply |
| 2.1.12 водоснабжение аварийное: Водоснабжение (2.1.11) в период устранения аварии. Примечание — Водоснабжением аварийным можно считать водоснабжение с ограниченным объемом подаваемой воды в случаях повреждения или выхода из строя отдельных сооружений, оборудования и устройств систем водоснабжения. | en | emergency water supply |
| 2.1.13 водоснабжение питьевое: Водоснабжение (2.1.11) питьевой водой (2.1.3) физических и юридических лиц. | en | drinking water supply |
| 2.1.14 водоснабжение противопожарное: Водоснабжение (2.1.11) на нужды пожаротушения. Примечание — Противопожарное водоснабжение может входить в объединенную систему водоснабжения. | en | fire-prevention water supply |
| 2.1.15 водохозяйственная система: Комплекс взаимосвязанных водных объектов (2.1.9), сооружений и устройств, предназначенных для использования и охраны вод. Примечание — к водохозяйственным системам относятся: системы водоснабжения, системы канализации, мелиоративные системы и гидротехнические сооружения. | en | water-resources system |
| 2.1.16 водохозяйственные сооружения и устройства: Сооружения и устройства водохозяйственных систем (2.1.15). Примечание — к водохозяйственным сооружениям и устройствам относятся сети и сооружения систем водоснабжения и канализации, мелиоративные системы и гидротехнические сооружения. | en | water facilities and devices |
| 2.1.17 водохозяйственный баланс: Соотношение в пределах определенных территорий и/или конкретного хозяйственного объекта между объемами поступающих и используемых вод, составными частями которых являются атмосферные осадки, конденсация влаги, испарение, транспирация растительностью, подземные и поверхностные стоки воды, водопотребление (2.2.5) и водоотведение. | en | water economy balance |
| 2.1.18 водохозяйственный объект: Комплекс сооружений, в совокупности или в отдельности связанных с использованием, восстановлением и охраной водных объектов (2.1.9) и их водных ресурсов. | en | waterworks |
| 2.1.19 зона санитарной охраны: Территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-противоэпидемический режим для предотвращения ухудшения качества воды (2.3.3) источников водоснабжения (2.4.11) и охраны сооружений системы водоснабжения (2.1.22). | en | sanitary protection zone |
| 2.1.20 надежность системы водоснабжения: Свойство системы водоснабжения (2.1.22) обеспечивать бесперебойную подачу воды с достаточным количеством и давлением физическим и юридическим лицам в соответствии с установленными нормами качества воды (2.3.3). [2] | en | water supply system reliability |
| 2.1.21 предприятие водопроводно-канализационного хозяйства; предприятие вкх: Юридическое лицо, имеющее право пользования водным объектом (2.1.9) и осуществляющее эксплуатацию централизованных (2.1.28) и нецентрализованных систем (2.1.24) питьевого водоснабжения (2.1.13). | en | water-and sewage utilities enterprise |
| 2.1.22 система водоснабжения: водохозяйственные сооружения и устройства (2.1.16), обеспечивающие в совокупности или по отдельности потребности физических и юридических лиц в воде. | en | water supply system |
| 2.1.23 система водоснабжения индивидуальная: Система водоснабжения (2.1.22), обеспечивающая питьевой водой (2.1.3) отдельные усадебные жилые дома. | en | individual water supply system |
| 2.1.24 система водоснабжения нецентрализованная: Система водоснабжения (2.1.22), снабжающая питьевой водой (2.1.3) отдельные районы застройки населенных пунктов и/или отдельные предприятия. Примечание — К нецентрализованным системам водоснабжения относятся локальные и местные системы водоснабжения. | en | noncentralized water supply system |
| 2.1.25 система водоснабжения объединенная: Система водоснабжения (2.1.22), обеспечивающая питьевые, хозяйственные и производственные нужды. Примечание — Объединенная система водоснабжения может также обеспечивать нужды пожаротушения. | en | integrated water supply system |
| 2.1.26 система водоснабжения раздельная: Система водоснабжения (2.1.22), обеспечивающая отдельно питьевые, хозяйственные и производственные нужды, при этом нужды на пожаротушение могут входить в одну из этих систем. | en | separate water supply system |
| 2.1.27 система водоснабжения сельскохозяйственная: Система водоснабжения (2.1.22), обеспечивающая производственные, питьевые и хозяйственные нужды, а также тушение пожаров сельскохозяйственного производства и сельских населенных пунктов. | en | agricultural water supply system |
| 2.1.28 система водоснабжения централизованная: Система водоснабжения (2.1.22), снабжающая питьевой водой (2.1.3) всю совокупность застройки населенных пунктов и прилегающей территории. | en | centralized water supply system |
| 2.1.29 система водоснабжения централизованная групповая: Система водоснабжения (2.1.22), снабжающая питьевой водой (2.1.3) несколько населенных пунктов и/или группу отдельных субъектов хозяйствования (предприятий), расположенных на значительном расстоянии друг от друга. | en | centralized group water supply system |
| 2.1.30 схема водоснабжения: Графическое изображение на чертеже в условных обозначениях сетей и сооружений или отдельных устройств системы водоснабжения (2.1.22). | en | water supply scheme |
| 2.1.31 установка аварийного водоснабжения: Установка, предназначенная для снабжения потребителей водой при авариях на системе водоснабжения (2.1.1). | en | emergency water supply installation |
| 2.1.32 элементы системы водоснабжения: Отдельные сооружения и устройства системы водоснабжения (2.1.22). | en | water supply system elements |
| 2.2 Водопользование |  |  |
| 2.2.1 баланс водопотребления и водоотведения: Соотношение между фактически используемыми объемами воды из всех источников водоснабжения (2.4.11) и отводимыми, включая сточные воды, за определенный период времени. | en | water consumption and water removal balance |
| 2.2.2 водопользование: Использование водных объектов (2.1.9) для удовлетворения нужд населения и хозяйственной деятельности. [1] | en | water use |
| 2.2.3 водопользователь: Юридическое или физическое лицо, которому предоставлены права пользования водным объектом (2.1.9). [1] | en | water-user |
| 2.2.4 водопотребитель: Юридическое или физическое лицо, получающее в установленном порядке воду для обеспечения своих нужд. [2] | en | water-consumer |
| 2.2.5 водопотребление: Расход воды (2.2.13) водопотребителем (2.2.4) на питьевые, хозяйственные, производственные, сельскохозяйственные и противопожарные нужды. | en | #### water consumption |
| 2.2.6 водопотребление безвозвратное: Водопотребление (2.2.5) без возврата воды в водный объект (2.1.9). | en | irrevocable water consumption |
| 2.2.7 водопотребление удельное: Водопотребление (2.2.5) на одного жителя или на условную единицу продукции. | en | specific water consumption |
| 2.2.8 коэффициент неравномерности водопотребления: Отношение максимального или минимального водопотребления (2.2.5) к среднему за определенный интервал времени. | en | water consumption irregularity coefficient |
| 2.2.9 норма водопотребления: Установленное удельное водопотребление (2.2.7). | en | water consumption rate |
| 2.2.10 норма водопотребления проектная: Норма водопотребления (2.2.9), установленная техническими нормативными правовыми актами для конкретного объекта проектирования. | en | design water consumption rate |
| 2.2.11 норма питьевого водопотребления эксплуатационная: Установленное водопользователем (2.2.3) удельное использование питьевой воды (2.1.3) для конкретного объекта, исходя из сложившихся условий. | en | operating rate of drinking water consumption |
| 2.2.12 потери воды в системе водоснабжения: Объем воды, теряющейся из системы водоснабжения (2.1.22) вследствие испарения, фильтрации, разрушения труб, негерметичности трубных соединений, запорно-регулирующей арматуры, санитарно-технического оборудования зданий, а также несанкционированного отбора воды. | en | water loss in water supply system |
| 2.2.13 расход воды: Объем воды в единицу времени. | en | water flow |
| 2.2.14 расчетный расход воды: Расход воды (2.2.13), принимаемый для расчета водохозяйственных сооружений и устройств (2.1.16) в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов для конкретного объекта. | en | design water flow |
| 2.3 Качество воды |  |  |
| 2.3.1 анализ воды: Определение показателей качества воды (2.3.3). | en | water analysis |
| 2.3.2 ингредиенты: Вещества, присутствующие в воде в виде растворенных и/или нерастворенных осаждаемых и/или взвешенных веществ, и/или коллоидов. | en | ingredients |
| 2.3.3 качество воды: Характеристика химического, биологического и физического состава и свойств воды. | en | water quality |
| 2.3.4 контроль качества воды: Проверка соответствия показателей качества воды (2.3.3) установленным нормам и требованиям. | en | water quality control |
| 2.3.5 лабораторный контроль воды: Проведение анализа воды (2.3.1) в соответствии с требованиями действующих технических нормативных правовых актов. | en | laboratory water control |
| 2.3.6 нормы качества воды: Установленные значения показателей качества воды (2.3.3), определяющие пригодность воды для конкретных видов водопользования (2.2.2). | en | water quality standards |
| 2.3.7 предельно допустимая концентрация веществ в воде: Концентрация ингредиентов (2.3.2) в воде, выше которой вода непригодна для установленных видов водопользования (2.2.2). | en | maximum permissible concentration of substances in water |
| 2.3.8 свойства воды органолептические: Свойства воды, воспринимаемые органами чувств человека: запах, привкус, окраска, мутность, температура, пленки. | en | organoleptic properties of water |
| 2.3.9 свойства воды физические: Свойства воды, характеризующиеся параметрами: температура, электропроводность, плотность, вязкость, мутность, радиоактивность. | en | physical properties of water |
| 2.3.10 свойства воды химические: Свойства воды, характеризующиеся параметрами: растворимость, агрессивность, кислотность, щелочность. | en | chemical properties of water |
| 2.4 Источники и забор воды |  |  |
| 2.4.1 водозабор поверхностных вод; поверхностный водозабор: водозаборное сооружение (2.4.5) для забора поверхностных вод (2.1.4). | en | surface water intake |
| 2.4.2 водозабор подземных вод; подземный водозабор: водозаборное сооружение (2.4.5) для забора подземных вод (2.1.5). | en | groundwater intake |
| 2.4.3 водозабор скважинный: водозаборное сооружение (2.4.5) подземных вод (2.1.5) с одной и более водозаборными скважинами (2.4.4) с водоподъемным оборудованием, системой подающих трубопроводов и сборных водоводов (2.8.4). | en | borehole intake |
| 2.4.4 водозаборная скважина: Горная выработка цилиндрической формы глубиной более 5 м и диаметром более 75 мм, пробуренная в горной породе, соединяющая водоносный пласт с поверхностью земли. | en | water well |
| 2.4.5 водозаборное сооружение; водозабор: комплекс сооружений и устройств для забора воды из водного объекта (2.1.9). | en | water intake facility |
| 2.4.6 шахтный колодец водозаборный: Горная выработка глубиной до 20 м с закрепленными стенками для забора подземных вод через дно и/или фильтр. | en | dug well |
| 2.4.7 водоприемник; водоприемное устройство: Часть водозаборного сооружения (2.4.5), служащая для непосредственного приема воды из водного объекта (2.1.9). | en | water inlet |
| 2.4.8 дебит: Расход воды (2.2.13), забираемый водозабором подземных вод (2.4.2). | en | water discharge |
| 2.4.9 искусственное пополнение запасов подземных вод: Переброска посредством инфильтрационных сооружений части поверхностных вод (2.1.4) в водоносные горизонты. | en | artificial groundwater recharge |
| 2.4.10 источник загрязнения вод: Объект, вносящий в водные объекты (2.1.9) загрязняющие воду ингредиенты (2.3.2), микроорганизмы или тепло. | en | source of water pollution |
| 2.4.11 источник водоснабжения: Водный объект (2.1.9), воды которого используются для водоснабжения (2.1.11) после соответствующей водоподготовки (2.5.2) или без нее. | en | water supply source |
| 2.4.12 истощение водных объектов; истощение вод: Устойчивое уменьшение минимально допустимого стока поверхностных вод (2.1.4) или сокращение запасов подземных вод (2.1.5). [1] | en | depletion of waters |
| 2.4.13 каптаж подземных вод: водозаборное сооружение (2.4.5) для перехвата и сбора подземных вод (2.1.5) в местах их выхода на поверхность. Примечание — водозаборное сооружение может состоять из каменной наброски, шахтного колодца, траншеи, водосборной галереи. | en | groundwater tapping |
| 2.5 Подготовка воды |  |  |
| 2.5.1 аэрация воды: Насыщение воды кислородом воздуха. | en | water aeration |
| 2.5.2 водоподготовка: Технологический процесс обработки природной воды (2.1.2) для приведения качества воды (2.3.3) в соответствие с требованиями водопотребителей (2.2.4). | en | water treatment |
| 2.5.3 дегазация воды: Процесс частичного или полного удаления из воды растворенных газов. | en | water degasation |
| 2.5.4 дезинфекция: Комплекс мер по уничтожению возбудителей инфекционных болезней человека и животных физическими, химическими и биологическими методами в совокупности или в отдельности. | en | disinfection |
| 2.5.5 декарбонизация воды: Процесс частичного или полного удаления из воды карбонат- и бикарбонат-ионов. | en | water decarbonization |
| 2.5.6 дефторирование воды: Процесс частичного или полного удаления из воды фтора. | en | water defluorination |
| 2.5.7 дехлорирование воды: Процесс частичного или полного удаления из воды остаточного хлора. | en | water dechlorination |
| 2.5.8 деионизация воды: Процесс частичного или полного удаления из воды ионных групп. | en | water deionization |
| 2.5.9 нейтрализация: Процесс водоподготовки (2.5.2) с целью установления значений рн 6–8. | en | neutralization |
| 2.5.10 обеззараживание воды: Процесс водоподготовки (2.5.2) с целью уничтожения и/или удаления возбудителей инфекционных заболеваний. | en | water disinfection |
| 2.5.11 обессоливание воды: Процесс водоподготовки (2.5.2) с целью снижения концентрации растворенных солей в воде. | en | water demineralization |
| 2.5.12 озонирование воды: Процесс водоподготовки (2.5.2) для окисления ингредиентов (2.3.2) и/или обеззараживания воды (2.5.10) путем введения в воду озона. | en | water ozonation |
| 2.5.13 опреснение воды: Обессоливание воды (2.5.11) до концентрации, установленной для питьевой воды. | en | water desalination |
| 2.5.14 осветление воды: Процесс удаления из воды взвешенных и коллоидных частиц, обуславливающих мутность воды. | en | water clarification |
| 2.5.15 отстаивание; седиментация: Осветление воды (2.5.14) посредством осаждения взвешенных веществ благодаря силе тяжести. | en | desilting |
| 2.5.16 отстойник: Сооружение для осветления воды (2.5.14) отстаиванием (2.5.15). | en | clarifier |
| 2.5.17 стабилизационная обработка воды: Процесс водоподготовки для предотвращения отложений на внутренней поверхности трубопроводов и оборудования либо коррозии материалов трубопроводов и оборудования. | en | stabilization water treatment |
| 2.5.18 удаление кислорода из воды: Процесс частичного или полного удаления растворенного в воде кислорода. | en | water deoxygenation |
| 2.5.19 умягчение: Процесс снижения жесткости воды. | en | softening |
| 2.5.20 фильтр: Сооружение для фильтрования (2.5.24) воды. | en | filter |
| 2.5.21 фильтр многослойный: Сооружение с фильтрующей загрузкой (2.5.25) из двух и более фильтрующих слоев (2.5.26), состоящих из однородных или разнородных материалов. | en | multilayer filter |
| 2.5.22 фильтр сухой: Фильтр (2.5.20) с незатопленной фильтрующей загрузкой (2.5.25), частицы которой в процессе фильтрования (2.5.24) одновременно обтекаются водой и воздухом. | en | dry filter |
| 2.5.23 фильтрация: движение жидкости или газа через пористую среду. | en | filtration |
| 2.5.24 фильтрование: осветление воды (2.5.14) посредством фильтрации (2.5.23) воды через пористую среду. | en | filtering |
| 2.5.25 фильтрующая загрузка: зернистые сыпучие материалы минерального или искусственного происхождения для фильтрования (2.5.24). | en | filtering media |
| 2.5.26 фильтрующий слой: Слой однородного материала фильтрующей загрузки (2.5.25) или поддерживающей его части определенной высоты. | en | filter bed |
| 2.5.27 флокуляция: процесс образования крупных отделимых частиц путем агломерации мелких минеральных и органических частиц, в которых, как правило, участвуют механические, физические, химические или биологические средства. | en | flocculation |
| 2.5.28 флотация: Выделение из воды взвешенных веществ посредством всплытия под действием распределенных в объеме очищаемой воды пузырьков воздуха. | en | flotation |
| 2.5.29 фторирование воды: Введение соединений фтора в воду. | en | water fluorination |
| 2.5.30 хлорирование: Добавление в воду хлора в виде хлорного газа или других хлорсодержащих реагентов для обеззараживания воды (2.5.10) или изменения других показателей качества воды (2.3.3). | en | chlorination |
| 2.5.31 электродиализ: Процесс переноса ионов при воздействии электрического поля, когда ионы отщепляются от одной водной массы и переносятся через ионообменную мембрану на другую. | en | electrodialysis |
| 2.6 Подача и транспортирование воды |  |  |
| 2.6.1 характеристика насоса: график зависимости между производительностью и давлением насоса. | en | pump performance |
| 2.6.2 КПД насоса: Отношение полезной мощности насоса к потребляемой. | en | pump efficiency |
| 2.6.3 КПД насосного агрегата: Отношение полезной мощности насоса к приводной. | en | pump unit efficiency |
| 2.6.4 мощность насоса: Передаваемая от насоса на поток полезная мощность. | en | pump capacity |
| 2.6.5 давление насоса: Полезная механическая работа, переносимая насосом на воду относительно динамической силы воды. | en | pump pressure |
| 2.6.6 напорный бак с газовой подушкой: Установка для автоматического регулирования давления насосов (2.6.5) или для гашения гидравлических ударов (2.8.13). | en | pressure tank with a gas cushion |
| 2.6.7 насосная станция: Сооружение (здание) наземного или заглубленного типа, в котором размещаются насосные агрегаты и трубопроводы с запорно-регулирующей и предохранительной арматурой, контрольно-измерительные приборы, средства автоматики и грузоподъемные механизмы. | en | pumping station |
| 2.6.8 насосная станция второго подъема: Насосная станция (2.6.7), обеспечивающая подачу воды из резервуаров чистой воды (2.7.6) по водоводам (2.8.4) в водопроводную сеть (2.8.9). | en | second stage pumping station |
| 2.6.9 насосная станция первого подъема: Насосная станция (2.6.7), насосные агрегаты которой подают воду от водозаборного сооружения (2.4.5) по сборным водоводам (2.8.5) в резервуары чистой воды (2.7.6) или на сооружения водоподготовки, или непосредственно в водопроводную сеть (2.8.9). | en | first stage pumping station |
| 2.6.10 повысительная насосная станция; ПНС: Насосная станция (2.6.7), обеспечивающая при недостаточном давлении в водопроводной сети (2.8.9) подачу воды с требуемым давлением во внутренний водопровод (2.8.3) здания или группы зданий повышенной этажности. | en | step-up pumping station |
| 2.6.11 потребный кавитационный запас давления насоса: Минимальное значение суммы абсолютного давления и скоростного напора, уменьшенной на высоту давления испарения, в центре входного сечения насоса, с которым насос может без повреждений работать продолжительно (без кавитации). | en | net positive suction head |
| 2.6.12 рабочая точка режима насоса: Точка пересечения гидравлической характеристики трубопровода и характеристики насоса (2.6.1). | en | pump mode working point |
| 2.6.13 производительность насоса; расход насоса: Перекачиваемый насосом полезный объем воды в единицу времени. | en | pump delivery |
| 2.6.14 регулируемый электропривод насоса: Устройство, позволяющее насосу работать с переменной угловой скоростью. | en | controlled electric drive of the pump |
| 2.7 Аккумулирование воды |  |  |
| 2.7.1 запас воды аварийный: Объем воды в резервуаре, предусматриваемый на время ликвидации аварии на водоводе (2.8.4). | en | emergency water reserve |
| 2.7.2 водонапорная башня: Емкость для воды, расположенная выше поверхности земли на искусственной опорной конструкции, предназначенная для создания давления в водопроводной сети (2.8.9). | en | water tower |
| 2.7.3 напорный резервуар для воды: Емкость для воды, предназначенная для создания давления в водопроводной сети (2.8.9). | en | pressure tank for water |
| 2.7.4 пожарный резервуар: Закрытое или открытое емкостное сооружение, предназначенное для хранения расчетного запаса воды на нужды пожаротушения. | en | fire tank |
| 2.7.5 регулирующий объем воды в резервуаре: Объем воды в резервуаре, выравнивающий разницу между притоком и потреблением воды в сутки максимального водопотребления (2.2.5). | en | regulating volume of water in the tank |
| 2.7.6 резервуар чистой воды; РЧВ: Закрытое безнапорное емкостное сооружение для хранения питьевой воды (2.1.3). | en | clean-water tank |
| 2.8 водопроводная сеть |  |  |
| 2.8.1 арматура водоразборная: устройство, предназначенное для отбора воды из внутреннего водопровода (2.8.3). | en | hydrant valve |
| 2.8.2 вантуз: Клапан, предназначенный для автоматического выпуска воздуха, скапливающегося в высших точках водопроводных сетей (2.8.9) и напорных емкостных сооружений, а также для автоматического впуска воздуха при их опорожнении. | en | air-relief cock |
| 2.8.3 внутренний водопровод: Водопроводная сеть (2.8.9) в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций здания и водопроводным вводом (2.8.6), обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию. | en | internal water pipeline |
| 2.8.4 водовод: Трубопровод или канал для сбора и подвода, а также отвода воды в заданном направлении. | en | conveying passage |
| 2.8.5 водовод сборный: Водовод (2.8.4) (или часть его), к которому по его длине подается вода из нескольких водозаборных сооружений (2.4.5). | en | composite conveying passage |
| 2.8.6 водопроводный ввод: Трубопровод, соединяющий наружную водопроводную сеть (2.8.9) с внутренним водопроводом (2.8.3) здания. | en | customer’s service pipe |
| 2.8.7 водомерная установка: Установка для измерения расхода воды, состоящая из счетчика для воды, контрольно-измерительных приборов, водопроводной арматуры и монтажно-демонтажного оборудования. | en | water-measuring device |
| 2.8.8 наружный водопровод: — | en | external water pipeline |
| 2.8.9 водопроводная сеть; водопровод: Комплекс трубопроводов и устройств с/без сооружениями для транспортирования воды к местам ее потребления. | en | water-supply network |
| 2.8.10 водопроводная сеть кольцевая: Водопроводная сеть (2.8.9) с многосторонним подводом воды потребителю. | en | water-supply ring mains |
| 2.8.11 водопроводная сеть магистральная: Часть водопроводной сети (2.8.9), по которой вода транспортируется транзитом в распределительную сеть (2.8.23) районов территории. | en | water-supply backbone mains |
| 2.8.12 водопроводная сеть тупиковая: Водопроводная сеть (2.8.9), с односторонним подводом воды потребителю. | en | water-supply dead-end mains |
| 2.8.13 гидравлический удар: Резкое изменение давления в напорном трубопроводе, вызванное изменением скорости потока. | en | hydraulic impact |
| 2.8.14 диктующая точка: Наиболее удаленная или высоко расположенная точка рельефа населенного места, в которой должно поддерживаться требуемое давление в водопроводной сети (2.8.9) при расчетном расходе воды (2.2.14). | en | dictating point |
| 2.8.15 дюкер: Участок трубопровода в месте пересечения водной преграды, проложенный ниже ее дна и ограниченный с двух сторон водной преграды камерами переключения. | en | siphon |
| 2.8.16 инкрустация: Отложения на внутренней стенке трубы вследствие физических, химических и микробиологических процессов, происходящих в воде. | en | incrustation |
| 2.8.17 колодец водопроводный: Сооружение на водопроводной сети (2.8.9), предназначенное для установки трубопроводной арматуры, пожарных гидрантов и эксплуатации сети. | en | water conduit well |
| 2.8.18 отбор воды нефиксированный: Расход воды (2.2.13) из водопроводной сети (2.8.9), зависящий от давления в ней. | en | unrestrained water withdrawal |
| 2.8.19 отбор воды фиксированный: Расход воды (2.2.13) из водопроводной сети (2.8.9), не зависящий от давления в ней. | en | restrained water withdrawal |
| 2.8.20 пожарный гидрант: Устройство, предназначенное для отбора воды из наружной водопроводной сети (2.8.9) для тушения пожара. | en | fire hydrant |
| 2.8.21 предохранительная арматура: Арматура для защиты элементов системы водоснабжения (2.1.22) от недопустимого превышения давления или температуры воды. | en | safety valve |
| 2.8.22 противопожарный водопровод: Водопроводная сеть (2.8.9), обеспечивающая подачу воды на нужды пожаротушения. | en | fire main |
| 2.8.23 распределительная сеть: Часть водопроводной сети (2.8.9), по которой вода транспортируется от магистральной сети (2.8.11) до потребителей. | en | distribution network |
| 2.8.24 расчетная схема водопроводной сети: Схематическое изображение на чертеже водопроводной сети (2.8.9) по участкам и узлам для проведения расчетов. | en | water-supply network design diagram |

3  Алфавитный указатель терминов на русском языке

| авария на системе водоснабжения | 2.1.1 |
| --- | --- |
| анализ воды | 2.3.1 |
| арматура водоразборная | 2.8.1 |
| арматура предохранительная | 2.8.21 |
| аэрация воды | 2.5.1 |
| бак напорный с газовой подушкой | 2.6.6 |
| баланс водопотребления и водоотведения | 2.2.1 |
| баланс водохозяйственный | 2.1.17 |
| башня водонапорная | 2.7.2 |
| вантуз | 2.8.2 |
| ввод водопроводный | 2.8.6 |
| вода питьевого качества | 2.1.3 |
| вода пресная | 2.1.6 |
| вода природная | 2.1.2 |
| водовод | 2.8.4 |
| водовод сборный | 2.8.5 |
| водозабор | 2.4.5 |
| водозабор поверхностных вод | 2.4.1 |
| водозабор подземных вод | 2.4.2 |
| водозабор скважинный | 2.4.3 |
| водоподготовка | 2.5.2 |
| водопользование | 2.2.2 |
| водопользователь | 2.2.3 |
| водопотребитель | 2.2.4 |
| водопотребление | 2.2.5 |
| водопотребление безвозвратное | 2.2.6 |
| водопотребление удельное | 2.2.7 |
| водоприемник | 2.4.7 |
| водопровод | 2.8.9 |
| водопровод внутренний | 2.8.3 |
| водопровод наружный | 2.8.8 |
| водопровод противопожарный | 2.8.22 |
| водоснабжение | 2.1.11 |
| водоснабжение аварийное | 2.1.12 |
| водоснабжение питьевое | 2.1.13 |
| водоснабжение противопожарное | 2.1.14 |
| воды поверхностные | 2.1.4 |
| воды подземные | 2.1.5 |
| гидрант пожарный | 2.8.20 |
| давление насоса | 2.6.5 |
| дебит | 2.4.8 |
| дегазация воды | 2.5.3 |
| дезинфекция | 2.5.4 |
| деионизация воды | 2.5.8 |
| декарбонизация воды | 2.5.5 |
| дефторирование воды | 2.5.6 |
| дехлорирование воды | 2.5.7 |
| дюкер | 2.8.15 |
| загрузка фильтрующая | 2.5.25 |
| запас воды аварийный | 2.7.1 |
| запас давления насоса кавитационный потребный | 2.6.11 |
| зона санитарной охраны | 2.1.19 |
| ингредиенты | 2.3.2 |
| инкрустация | 2.8.16 |
| источник водоснабжения | 2.4.11 |
| источник загрязнения вод | 2.4.10 |
| истощение водных объектов | 2.4.12 |
| каптаж подземных вод | 2.4.13 |
| качество воды | 2.3.3 |
| колодец водопроводный | 2.8.17 |
| колодец шахтный | 2.4.6 |
| контроль воды лабораторный | 2.3.5 |
| контроль качества воды | 2.3.4 |
| концентрация веществ в воде предельно допустимая | 2.3.7 |
| коэффициент неравномерности водопотребления | 2.2.8 |
| КПД насоса | 2.6.2 |
| КПД насосного агрегата | 2.6.3 |
| мощность насоса | 2.6.4 |
| надежность системы водоснабжения | 2.1.20 |
| нейтрализация | 2.5.9 |
| норма водопотребления | 2.2.9 |
| норма водопотребления проектная | 2.2.10 |
| норма питьевого водопотребления эксплуатационная | 2.2.11 |
| нормы качества воды | 2.3.6 |
| обеззараживание воды | 2.5.10 |
| обессоливание воды | 2.5.11 |
| обработка воды стабилизационная | 2.5.17 |
| объект водный | 2.1.9 |
| объект водохозяйственный | 2.1.18 |
| объем воды в резервуаре регулирующий | 2.7.5 |
| озонирование воды | 2.5.12 |
| опреснение воды | 2.5.13 |
| осветление воды | 2.5.14 |
| отбор воды нефиксированный | 2.8.18 |
| отбор воды фиксированный | 2.8.19 |
| отношения водные | 2.1.10 |
| отстаивание | 2.5.15 |
| отстойник | 2.5.16 |
| ПНС | 2.6.10 |
| пополнение запасов подземных вод искусственное | 2.4.9 |
| потери воды в системе водоснабжения | 2.2.12 |
| предприятие водопроводно-канализационного хозяйства | 2.1.21 |
| производительность насоса | 2.6.13 |
| расход воды | 2.2.13 |
| расход воды расчетный | 2.2.14 |
| расход насоса | 2.6.13 |
| резервуар напорный для воды | 2.7.3 |
| резервуар пожарный | 2.7.4 |
| резервуар чистой воды | 2.7.6 |
| свойства воды органолептические | 2.3.8 |
| свойства воды физические | 2.3.9 |
| свойства воды химические | 2.3.10 |
| седиментация | 2.5.15 |
| сеть водопроводная | 2.8.9 |
| сеть водопроводная кольцевая | 2.8.10 |
| сеть водопроводная магистральная | 2.8.11 |
| сеть водопроводная тупиковая | 2.8.12 |
| сеть распределительная | 2.8.23 |
| система водоснабжения | 2.1.22 |
| система водоснабжения индивидуальная | 2.1.23 |
| система водоснабжения нецентрализованная | 2.1.24 |
| система водоснабжения объединенная | 2.1.25 |
| система водоснабжения раздельная | 2.1.26 |
| система водоснабжения сельскохозяйственная | 2.1.27 |
| система водоснабжения централизованная | 2.1.28 |
| система водоснабжения централизованная групповая | 2.1.29 |
| система водохозяйственная | 2.1.15 |
| скважина водозаборная | 2.4.4 |
| слой фильтрующий | 2.5.26 |
| сооружение водозаборное | 2.4.5 |
| сооружения и устройства водохозяйственные | 2.1.16 |
| станция насосная | 2.6.7 |
| станция насосная второго подъема | 2.6.8 |
| станция насосная первого подъема | 2.6.9 |
| станция насосная повысительная | 2.6.10 |
| схема водопроводной сети расчетная | 2.8.24 |
| схема водоснабжения | 2.1.30 |
| точка диктующая | 2.8.14 |
| точка режима насоса рабочая | 2.6.12 |
| удаление кислорода из воды | 2.5.18 |
| удар гидравлический | 2.8.13 |
| умягчение | 2.5.19 |
| установка аварийного водоснабжения | 2.1.31 |
| установка водомерная | 2.8.7 |
| устройство водоприемное | 2.4.7 |
| фильтр | 2.5.20 |
| фильтр многослойный | 2.5.21 |
| фильтр сухой | 2.5.22 |
| фильтрация | 2.5.23 |
| фильтрование | 2.5.24 |
| флокуляция | 2.5.27 |
| флотация | 2.5.28 |
| фторирование воды | 2.5.29 |
| характеристика насоса | 2.6.1 |
| хлорирование | 2.5.30 |
| хозяйство водное | 2.1.7 |
| хозяйство водное городское | 2.1.8 |
| электродиализ | 2.5.31 |
| электропривод насоса регулируемый | 2.6.14 |
| элементы системы водоснабжения | 2.1.32 |

4  Алфавитный указатель эквивалентных терминов на английском языке

| agricultural water supply system | 2.1.27 |
| --- | --- |
| air-relief cock | 2.8.2 |
| artificial groundwater recharge | 2.4.9 |
| borehole intake | 2.4.3 |
| centralized group water supply system | 2.1.29 |
| centralized water supply system | 2.1.28 |
| chemical properties of water | 2.3.10 |
| chlorination | 2.5.30 |
| clarifier | 2.5.16 |
| clean-water tank | 2.7.6 |
| composite conveying passage | 2.8.5 |
| controlled electric drive of the pump | 2.6.14 |
| conveying passage | 2.8.4 |
| customer’s service pipe | 2.8.6 |
| depletion of waters | 2.4.12 |
| design water flow | 2.2.14 |
| design water consumption rate | 2.2.10 |
| desilting | 2.5.15 |
| dictating point | 2.8.14 |
| disinfection | 2.5.4 |
| distribution network | 2.8.23 |
| drinking water | 2.1.3 |
| drinking water supply | 2.1.13 |
| dry filter | 2.5.22 |
| dug well | 2.4.6 |
| electrodialysis | 2.5.31 |
| emergency water reserve | 2.7.1 |
| emergency water supply | 2.1.12 |
| emergency water supply installation | 2.1.31 |
| external water pipeline | 2.8.8 |
| filter | 2.5.20 |
| filter bed | 2.5.26 |
| filtering | 2.5.24 |
| filtering media | 2.5.25 |
| filtration | 2.5.23 |
| fire hydrant | 2.8.20 |
| fire main | 2.8.22 |
| fire-prevention water supply | 2.1.14 |
| fire tank | 2.7.4 |
| first stage pumping station | 2.6.9 |
| flocculation | 2.5.27 |
| flotation | 2.5.28 |
| fresh water | 2.1.6 |
| groundwater | 2.1.5 |
| groundwater intake | 2.4.2 |
| groundwater tapping | 2.4.13 |
| hydrant valve | 2.8.1 |
| hydraulic impact | 2.8.13 |
| incrustation | 2.8.16 |
| individual water supply system | 2.1.23 |
| ingredients | 2.3.2 |
| integrated water supply system | 2.1.25 |
| internal water pipeline | 2.8.3 |
| irrevocable water consumption | 2.2.6 |
| laboratory water control | 2.3.5 |
| maximum permissible concentration of substances in water | 2.3.7 |
| multilayer filter | 2.5.21 |
| municipal water economy | 2.1.8 |
| natural water | 2.1.2 |
| net positive suction head | 2.6.11 |
| neutralization | 2.5.9 |
| noncentralized water supply system | 2.1.24 |
| operating rate of drinking water consumption | 2.2.11 |
| organoleptic properties of water | 2.3.8 |
| physical properties of water | 2.3.9 |
| pressure tank for water | 2.7.3 |
| pressure tank with a gas cushion | 2.6.6 |
| pump capacity | 2.6.4 |
| pump delivery | 2.6.13 |
| pump efficiency | 2.6.2 |
| pump mode working point | 2.6.12 |
| pump performance | 2.6.1 |
| pump pressure | 2.6.5 |
| pump unit efficiency | 2.6.3 |
| pumping station | 2.6.7 |
| regulating volume of water in the tank | 2.7.5 |
| restrained water withdrawal | 2.8.19 |
| safety valve | 2.8.21 |
| sanitary protection zone | 2.1.19 |
| second stage pumping station | 2.6.8 |
| separate water supply system | 2.1.26 |
| siphon | 2.8.15 |
| softening | 2.5.19 |
| source of water pollution | 2.4.10 |
| specific water consumption | 2.2.7 |
| stabilization water treatment | 2.5.17 |
| step-up pumping station | 2.6.10 |
| surface water | 2.1.4 |
| surface water intake | 2.4.1 |
| unrestrained water withdrawal | 2.8.18 |
| water aeration | 2.5.1 |
| water analysis | 2.3.1 |
| water-and sewage utilities enterprise | 2.1.21 |
| water body | 2.1.9 |
| water clarification | 2.5.14 |
| water conduit well | 2.8.17 |
| water-consumer | 2.2.4 |
| water consumption | 2.2.5 |
| water consumption and water removal balance | 2.2.1 |
| water consumption irregularity coefficient | 2.2.8 |
| water consumption rate | 2.2.9 |
| water decarbonization | 2.5.5 |
| water dechlorination | 2.5.7 |
| water defluorination | 2.5.6 |
| water degasation | 2.5.3 |
| water deionization | 2.5.8 |
| water demineralization | 2.5.11 |
| water deoxygenation | 2.5.18 |
| water desalination | 2.5.13 |
| water dicharge | 2.4.8 |
| water disinfection | 2.5.10 |
| water economy | 2.1.7 |
| water economy balance | 2.1.17 |
| water facilities and devices | 2.1.16 |
| water flow | 2.2.13 |
| water fluorination | 2.5.29 |
| water inlet | 2.4.7 |
| water intake facility | 2.4.5 |
| water loss in water supply system | 2.2.12 |
| water-measuring device | 2.8.7 |
| water ozonation | 2.5.12 |
| water quality | 2.3.3 |
| water quality control | 2.3.4 |
| water quality standards | 2.3.6 |
| water relations | 2.1.10 |
| water-resources system | 2.1.15 |
| water supply | 2.1.11 |
| water-supply backbone mains | 2.8.11 |
| water-supply dead-end mains | 2.8.12 |
| water-supply network | 2.8.9 |
| water-supply network design diagram | 2.8.24 |
| water-supply ring mains | 2.8.10 |
| water supply scheme | 2.1.30 |
| water supply source | 2.4.11 |
| water supply system | 2.1.22 |
| water supply system elements | 2.1.32 |
| water supply system failure | 2.1.1 |
| water supply system reliability | 2.1.20 |
| water tower | 2.7.2 |
| water treatment | 2.5.2 |
| water use | 2.2.2 |
| water-user | 2.2.3 |
| water well | 2.4.4 |
| waterworks | 2.1.18 |

# Библиография

[1]	Водный кодекс Республики Беларусь от 15 июля 1998 г. № 191-З.

[2]	Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. № 271-3.