Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 22

ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Часть 1

УДК [69+696.1:691] (083.74)

# Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Моисеевым В.А. (Государственное предприятие “Туластройпроект”), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А., (Главное управление ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Минстроя России), Кретовой В.П., Петрухиной К.М. (КТИ г. Тула), Карцевой Т.А., Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Госстроя России).

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на работы, выполняемые при устройстве наружных сетей водопровода.

Сборник разработан на основе сборника 22 “Водопровод - наружные сети” СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по устройству наружных сетей водопровода и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормы расхода материалов в таблицах 22-13, 22-14, 22-19, 22-20, 22-22, 22-23, 22-24, 22-26 и 22-29 на защиту подземных стальных трубопроводов приведены на усиленный и весьма усиленный типы (ГОСТ 9.602-89, п.4.1).

1.7. Нормы расхода материалов на устройство колодцев приведены под первый тип нагрузки - 500 кгс/м2.

При расчете использованы ТПР 901-09-11.84.

1.8. В таблицах 22-41, 22-42, 22-43 предусмотрено устройство колодцев в сухих и мокрых грунтах. При устройстве колодцев в просадочных грунтах к нормам расхода материалов, рассчитанным на устройство колодцев в мокрых грунтах, следует добавлять расход глины на устройство водоупорного замка на 1 м3 основных конструкций колодца согласно табл. 1 настоящего сборника.

Таблица

| № п/п | Тип колодца | Диаметр колодца, мм | Расход глины, м3 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колодцы сборные железобетонные | 1000 1500 2000 | 0,92 0,71 0,53 |  |
| 2 | Колодцы кирпичные с конусным переходом к горловине | 1000 1250-1500 | 0,21 0,23 |  |
| 3 | Колодцы кирпичные с перекрытием из сборного железобетона | 1000 1250-1500 | 0,22 0,27 | ТПР 902-09-22.84 |
| 4 | Колодцы бетонные с монолитными стенами и перекрытием из сборного железобетона | 1000 1250-1500 | 0,27 0,28 |  |

1.9. Нормы расхода материалов на устройство водопроводных колодцев рассчитаны на 10 м3 основных конструкций по формуле

í=(í+í)´10Vk+V,

где Н - норма расхода отдельной конструкции или материала;

Нк - норма расхода отдельной конструкции или материала на 1 рабочую камеру;

Нг - норма расхода отдельной конструкции или материала на 1 горловину;

Vк - объем основных конструкций рабочей камеры;

Vг - то же, горловины.

1.10. Нормы расхода материалов на устройство деревянной опалубки даны дробью: в числителе - на первоначальное изготовление, в знаменателе - с учетом трехкратной оборачиваемости.

Расход металлической опалубки дан с учетом стократной оборачиваемости.

1.11. В связи с тем, что высота горловины колодца регулируется с помощью кирпичной кладки, расход кирпича М100 и цементного раствора М50 рассчитывается при привязке к местным условиям.

1.12. Нормы расхода материалов на устройство постоянных упоров на трубопроводе приведены в табл. 22-50 на 1 колодец.

1.13. При наличии в проекте указаний об установке в колодцах вторых крышек расход их следует учитывать дополнительно.

1.14. Расход материалов на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов следует определять по табл. 22-49.

1.15. Расход материалов на устройство отмостки вокруг колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по нормам сборника 27 “Автомобильные дороги”.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр.

2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно, также согласно спецификации.

# Раздел 01. ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

## Таблица 22-1. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением асбестоцементными муфтами

Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением асбестоцементными муфтами: диаметром труб 100 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-1.1 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 100 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-6 условным проходом 100 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 338 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 74,4 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ОСТ 28013-89 | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,86 |
| Е22-1.2 | 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 100 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-6 условным проходом 100 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 55,4 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,49 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,86 |
|  | диаметром труб 150 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-1.13 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 150 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-6 условным проходом 150 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 338 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 108,2 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-1.4 | 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 150 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-6 условным проходом 150 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 80,6 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,69 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-1.5 | диаметром труб 200 мм при длине 3,95 | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 200 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-6 условным проходом 200 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 85,7 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-1.6 | диаметром труб 250 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 250 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-6 условным проходом 250 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 95,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-1.7 | диаметром труб 300 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 300 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-6 условным проходом 300 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 105,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,6 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-1.8 | диаметром труб 350 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 350 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-6 условным проходом 350 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 131 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,76 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-1.9 | диаметром труб 400 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 400 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-6 условным проходом 400 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 139,6 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,02 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-1.10 | диаметром труб 500 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 500 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-6 условным проходом 500 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 166,3 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,88 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |

## Таблица 22-2. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением асбестоцементными муфтами

Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением асбестоцементными муфтами: диаметром труб 100 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-2.1 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 100 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-9 условным проходом 100 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 338 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 74,4 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,86 |
| Е22-2.2 | 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 100 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-9 условным проходом 100 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 55,4 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,49 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,86 |
|  | диаметром труб 150 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-2.3 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 150 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-9 условным проходом 150 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 338 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 108,2 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-2.4 | 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 150 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-9 условным проходом 150 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 80,6 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,69 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-2.5 | диаметром труб 200 мм при длине 3,95 | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 200 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-9 условным проходом 200 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 85,7 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-2.6 | диаметром труб 250 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 250 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-9 условным проходом 250 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 95,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-2.7 | диаметром труб 300 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 300 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-9 условным проходом 300 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 105,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,6 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-12.8 | диаметром труб 350 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 350 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-9 условным проходом 350 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 131 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,76 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-2.9 | диаметром труб 400 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 400 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-9 условным проходом 400 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 139,6 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,02 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-2.10 | диаметром труб 500 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 500 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-9 условным проходом 500 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 166,3 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,88 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |

## Таблица 22-3. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением асбестоцементными муфтами

Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением асбестоцементными муфтами: диаметром труб 100 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-3.1 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 100 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-12 условным проходом 100 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 338 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 74,4 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,86 |
| Е22-3.2 | 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 100 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-12 условным проходом 100 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 55,4 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,49 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,86 |
|  | диаметром труб 150 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-3.3 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 150 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-12 условным проходом 150 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 338 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 108,2 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-3.4 | 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 150 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-12 условным проходом 150 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 80,6 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,69 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-3.5 | диаметром труб 200 мм при длине 3,95 | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 200 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-12 условным проходом 200 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 85,7 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-3.6 | диаметром труб 250 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 250 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-12 условным проходом 250 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 95,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-3.7 | диаметром труб 300 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 300 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-12 условным проходом 300 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 105,8 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,6 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-3.8 | диаметром труб 350 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 350 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-12 условным проходом 350 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 131 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,76 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-3.9 | диаметром труб 400 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 400 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-12 условным проходом 400 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 139,6 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,02 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-3.10 | диаметром труб 500 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 500 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Муфты САМ-6 условным проходом 500 мм, ГОСТ 539-80 | шт. | 252 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 166,3 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,88 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |

## Таблица 22-4. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами

Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Установка резиновых колец, фасонных чугунных частей с заделкой цементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением чугунными муфтами: диаметром труб 100 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-4.1 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 100 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 74,4 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 100 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1,37 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,86 |
| Е22-4.2 | 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 100 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 55,4 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 100 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 0,97 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,49 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,86 |
|  | диаметром труб 150 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-4.3 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 150 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 999 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 108,2 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 150 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 2,3 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-4.4 | 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 150 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 999 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 80,6 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 150 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1,63 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,69 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-4.5 | диаметром труб 200 мм при длине 3,95 | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 200 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 999 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 85,7 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 200 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1,71 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-4.6 | диаметром труб 250 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 250 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 95,8 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 250 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 2,79 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-4.7 | диаметром труб 300 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 300 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 105,6 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 300 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 3,59 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,6 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-4.8 | диаметром труб 350 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 350 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 121 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 350 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 4,82 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,76 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-4.9 | диаметром труб 400 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 400 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 139,6 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 400 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 5,74 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,02 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-4.10 | диаметром труб 500 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 500 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 166,3 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 500 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 7,61 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,88 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |

## Таблица 22-5. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами

Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Установка резиновых колец, фасонных чугунных частей с заделкой цементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением чугунными муфтами: диаметром труб 100 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-5.1 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 100 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 74,4 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 100 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1,37 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,86 |
| Е22-5.2 | 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 100 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 55,4 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 100 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 0,97 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,49 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,86 |
|  | диаметром труб 150 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-5.3 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 150 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 999 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 108,2 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 150 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 2,3 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,93 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-5.4 | 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 150 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 999 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 80,6 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 150 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1,63 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,69 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-5.5 | диаметром труб 200 мм при длине 3,95 | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 200 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 999 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 85,7 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 200 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1,71 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,01 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-5.6 | диаметром труб 250 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 250 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 95,8 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 250 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 2,79 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,26 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-5.7 | диаметром труб 300 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 300 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 105,6 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 300 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 3,59 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,6 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-5.8 | диаметром труб 350 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 350 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 121 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 350 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 4,82 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,76 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-5.9 | диаметром труб 400 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 400 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 139,6 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 400 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 5,74 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,02 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-5.10 | диаметром труб 500 мм при длине 3,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 500 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 166,3 |
|  |  |  | Муфты чугунные условным проходом 500 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 7,61 |
|  |  |  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 3,88 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |

# Раздел 02. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ

## Таблица 22-6. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементным раствором

Состав работ: 01. Укладка труб.  02. Заделка раструбов смоляной паклей или резиновыми кольцами и асбестоцементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементным раствором с применением смоляной пакли: |  |  |  |  |
| Е22-6.1 | диаметром труб 65 мм при длине 2 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 65 мм, длиной 2 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 36 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,31 |
| Е22-6.2 | диаметром труб 80 мм при длине 3 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 80 мм, длиной 3 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 33,8 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,1 |
| Е22-6.3 | диаметром труб 80 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 80 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 22,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,033 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,1 |
| Е22-6.4 | диаметром труб 100 мм при длине 3 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 100 мм, длиной 3 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 35,4 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,052 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-6.5 | диаметром труб 100 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 100 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 30 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,045 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-6.6 | диаметром труб 100 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 100 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 24,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,038 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-6.7 | диаметром труб 100 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 100 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 19,9 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-6.8 | диаметром труб 125 мм при длине 3 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 125 мм, длиной 3 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 43,9 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,057 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,5 |
| Е22-6.9 | диаметром труб 125 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 125 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 37,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,5 |
| Е22-6.10 | диаметром труб 125 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 125 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 31,05 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,043 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,5 |
| Е22-6.11 | диаметром труб 125 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 125 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 24,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,5 |
| Е22-6.12 | диаметром труб 150 мм при длине 3 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 150 мм, длиной 3 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 58,4 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,073 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-6.13 | диаметром труб 150 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 150 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 50 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,062 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-6.14 | диаметром труб 150 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 150 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 41,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,051 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-6.15 | диаметром труб 150 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 150 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 33,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,041 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-6.16 | диаметром труб 200 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 200 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 67,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,084 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-6.17 | диаметром труб 200 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 200 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 56,1 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,07 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-6.18 | диаметром труб 200 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 200 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 44,8 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,055 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-6.19 | диаметром труб 250 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 250 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 87,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-6.20 | диаметром труб 250 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 250 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 72,9 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,084 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-6.21 | диаметром труб 250 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 250 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 58,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,067 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-6.22 | диаметром труб 300 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 300 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 105 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-6.23 | диаметром труб 300 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 300 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 87,4 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,091 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-6.24 | диаметром труб 300 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 300 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 69,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,072 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-6.25 | диаметром труб 350 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 350 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 125 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-6.26 | диаметром труб 350 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 350 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 104 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-6.27 | диаметром труб 350 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 350 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 83 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-6.28 | диаметром труб 400 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 400 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 170 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-6.29 | диаметром труб 400 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 400 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 141,4 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-6.30 | диаметром труб 400 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 400 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 112,8 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-6.31 | диаметром труб 500 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 500 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 227,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-6.32 | диаметром труб 500 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 500 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 189,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,22 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-6.33 | диаметром труб 500 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 500 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 151 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-6.34 | диаметром труб 600 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 600 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 330 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,32 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-6.35 | диаметром труб 600 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 600 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 274,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-6.36 | диаметром труб 600 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 600 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 219,1 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-6.37 | диаметром труб 700 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 700 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 400 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-6.38 | диаметром труб 700 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 700 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 332,8 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,31 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-6.39 | диаметром труб 700 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 700 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 265,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-6.40 | диаметром труб 800 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 800 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 500 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,57 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-6.41 | диаметром труб 800 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 800 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 416 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,47 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-6.42 | диаметром труб 800 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 800 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 332 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-6.43 | диаметром труб 900 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 900 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 625 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Вода | м3 | 636 |
| Е22-6.44 | диаметром труб 900 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 900 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 520 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Вода | м3 | 636 |
| Е22-6.45 | диаметром труб 900 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 900 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 415 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,45 |
|  |  |  | Вода | м3 | 636 |
| Е22-6.46 | диаметром труб 1000 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 1000 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 740 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,75 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-6.47 | диаметром труб 1000 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 1000 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 618,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,62 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-6.48 | диаметром труб 1000 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 1000 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Пакля смоляная | кг | 496,4 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,48 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
|  | с применением резиновых колец: |  |  |  |  |
| Е22-6.49 | диаметром труб 65 мм при длине 2 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 65 мм, длиной 2 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 28,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,31 |
| Е22-6.50 | диаметром труб 80 мм при длине 3 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 80 мм, длиной 3 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 28,4 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,1 |
| Е22-6.51 | диаметром труб 80 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 80 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 20,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,033 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,1 |
| Е22-6.52 | диаметром труб 100 мм при длине 3 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 100 мм, длиной 3 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 30 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,052 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-6.53 | диаметром труб 100 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 100 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 22,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,045 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-6.54 | диаметром труб 100 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 100 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 17,8 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,038 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-6.55 | диаметром труб 100 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 100 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 15,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,03 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-6.56 | диаметром труб 125 мм при длине 3 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 125 мм, длиной 3 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 31,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,057 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,5 |
| Е22-6.57 | диаметром труб 125 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 125 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 23,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,05 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,5 |
| Е22-6.58 | диаметром труб 125 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 125 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 18,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,043 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,5 |
| Е22-6.59 | диаметром труб 125 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 125 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 16 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,035 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,5 |
| Е22-6.60 | диаметром труб 150 мм при длине 3 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 150 мм, длиной 3 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 32,9 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,073 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-6.61 | диаметром труб 150 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 150 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 25,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,062 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-6.62 | диаметром труб 150 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 150 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 19,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,051 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-6.63 | диаметром труб 150 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 150 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 17,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,041 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-6.64 | диаметром труб 200 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 200 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 26,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,084 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-6.65 | диаметром труб 200 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 200 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 21 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,07 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-6.66 | диаметром труб 200 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 200 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 18,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,055 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-6.67 | диаметром труб 250 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 250 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 50,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-6.68 | диаметром труб 250 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 250 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 37,9 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,084 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-6.69 | диаметром труб 250 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 250 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 31,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,067 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-6.70 | диаметром труб 300 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 300 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 58,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-6.71 | диаметром труб 300 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 300 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 45,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,091 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-6.72 | диаметром труб 300 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 300 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 38,8 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,072 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-6.73 | диаметром труб 350 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 350 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 76,1 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-6.74 | диаметром труб 350 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 350 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 59,1 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-6.75 | диаметром труб 350 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 350 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 50,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,11 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-6.76 | диаметром труб 400 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 400 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 91,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-6.77 | диаметром труб 400 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 400 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 69,9 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-6.78 | диаметром труб 400 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 400 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 59,1 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,13 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-6.79 | диаметром труб 500 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 500 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 108,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-6.80 | диаметром труб 500 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 500 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 88,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,22 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-6.81 | диаметром труб 500 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 500 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 72,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,17 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-6.82 | диаметром труб 600 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 600 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 120 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,32 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-6.83 | диаметром труб 600 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 600 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 94,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,26 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-6.84 | диаметром труб 600 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 600 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 81,1 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,21 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-6.85 | диаметром труб 700 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 700 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 136,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-6.86 | диаметром труб 700 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 700 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 104,4 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,31 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-6.87 | диаметром труб 700 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 700 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 89,4 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,24 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,85 |
| Е22-6.88 | диаметром труб 800 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 800 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 153,9 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,57 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-6.89 | диаметром труб 800 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 800 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 118,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,47 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-6.90 | диаметром труб 800 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 800 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 100,1 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,38 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-6.91 | диаметром труб 900 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 900 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 170,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,66 |
|  |  |  | Вода | м3 | 636 |
| Е22-6.92 | диаметром труб 900 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 900 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 133 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,56 |
|  |  |  | Вода | м3 | 636 |
| Е22-6.93 | диаметром труб 900 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 900 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 115 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,45 |
|  |  |  | Вода | м3 | 636 |
| Е22-6.94 | диаметром труб 1000 мм при длине 4 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 1000 мм, длиной 4 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 202,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,75 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-6.95 | диаметром труб 1000 мм при длине 5 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 1000 мм, длиной 5 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 153,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,62 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-6.96 | диаметром труб 1000 мм при длине 6 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 1000 мм, длиной 6 м, ГОСТ 9583-75 | м | 989 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ГОСТ 38.105895-75 | кг | 133,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,48 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |

## Таблица 22-7. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами

Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Заделка раструбов с применением резиновых уплотнительных манжет. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: |  |  |  |  |
| Е22-7.1 | 65 мм | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условным проходом 65 мм (под резиновую манжету), ТУ 14-3-1247-83 | м | 987 |
|  |  |  | Манжеты резиновые уплотнительные, ТУ 38.105895-75 | кг | 58,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,31 |
| Е22-7.2 | 80 мм | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условным проходом 80 мм (под резиновую манжету), ТУ 14-3-1247-83 | м | 987 |
|  |  |  | Манжеты резиновые уплотнительные, ТУ 38.105895-75 | кг | 66 |
|  |  |  | Вода | м3 | 5,1 |
| Е22-7.3 | 100 мм | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условным проходом 100 мм (под резиновую манжету),ТУ 14-3-1247-83 | м | 987 |
|  |  |  | Манжеты резиновые уплотнительные, ТУ 38.105895-75 | кг | 78,7 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-7.4 | 150 мм | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условным проходом 150 мм (под резиновую манжету),ТУ 14-3-1247-83 | м | 989 |
|  |  |  | Манжеты резиновые уплотнительные, ТУ 38.105895-75 | кг | 140,3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-7.5 | 200 мм | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условным проходом 200 мм (под резиновую манжету),ТУ 14-3-1247-83 | м | 989 |
|  |  |  | Манжеты резиновые уплотнительные, ТУ 38.105895-75 | кг | 160,5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-7.6 | 250 мм | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условным проходом 250 мм (под резиновую манжету),ТУ 14-3-1247-83 | м | 990 |
|  |  |  | Манжеты резиновые уплотнительные, ТУ 38.105895-75 | кг | 207,9 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-7.7 | 300 мм | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условным проходом 300 мм (под резиновую манжету),ТУ 14-3-1247-83 | м | 990 |
|  |  |  | Манжеты резиновые уплотнительные, ТУ 38.105895-75 | кг | 257 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |

# Раздел 03. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ

## Таблица 22-8. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием

Состав работ: 01. Сварка труб в звенья. 02. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов за один раз.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.1 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е22-8.2 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 17,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е22-8.3 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 14,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е22-8.4 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 12,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е22-8.5 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 11,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е22-8.6 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 10,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
|  | диаметром 50 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.7 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е22-8.8 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 25,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е22-8.9 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е22-8.10 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 19,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е22-8.11 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 17,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
| Е22-8.12 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 50 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 15,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1,97 |
|  | диаметром 75 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.13 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.14 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 25,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.15 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.16 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 18,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.17 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 17,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.18 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 15,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
|  | диаметром 75 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.19 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 44,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.20 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 37,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.21 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 32,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.22 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 28,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.23 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 25,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.24 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 22,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
|  | диаметром 75 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.25 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 72,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.26 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.27 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 51,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.28 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.29 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
| Е22-8.30 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 75 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 36,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 4,43 |
|  | диаметром 100 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.31 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 39,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.32 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 32,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.33 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 28,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.34 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 24,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.35 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 21,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.36 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 19,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
|  | диаметром 100 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.37 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 58,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.38 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 49,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.39 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 42,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.40 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 36,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.41 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 32,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.42 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 29,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
|  | диаметром 100 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.43 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 96,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.44 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 80,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.45 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 68,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.46 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.47 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 53,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
| Е22-8.48 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 48,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 7,9 |
|  | диаметром 125 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.49 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 48,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.50 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.51 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 35,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.52 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.53 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 27,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.54 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 24,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  | диаметром 125 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.55 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 72,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.56 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.57 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 51,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.58 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 45,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.59 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.60 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 36,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  | диаметром 125 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.61 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,119 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.62 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.63 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 85,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.64 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 75,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.65 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 66,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.66 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 65,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  | диаметром 125 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.67 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,15 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.68 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,126 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.69 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,108 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.70 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 94,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.71 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 83,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
| Е22-8.72 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 125 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 998 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 75,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,6 |
|  | диаметром 150 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.73 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 57,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.74 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 48,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.75 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 41,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.76 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 36,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.77 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 32,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.78 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 28,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
|  | диаметром 150 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.79 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 86,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.80 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 72,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.81 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 62,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.82 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 54,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.83 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 48,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.84 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 43,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
|  | диаметром 150 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.85 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,142 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.86 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,119 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.87 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,102 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.88 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 89,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.89 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 79,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.90 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 71,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
|  | диаметром 150 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.91 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,181 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.92 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,151 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.93 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,129 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.94 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,113 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.95 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
| Е22-8.96 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 150 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 90,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 18 |
|  | диаметром 200 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.97 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 79,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.98 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 66,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.99 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 56,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.100 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 49,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.101 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 44,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.102 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 39,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
|  | диаметром 200 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.103 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,12 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.104 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,1 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.105 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 85,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.106 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 75,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.107 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 66,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.108 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 59,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
|  | диаметром 200 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.109 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,198 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.110 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,165 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.111 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,141 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.112 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,123 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.113 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,109 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.114 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 98,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
|  | диаметром 200 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.115 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,251 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.116 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,209 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.117 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,179 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.118 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,156 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.119 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,139 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.120 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,125 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
|  | диаметром 200 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.121 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,313 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.122 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,261 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.123 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,223 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.124 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,195 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.125 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,173 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-8.126 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 200 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,156 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
|  | диаметром 250 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.127 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 99,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.128 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 82,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.129 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 70,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.130 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 61,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.131 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 55,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.132 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 49,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
|  | диаметром 250 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.133 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,15 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.134 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,125 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.135 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,107 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.136 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 93,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.137 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 83,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.138 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 75,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
|  | диаметром 250 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.139 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,267 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.140 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,222 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.141 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,19 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.142 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,166 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.143 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,148 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.144 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,133 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
|  | диаметром 250 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.145 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,314 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.146 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,261 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.147 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,224 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.148 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,196 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.149 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,174 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.150 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,156 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
|  | диаметром 250 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.151 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,392 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.152 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,326 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.153 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,279 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.154 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,244 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.155 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,217 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-8.156 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 250 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,195 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
|  | диаметром 300 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.157 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,117 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.158 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 98,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.159 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 84,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.160 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 73,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.161 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 65,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.162 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 58,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
|  | диаметром 300 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.163 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,179 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.164 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,149 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.165 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,127 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.166 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,111 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.167 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 99,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.168 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 89,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
|  | диаметром 300 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.169 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,295 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.170 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,245 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.171 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,21 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.172 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,184 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.173 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,163 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.174 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,147 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
|  | диаметром 300 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.175 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,375 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.176 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,312 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.177 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,267 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.178 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,233 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.179 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,207 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.180 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,186 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
|  | диаметром 300 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.181 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,468 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.182 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,389 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.183 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,334 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.184 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,291 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.185 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,259 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
| Е22-8.186 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,233 |
|  |  |  | Вода | м3 | 71 |
|  | диаметром 350 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.187 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,137 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.188 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,114 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.189 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 98,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.190 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 85,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.191 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 76,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.192 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 58,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
|  | диаметром 350 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.193 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,209 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.194 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,174 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.195 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,148 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.196 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,13 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.197 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,115 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.198 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,104 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
|  | диаметром 350 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.199 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,344 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.200 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,286 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.201 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,245 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.202 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,215 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.203 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,19 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.204 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,171 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
|  | диаметром 350 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.205 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,437 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.206 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,364 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.207 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,312 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.208 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,272 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.209 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,242 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.210 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,217 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
|  | диаметром 350 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.211 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,546 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.212 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,454 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.213 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,39 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.214 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,34 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.215 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,302 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
| Е22-8.216 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 350 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,272 |
|  |  |  | Вода | м3 | 97 |
|  | диаметром 400 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.217 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,154 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.218 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,128 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.219 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,11 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.220 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 96,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.221 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 85,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.222 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 77,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
|  | диаметром 400 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.223 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,234 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.224 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,195 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.225 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,167 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.226 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,146 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.227 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,13 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.228 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,117 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
|  | диаметром 400 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.229 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,387 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.230 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,322 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.231 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,276 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.232 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,241 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.233 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,214 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.234 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,193 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
|  | диаметром 400 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.235 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,492 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.236 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,41 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.237 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,351 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.238 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,307 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.239 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,272 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.240 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,245 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
|  | диаметром 400 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.241 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,616 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.242 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,512 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.243 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,439 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.244 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,384 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.245 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,341 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
| Е22-8.246 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,306 |
|  |  |  | Вода | м3 | 126 |
|  | диаметром 500 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.247 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,192 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.248 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,16 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.249 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,137 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.250 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,12 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.251 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,106 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.252 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 95,0 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
|  | диаметром 500 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.253 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,292 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.254 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,243 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.255 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,208 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.256 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,182 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.257 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,162 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.258 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,145 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
|  | диаметром 500 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.259 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,483 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.260 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,402 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.261 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,344 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.262 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,301 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.263 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,267 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.264 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,24 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
|  | диаметром 500 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.265 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,614 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.266 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,511 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.267 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,437 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.268 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,382 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.269 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,339 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.270 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,305 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
|  | диаметром 500 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.271 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,767 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.272 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,639 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.273 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,547 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.274 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,478 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.275 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,425 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-8.276 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 999 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,382 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
|  | диаметром 600 мм, толщиной стенки 6 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.277 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,228 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.278 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,19 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.279 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,163 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.280 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,142 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.281 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,126 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.282 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 6 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,114 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
|  | диаметром 600 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.283 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,347 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.284 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,289 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.285 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,248 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.286 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,217 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.287 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,192 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.288 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,173 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
|  | диаметром 600 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.289 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,574 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.290 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,478 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.291 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,409 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.292 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,358 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.293 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,318 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.294 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,286 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
|  | диаметром 600 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.295 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,73 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.296 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,608 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.297 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,521 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.298 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,455 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.299 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,404 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.300 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,363 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
|  | диаметром 600 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.301 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,913 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.302 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,76 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.303 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,651 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.304 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,569 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.305 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,505 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-8.306 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,454 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
|  | диаметром 700 мм, толщиной стенки 9 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.307 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,577 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.308 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,48 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.309 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,412 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.310 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,36 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.311 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,319 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.312 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,287 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
|  | диаметром 700 мм, толщиной стенки 9,5 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.313 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,597 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.314 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,497 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.315 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,426 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.316 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,372 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.317 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,33 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.318 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,297 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
|  | диаметром 700 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.319 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,697 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.320 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,58 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.321 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,497 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.322 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,437 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.323 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,385 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.324 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,347 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
|  | диаметром 700 мм, толщиной стенки 11 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.325 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,776 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.326 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,646 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.327 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,553 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.328 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,484 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.329 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,429 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.330 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,386 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
|  | диаметром 700 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.331 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,876 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.332 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,729 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.333 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,624 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.334 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,546 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.335 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,484 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.336 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,436 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
|  | диаметром 700 мм, толщиной стенки 13 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.337 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,353 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.338 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,126 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.339 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,965 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.340 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,843 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.341 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,749 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.342 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,673 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
|  | диаметром 700 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.343 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,473 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.344 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,225 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.345 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,05 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.346 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,98 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.347 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,815 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-8.348 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 700 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,733 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
|  | диаметром 800 мм, толщиной стенки 9 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.349 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,657 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.350 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,546 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.351 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,468 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.352 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,409 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.353 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,363 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.354 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,327 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
|  | диаметром 800 мм, толщиной стенки 9,5 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.355 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,697 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.356 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,58 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.357 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,497 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.358 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,434 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.359 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,385 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.360 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 9,5 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,347 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
|  | диаметром 800 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.361 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,796 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.362 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,662 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.363 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,568 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.364 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,496 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.365 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,44 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.366 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,396 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
|  | диаметром 800 мм, толщиной стенки 11 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.367 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,896 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.368 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,745 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.369 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,639 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.370 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,558 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.371 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,495 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.372 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,446 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
|  | диаметром 800 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.373 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,995 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.374 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,828 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.375 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,71 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.376 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,62 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.377 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,551 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.378 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,495 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
|  | диаметром 800 мм, толщиной стенки 13 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.379 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,532 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.380 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,275 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.381 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,093 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.382 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,955 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.383 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,848 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.384 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,762 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
|  | диаметром 800 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.385 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,672 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.386 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,391 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.387 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,192 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.388 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,042 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.389 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,925 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.390 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 800 мм, толщина стенки 11 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,832 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
|  | диаметром 900 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.391 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,637 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.392 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,53 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.393 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,454 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.394 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,397 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.395 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,352 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.396 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,317 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
|  | диаметром 900 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.397 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,876 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.398 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,729 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.399 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,624 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.400 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,546 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.401 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,484 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.402 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,436 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
|  | диаметром 900 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.403 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,14 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.404 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,927 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.405 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,795 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.406 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,694 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.407 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,617 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-8.408 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 900 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,554 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
|  | диаметром 1000 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.409 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,697 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.410 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,58 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.411 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,497 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.412 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,434 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.413 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,385 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.414 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,347 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
|  | диаметром 1000 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.415 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,975 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.416 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,811 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.417 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,695 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.418 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,608 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.419 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,539 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.420 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,485 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
|  | диаметром 1000 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.421 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,253 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.422 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,043 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.423 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,894 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.424 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,781 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.425 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,694 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-8.426 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1000 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,624 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
|  | диаметром 1100 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.427 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,774 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.428 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,644 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.429 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,552 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.430 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,482 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.431 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,427 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.432 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,385 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
|  | диаметром 1100 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.433 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,08 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.434 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,9 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.435 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,771 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.436 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,675 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.437 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,598 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.438 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,538 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
|  | диаметром 1100 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.439 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,39 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.440 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,158 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.441 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,992 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.442 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,867 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.443 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,77 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
| Е22-8.444 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1100 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,693 |
|  |  |  | Вода | м3 | 958 |
|  | диаметром 1200 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.445 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,836 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.446 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,696 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.447 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,596 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.448 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,521 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.449 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,462 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.450 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,416 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
|  | диаметром 1200 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.451 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,174 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.452 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,977 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.453 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,837 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.454 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,732 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.455 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,65 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.456 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,584 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
|  | диаметром 1200 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.457 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,493 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.458 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,242 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.459 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,064 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.460 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,93 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.461 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,826 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-8.462 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1200 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,743 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
|  | диаметром 1300 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.463 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,907 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.464 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,754 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.465 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,646 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.466 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,565 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.467 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,501 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.468 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,451 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
|  | диаметром 1300 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.469 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,277 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.470 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,063 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.471 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,91 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.472 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,796 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.473 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,702 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.474 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,635 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
|  | диаметром 1300 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.475 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,61 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.476 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,34 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.477 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,148 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.478 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,003 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.479 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,891 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.480 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,801 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
|  | диаметром 1300 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.481 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 2,72 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.482 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 2,264 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.483 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 2,126 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.484 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,695 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.485 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,505 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
| Е22-8.486 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1300 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,353 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1336 |
|  | диаметром 1400 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.487 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,975 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.488 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,811 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.489 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,695 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.490 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,608 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.491 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,539 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.492 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,485 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
|  | диаметром 1400 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.493 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,373 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.494 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,143 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.495 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,979 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.496 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,856 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.497 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,76 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.498 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,683 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
|  | диаметром 1400 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.499 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,731 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.500 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,441 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.501 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,235 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.502 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,079 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.503 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,958 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.504 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,861 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
|  | диаметром 1400 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.505 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 2,925 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.506 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 2,434 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.507 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 2,286 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.508 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,823 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.509 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,613 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-8.510 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1400 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,455 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
|  | диаметром 1500 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.511 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,029 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.512 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,856 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.513 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,733 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.514 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,641 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.515 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,57 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.516 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,512 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
|  | диаметром 1500 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.517 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,44 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.518 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,198 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.519 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,027 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.520 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,898 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.521 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,797 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.522 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,716 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
|  | диаметром 1500 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.523 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,833 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.524 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,525 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.525 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,307 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.526 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,142 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.527 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,014 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.528 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,912 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
|  | диаметром 1500 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.529 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 3,054 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.530 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 2,568 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.531 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 2,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.532 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,923 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.533 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,708 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
| Е22-8.534 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1500 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,536 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1800 |
|  | диаметром 1600 мм, толщиной стенки 8 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.535 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,095 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.536 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,911 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.537 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,78 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.538 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,682 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.539 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,606 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.540 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 8 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,545 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
|  | диаметром 1600 мм, толщиной стенки 10 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.541 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,532 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.542 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,275 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.543 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,093 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.544 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,955 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.545 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,848 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.546 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 10 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,762 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
|  | диаметром 1600 мм, толщиной стенки 12 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.547 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,95 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.548 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,623 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.549 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,391 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.550 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,215 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.551 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,079 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.552 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 12 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 0,97 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
|  | диаметром 1600 мм, толщиной стенки 14 мм: |  |  |  |  |
| Е22-8.553 | длиной 5 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 5 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 3,284 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.554 | длиной 6 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 6 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 2,732 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.555 | длиной 7 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 7 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 2,341 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.556 | длиной 8 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 8 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 2,046 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.557 | длиной 9 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 9 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,817 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |
| Е22-8.558 | длиной 10 м | 1 км трубопровода | Трубы стальные диаметром 1600 мм, толщина стенки 14 мм, длиной 10 м (вид по проекту) | м | 1003 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | т | 1,634 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |

# Раздел 04. ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

## Таблица 22-10. Укладка железобетонных напорных труб

Состав работ: 01. Опускание и укладка труб. 02. Устройство подбивки под железобетонные трубы из бетонной смеси. 03. Установка резиновых колец с заделкой раструбов цементным раствором.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: |  |  |  |  |
| Е22-10.1 | 500 мм | 1 км трубопровода | Трубы железобетонные напорные диаметром 500 мм | м | 997 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ТУ 38.105222-78 | кг | 202 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 94 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 11 |
|  |  |  | Вода | м3 | 196 |
| Е22-10.2 | 600 мм | 1 км трубопровода | Трубы железобетонные напорные диаметром 600 мм | м | 997 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ТУ 38.105222-78 | кг | 236,8 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 109 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 17,8 |
|  |  |  | Вода | м3 | 283 |
| Е22-10.3 | 700 мм | 1 км трубопровода | Трубы железобетонные напорные диаметром 700 мм | м | 997 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ТУ 38.105222-78 | кг | 268,7 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 142 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 23,2 |
|  |  |  | Вода | м3 | 385 |
| Е22-10.4 | 800 мм | 1 км трубопровода | Трубы железобетонные напорные диаметром 800 мм | м | 997 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ТУ 38.105222-78 | кг | 303,5 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 176 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 28,7 |
|  |  |  | Вода | м3 | 503 |
| Е22-10.5 | 900 мм | 1 км трубопровода | Трубы железобетонные напорные диаметром 900 мм | м | 997 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ТУ 38.105222-78 | кг | 343,3 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 223 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 34,6 |
|  |  |  | Вода | м3 | 636 |
| Е22-10.6 | 1000 мм | 1 км трубопровода | Трубы железобетонные напорные диаметром 1000 мм | м | 997 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ТУ 38.105222-78 | кг | 398 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 270 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 40,6 |
|  |  |  | Вода | м3 | 785 |
| Е22-10.7 | 1200 мм | 1 км трубопровода | Трубы железобетонные напорные диаметром 1200 мм | м | 996 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ТУ 38.105222-78 | кг | 485,6 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 359 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 68,3 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1132 |
| Е22-10.8 | 1400 мм | 1 км трубопровода | Трубы железобетонные напорные диаметром 1400 мм | м | 996 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ТУ 38.105222-78 | кг | 563,2 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 420 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 92,5 |
|  |  |  | Вода | м3 | 1540 |
| Е22-10.9 | 1600 мм | 1 км трубопровода | Трубы железобетонные напорные диаметром 1600 мм | м | 996 |
|  |  |  | Кольца резиновые, ТУ 38.105222-78 | кг | 942,3 |
|  |  |  | Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-85 | м3 | 516 |
|  |  |  | Раствор цементный (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 121 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2011 |

# Раздел 05. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

## Таблица 22-11. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Состав работ: 01. Торцовка концов труб.  02. Сварка труб в плети. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: |  |  |  |  |
| Е22-11.1 | 50 мм | 1 км трубопровода | Трубы полиэтиленовые напорные диаметром 50 мм, ГОСТ 18599-83 | м | 1007 |
|  |  |  | Вода | м3 | 2 |
| Е22-11.2 | 65 мм | 1 км трубопровода | Трубы полиэтиленовые напорные диаметром 65 мм, ГОСТ 18599-83 | м | 1007 |
|  |  |  | Вода | м3 | 3,3 |
| Е22-11.3 | 110 мм | 1 км трубопровода | Трубы полиэтиленовые напорные диаметром 110 мм, ГОСТ 18599-83 | м | 1008 |
|  |  |  | Вода | м3 | 9,5 |
| Е22-11.4 | 125 мм | 1 км трубопровода | Трубы полиэтиленовые напорные диаметром 125 мм, ГОСТ 18599-83 | м | 1008 |
|  |  |  | Вода | м3 | 12,3 |
| Е22-11.5 | 160 мм | 1 км трубопровода | Трубы полиэтиленовые напорные диаметром 160 мм, ГОСТ 18599-83 | м | 1008 |
|  |  |  | Вода | м3 | 20,5 |
| Е22-11.6 | 200 мм | 1 км трубопровода | Трубы полиэтиленовые напорные диаметром 200 мм, ГОСТ 18599-83 | м | 1009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 31,4 |
| Е22-11.7 | 250 мм | 1 км трубопровода | Трубы полиэтиленовые напорные диаметром 250 мм, ГОСТ 18599-83 | м | 1009 |
|  |  |  | Вода | м3 | 49,4 |
| Е22-11.8 | 315 мм | 1 км трубопровода | Трубы полиэтиленовые напорные диаметром 315 мм, ГОСТ 18599-83 | м | 1010 |
|  |  |  | Вода | м3 | 79,4 |

# Раздел 06. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

## Таблица 22-13. Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стальных трубопроводов

Состав работ: 01. Нанесение грунтовочного состава. 02. Нанесение первого слоя битумно-резиновой мастики толщиной 3,0 мм с обетыванием стеклохолстом. 03. Нанесение второго слоя битумно-резиновой мастики толщиной 2,5 мм с обертыванием стеклохолстом. 04. Наружная обертка рулонными материалами.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |
| Е22-13.1 | 50 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 217 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 42,2 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 29,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,14 |
| Е22-13.2 | 75 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 297,7 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 57 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,45 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 43,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,19 |
| Е22-13.3 | 100 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 416 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 80,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 2,06 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 57,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,27 |
| Е22-13.4 | 125 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 524 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 100 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 2,57 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 67,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,33 |
| Е22-13.5 | 150 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 611 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 116,5 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 3,02 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 85,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,39 |
| Е22-13.6 | 200 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 860 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 164,7 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 4,13 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,113 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,53 |
| Е22-13.7 | 250 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 990 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 206,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 5,14 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,14 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,66 |
| Е22-13.8 | 300 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 1283 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 247,3 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 6,18 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,165 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,8 |
| Е22-13.9 | 350 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 1480 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 286,6 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 7,19 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,194 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,93 |
| Е22-13.10 | 400 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 1700 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 325 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 8,18 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,226 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 1,06 |
| Е22-13.11 | 500 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 2055 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 400 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 10,1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,28 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 1,3 |
| Е22-13.12 | 600 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 2578 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 490 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 11,58 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,34 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 1,49 |
| Е22-13.13 | 700 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 2736 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 530 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 13,06 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,39 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 1,68 |
| Е22-13.14 | 800 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 3400 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 652 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 15,24 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,45 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 1,97 |
| Е22-13.15 | 900 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 3729 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 724 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 17,22 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,5 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 2,22 |
| Е22-13.16 | 1000 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 4150 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 800 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 19,3 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,57 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 2,49 |
| Е22-13.17 | 1100 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 4430 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 853 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 21,22 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,62 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 2,74 |
| Е22-13.18 | 1200 мм | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 4810 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 930 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 23,1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,68 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 2,98 |

## Таблица 22-14. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стальных трубопроводов

Состав работ: 01. Нанесение грунтовочного состава. 02. Нанесение первого слоя битумно-резиновой мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 03. Нанесение второго слоя битумно-резиновой мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 04. Нанесение третьего слоя битумно-резиновой мастики толщиной 3,0 мм. 05. Наружная обертка бумагой оберточной.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |
| Е22-14.1 | 50 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 42,2 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,63 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,363 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,029 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,21 |
| Е22-14.2 | 75 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 57 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 2,45 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,49 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,043 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,32 |
| Е22-14.3 | 100 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 80,8 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 3,26 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,7 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,057 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,42 |
| Е22-14.4 | 125 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 100 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 4,08 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 0,847 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,067 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,53 |
| Е22-14.5 | 150 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 116,5 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 4,9 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 1 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,085 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,63 |
| Е22-14.6 | 200 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 164,7 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 6,52 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 1,4 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,113 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,84 |
| Е22-14.7 | 250 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 206,4 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 8,16 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 1,75 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,14 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 1,05 |
| Е22-14.8 | 300 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 247,3 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 9,79 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 2,1 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,165 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 1,26 |
| Е22-14.9 | 350 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 286,6 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 11,4 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 2,44 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,19 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 1,47 |
| Е22-14.10 | 400 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 325 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 13,06 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 2,77 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,226 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 1,68 |
| Е22-14.11 | 500 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 400 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 16,32 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 3,4 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,28 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 2,1 |
| Е22-14.12 | 600 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 490 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 19,58 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 4,16 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,34 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 2,52 |
| Е22-14.13 | 700 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 530 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 22,85 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 4,5 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,26 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 2,95 |
| Е22-14.14 | 800 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 652 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 26,11 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 5,2 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,45 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 3,37 |
| Е22-14.15 | 900 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 724 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 29,38 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 5,78 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,5 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 3,79 |
| Е22-14.16 | 1000 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 800 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 32,64 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 6,4 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,57 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 4,21 |
| Е22-14.17 | 1100 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 853 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 35,9 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 7,17 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,62 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 4,63 |
| Е22-14.18 | 1200 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 930 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 39,17 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | т | 7,72 |
|  |  |  | Бумага оберточная | 1000 м2 | 0,68 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 5,05 |

## Таблица 22-16. Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов

Состав работ: 01. Нанесение грунтовочного состава. 02. Нанесение первого слоя битумно-резиновой мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 03. Нанесение второго слоя битумно-резиновой мастики толщиной 2,5 мм с обертыванием стеклохолстом. 04. Наружная обертка рулонными материалами.

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов: диаметром труб 50 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.1 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 11,65 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,14 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,057 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 7,0 |
| Е22-16.2 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 9,3 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 0,91 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,046 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 6,0 |
| Е22-16.3 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 8,01 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 0,78 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,039 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 5,0 |
| Е22-16.4 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 7 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 0,69 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,034 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 2,5 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 4,0 |
| Е22-16.5 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 6,22 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 0,61 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,030 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 2,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 4,0 |
| Е22-16.6 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 5,6 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 0,55 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,027 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 2,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 3,0 |
|  | диаметром труб 75 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.7 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 15,44 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,44 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,080 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 10,0 |
| Е22-16.8 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 12,5 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,17 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,066 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 8,0 |
| Е22-16.9 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 11,04 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,057 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 3,7 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 7,0 |
| Е22-16.10 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 9,7 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 0,91 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,050 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 6,0 |
| Е22-16.11 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 8,6 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 0,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,044 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 5,0 |
| Е22-16.12 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 7,6 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 0,7 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,040 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 5,0 |
|  | диаметром труб 100 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.13 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 21,6 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,11 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 7,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 14,0 |
| Е22-16.14 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 17,92 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,72 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,092 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 5,7 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 12,0 |
| Е22-16.15 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 15,44 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,49 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,079 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 11,0 |
| Е22-16.16 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 13,5 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,31 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,069 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 4,2 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 9,0 |
| Е22-16.17 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 12 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,15 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,061 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 8,0 |
| Е22-16.18 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 10,8 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,056 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 3,4 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 7,0 |
|  | диаметром труб 125 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.19 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 27,4 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,51 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,143 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 8,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 18,0 |
| Е22-16.20 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 21,9 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,06 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,119 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 7,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 15,0 |
| Е22-16.21 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 19,6 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,102 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 6,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 13,0 |
| Е22-16.22 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 17,2 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,57 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,089 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 11,0 |
| Е22-16.23 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 15,21 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,39 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,079 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 10,0 |
| Е22-16.24 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 13,2 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,24 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,072 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 9,0 |
|  | диаметром труб 150 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.25 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 32 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,98 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,165 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 10,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 21,0 |
| Е22-16.26 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 26,5 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,46 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,147 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 8,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 19,0 |
| Е22-16.27 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 22,88 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,98 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,118 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 7,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 15,0 |
| Е22-16.28 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 20 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,86 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,103 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 6,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 13,0 |
| Е22-16.29 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 17,76 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,65 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,092 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 6,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 12,0 |
| Е22-16.30 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 16 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 1,48 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,083 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 11,0 |
|  | диаметром труб 200 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.31 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 43,68 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 4,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,221 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 13,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 28,0 |
| Е22-16.32 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 36,5 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 3,38 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,189 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 11,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 24,0 |
| Е22-16.33 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 31,23 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,92 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,158 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 9,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 20,0 |
| Е22-16.34 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 27,3 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,56 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,138 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 8,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 18,0 |
| Е22-16.35 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 24,24 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,26 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,123 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 7,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 16,0 |
| Е22-16.36 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 22 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,114 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 7,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 15,0 |
|  | диаметром труб 250 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.37 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 57,68 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 5,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,27 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 17,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 35,0 |
| Е22-16.38 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 51,5 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 4,18 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,224 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 14,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 29,0 |
| Е22-16.39 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 41,24 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 3,63 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,193 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 12,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 25,0 |
| Е22-16.40 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 35,9 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 3,18 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,169 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 10,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 22,0 |
| Е22-16.41 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 32 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,15 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 9,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 19,0 |
| Е22-16.42 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 28,4 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,52 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,135 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 8,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 17,0 |
|  | диаметром труб 300 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.43 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 65,12 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 6,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,325 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 20,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 42,0 |
| Е22-16.44 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 53,2 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 5,17 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,269 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 17,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 35,0 |
| Е22-16.45 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 46,56 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 4,32 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,233 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 14,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 30,0 |
| Е22-16.46 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 40,7 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 3,78 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,203 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 12,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 26,0 |
| Е22-16.47 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 36,14 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 3,35 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,181 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 11,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 23,0 |
| Е22-16.48 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 32,4 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 2,98 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,162 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 10,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 21,0 |
|  | диаметром труб 350 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.49 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 75,84 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 7,05 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,372 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 23,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 48,0 |
| Е22-16.50 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 63,1 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 5,84 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,309 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 19,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 40,0 |
| Е22-16.51 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 54,22 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 5,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,266 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 17,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 34,0 |
| Е22-16.52 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 47,4 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 4,41 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,232 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 14,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 30,0 |
| Е22-16.53 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 42,09 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 3,91 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,206 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 13,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 27,0 |
| Е22-16.54 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 38 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 3,52 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,186 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 12,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 24,0 |
|  | диаметром труб 400 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.55 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 122,72 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 11,32 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,594 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 27,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 77,0 |
| Е22-16.56 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 95,7 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 9,36 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,491 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 23,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 63,0 |
| Е22-16.57 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 87,74 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 8,09 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,425 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 19,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 55,0 |
| Е22-16.58 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 76,7 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 7,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,371 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 17,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 48,0 |
| Е22-16.59 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 68,11 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 6,28 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,33 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 15,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 43,0 |
| Е22-16.60 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 61,2 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 5,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,297 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 13,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 38,0 |
|  | диаметром труб 500 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.61 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 151,2 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 13,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,733 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 34,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 95,0 |
| Е22-16.62 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 125,3 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 11,52 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,609 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 29,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 78,0 |
| Е22-16.63 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 108,1 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 9,88 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,524 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 25,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 68,0 |
| Е22-16.64 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 94,7 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 8,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,458 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 22,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 60,0 |
| Е22-16.65 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 83,92 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 7,67 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,407 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 19,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 52,0 |
| Е22-16.66 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 75,4 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 6,89 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,367 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 17,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 47,0 |
|  | диаметром труб 600 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.67 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 199 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 17,35 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,799 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 41,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,103 |
| Е22-16.68 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 156,9 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 14,41 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,667 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 35,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 86,0 |
| Е22-16.69 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 142,3 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 12,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,571 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 29,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 74,0 |
| Е22-16.70 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 118,1 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 10,84 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,5 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 26,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 60,0 |
| Е22-16.71 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 110,4 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 9,62 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,443 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 23,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 57,0 |
| Е22-16.72 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 94,4 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 8,68 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,4 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 21,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 50,0 |
|  | диаметром труб 700 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.73 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 201 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 18,9 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,982 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 48,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,127 |
| Е22-16.74 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 166,6 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 15,69 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,829 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 40,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,107 |
| Е22-16.75 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 143,7 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 13,51 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,702 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 34,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 90,0 |
| Е22-16.76 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 125,7 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 11,81 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,614 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 30,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 80,0 |
| Е22-16.77 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 111,6 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 10,49 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,545 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 26,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 70,0 |
| Е22-16.78 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 100,4 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 9,44 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,5 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 24,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 60,0 |
|  | диаметром труб 800 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.79 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 248 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 23,13 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,107 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 54,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,143 |
| Е22-16.80 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 205,8 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 19,19 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,896 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 45,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,115 |
| Е22-16.81 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 177,3 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 16,54 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,792 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 39,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,102 |
| Е22-16.82 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 155 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 14,46 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,692 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 34,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 89,0 |
| Е22-16.83 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 137,6 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 12,83 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,614 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 30,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 80,0 |
| Е22-16.84 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 124 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 11,56 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,553 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 27,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 71,0 |
|  | диаметром труб 900 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.85 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 274,2 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 26 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,23 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 60,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,16 |
| Е22-16.86 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 227,4 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 21,41 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,019 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 50,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,131 |
| Е22-16.87 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 196 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 18,53 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,878 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 43,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,113 |
| Е22-16.88 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 171,4 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 16,15 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,768 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 37,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,1 |
| Е22-16.89 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 152,1 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 14,34 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,682 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 33,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 88,0 |
| Е22-16.90 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 137 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 12,9 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,614 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 30,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 80,0 |
|  | диаметром труб 1000 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.91 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 303,2 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 28,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,35 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 61,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,174 |
| Е22-16.92 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 249,1 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 24,23 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,122 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 57,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,145 |
| Е22-16.93 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 216,8 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 20,31 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,967 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 49,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,125 |
| Е22-16.94 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 189,5 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 17,75 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,845 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 42,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,11 |
| Е22-16.95 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 168,3 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 15,76 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,751 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 38,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 97,0 |
| Е22-16.96 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 150 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 14 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,676 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 34,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 87,0 |
|  | диаметром труб 1100 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.97 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 324 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 30,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,486 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 76,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,192 |
| Е22-16.98 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 265,3 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 24,93 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,233 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 62,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,16 |
| Е22-16.99 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 231,7 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 21,74 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,063 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 54,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,137 |
| Е22-16.100 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 202,5 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 19,02 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,929 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 47,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,12 |
| Е22-16.101 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 179,8 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 16,87 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,825 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 43,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,106 |
| Е22-16.102 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 158,9 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 15,02 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,743 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 37,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 96,0 |
|  | диаметром труб 1200 мм при длине: |  |  |  |  |
| Е22-16.103 | 5 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 352 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 33,12 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,606 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 81,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,207 |
| Е22-16.104 | 6 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 292,1 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 27,49 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,328 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 68,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,17 |
| Е22-16.105 | 7 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 251,7 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 23,7 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,148 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 58,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,148 |
| Е22-16.106 | 8 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 220,1 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 20,71 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 1,004 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 51,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,13 |
| Е22-16.107 | 9 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 195,4 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 18,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,891 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 45,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,115 |
| Е22-16.108 | 10 м | 1 км | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 | м2 | 176 |
|  |  | трубопровода | Холст стеклянный ВВК | 10 м2 | 16,56 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 | т | 0,8 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный | кг | 40,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | т | 0,1 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

Раздел 01. Трубы асбестоцементные

Таблица 22-1. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением асбестоцементными муфтами

Таблица 22-2. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением асбестоцементными муфтами

Таблица 22-3. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением асбестоцементными муфтами

Таблица 22-4. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами

Таблица 22-5. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами

Раздел 02. Трубы чугунные

Таблица 22-6. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементным раствором

Таблица 22-7. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами

Раздел 03. Трубы стальные

Таблица 22-8. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием

Раздел 04. Трубы железобетонные

Таблица 22-10. Укладка железобетонных напорных труб

Раздел 05. Трубы полиэтиленовые

Таблица 22-11. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Раздел 06. Антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов

Таблица 22-13. Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стальных трубопроводов

Таблица 22-14. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стальных трубопроводов

Таблица 22-16. Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов