ГОССТРОЙ РОССИИ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 22

ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Часть 2

УДК [69+696.1:691] (083.74)

Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Моисеевым В.А. (Государственное предприятие «Туластройпроект»), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Минстроя России), Кретовой В.П., Петрухиной К.М. (КТИ г. Тула), Карцевой Т.А., Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Госстроя России).

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.

Замечания и предложения направлять по адресам:

300600 Тула, проспект Ленина, 81, ГП «Туластройпроект»;

117987 Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2, Госстрой России, Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Таблица 22-17. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов

Состав работ: 01. Нанесение грунтовочного состава. 02. Нанесение первого слоя битумно-резиновой мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 03. Нанесение второго слоя битумно-резиновой мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 04. Нанесение третьего слоя битумно-резиновой мастики толщиной 3,0 мм. 05. Наружная обертка бумагой оберточной.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения |  | расход |
|  | Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов: диаметром труб 50 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.1 | 5 м | 1 км | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2,28 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,087 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 4,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,019 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 11,0 |
| Е22-17.2 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 1,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,070 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 3,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,016 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 9,0 |
| Е22-17.3 | 7 м | " | Холст стеклянный |  | 10 м2 |  | 1,56 |
|  |  |  | ВВК |  |  |  |  |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,060 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 3,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,014 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 8,0 |
| Е22-17.4 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 1,38 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,052 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 2,5 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,012 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 7,0 |
| Е22-17.5 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 1,22 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,046 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 2,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,011 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 6,0 |
| Е22-17.6 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 1,1 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,042 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 2,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,01 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 5,0 |
|  | диаметром труб 75 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.7 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2,88 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,116 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 5,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,025 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 15,0 |
| Е22-17.8 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2,34 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | кг |  | 97,0 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 4,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,02 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 12,0 |
| Е22-17.9 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,083 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 3,7 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,018 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 11,0 |
| Е22-17.10 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 1,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,073 |
|  |  | - | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 3,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,016 |
|  |  |  | Топливо дизельное, |  | кг |  | 9,0 |
|  |  |  | ГОСТ 305-82 |  |  |  |  |
| Е22-17.11 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 1,6 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,064 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 3,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,014 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 8,0 |
| Е22-17.12 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 1,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,058 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 3,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,013 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 7,0 |
|  | диаметром труб 100 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.13 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 4,16 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,16 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 7,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,035 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 21,0 |
| Е22-17.14 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 3,44 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,133 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 5,7 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,029 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 17,0 |
| Е22-17.15 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2,98 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,114 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 5,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,025 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 15,0 |
| Е22-17.16 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2,62 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 4,2 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,022 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 13,0 |
| Е22-17.17 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2,3 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,089 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 4,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,019 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 11,0 |
| Е22-17.18 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,080 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 3,4 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,018 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 10,0 |
|  | диаметром труб 125 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.19 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 5,02 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,2 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 8,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,044 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 26,0 |
| Е22-17.20 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 4,12 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,165 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 7,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,037 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 20,0 |
| Е22-17.21 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 3,6 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,143 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 6,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,031 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 18,0 |
| Е22-17.22 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 3,14 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,125 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 5,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,028 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 16,0 |
| Е22-17.23 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2,78 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,111 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 5,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,025 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 14,0 |
| Е22-17.24 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2,48 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 4,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,023 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 13,0 |
|  | диаметром труб 150 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.25 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 5,96 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,24 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 10,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,053 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 31,0 |
| Е22-17.26 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 4,92 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,199 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 8,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,044 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 26,0 |
| Е22-17.27 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 3,96 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,172 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 7,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,038 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 22,0 |
| Е22-17.28 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2,72 |
|  |  |  | Мастака битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,15 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 6,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,033 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 19,0 |
| Е22-17.29 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 3,3 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, |  | т |  | 0,133 |
|  |  |  | ГОСТ 15836-79 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 6,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,029 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 17,0 |
| Е22-17.30 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 2,96 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,12 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 5,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,026 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 15,0 |
|  | диаметром труб 200 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.31 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 9,16 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,325 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 13,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,075 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 42,0 |
| Е22-17.32 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 6,76 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,265 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 11,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,063 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 34,0 |
| Е22-17.33 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 5,84 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,232 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 9,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,054 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 30,0 |
| Е22-17.34 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 5,12 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,2 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 8,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,047 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 26,0 |
| Е22-17.35 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 4,52 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,18 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 7,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,041 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 23,0 |
| Е22-17.36 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 4,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,16 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 7,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,038 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 20,0 |
|  | диаметром труб 250 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.37 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 10,16 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,408 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 17,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,091 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 53,0 |
| Е22-17.38 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 8,36 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,338 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 14,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,076 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 44,0 |
| Е22-17.39 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 7,26 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,292 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 12,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,065 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 37,0 |
| Е22-17.40 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 6,36 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,255 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 10,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,065 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 33,0 |
| Е22-17.41 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 5,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,226 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 9,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,05 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 29,0 |
| Е22-17.42 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 5,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,204 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 8,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,046 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 26,0 |
|  | диаметром труб 300 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.43 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 12,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,485 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 20,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,108 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 62,0 |
| Е22-17.44 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 10,34 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,402 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 17,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,089 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 52,0 |
| Е22-17.45 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 8,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,347 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 14,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,077 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 45,0 |
| Е22-17.46 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 7,56 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,303 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 67,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,012 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 39,0 |
| Е22-17.47 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 6,7 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,269 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 11,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,06 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 35,0 |
| Е22-17.48 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 5,96 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,242 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 10,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,054 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 31,0 |
|  | диаметром труб 350 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.49 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 14,1 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,559 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 23,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,124 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 72,0 |
| Е22-17.50 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 11,68 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,463 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 19,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,1 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 60,0 |
| Е22-17.51 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 10,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,4 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 17,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,088 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 52,0 |
| Е22-17.52 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 8,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,349 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 14,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,078 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 45,0 |
| Е22-17.53 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 7,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,31 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 13,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,069 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 40,0 |
| Е22-17.54 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 7,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,279 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 12,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,06 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 36,0 |
|  | диаметром труб 400 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.55 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 22,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,896 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 27,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,196 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т |  | 0,116 |
| Е22-17.56 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 18,72 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,744 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 23,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,163 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 96,0 |
| Е22-17.57 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 16,18 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,64 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 19,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,14 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 82,0 |
| Е22-17.58 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 14,16 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,56 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 17,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,122 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 72,0 |
| Е22-17.59 | 9м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 12,56 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,497 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 15,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,109 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 64,0 |
| Е22-17.60 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 11,28 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,448 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 13,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,098 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг |  | 58,0 |
|  | диаметром труб 500 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.61 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 27,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 1,13 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 34,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,243 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т |  | 0,146 |
| Е22-17.62 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 23,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,936 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 29,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,2 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т |  | 0,121 |
| Е22-17.63 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 |  | 19,76 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т |  | 0,807 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг |  | 25,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 |  | 0,174 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,104 |
| Е22-17.64 | 8 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 17,28 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,705 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 22,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,152 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 91,0 |
| Е22-17.65 | 9 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 15,34 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,728 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 19.0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,135 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 94,0 |
| Е22-17.66 | 10 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 13,78 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,564 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 17,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,121 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 73,0 |
|  | диаметром труб 600 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.67 | 5 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 34,7 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,258 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 41,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,281 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,162 |
| Е22-17.68 | 6 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 28,82 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,044 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 35,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,232 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,135 |
| Е22-17.69 | 7 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 24,8 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,9 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 29,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,201 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,116 |
| Е22-17.70 | 8 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 21,68 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,786 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 26,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,177 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,102 |
| Е22-17.71 | 9 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 19,24 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,698 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 23,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,156 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 90,0 |
| Е22-17.72 | 10 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 17,36 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,629 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 21,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,141 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 81,0 |
|  | диаметром труб 700 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.73 | 5 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 37,8 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,458 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 48,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,375 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,188 |
| Е22-17.74 | 6 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 31,38 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,208 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 40,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,266 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,156 |
| Е22-17.75 | 7 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 27,02 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,042 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 34,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,229 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,134 |
| Е22-17.76 | 8 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 23,62 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,911 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 30,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,202 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,118 |
| Е22-17.77 | 9 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 20,98 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,809 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 26,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,18 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,104 |
| Е22-17.78 | 10 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 18,88 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,729 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 24,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,16 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 94,0 |
|  | диаметром труб 800 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.79 | 5 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 46,26 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,664 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 54,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,362 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,214 |
| Е22-17.80 | 6 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 38,38 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,381 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 45,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,3 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,178 |
| Е22-17.81 | 7 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 33,08 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,19 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 39,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,259 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,153 |
| Е22-17.82 | 8 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 28,92 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,04 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 34,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,227 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,134 |
| Е22-17.83 | 9 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 25,66 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,923 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 30,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,224 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,119 |
| Е22-17.84 | 10 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 23,12 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,832 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 54,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,181 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,107 |
|  | диаметром труб 900 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.85 | 5 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 52 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,872 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 60,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,404 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,241 |
| Е22-17.86 | 6 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 42,82 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,553 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 50,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,335 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,2 |
| Е22-17.87 | 7 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 37,06 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,338 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 43,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,289 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,173 |
| Е22-17.88 | 8 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 32,3 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,17 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 37,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,252 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,15 |
| Е22-17.89 | 9 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 28,68 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,04 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 33,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,232 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,134 |
| Е22-17.90 | 10 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 25,8 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,936 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 30,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,202 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,121 |
|  | диаметром труб 1000 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.91 | 5 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 56,8 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 2,08 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 61,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,456 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,268 |
| Е22-17.92 | 6 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 48,46 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,726 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 57,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,378 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,22 |
| Е22-17.93 | 7 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 40,62 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,487 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 49,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,326 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,192 |
| Е22-17.94 | 8 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 35,5 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,3 |
| ; |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 42,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,285 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,168 |
| Е22-17.95 | 9 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 31,52 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,154 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 38,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,245 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,149 |
| Е22-17.96 | 10 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 28 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,04 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 34,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м3 | 0,228 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,134 |
|  | диаметром труб 1100 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.97 | 5 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 60,8 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 2,256 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 76,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,5 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,291 |
| Е22-17.98 | 6 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 49,86 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,872 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 62,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,415 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,24 |
| Е22-17.99 | 7 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 43,48 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,613 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 54,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,358 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,2 |
| Е22-17.100 | 8 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 38,04 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,41 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 47,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,313 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,181 |
| Е22-17.101 | 9 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 33,74 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,252 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 43,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,278 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,161 |
| Е22-17.102 | 10 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 30,04 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,128 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 37,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,25 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,145 |
|  | диаметром труб 1200 мм при длине: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-17.103 | 5 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 66.24 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 2,48 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 81,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,544 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,32 |
| Е22-17.104 | 6 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 54,98 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 2,058 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 68,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,451 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,265 |
| Е22-17.105 | 7 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 47,4 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,773 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 58,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,389 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,229 |
| Е22-17.106 | 8 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 41,42 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,55 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 51,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,34 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,2 |
| Е22-17.107 | 9 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 36,8 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,376 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 45,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,302 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,177 |
| Е22-17.108 | 10 м | " |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 33,12 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1,24 |
|  |  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 40,0 |
|  |  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,272 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,16 |

Таблица 22-19. Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стальных трубопроводов

Состав работ; 01. Нанесение грунтовочного состава. 02. Нанесение первого слоя битумно-полимерной мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 03. Нанесение второго слоя битумно-полимерной мастики толщиной 2,5 мм с обертыванием стеклохолстом. 04. Наружная обертка рулонными материалами.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |
| Е22-19.1 | 50 мм | 1 км трубо- | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 217 |
|  |  | провода | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 42,2 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,085 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 29,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,14 |
| Е22-19.2 | 75 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 297,7 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 57 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,44 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 43,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,19 |
| Е22-19.3 | 100 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 416 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 80,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 2,08 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 57,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,27 |
| Е22-19.4 | 125 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 524 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 100 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 2,58 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 67,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,33 |
| Е22-19.5 | 150 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 611 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 116,5 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 3,02 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 85,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,39 |
| Е22-19.6 | 200 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 860 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 164,7 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 4,14 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,113 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,53 |
| Е22-19.7 | 250 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 990 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 206,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 5,2 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,14 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,66 |
| Е22-19.8 | 300 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 1283 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 247,3 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 6,18 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,165 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,8 |
| Е22-19.9 | 350 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 1480 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 286,6 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 7,27 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,194 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,93 |
| Е22-19.10 | 400 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 1700 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 325 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 8,15 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,226 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 1,06 |
| Е22-19.11 | 500 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 2055 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 400 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 10,16 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,28 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 1,3 |
| Е22-19.12 | 600 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 2578 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 490 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 11,7 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,34 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 1,49 |
| Е22-19.13 | 700 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 2736 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 530 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 13,23 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,39 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 1,68 |
| Е22-19.14 | 800 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 3400 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 652 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 15,96 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,45 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 1,97 |
| Е22-19.15 | 900 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 3729 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 724 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 17,28 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,5 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 2,22 |
| Е22-19.16 | 1000 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 4150 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 800 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 19,43 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,57 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 2,49 |
| Е22-19.17 | 1100 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 4430 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 853 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 21,37 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,62 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 2,74 |
| Е22-19.18 | 1200 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 4810 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 930 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 23,39 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,68 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 2,98 |

Таблица 22-20. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стальных трубопроводов

Состав работ: 01. Нанесение грунтовочного состава. 02. Нанесение первого слоя битумно-полимерной мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 03. Нанесение второго слоя битумно-полимерной мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 04. Нанесение третьего слоя битумно-полимерной мастики толщиной 3,0 мм. 05. Наружная обертка бумагой оберточной.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |
| Е22-20.1 | 50 мм | 1 км | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 42,2 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,63 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,363 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,029 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,21 |
| Е22-20.2 | 75 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 57 |
|  |  |  | Мастака битумно-полимерная |  | т | 2,17 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,49 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,043 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,32 |
| Е22-20.3 | 100 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 80,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 3,12 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,7 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,057 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,42 |
| Е22-20.4 | 125 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 100 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 3,87 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 0,847 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,067 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,53 |
| Е22-20.5 | 150 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 116,5 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 4,53 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 1 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,085 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,63 |
| Е22-20.6 | 200 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 164,7 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 6,21 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 1,4 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,113 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,84 |
| Е22-20.7 | 250 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 206,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 7,79 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 1,75 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,14 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 1,05 |
| Е22-20.8 | 300 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 247,3 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 9,28 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 2,1 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,165 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 1,26 |
| Е22-20.9 | 350 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 286,6 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 10,84 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 2,44 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,19 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 1,47 |
| Е22-20.10 | 400 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 325 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 12,22 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 2,77 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,226 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 1,68 |
| Е22-20.11 | 500 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 400 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 15,24 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 3,4 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,28 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 2,1 |
| В22-20.12 | 600 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 490 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 17,56 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 4,16 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,34 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 2,52 |
| Е22-20.13 | 700 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 530 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 19,84 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 4,5 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,26 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 2,95 |
| Е22-20.14 | 800 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 652 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 23,94 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 5,2 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,45 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 3,37 |
| Е22-20.15 | 900 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 724 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 25,92 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 5,78 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,5 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 3,79 |
| Е22-20.16 | 1000 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 800 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 29,14 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 6,4 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,57 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 4,21 |
| Е22-20.17 | 1100 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 853 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 32,06 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 7,17 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,62 |
|  |  |  | Топливо дизельное. ГОСТ 305-82 |  | т | 4,63 |
| Е22-20.18 | 1200 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 930 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 35,08 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | т | 7,72 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,68 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 5,05 |

Таблица 22-22. Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов

Состав работ: 01. Нанесение грунтовочного состава. 02. Нанесение первого слоя битумно-полимерной мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 03. Нанесение второго слоя битумно-полимерной мастики толщиной 2,5 мм с обертыванием стеклохолстом. 04. Наружная обертка рулонными материалами.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов: диаметром труб 50 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.1 | 5 м | 1 км трубо | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 11,65 |
|  |  | провода | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,14 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,057 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 7,0 |
| Е22-22.2 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 9,3 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 0,91 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,046 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 6,0 |
| Е22-22.3 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 8,01 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 0,78 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,039 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 5,0 |
| Е22-22.4 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 7 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 0,69 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,034 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 2,5 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 4,0 |
| Е22-22.5 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 6,22 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 0,61 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,030 |
|  |  |  | Состав грунтовочный. битумный |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 4,0 |
| Е22-22.6 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 5,6 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 0,55 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,027 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 3,0 |
|  | диаметром труб 75 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.7 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 . |  | м2 | 15,44 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,44 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,080 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 10,0 |
| Е22-22.8 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 12,5 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,17 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,066 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 8,0 |
| Е22-22.9 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 11,04 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,057 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,7 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 7,0 |
| Е22-22.10 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 9,7 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 0,91 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,050 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 6,0 |
| Е22-22.11 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 8,6 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 0,8 |
|  |  |  | Мастака битумно-полимерная |  | т | 0,044 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 5,0 |
| Е22-22.12 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 7,6 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 0,7 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,040 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 5,0 |
|  | диаметром труб 100 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.13 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 21,6 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,11 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 14,0 |
| Е22-22.14 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 17,92 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,72 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | кг | 92,0 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,7 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 12,0 |
| Е22-22.15 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 15,44 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,49 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,079 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 11,0 |
| Е22-22.16 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 13,5 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,31 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,069 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 4,2 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 9,0 |
| Е22-22.17 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 12 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,15 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,061 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 8,0 |
| Е22-22.18 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 10,8 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,056 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,4 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 7,0 |
|  | диаметром труб 125 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.19 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 27,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,51 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,143 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 18,0 |
| Е22-22.20 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 21,9 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,06 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,119 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 15,0 |
| Е22-22.21 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 19,6 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,102 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 13,0 |
| Е22-22.22 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 17,2 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,57 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,089 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 11,0 |
| В22-22.23 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 15,21 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,39 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,079 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 10,0 |
| Е22-22.24 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 13,2 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,24 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,072 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 9,0 |
|  | диаметром труб 150 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.25 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 32 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,98 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,165 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 21,0 |
| Е22-22.26 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 26,5 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,46 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,147 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 19,0 |
| Е22-22.27 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 22,88 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,98 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,118 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 15,0 |
| Е22-22.28 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 20 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,86 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,103 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 13,0 |
| Е22-22.29 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 17,76 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,65 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,092 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 12,0 |
| Е22-22.30 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 16 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,48 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,083 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 11,0 |
|  | диаметром труб 200 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.31 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 43,68 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 4,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,221 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 28,0 |
| Е22-22.32 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 36,5 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,38 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,189 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 24,0 |
| Е22-22.33 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м3 | 31,23 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,92 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,158 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 20,0 |
| Е22-22.34 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 27,3 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,56 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,138 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 18,0 |
| Е22-22.35 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 24,24 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,26 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,123 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 16,0 |
| Е22-22.36 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 22 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,114 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 15,0 |
|  | диаметром труб 250 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.37 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 57,68 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,27 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 35,0 |
| Е22-22.38 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 51,5 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 4,18 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,224 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 29,0 |
| Е22-22.39 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 41,24 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,63 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,193 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 25,0 |
| Е22-22.40 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 35,9 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,18 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,169 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 22,0 |
| Е22-22.41 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 32 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,15 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 19,0 |
| Е22-22.42 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 28,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,52 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,135 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 17,0 |
|  | диаметром труб 300 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.43 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 65,12 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 6,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,325 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 42,0 |
| Е22-22.44 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 53,2 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,17 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,269 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 35,0 |
| Е22-22.45 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 46,56 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 4,32 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,233 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 30,0 |
| Е22-22.46 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 40,7 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,78 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,203 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 26,0 |
| Е22-22.47 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 36,14 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,35 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,181 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 23,0 |
| Е22-22.48 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 32,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,98 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,162 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 21,0 |
|  | диаметром труб 350 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.49 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 75,84 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 7,05 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,372 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 48,0 |
| Е22-22.50 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 63,1 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,84 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,309 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 40,0 |
| Е22-22.51 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 54,22 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,266 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 34,0 |
| Е22-22.52 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 47,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 4,41 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,232 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 30,0 |
| Е22-22.53 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 42,09 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,91 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,206 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 27,0 |
| Е22-22.54 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 38 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,52 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,186 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 24,0 |
|  | диаметром труб 400 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.55 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 122,72 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 11,32 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,594 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 27,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 77,0 |
| Е22-22.56 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 95,7 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 9,36 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,491 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 63,0 |
| Е22-22.57 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 87,74 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 8,09 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,425 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 55,0 |
| Е22-22.58 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 76,7 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 7,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,371 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 48,0 |
| Е22-22.59 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 68,11 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 6,28 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,33 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 15,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 43,0 |
| Е22-22.60 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 61,2 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,297 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 38,0 |
|  | диаметром труб 500 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.61 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 151,2 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 13,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,733 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 95,0 |
| Е22-22.62 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 125,3 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 11,52 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,609 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 29,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 78,0 |
| Е22-22.63 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 108,1 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 9,88 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,524 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 25,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 68,0 |
| Е22-22.64 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 94,7 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 8,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,458 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 22,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 60,0 |
| Е22-22.65 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 83,92 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 7,67 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,407 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 52,0 |
| Е22-22.66 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 75,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 6,89 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,367 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 47,0 |
|  | диаметром труб 600 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.67 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 199 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 17,35 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,799 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 41,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,103 |
| Е22-22.68 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 156,9 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 14,41 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,667 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 35,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 86,0 |
| Е22-22.69 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 142,3 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 12,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,571 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 29,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 74,0 |
| Е22-22.70 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 118,1 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 10,84 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,5 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 26,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 60,0 |
| Е22- 22.71 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 110,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 9,62 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,443 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 57,0 |
| Е22-22.72 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 94,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 8,68 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,4 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 50,0 |
|  | диаметром труб 700 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.73 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 201 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 18,9 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,982 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 48,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,127 |
| Е22-22.74 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 166,6 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 15,69 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,829 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 40,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,107 |
| Е22-22.75 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 143,7 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 13,51 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,702 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 90,0 |
| Е22-22.76 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 125,7 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 11,81 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,614 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 80,0 |
| Е22-22.77 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 111,6 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 10,49 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,545 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 26,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 70,0 |
| Е22-22.78 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 100,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 9,44 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,5 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 24,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 60,0 |
|  | диаметром труб 800 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.79 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 248 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 23,13 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,107 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 54,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,143 |
| Е22-22.80 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 205,8 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 19,19 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,896 |
|  |  | - | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 45,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,115 |
| Е22-22.81 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 177,3 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 16,54 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,792 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,102 |
| Е22-22.82 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 155 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 14,46 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,692 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 34,0 |
|  | ' |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 89,0 |
| Е22-22.83 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 137,6 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 12,83 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,614 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 80,0 |
| Е22-22.84 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 124 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 11,56 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,553 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 27,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 71,0 |
|  | диаметром труб 900 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.85 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 274,2 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 26 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,23 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 60,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,16 |
| Е22-22.86 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 227,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 21,41 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,019 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,131 |
| Е22-22.87 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 196 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 18,53 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,878 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 43,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,113 |
| Е22-22.88 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 171,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 16,15 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,768 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 37,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,1 |
| Е22-22.89 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 152,1 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 14,34 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,682 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 33,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 88,0 |
| Е22-22.90 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 137 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 12,9 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,614 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 80,0 |
|  | диаметром труб 1000 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.91 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 303,2 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 28,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,35 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 61,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,174 |
| Е22-22.92 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 249,1 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 24,23 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,122 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 57,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,145 |
| Е22-22.93 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 216,8 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 20,31 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,967 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 49,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,125 |
| Е22-22.94 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 189,5 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 17,75 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,845 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 42,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,11 |
| Е22-22.95 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 168,3 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 15,76 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,751 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 38,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 97,0 |
| Б22-22.96 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 150 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 14 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,676 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 87,0 |
|  | диаметром труб 1100 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.97 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 324 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 30,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,486 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 76,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,192 |
| Е22-22.98 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 265,3 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 24,93 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,233 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 62,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,16 |
| Е22-22.99 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 231,7 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 21,74 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,063 |
|  |  | . | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 54,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,137 |
| Е22-22.100 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 202,5 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 19,02 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,929 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 47,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,12 |
| Е22-22.101 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 179,8 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 16,87 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,825 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 43,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,106 |
| Е22-22.102 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 158,9 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 15,02 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,743 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 37,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 96,0 |
|  | диаметром труб 1200 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-22.103 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 352 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 33,12 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,606 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 81,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,207 |
| Е22-22.104 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 292,1 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 27,49 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,328 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 68,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,17 |
| Е22-22.105 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 251,7 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 23,7 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,148 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 58,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,148 |
| Б22-22.106 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 220,1 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 20,71 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,004 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 51,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,13 |
| Е22-22.107 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 195,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 18,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,891 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 45,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,115 |
| Е22-22.108 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 176 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 16,56 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,8 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 40,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,1 |

Таблица 22-23. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов

Состав работ: 01. Нанесение грунтовочного состава. 02. Нанесение первого слоя битумно-полимерной мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 03. Нанесение второго слоя битумно-полимерной мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 04. Нанесение третьего сдоя битумно-полимерной мастики толщиной 3,0 мм. 05. Наружная обертка бумагой оберточной.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов: диаметром труб 50 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.1 | 5 м | 1 км | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,28 |
|  |  | трубопровода | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,087 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,019 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 11,0 |
| Е22-23.2 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,070 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м3 | 0,016 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 9,0 |
| Е22-23.3 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,56 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,060 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,014 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 8,0 |
| Е22-23.4 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,38 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,052 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 2,5 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,012 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 7,0 |
| Е22-23.5 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,22 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,046 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,011 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 6,0 |
| Е22-23.6 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,1 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,042 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 2,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,01 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 5,0 |
|  | диаметром труб 75 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.7 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,88 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,116 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,025 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 15,0 |
| Е22-23.8 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,34 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,097 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,02 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 12,0 |
| Е22-23.9 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,083 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,7 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,018 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 11,0 |
| Е22-23.10 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,073 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,016 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 9,0 |
| Е22-23.11 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,6 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,064 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,014 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 8,0 |
| Е22-23.12 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 1,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,058 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,013 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 7,0 |
|  | диаметром труб 100 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.13 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 4,16 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,16 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,035 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 21,0 |
| Е22-23.14 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,44 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,133 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,7 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,029 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 17,0 |
| Е22-23.15 | 7 м |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,98 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,114 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,025 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 15,0 |
| Е22-23.16 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,62 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 4,2 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,022 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 13,0 |
| Е22-23.17 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,3 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,089 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,019 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 11,0 |
| Е22-23.18 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,080 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 3,4 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,018 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 10,0 |
|  | диаметром труб 125 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.19 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,02 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,2 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,044 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 26,0 |
| Е22-23.20 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 4,12 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,165 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,037 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 20,0 |
| Е22-23.21 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,6 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,143 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,031 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 18,0 |
| Е22-23.22 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,14 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,125 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,0 |
| , |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,028 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 16,0 |
| Е22 23.23 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,78 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,111 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,025 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 14,0 |
| Е22-23.24 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,48 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 4,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,023 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 13,0 |
|  | диаметром труб 150 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.25 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,96 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,24 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,053 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 31,0 |
| Е22-23.26 | 6 м |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 4,92 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,199 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,044 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 26,0 |
| Е22-23.27 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,96 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,172 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,038 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 22,0 |
| Е22-23.28 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,72 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,15 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,033 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 19,0 |
| Е22-23.29 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 3,3 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,133 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 6,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,029 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 17,0 |
| Е22-23.30 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 2,96 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | г | 0,12 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 5,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная . |  | 1000 м2 | 0,026 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 15,0 |
|  | диаметром труб 200 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.31 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 9,16 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,325 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,075 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 42,0 |
| Е22-23.32 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 6,76 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,265 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 11,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,063 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 34,0 |
| Е22-23.33 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,84 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,232 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,054 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 30,0 |
| Е22-23.34 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,12 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,2 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,047 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 26,0 |
| Е22-23.35 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 4,52 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,18 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,041 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 23,0 |
| Е22-23.36 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 4,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,16 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 7,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,038 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 20,0 |
|  | диаметром труб 250 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.37 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 10,16 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,408 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,091 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 53,0 |
| Е22-23.38 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 8,36 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,338 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,076 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 44,0 |
| Е22-23.39 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 7,26 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,292 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,065 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 37,0 |
| Е22-23.40 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 6,36 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,255 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,065 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 33,0 |
| Е22-23.41 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,226 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 9,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,05 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 29,0 |
| Е22-23.42 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,204 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 8,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,046 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 26,0 |
|  | диаметром труб 300 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| В22-23.43 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 12,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,485 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 20,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,108 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 62,0 |
| Е22-23.44 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 10,34 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,402 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  |  | 17,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная . |  | 1000 м2 | 0,089 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 52,0 |
| Е22-23.45 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 8,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,347 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  |  | 14,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,077 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 45,0 |
| Е22-23.46 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 7,56 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,303 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  |  | 67,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,012 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 39,0 |
| Е22-23.47 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 6,7 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,269 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  |  | 11,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,06 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 35,0 |
| Е22-23.48 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 5,96 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,242 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 10,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,054 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 31,0 |
|  | диаметром труб 350 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.49 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 14,1 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,559 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,124 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 72,0 |
| Е22-23.50 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 11,68 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,463 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,1 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 60,0 |
| Е22-23.51 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 10,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,4 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный . |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,088 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 52,0 |
| Е22-23.52 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 8,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,349 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 14,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,078 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 45,0 |
| Е22-23.53 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 7,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,31 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,069 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 40,0 |
| Е22-23.54 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 7,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,279 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 12,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,06 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 36,0 |
|  | диаметром труб 400 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| В22-23.55 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 22,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,896 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 27,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,196 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,116 |
| Е22-23.56 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 18,72 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,744 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,163 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 96,0 |
| Е22-23.57 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 16,18 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,64 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,14 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 82,0 |
| Е22-23.58 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 14,16 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,56 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,122 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 72,0 |
| Е22-23.59 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 12,56 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,497 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 15,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,109 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 64,0 |
| Е22-23.60 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 11,28 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,448 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 13,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,098 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 58,0 |
|  | диаметром труб 500 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.61 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 27,64 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,13 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,243 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,146 |
| Е22-23.62 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 23,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,936 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 29,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,2 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,121 |
| Е22-23.63 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 19,76 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,807 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 25,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,174 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,104 |
| Е22-23.64 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 17,28 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,705 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 22,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,152 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 91,0 |
| Е22-23.65 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 15,34 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,728 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 19,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,135 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 94,0 |
| Е22-23.66 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 13,78 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,564 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 17,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,121 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 73,0 |
|  | диаметром труб 600 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.67 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 34,7 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,258 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 41,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,281 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,162 |
| Е22-23.68 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 28,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,044 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 35,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,232 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,135 |
| Е22-23.69 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 24,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,9 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 29,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,201 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,116 |
| Е22-23.70 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 21,68 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,786 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 26,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,177 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,102 |
| Е22-23.71 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 19,24 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,698 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 23,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,156 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 90,0 |
| Е22-23.72 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 17,36 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,629 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 21,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,141 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 81,0 |
|  | диаметром труб 700 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.73 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 37,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,458 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 48,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,375 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,188 |
| Е22-23.74 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 31,38 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,208 |
|  |  |  | Состав грунтовочный |  | кг | 40,0 |
|  |  |  | битумный |  |  |  |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,266 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,156 |
| Е22-23.75 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 27,02 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,042 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,229 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,134 |
| Е22-23.76 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 23,62 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,911 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,202 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,118 |
| Е22-23.77 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 20,98 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,809 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг, | 26,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,18 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,104 |
| Е22-23.78 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 18,88 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,729 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 24,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,16 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 94,0 |
|  | диаметром труб 800 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.79 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 46,26 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,664 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 54,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,362 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,214 |
| Е22-23.80 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 38,38 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,381 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 45,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,3 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,178 |
| Е22-23.81 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 33,08 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,19 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 39,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,259 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,153 |
| Е22-23.82 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 28,92 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,04 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,227 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,134 |
| Е22-23.83 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 25,66 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,923 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,224 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,119 |
| Е22-23.84 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 23,12 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,832 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 54,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,181 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,107 |
|  | диаметром труб 900 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.85 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 52 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,872 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 60,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,404 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,241 |
| Е22-23.86 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 42,82 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,553 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 50,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,335 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,2 |
| Е22-23.87 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 37,06 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,338 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 43,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,289 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,173 |
| Е22-23.88 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 32,3 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,17 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 37,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,252 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,15 |
| Е22-23.89 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 28,68 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,04 |
|  |  |  | Состав грунтовочный |  | кг | 33,0 |
|  |  |  | битумный |  |  |  |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,232 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,134 |
| Е22-23.90 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 25,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,936 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 30,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,202 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,121 |
|  | диаметром труб 1000 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.91 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 56,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 2,08 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 61,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,456 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,268 |
| Е22-23.92 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 48,46 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,726 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 57,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,378 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,22 |
| . Е22-23.93 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 40,62 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,487 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 49,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,326 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,192 |
| Е22-23.94 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 35,5 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,3 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 42,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,285 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,168 |
| Е22-23.95 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 31,52 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,154 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 38,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,245 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,149 |
| Е22-23.96 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 28 |
|  |  |  | Мастака битумно-полимерная |  | т | 1,04 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 34,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,228 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,134 |
|  | диаметром труб 1100 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.97 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 60,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 2,256 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 76,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,5 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,291 |
| Е22-23.98 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 49,86 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,872 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 62,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,415 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,24 |
| Е22-23.99 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 43,48 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,613 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 54,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,358 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,2 |
| Е22-23.100 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 38,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,41 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 47,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,313 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,181 |
| Е22-23.101 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 33,74 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,252 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 43,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,278 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,161 |
| Е22-23.102 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 30,04 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,128 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 37,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,25 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,145 |
|  | диаметром труб 1200 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-23.103 | 5 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 66,24 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 2,48 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 81,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,544 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,32 |
| Е22-23.104 | 6 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 54,98 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 2,058 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 68,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,451 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,265 |
| Е22-23.105 | 7 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 47,4 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,773 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 58,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,389 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,229 |
| Е22-23.106 | 8 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 41,42 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,55 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 51,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,34 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,2 |
| Е22-23.107 | 9 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 36,8 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,376 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 45,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,302 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,177 |
| Е22-23.108 | 10 м | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 33,12 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1,24 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 40,0 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,272 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,16 |

Таблица 22-24. Усиленная и весьма усиленная антикоррозионная изоляция стальных труб диаметром более 1200 мм

Состав работ: 01. Нанесение грунтовочного состава. 02. Нанесение первого слоя битумно-резиновой или битумно-полимерной мастики толщиной 3,0 мм с обертыванием стеклохолстом. 03. Нанесение второго слоя битумно-резиновой или битумно-полимерной мастики толщиной 2,5 мм при усиленной и 3,0 мм при весьма усиленной изоляции. 04. Второй слой обертывания стеклохолстом при весьма усиленной изоляции. 05. Нанесение третьего слоя битумно-резиновой или битумно-полимерной мастики толщиной 3,0 мм при весьма усиленной изоляции. 06. Наружная обертка рулонными материалами при усиленной и оберточной бумагой при весьма усиленной изоляции.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стальных труб диаметром: |  |  |  |  |  |
| Е22-24.1 | 1300 мм | 1 км трубо- | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 127,26 |
|  |  | провода | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 11.98 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,622 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 80,0 |
| Е22-24.2 | 1400 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 127,6 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 12,02 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,635 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 82,0 |
| Е22-24.3 | 1500 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 128,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 12,11 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,652 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 84,0 |
| Е22-24.4 | 1600 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 130,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 12,26 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,672 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 87,0 |
|  | Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стальных труб диаметром: |  |  |  |  |  |
| Е22-24.5 | 1300 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 23,96 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,21 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,93 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,12 |
| Е22-24.6 | 1400 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 24,04 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,21 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,95 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,12 |
| Е22-24.7 | 1500 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 24,22 |
|  |  |  | Бумага оберточная 1 |  | 000 м2 | 0,21 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 0,98 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,13 |
| Е22-24.8 | 1600 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 24,56 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,21 |
|  |  |  | Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79 |  | т | 1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,13 |
|  | Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стальных труб диаметром: |  |  |  |  |  |
| Е22-24.9 | 1300 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 127,26 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 11,98 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,622 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 80,0 |
| Е22-24.10 | 1400 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 127,6 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 12,02 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,635 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 82,0 |
| Е22-24.11 | 1500 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 128,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 12,11 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,652 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 84,0 |
| Е22-24.12 | 1600 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 130,4 |
|  |  |  | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 12,26 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,672 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | кг | 87,0 |
|  | Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стальных труб диаметром: |  |  |  |  |  |
| Е22-24.13 | 1300 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 23,96 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,21 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,93 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,12 |
| Е22-24.14 | 1400 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 24,04 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,21 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,95 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,12 |
| Е22-24.15 | 1500 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 24,22 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,21 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,98 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,13 |
| Е22-24.16 | 1600 мм | " | Холст стеклянный ВВК |  | 10 м2 | 24,56 |
|  |  |  | Бумага оберточная |  | 1000 м2 | 0,21 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная |  | т | 1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный битумный |  | кг | 18,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 |  | т | 0,13 |

Таблица 22-26. Усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стальных трубопроводов

Состав работ: 01. Покрытие грунтовкой. 02. Обмотка полимерными липкими лентами в два слоя. 03. Наружная обертка рулонными материалами.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |
| Е22-26.1 | 50 мм | 1 км трубо- | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 215,7 |
|  |  | провода | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 422 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГГ-754 |  | кг | 18,0 |
| Е22-26.2 | 75 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 297,7 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 570 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 26,0 |
| Е22-26.3 | 100 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 416 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 800 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 34,0 |
| Е22-26.4 | 125 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 520 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1000 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 42,0 |
| Е22-26.5 | 150 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 610 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1183 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 50,0 |
| Е22-26.6 | 200 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 860 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1652 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 69,0 |
| Е22-26.7 | 250 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 990 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 2077 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 86,0 |
| Е22-26.8 | 300 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 1283 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 2463 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,102 |
| Е22-26.9 | 350 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 1480 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 2860 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,118 |
| Е22-26.10 | 400 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 1686 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 3244 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,134 |
| Е22-26.11 | 500 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 2055 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 4002 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,166 |
| Е22-26.12 | 600 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 2570 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 4919 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,198 |
| Е22-26.13 | 700 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 2730 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 5260 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,226 |
| Е22-26.14 | 800 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 3387 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 6502 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,258 |
| Е22-26.15 | 900 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 3723 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 7231 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,289 |
| Е22-26.16 | 1000 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 4140 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 8004 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,32 |
| Е22-26.17 | 1100 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 4395 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 8561 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,35 |
| Е22-26.18 | 1200 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 4800 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 9307 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,383 |
| Е22-26.19 | 1400 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 5410 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 10528 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,446 |

Таблица 22-27. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стальных трубопроводов

Состав работ: 01. Покрытие грунтовкой. 02. Обмотка полимерными липкими лентами в три слоя. 03. Наружная обертка рулонными материалами.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Весьма усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |
| Е22-27.1 | 50 мм | 1 км трубо- | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 215,7 |
|  |  | провода | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 633 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 18,0 |
| Е22-27.2 | 75 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 297,7 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 855 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 26,0 |
| Е22-27.3 | 100 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 416 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1200 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 34,0 |
| Е22-27.4 | 125 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 520 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1500 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 42,0 |
| Е22-27.5 | 150 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 610 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1774 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 50,0 |
| Е22-27.6 | 200 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 860 |
|  | ' |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 2478 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 69,0 |
| Е22-27.7 | 250 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 990 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 3115 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 86,0 |
| Е22-27.8 | 300 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 1283 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 3694 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,102 |
| Е22-27.9 | 350 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 1480 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 4290 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,118 |
| Е22-27.10 | 400 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 1686 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 4866 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,134 |
| Е22-27.11 | 500 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 2055 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 6003 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,166 |
| Е22-27.12 | 600 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 2570 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 7378 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,198 |
| Е22-27.13 | 700 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 2730 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 7890 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,226 |
| Е22-27.14 | 800 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 3387 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 9753 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,258 |
| Е22-27.15 | 900 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 3723 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 10846 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,289 |
| Е22-27.16 | 1000 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 4140 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 12006 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,32 |
| Е22-27.17 | 1100 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 4395 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 12842 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,35 |
| Е22-27.18 | 1200 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 4800 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 13960 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,383 |
| Е22-27.19 | 1400 мм | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 5410 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 15792 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | т | 0,446 |

Таблица 22-29. Усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стыков и фасонных частей стальных трубопроводов

Состав работ: 01. Покрытие грунтовкой. 02. Обмотка полимерными липкими лентами в два слоя. 03. Наружная обертка рулонными материалами

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стыков и фасонных частей стальных трубопроводов диаметром труб 50 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.1 | 5 м | 1 км трубо- | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 27,7 |
|  |  | провода | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 55,2 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,3 |
| Е22-29.2 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 23,03 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 MM, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 46,07 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,9 |
| Е22-29.3 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 19,7 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 39,46 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,6 |
| Е22-29.4 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 17,24 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 34,47 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,5 |
| Е22-29.5 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 15,3 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 30,6 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,3 |
| Е22-29.6 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 13,8 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 27,59 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,2 |
|  | диаметром труб 75 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.7 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 40,76 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 81,5 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,3 |
| Е22-29.8 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 34 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 68,08 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,7 |
| Е22-29.9 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 29,14 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 58,28 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,3 |
| Е22-29.10 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 25,46 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 50,93 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,0 |
| Е22-29.11 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 22,63 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 45,26 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,8 |
| Е22-29.12 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 20,38 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 40,76 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,6 |
|  | диаметром труб 100 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.13 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 42,3 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 84,64 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,4 |
| Е22-29.14 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 36,23 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 72,46 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,9 |
| Е22-29.15 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 31,67 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 63,34 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,6 |
| Е22-29.16 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 28,13 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 56,25 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,3 |
| Е22-29.17 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 25,34 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 50,68 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,1 |
|  | диаметром труб 125 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.18 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 49,34 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 98,67 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 4,33 |
| В22-29.19 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 42,24 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 84,48 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,7 |
| Е22-29.20 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 39,92 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 73,84 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,25 |
| Е22-29.21 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 32,79 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 65,58 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,88 |
| Е22-29.22 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 29,54 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 59,08 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,6 |
|  | диаметром труб 150 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.23 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 59,15 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 118,3 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 5,2 |
| Е22-29.24 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 50,65 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 101,3 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 4,5 |
| Е22-29.25 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 44,27 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 88,54 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,9 |
| Е22-29.26 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 39,31 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 78,62 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,5 |
| Е22-29.27 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 35,42 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 70,84 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,1 |
|  | диаметром труб 200 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.28 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 89,66 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 179,32 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 7,3 |
| Е22-29.29 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 76,78 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 153,56 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 6,2 |
| Е22-29.30 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 67,1 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 134,21 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 5,5 |
| Е22-29.31 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 59,6 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 119,18 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 4,8 |
| Е22-29.32 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 53,7 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 107,38 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 5,4 |
|  | диаметром труб 250 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.33 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 88,56 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 177,1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 6,7 |
| Е22-29.34 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 78,64 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 154,7 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 7,0 |
| Е22-29.35 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 70,85 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 139,4 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 5,4 |
| Е22-29.36 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 58,85 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 115,67 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 4,4 |
|  | диаметром труб 300 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.37 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 109,9 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 219,7 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 8,0 |
| Е22-29.38 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 97,54 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 195,09 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 7,0 |
| Е22-29.39 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 87,88 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 175,76 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 6,3 |
| Е22-29.40 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 72,94 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 145,88 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 5,3 |
|  | диаметром труб 350 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.41 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 132,43 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 264,87 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 9,2 |
| В22-29.42 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 117,61 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 235,21 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 8,1 |
| Е22-29.43 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 105,95 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 211,91 |
|  |  |  | Состав грунтовочный IT-754 |  | кг | 7,3 |
| E22-29.44 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 87,93 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 175,86 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 6,1 |
|  | диаметром труб 400 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| E22-29.45 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 154,86 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 309,72 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 10,0 |
| E22-29.46 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 137,52 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 275,04 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 9,3 |
| E22-29.47 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 123,89 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 247,78 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 8,3 |
| Е22-29.48 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 102,83 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 205,66 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 6,9 |
|  | диаметром труб 500 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.49 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 152,4 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 304,8 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 10,0 |
| Е22-29.50 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 126,48 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 252,96 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 8,0 |
|  | диаметром труб 600 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.51 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 193,2 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 386,4 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 12,0 |
| Е22-29.52 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 160,36 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 320,72 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 10,0 |
|  | диаметром труб 700 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.53 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 230,4 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 460,8 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 14,0 |
| Е22-29.54 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 191,23 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 382,46 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 12,0 |
|  | диаметром труб 800 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.55 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 257,4 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 514,8 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 16,0 |
| Е22-29.56 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 213,6 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 427,2 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 13,0 |
|  | диаметром труб 900 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.57 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 304,7 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 609,4 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 18,0 |
| E22-29.58 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 252,9 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 505,8 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 15,0 |
|  | диаметром труб 1000 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| E22-29.59 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 355,3 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 710,6 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 20,0 |
| E22-29.60 | 12м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 294,9 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 589,8 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 16,6 |
|  | диаметром труб 1100 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.61 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 410,08 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 820,16 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 22,0 |
| Е22-29.62 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 340,36 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 680,72 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 18,0 |
|  | диаметром труб 1200 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.63 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 467,5 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 935 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 24,0 |
| Е22-29.64 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 388,02 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 776,5 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 19,8 |
|  | диаметром труб 1400 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-29.65 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 593,45 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1186,9 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 28,0 |
| Е22-29.66 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 492,6 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 985,2 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 23,0 |

Таблица 22-30. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стыков и фасонных частей стальных трубопроводов

Состав работ: 01. Покрытие грунтовкой. 02. Обмотка полимерными липкими лентами в три слоя. 03. Наружная обертка рулонными материалами.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Весьма усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стыков и фасонных частей стальных трубопроводов диаметром труб 50 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.1 | 5 м | 1 км трубо- | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 27,7 |
|  |  | провода | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 82,77 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,3 |
| Е22-30.2 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 23,03 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 69,1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,9 |
| Е22-30.3 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 19,7 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 59,19 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,6 |
| Е22-30.4 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 17,24 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 51,7 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,5 |
| Е22-30.5 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 15,3 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 45,94 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,3 |
| Е22-30.6 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 . | 13,8 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 41,39 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,2 |
|  | диаметром труб 75 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.7 | 5 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 40,76 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 123 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,3 |
| Е22-30.8 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 34 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 102,11 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,7 |
| Е22-30.9 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 29,14 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 87,42 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,3 |
| Е22-30.10 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 25,46 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 76,4 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,0 |
| Е22-30.11 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 22,63 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 67,89 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,8 |
| Е22-30.12 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 20,38 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 61,14 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 1,6 |
|  | диаметром труб 100 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.13 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 42,3 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 127,92 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,4 |
| Е22-30.14 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 36,23 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 108,69 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,9 |
| Е22-30.15 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 31,67 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 95,01 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,6 |
| Е22-30.16 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 28,13 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 84,38 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,3 |
| Е22-30.17 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 25,34 |
| ' |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 76,02 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,1 |
|  | диаметром труб 125 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.18 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 49,34 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 148 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 4,33 |
| Е22-30.19 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 42,24 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 126,72 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,7 |
| Е22-30.20 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 39,92 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 110,75 |
|  |  |  | Состав грунтовочныйГТ-754 |  | кг | 3,25 |
| Е22-30.21 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 32,79 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 98,36 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,88 |
| Е22-30.22 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 29,54 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 88,62 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 2,6 |
|  | диаметром труб 150 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.23 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 59,15 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 177,45 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 5,2 |
| Е22-30.24 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 50,65 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 151,9 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 4,5 |
| Е22-30.25 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 44,27 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 132,8 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,9 |
| Е22-30.26 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 39,31 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 117,94 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,5 |
| Е22-30.27 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 35,42 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 106,26 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 3,1 |
|  | диаметром труб 200 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.28 | 6 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 89,66 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 268,98 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 7,3 |
| Е22-30.29 | 7 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 76,78 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 230,3 |
|  |  |  | Состав грунтовочный IT-754 |  | кг | 6,2 |
| Е22-30.30 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 67,1 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 201,32 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 5,5 |
| Е22-30.31 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 59,6 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 178,78 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 4,8 |
| Е22-30.32 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 53,7 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 161,07 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 5,4 |
|  | диаметром труб 250 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.33 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 88,56 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 265,69 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 6,7 |
| Е22-30.34 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 78,64 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 235,93 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 7,0 |
| Е22-30.35 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 70,85 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 212,55 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 5,4 |
| Е22-30.36 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 58,85 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 176,47 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 4,4 |
|  | диаметром труб 300 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.37 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 109,9 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 329,55 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 8,0 |
| Е22-30.38 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 97,54 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 292,64 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 7,0 |
| Е22-30.39 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 87,88 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 263,64 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 6,3 |
| Е22-30.40 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 72,94 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 218,82 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 5,3 |
|  | диаметром труб 350 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.41 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 132,43 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 397,31 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 9,2 |
| Е22-30.42 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 117,61 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 352,81 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 8,1 |
| Е22-30.43 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 105,95 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 317,85 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 7,3 |
| Е22-30.44 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 87,93 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 263,8 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 6,1 |
|  | диаметром труб 400 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.45 | 8 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 154,86 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 464,59 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 10,0 |
| Е22-30.46 | 9 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 137,52 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 412,55 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 9,3 |
| Е22-30.47 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 123,89 |
| l |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 371,67 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 8,3 |
| Е22-30.48 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 102,83 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 308,49 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 6,9 |
|  | диаметром труб 500 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.49 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 152,4 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 457,2 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 10,0 |
| Е22-30.50 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 126,48 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 379,44 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 8,0 |
|  | диаметром труб 600 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.51 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 193,2 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 579,6 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 12,0 |
| Е22-30.52 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 160,36 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 481,08 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 10,0 |
|  | диаметром труб 700 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.53 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 230,4 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 691,2 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 14,0 |
| Е22-30.54 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 191,23 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 573,69 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 12,0 |
|  | диаметром труб 800 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.55 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 257,4 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 772,2 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 16,0 |
| Е22-30.56 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 213,6 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 640,8 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 13,0 |
|  | диаметром труб 900 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.57 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 304,7 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 914,1 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 18,0 |
| Е22-30.58 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 252,9 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 758,7 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 15,0 |
|  | диаметром труб 1000 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.59 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 355,3 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1065,9 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 20,0 |
| Е22-30.60 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 294,9 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 884,7 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 16,6 |
|  | диаметром труб 1100 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.61 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 410,08 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1230,24 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 22,0 |
| Е22-30.62 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 340,36 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1021,08 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 18,0 |
|  | диаметром труб 1200 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.63 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м3 | 467,5 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1402,5 |
|  |  |  | Состав грунтовочный IT-754 |  | кг | 24,0 |
| Е22-30.64 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 388,02 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1164,06 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 19,8 |
|  | диаметром труб 1400 мм при длине: |  |  |  |  |  |
| Е22-30.65 | 10 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 593,45 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1780,35 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 28,0 |
| Е22-30.66 | 12 м | " | Гидроизол, ГОСТ 7415-86 |  | м2 | 492,6 |
|  |  |  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм, ТУ 6-19-103-78 |  | м2 | 1477,8 |
|  |  |  | Состав грунтовочный ГТ-754 |  | кг | 23,0 |

Раздел 07. ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 22-31. Промывка с дезинфекцией трубопроводов

Состав работ: 01. Наполнение трубопровода водой, 02. Промывка трубопровода до полного осветления воды. 03. Спуск воды из трубопровода. 04. Наполнение трубопровода хлорной водой. 05. Спуск хлорной воды из трубопровода. 06. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |
| К22-31.1 | 50-65 мм | 1 км | Вода |  | м3 | 11,8 |
|  |  | трубопровода | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | кг | 10,0 |
| Е22-31.2 | 75-80 мм | " | Вода |  | м3 | 26,5 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 0,25 |
| E22-31.3 | 100 мм | " | Вода |  | м3 | 47 |
|  |  |  | Известь хлорная, |  | т | 0,39 |
|  |  |  | ГОСТ 1692-85 |  |  |  |
| Е22-31.4 | 125 мм | " | Вода |  | м3 | 75 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 0,61 |
| Е22-31.5 | 150 мм | " | Вода |  | м3 | 108 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 0,9 |
| Е22-31.6 | 200 мм | " | Вода |  | м3 | 188,4 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 1,57 |
| Е22-31.7 | 250 мм | " | Вода |  | м3 | 296,5 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 2,47 |
| В22-31.8 | 300 мм | " | Вода |  | м3 | 426 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 3,55 |
| Е22-31.9 | 350 мм | " | Вода |  | м3 | 582 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 4,85 |
| Е22-31.10 | 400 мм | " | Вода |  | м3 | 756 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 6,3 |
| Е22-31.11 | 450 мм | " | Вода |  | м3 | 954 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 7,95 |
| Е22-31.12 | 500 мм | " | Вода |  | м3 | 1180 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 9,8 |
| Е22-31.13 | 600 мм | " | Вода |  | м3 | 1700 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 14,15 |
| Е22-31.14 | 700 мм | " | Вода |  | м3 | 2310 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 19,25 |
| Е22-31.15 | 800 мм | " | Вода |  | м3 | 3020 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 25,15 |
| Е22-31.16 | 900 мм | " | Вода |  | м3 | 3820 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 31,8 |
| E22-31.17 | 1000 мм | " | Вода |  | м3 | 4710 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 39,25 |
| Е22-31.18 | 1100 мм | " | Вода |  | м3 | 5700 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 47,49 |
| Е22-31.19 | 1200 мм | " | Вода |  | м3 | 6800 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 56,6 |
| Е22-31.20 | 1300 мм | " | Вода |  | м3 | 8000 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 66,33 |
| Е22-31.21 | 1400 мм | " | Вода |  | м3 | 9200 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 77 |
| Е22-31.22 | 1500 мм | " | Вода |  |  | 10600 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 88,31 |
| Е22-31.23 | 1600 мм | " | Вода |  | м3 | 12100 |
|  |  |  | Известь хлорная, ГОСТ 1692-85 |  | т | 100,55 |

Таблица 22-32. Промывка без дезинфекции трубопроводов

Состав работ: 01. Наполнение трубопровода водой. 02. Промывка трубопровода до полного осветления воды. 03. Спуск воды из трубопровода.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |
| Е22-32.1 | 50-65 мм | 1 км трубопровода | Вода |  | м3 | 7,1 |
| Е22-32.2 | 75-80 мм | " | Вода |  | м3 | 15,9 |
| Е22-32.3 | 100 мм | " | Вода |  | м3 | 28,2 |
| Е22-32.4 | 125 мм | " | Вода |  | м3 | 45 |
| Е22-32.5 | 150 мм | " | Вода |  | м3 | 64,8 |
| Е22-32.6 | 200 мм | " | Вода |  | м3 | 113 |
| Е22-32.7 | 250 мм | " | Вода |  | м3 | 178 |
| Е22-32.8 | 300 мм | " | Вода |  | м3 | 256 |
| Е22-32.9 | 350 мм | " | Вода |  | м3 | 350 |
| Е22-32.10 | 400 мм | " | Вода |  | м3 | 454 |
| Е22-32.11 | 450 мм | " | Вода |  | м3 | 570 |
| Е22-32.12 | 500 мм | " | Вода |  | м3 | 710 |
| Е22-32.13 | 600 мм | " | Вода |  | м3 | 1020 |
| Е22-32.14 | 700 мм | " | Вода |  | м3 | 1390 |
| Е22-32.15 | 800 мм | " | Вода |  | м3 | 1810 |
| Е22-32.16 | 900 мм | " | Вода |  | м3 | 2290 |
| Е22-32.17 | 1000 мм | " | Вода |  | м3 | 2830 |
| Е22-32.18 | 1100 мм | " | Вода |  | м3 | 3420 |
| Е22-32.19 | 1200 мм | " | Вода |  | м3 | 4070 |
| Е22-32.20 | 1300 мм | " | Вода |  | м3 | 4790 |
| Е22-32.21 | 1400 мм | " | Вода |  | м3 | 5540 |
| Е22-32.22 | 1500 мм | " | Вода |  | м3 | 6400 |
| Е22-32.23 | 1600 мм | " | Вода |  | м3 | 7200 |

Раздел 08. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

Таблица 22-33. Установка чугунных и стальных сварных фасонных частей

Состав работ: 01. Установка фасонных частей. 02. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов. 03. Приварка фланцев к стальным фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Установка чугунных фасонных частей: отводов раструбных диаметром: |  |  |  |  |
| Е22-33.1 | 50-100 мм | 1 т фасонных частей | Отвод чугунный раструбный 90°, диаметр 50-100 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 23,27 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,014 |
| Е22-33.2 | 125-200 мм | " | Отвод чугунный раструбный 90°, диаметр 125-200 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 18,49 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,012 |
| Е22-33.3 | 250 мм | " | Отвод чугунный раструбный 90°, диаметр 250 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 18,89 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,01 |
| Е22-33.4 | 300 мм | " | Отвод чугунный раструбный 90°, диаметр 300 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 15,69 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0086 |
| Е22-33.5 | 400 мм | " | Отвод чугунный раструбный 90°, диаметр 400 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 11,8 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0085 |
| Е22-33.6 | 500 мм | " | Отвод чугунный раструбный 90°, диаметр 500 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 10,2 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0066 |
| Е22-33.7 | 600 мм | " | Отвод чугунный раструбный 90°, диаметр 600 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 10,25 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0058 |
| Е22-33.8 | 700 мм | " | Отвод чугунный раструбный 90°, диаметр 700 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 9,03 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0056 |
| Е22-33.9 | 800 мм | " | Отвод чугунный раструбный 90°, диаметр 800 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 7,9 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0055 |
| Е22-33.10 | 900 мм | " | Отвод чугунный раструбный 90°, диаметр 900 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 7,59 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,005 |
| Е22-33.11 | 1000 мм | " | Отвод чугунный раструбный 90°, диаметр 1000 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 9,34 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0045 |
|  | тройников раструбных диаметром: |  |  |  |  |
| Е22-33.12 | 50-100 мм | " | Тройник чугунный раструбный, диаметр 50-100 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 23,38 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,017 |
| Е22-33.13 | 125-200 мм | " | Тройник чугунный раструбный, диаметр 125-200 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 20,37 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0124 |
| Е22-33.14 | 250 мм | " | Тройник чугунный раструбный, диаметр 250 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 21,5 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,011 |
| Е22-33.15 | 300 мм |  | Тройник чугунный раструбный, диаметр 300 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 16,35 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0079 |
| Е22-33.16 | 400 мм | " | Тройник чугунный раструбный, диаметр 400 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 13,65 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0082 |
| Е22-33.17 | 500 мм | " | Тройник чугунный раструбный, диаметр 500 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 12,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0082 |
| Е22-33.18 | 600 мм | " | Тройник чугунный раструбный, диаметр 600 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 12,68 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0069 |
| Е22-33.19 | 700 мм |  | Тройник чугунный раструбный, диаметр 700 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 10,61 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0052 |
| Е22-33.20 | 800 мм | " | Тройник чугунный раструбный, диаметр 800 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 9,18 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0058 |
| Е22-33.21 | 900 мм | " | Тройник чугунный раструбный, диаметр 900 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 9,42 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,006 |
| Е22-33.22 | 1000 мм |  | Тройник чугунный раструбный, диаметр 1000 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 11,7 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,005 |
|  | крестовин раструбных диаметром: |  |  |  |  |
| Е22-33.23 | 50-100 мм | " | Крестовина чугунная раструбная, диаметр 50-100 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 25 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0177 |
| Е22-33.24 | 125-200 мм | " | Крестовина чугунная раструбная, диаметр 125-200 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 23,32 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0145 |
| Е22-33.25 | 250 мм | " | Крестовина чугунная раструбная, диаметр 250 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 20,48 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,012 |
| Е22-33.26 | 300 мм | " | Крестовина чугунная раструбная, диаметр 300 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 23,27 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0129 |
| Е22-33.27 | 400 мм | " | Крестовина чугунная раструбная, диаметр 400 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 14,43 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,01 |
| Е22-33.28 | 500 мм | " | Крестовина чугунная раструбная, диаметр 500 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 13 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0084 |
| Е22-33.29 | 600 мм | " | Крестовина чугунная раструбная, диаметр 600 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 13,49 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0077 |
| Е22-33.30 | 700 мм | " | Крестовина чугунная раструбная, диаметр 700 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 11,75 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0063 |
| Е22-33.31 | 800 мм | " | Крестовина чугунная раструбная, диаметр 800 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 9,74 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0068 |
| Е22-33.32 | 900 мм | " | Крестовина чугунная раструбная, диаметр 900 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 10,44 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0069 |
| Е22-33.33 | 1000 мм | " | Крестовина чугунная раструбная, диаметр 1000 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 1 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 13,056 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0063 |
|  | Установка стальных фасонных частей: тройников: |  |  |  |  |
| Е22-33.34 | диаметром 100 мм при толщине стенки 4 мм | " | Тройник стальной, диаметр 100 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 58,0 |
| Е22-33.35 | диаметром 150 мм при толщине стенки 5 мм | " | Тройник стальной, диаметр 150 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 60,0 |
| Е22-33.36 | диаметром 200 мм при толщине стенки 6 мм | " | Тройник стальной, диаметр 200 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 53,0 |
| Е22-33.37 | диаметром 250 мм при толщине стенки 7 мм | " | Тройник стальной, диаметр 250 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 62,0 |
| Е22-33.38 | диаметром 300 мм при толщине стенки 8 мм | " | Тройник стальной, диаметр 300 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 68,0 |
| Е22-33.39 | диаметром 400 мм при толщине стенки 9 мм | " | Тройник стальной, диаметр 400 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 57,0 |
| Е22-33.40 | диаметром 500 мм при толщине стенки 9 мм | " | Тройник стальной, диаметр 500 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 42,0 |
| Е22-33.41 | диаметром 600 мм при толщине стенки 9 мм | " | Тройник стальной, диаметр 600 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 41,0 |
| Е22-33.42 | диаметром 700 мм при толщине стенки 9 мм | " | Тройник стальной, диаметр 700 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 46,0 |
| Е22-33.43 | диаметром 800 мм при толщине стенки 9 мм | " | Тройник стальной, диаметр 800 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 41,0 |
| Е22-33.44 | диаметром 900 мм при толщине стенки 10 мм | " | Тройник стальной, диаметр 900 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 45,0 |
| Е22-33.45 | диаметром 1000 мм при толщине стенки 11 мм | " | Тройник стальной, диаметр 1000 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 43,0 |
| Е22-33.46 | диаметром 1200 мм при толщине стенки 12 мм | " | Тройник стальной, диаметр 1200 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 31,0 |
| Е22-33.47 | диаметром 1400 мм при толщине стенки 14 мм | " | Тройник стальной, диаметр 1400 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 40,0 |
|  | крестовин: |  |  |  |  |
| Е22-33.48 | диаметром 100 мм при толщине стенки 4 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 100 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 62,0 |
| Е22-33.49 | диаметром 150 мм при толщине стенки 5 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 150 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 63,0 |
| Е22-33.50 | диаметром 200 мм при толщине стенки 6 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 200 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 60,0 |
| Е22-33.51 | диаметром 250 мм при толщине стенки 7 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 250 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 71,0 |
| Е22-33.52 | диаметром 300 мм при толщине стенки 8 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 300 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 84,0 |
| Е22-33.53 | диаметром 400 мм при толщине стенки 9 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 400 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 70,0 |
| Е22-33.54 | диаметром 500 мм при толщине стенки 9 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 500 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 49,0 |
| Е22-33.55 | диаметром 600 мм при толщине стенки 9 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 600 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 50,0 |
| Е22-33.56 | диаметром 700 мм при толщине стенки 9 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 700 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 53,0 |
| Е22-33.57 | диаметром 800 мм при толщине стенки 9 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 800 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 47,0 |
| Е22-33.58 | диаметром 900 мм при толщине стенки 10 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 900 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 66,0 |
| Е22-33.59 | диаметром 1000 мм при толщине стенки 11 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 1000 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 66,0 |
| Е22-33.60 | диаметром 1200 мм при толщине стенки 12 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 1200 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 34,0 |
| Е22-33.61 | диаметром 1400 мм при толщине стенки 14 мм | " | Крестовина стальная, диаметр 1400 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 47,0 |
|  | патрубка фланцевого: |  |  |  |  |
| Е22-33.62 | диаметром 100 мм при толщине стенки 4 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 100 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 19,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 1,93 |
|  |  |  | Болты М16х70 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,269 |
| Е22-33.63 | диаметром 150 мм при толщине стенки 5 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 150 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 24,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 2,45 |
|  |  |  | Болты М20х80 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,291 |
| Е22-33.64 | диаметром 200 мм при толщине стенки 6 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 200 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 29,0 |
|  | - |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 1,47 |
|  |  |  | Болты М20х80 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,192 |
| Е22-33.65 | диаметром 250 мм при толщине стенки 7 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 250 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 33,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 1,6 |
|  |  |  | Болты М20х90 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,224 |
| Е22-33.66 | диаметром 300 мм при толщине стенки 8 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 300 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 37,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 1,24 |
|  |  |  | Болты М20х90 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,171 |
| Е22-33.67 | диаметром 400 мм при толщине стенки 9 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 400 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 36,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 1,16 |
|  |  |  | Болты М24х100 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,212 |
| Е22-33.68 | диаметром 500 мм при толщине стенки 9 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 500 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 36,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 1,28 |
|  |  |  | Болты М24х100 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,209 |
| Е22-33.69 | диаметром 600 мм при толщине стенки 9 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 600 мм | т | 1 |
|  | . |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 29,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 1,017 |
|  |  |  | Болты М27х110 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,207 |
| Е22-33.70 | диаметром 700 мм при толщине стенки 9 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 700 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 26,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,97 |
|  |  |  | Болты М27х110 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,177 |
| Е22-33.71 | диаметром 800 мм при толщине стенки 9 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 800 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 24,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,92 |
|  |  |  | Болта М27х110 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,16 |
| Е22-33.72 | диаметром 900 мм при толщине стенки 10 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 900 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 26,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,85 |
|  |  |  | Болты М30х120 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,188 |
| Е22-33.73 | диаметром 1000 мм при толщине стенки 11 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 1000 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 26,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,82 |
|  |  |  | Болты М30х130 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,155 |
| Е22-33.74 | диаметром 1200 мм при толщине стенки 12 мм | " | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 1200 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 25,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,79 |
|  |  |  | Болты М36х150 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,209 |
| Е22-33.75 | диаметром 1400 мм при толщине стенки 14 мм |  | Патрубок стальной фланцевый, диаметр 1400 мм | т | 1 |
|  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 39,0 |
|  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,72 |
|  |  |  | Болты М42х170 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,3 |

Таблица 22-34. Установка полиэтиленовых фасонных частей

Состав работ: 01. Соединение фасонных частей с трубопроводом сваркой.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения |  | расход |
|  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: |  |  |  |  |  |
| Е22-34.1 | отводов колен | 10 фасонных частей | Отводы полиэтиленовые | шт. | 10 |  |
| Е22-34.2 | патрубков | " | Колены патрубков полиэтиленовые | шт. | 10 |  |
| Е22-34.3 | переходов | " | Отводы полиэтиленовые | шт. | 10 |  |
| Е22-34.4 | тройников | " | Тройники полиэтиленовые | шт. | 10 |  |
| Е22-34.5 | крестовин | " | Крестовины полиэтиленовые | шт. | 10 |  |

Раздел 09. ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ

Таблица 22-35. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных

Состав работ: 01. Установка задвижек или клапанов обратных на готовое основание. 02. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-35.1 | 50 мм |  | 1 задвижка (клапан обратный) |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 50 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,01 |
|  |  |  |  |  | Болты Ml6x65 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
| Е22-35.2 | 80 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 80 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | Болты М16х70 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,8 |
| Е22-35.3 | 100 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 100 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | Болты М16х70 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,8 |
| Е22-35.4 | 125 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 125 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | Болты М20х80 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,3 |
| Е22-35.5 | 150 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 150 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | Болты М20х80 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,3 |
| Е22-35.6 | 200 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 200 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,04 |
|  |  |  |  |  | Болты М20х80 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,3 |
| Е22-35.7 | 250 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 250 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,04 |
|  |  |  |  |  | Болты М20х90 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,6 |
| Е22-35.8 | 300 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 300 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,06 |
|  |  |  |  |  | Болты М20х90 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,6 |
| Е22-35.9 | 400 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 400 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Болты М24х100 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 19,0 |
| Е22-35.10 | 500 мм |  |  |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 500 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,13 |
|  |  |  |  |  | Болты М24х100 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 24,0 |
| Е22-35.11 | 600 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 600 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,15 |
|  |  |  |  |  | Болты М27х110 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 33,0 |
| Б22-35.12 | 800 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 800 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м3 | 0,21 |
|  |  |  |  |  | Болты М30х130 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 59,0 |
| Е22-35.13 | 1000 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 1000 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м2 | 0,34 |
|  |  |  |  |  | Болты М30х140 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 72,0 |
| Е22-35.14 | 1200 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны образные) чугунные водопроводные условным проходом 1200 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 4 мм | м3 | 0,47 |
|  |  |  |  |  | Болты М36х1б0 с гайками, ГОСТ 7798-70 | т | 0,136 |

Таблица 22-36. Установка задвижек или клапанов обратных стальных

Состав работ: 01. Установка задвижек или клапанов обратных на готовое основание. 02. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-36.1 | 50 мм |  | 1 задвижка (клапан обратный) |  | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные условным проходом 50 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,01 |
|  |  |  |  |  | Болты М16х65 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,0 |
| Е22-36.2 | 100 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 100 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | Болты М16х70 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,0 |
| Е22-36.3 | 150 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 150 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,04 |
|  |  |  |  |  | Болты М20х90 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 6,0 |
| Е22-36.4 | 200 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 200 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,04 |
|  |  |  |  |  | Болты М20х90 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 6,0 |
| Е22-36.5 | 250 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 250 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,06 |
|  |  |  |  |  | Болты М24х100 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 14,0 |
| Е22-36.6 | 300 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 300 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,06 |
|  |  |  |  |  | Болты М24х100 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 14,0 |
| Е22-36.7 | 400 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 400 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Болты М27х100 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 27,0 |
| Е22-36.8 | 500 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 500 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,13 |
|  |  |  |  |  | Болты М30х100 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 41,0 |
| Е22-36.9 | 600 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 600 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,15 |
|  |  |  |  |  | Болты М36х110 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 67,0 |
| Е22-36.10 | 800 мм |  | " |  | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные условным проходом 800 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м3 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Болты М36х120 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 85,0 |

Раздел 10. ВАНТУЗЫ, ГИДРАНТЫ, КОЛОНКИ ВОДОРАЗБОРНЫЕ

Таблица 22-37. Установка вантузов, гидрантов, колонок

Состав работ: 01. Установка арматуры и соединение фланцев.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Установка: вантузов: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-37.1 | одинарных |  | 1 шт. |  | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа, диаметр 100 мм | 1 комплект | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,004 |
|  |  |  |  |  | Болты М16х70 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,4 |
| Е22-37.2 | двойных |  | " |  | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа, диаметр 100 мм | 1 комплект | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,008 |
|  |  |  |  |  | Болты М16х70 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,8 |
| Е22-37.3 | гидрантов пожарных |  | " |  | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа, диаметр 125, высота 500-2500 мм | шт. | 1 |
| Е22-37.4 | колонок водоразборных |  | " |  | Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высота наземной части 900 мм | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Прокладки резиновые толщиной 3 мм | м2 | 0,001 |
|  |  |  |  |  | Болты М12х55 с гайками, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,2 |

Раздел 11. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Таблица 22-38. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)

Состав работ: 01. Изготовление штуцера. 02. Приварка штуцера.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-38.1 | 50 мм |  | 1 врезка |  | Трубы стальные, диаметр 50 мм (вид по проекту) | м | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,074 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,018 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,1 |
| Е22-38.2 | 80 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 80 мм (вид по проекту) | м | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,102 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,027 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,16 |
| Е22-38.3 | 100 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 100 мм (вид по проекту) | м | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,193 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,041 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,22 |
| Е22-38.4 | 150 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 150 мм (вид по проекту) | м | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,51 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,089 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,41 |
| Е22-38.5 | 200 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 200 мм (вид по проекту) | м | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,59 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,177 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,68 |
| Е22-38.6 | 250 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 250 мм (вид по проекту) | м | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,28 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,176 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,93 |
| Е22-38.7 | 300 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 300 мм (вид по проекту) | м | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,47 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,23 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,3 |
| Е22-38.8 | 400 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 400 мм (вид по проекту) | м | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,9 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНЙ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,5 |
| Е22-38.9 | 500 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 500 мм (вид по проекту) | м | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,35 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 2,1 |
| Е22-38.10 | 600 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 600 мм (вид по проекту) | м | 0,6 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,8 |
|  | - |  |  |  | Ацетилен. ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,42 |
|  | - |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 2,6 |
| Е22-38.11 | 700 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 700 мм (вид по проекту) | м | 0,6 |
| • |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 3,4 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,52 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 3,2 |
| Е22-38.12 | 800 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 800 мм (вид по проекту) | м | 0,7 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 3,8 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,61 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 5,8 |
| Е22-38.13 | 900 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 900 мм (вид по проекту) | м | 0,8 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 4,3 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,7 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 6,5 |
| Е22-38.14 | 1000 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 1000 мм (вид по проекту) | м | 0,8 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 4,77 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,8 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 8,0 |
| Е22-38.15 | 1200 мм |  | " |  | Трубы стальные, диаметр 1200 мм (вид по проекту) | м | 0,9 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 5,1 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,94 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, диаметр 4 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 10,0 |

Таблица 22-39. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников

Состав работ: 01. Установка чугунного тройника и подвижной муфты. 2. Заделка раструбов асбестоцементным раствором.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: |  |  |  |  |
| Е22-39.1 | 50 мм | 1 врезка | Тройник чугунный диаметром 50 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,13 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0001 |
| Е22-39.2 | 75 мм | " | Тройник чугунный диаметром 75 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | кг | 30,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,14 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,00013 |
| Е22-39.3 | 100 мм | " | Тройник чугунный диаметром 100 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,22 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0002 |
| Е22-39.4 | 125 мм | " | Тройник чугунный диаметром 125 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | кг | 60,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,3 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0002 |
| Е22-39.5 | 150 мм | " | Тройник чугунный диаметром 150 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | кг | 74,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,38 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,00025 |
| Е22-39.6 | 200 мм | " | Тройник чугунный диаметром 200 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 0,114 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,47 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0003 |
| Е22-39.7 | 250 мм | " | Тройник чугунный диаметром 250 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 0,153 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,62 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0004 |
| Е22-39.8 | 300 мм | " | Тройник чугунный диаметром 300 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 0,2 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,72 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0005 |
| Е22-39.9 | 350 мм | " | Тройник чугунный диаметром 350 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 0,26 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,85 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0006 |
| Е22-39.10 | 400 мм | " | Тройник чугунный диаметром 400 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 0,33 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 0,95 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0008 |
| Е22-39.11 | 450 мм | " | Тройник чугунный диаметром 450 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 0,42 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,1 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0009 |
| Е22-39.12 | 500 мм | " | Тройник чугунный диаметром 500 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 0,5 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,27 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,001 |
| Е22-39.13 | 600 мм | " | Тройник чугунный диаметром 600 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 0,7 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 1,6 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0013- |
| Е22-39.14 | 700 мм | " | Тройник чугунный диаметром 700 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 1,01 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 2,1 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0015 |
| Е22-39.15 | 800 мм | " | Тройник чугунный диаметром 800 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 1,33 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 2,62 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,002 |
| Е22-39.16 | 900 мм | " | Тройник чугунный диаметром 900 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 1,72 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,15 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,0027 |
| Е22-39.17 | 1000 мм |  | Тройник чугунный диаметром 1000 мм с подвижной муфтой, ГОСТ 5525-88 | т | 2.14 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 3,9 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,003 |

Раздел 12. ФЛАНЦЫ

Таблица 22-40. Приварка фланцев к стальным трубопроводам

Состав работ: 01. Насадка фланцев на концы труб. 02. Приварка фланцев.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-40.1 | 50 мм |  | 1 фланец |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 0,1 |
| Е22-40.2 | 80 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 0,22 |
| Е22-40.3 | 100 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 0,29 |
| Е22-40.4 | 125 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 0,35 |
| Е22-40.5 | 150 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 0,44 |
| Е22-40.6 | 200 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 0,58 |
| Е22-40.7 | 250 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 1,14 |
| Б22-40.8 | 300 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 1,36 |
| Е22-40.9 | 350 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 1,58 |
| Е22-40.10 | 400 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 1,8 |
| Е22-40.11 | 500 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 2,3 |
| Е22-40.12 | 600 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 2,7 |
| Е22-40.13 | 700 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 3,1 |
| Е22-40.14 | 800 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 3,9 |
| Е22-40.15 | 900 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 5,4 |
| Е22-40.16 | 1000 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 6,2 |
| Е22-40.17 | 1200 мм |  | " |  | Фланцы стальные плоские | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 7,4 |

Раздел 13. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ

Таблица 22-41. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона

Состав работ; 01. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах. 02. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 03. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. 04. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 05. Устройство упоров и опор для установки арматуры. 06. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование | единица измерения | расход |

|  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е22-41.1 | диаметром рабочей камеры 1000 мм, высотой 1800 мм, | 10 м3 ж-б и | Щебень (по проекту), ГОСТ 8267-82 | м3 | 1 |
|  | высотой горловины 1000 мм | бетонных конструк- ций | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,52 |
|  |  | колодца | Бетон тяжелый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,6 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м | 20,7 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | 3,37 |
|  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 2,09 |
|  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 2,3 |
|  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 1,4 0,38 |
|  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,07 0,019 |
|  |  |  | Стремянка металлическая | т | 0,319 |
|  |  |  | Скобы | кг | 70,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 11,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,0 |
| Е22-41.2 | диаметром рабочей камеры 1500 мм, высотой 1800 мм, | " | Щебень (по проекту), ГОСТ 8267-82 | м3 | 1 |
|  | высотой горловины 1200 мм |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,48 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,56 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м | 11,03 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | 5,54 |
|  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 4,46 |
|  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 2,37 |
|  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 1,12 0,3 |
|  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,04 0,01 |
|  |  |  | Стремянка металлическая | т | 0,17 |
|  |  |  | Скобы | кг | 60,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 6,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е22-41.3 | диаметром рабочей камеры 2000 мм, высотой 1800 мм, | " | Щебень (по проекту), ГОСТ 8267-82 | м3 | 1,23 |
|  | высотой горловины 1200 мм |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Бетон тяжелый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,72 |
|  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м | 8,72 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | 4,38 |
|  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 2,71 |
|  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 2,91 |
|  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,1 |
|  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 1,23 0,33 |
|  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,044 0,012 |
|  |  |  | Стремянка металлическая | т | 0,135 |
|  |  |  | Скобы | кг | 40,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 4,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
|  | в мокрых грунтах: |  |  |  |  |
| Е22-41.4 | диаметром рабочей камеры 1000 мм, высотой 1800 мм, |  | Бетон тяжелый класса В3,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,09 |
|  | высотой горловины 1000 мм |  | Бетон тяжелый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,6 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,52 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м | 20,7 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | 3,37 |
|  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,16 |
|  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 2,09 |
|  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 2,3 |
|  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 1,4 0,38 |
|  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,07 0,019 |
|  |  |  | Труба стальная - футляр | т | 0,129 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 116,3 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,279 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 40,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 40,0 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная жесткая, ГОСТ 9128-84 | т | 1,05 |
|  |  |  | Стремянка металлическая | т | 0,319 |
|  |  |  | Скобы | т | 0,32 |
|  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 11,6 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,0 |
| E22-41.5 | диаметром рабочей камеры 1500 мм, высотой 1800 мм, | " | Бетон тяжелый класса В3.5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,99 |
|  | высотой горловины 1200 мм |  | Бетон тяжелый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,56 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,52 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,034 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м | 11,03 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | 5,54 |
|  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 4,46 |
|  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 2,37 |
|  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,12 |
|  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 1,12 0,3 |
|  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм. III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,04 0,01 |
|  |  |  | Труба стальная - футляр | кг | 93,0 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 86,6 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,211 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 30,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 20,0 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная жесткая, ГОСТ 9128-84 | т | 0,97 |
|  |  |  | Стремянка металлическая | т | 0,17 |
|  |  |  | Скобы | кг | 50,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 6,2 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,8 |
| Е22-41.6 | диаметром рабочей камеры 2000 мм, высотой 1800 мм, | " | Бетон тяжелый класса В3,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,46 |
|  | высотой горловины 1200 мм |  | Бетон тяжелый класса В15, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,72 |
|  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,91 |
|  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,04 |
|  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,2 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м | 8,78 |
|  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | 4,38 |
|  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 2,71 |
|  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 2,91 |
|  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,1 |
|  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 1,23 0,33 |
|  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,044 0,012 |
|  |  |  | Труба стальная - футляр | т | 0,146 |
|  |  |  | Прядь смоляная | кг | 107,4 |
|  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,217 |
|  |  |  | Растворитель | кг | 34,0 |
|  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 28,0 |
|  |  |  | Смесь асфальтобетонная жесткая, ГОСТ 9128-84 | т | 1,18 |
|  |  |  | Стремянка металлическая | т | 0,135 |
|  |  |  | Скобы | кг | 40,0 |
|  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 4,9 |
|  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |

Таблица 22-42. Устройство водопроводных кирпичных колодцев

Состав работ: 01. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых. 02. Устройство монолитного железобетонного днища для круглых колодцев, монолитного бетонного днища для прямоугольных колодцев в сухих грунтах и монтаж сборных железобетонных плит днища для прямоугольных колодцев в мокрых грунтах. 03. Кирпичная кладка стен и горловины колодцев. 04. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия в прямоугольных колодцах. 05. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. 06. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 07. Устройство упоров и опор для установки арматуры. 08. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в сухих грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-42.1 | диаметром рабочей камеры 1000 мм, высотой 1800 мм |  | 10 м3 конст- |  | Щебень (по проекту), ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,49 |
|  |  |  | рукций колодца |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 3,6 |
|  |  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,1 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,24 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,98 |
|  |  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,6 0,16 |
|  |  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,03 0,008 |
|  |  |  |  |  | Стремянка металлическая | т | 0,116 |
|  |  |  |  |  | Скобы | кг | 21,0 |
|  |  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 5,4 |
|  |  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е22-42.2 | диаметром рабочей камеры 1500 мм, высотой 2100 мм |  | " |  | Щебень (по проекту), ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,55 |
|  |  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 3,43 |
|  |  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,03 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,22 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,32 |
|  |  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,24 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,6 0,16 |
|  |  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02 0,005 |
|  |  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 95,0 |
| . |  |  |  |  | Скобы | кг | 14,0 |
|  |  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 3,4 |
|  |  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
|  | круглых с конической верхней частью в мокрых грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| E22-42.3 | диаметром рабочей камеры 1000 мм, высотой 1800 мм |  | " |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 3,6 |
|  |  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,1 |
|  |  |  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,024 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,65 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,22 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,98 |
|  |  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,6 0,16 |
|  |  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,03 0,008 |
|  |  |  |  |  | Труба стальная - футляр | кг | 60,0 |
|  |  |  |  |  | Прядь смоляная | кг | 54,3 |
|  |  |  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,133 |
|  |  |  |  |  | Растворитель | кг | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 17,0 |
|  |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная жесткая, ГОСТ 9128-84 | т | 0,85 |
|  |  |  |  |  | Стремянка металлическая | т | 0,116 |
|  |  |  |  |  | Скобы | кг | 21,0 |
|  |  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 5,4 |
|  |  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,6 |
| Е22-42.4 | диаметром рабочей камеры 1500 мм, высотой 2100 мм |  | " |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 3,43 |
|  |  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,03 |
|  |  |  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,019 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,62 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,22 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,32 |
|  |  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,24 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,6 0,16 |
|  |  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02 0,005 |
|  |  |  |  |  | Труба стальная - футляр | кг | 52,0 |
|  |  |  |  |  | Прядь смоляная | кг | 46,18 |
|  |  |  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,12 |
|  |  |  |  |  | Растворитель | кг | 16,0 |
|  |  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 15,0 |
|  |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная жесткая, ГОСТ 9128-84 | т | 1,22 |
|  |  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 95,0 |
|  |  |  |  |  | Скобы | кг | 14,0 |
|  |  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 3,4 |
|  |  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
|  | прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона сухих грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-42.5 | диаметром рабочей камеры 1500 мм, высотой 1800 мм, |  | " |  | Щебень (по проекту), ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,84 |
|  | высотой горловины 1000 мм |  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 3,3 |
|  |  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,67 |
|  |  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,55 |
|  |  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,47 0,12 |
|  |  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02 0,005 |
|  |  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 71,0 |
|  |  |  |  |  | Скобы | кг | 17,0 |
|  |  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 2,6 |
|  |  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
| Е22-42.6 | диаметром рабочей камеры 2000 мм, высотой 1800 мм, |  | " |  | Щебень (по проекту), ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,98 |
|  | высотой горловины 1200 мм |  |  |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 3,14 |
|  |  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,89 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,22 |
|  |  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | кг | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,94 |
|  |  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,04 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,49 0,13 |
|  |  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм. III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,018 0,005 |
|  |  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 53,0 |
|  |  |  |  |  | Скобы | кг | 15,0 |
|  |  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,9 |
|  |  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-42.7 | диаметром рабочей камеры 1500 мм, высотой 1800 мм, высотой горловины 1000 мм |  | " |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 3,3 |
|  |  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,84 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,67 |
|  |  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,55 |
|  |  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,47 0,12 |
|  |  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02 0,005 |
|  |  |  |  |  | Труба стальная - футляр | кг | 28,0 |
|  |  |  |  |  | Прядь смоляная | кг | 22,36 |
|  |  |  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,105 |
|  |  |  |  |  | Растворитель | кг | 15,0 |
|  |  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 13,0 |
|  |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная жесткая, ГОСТ 9128-84 | т | 0,408 |
|  |  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 71,0 |
|  |  |  |  |  | Скобы | кг | 17,0 |
| . |  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 2,6 |
|  |  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
| Е22-42.8 | диаметром рабочей камеры 2000 мм, высотой 1800 мм, высотой горловины 1200 мм |  | " |  | Кирпич керамический одинарный полнотелый 250х120х65 мм, ГОСТ 530-80 | 1000 шт. | 3,14 |
|  |  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М50, ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,89 |
|  |  |  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,004 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,98 |
|  |  |  |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,26 |
|  |  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | кг | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,94 |
|  |  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,04 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,49 0,13 |
|  |  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,018 0,005 |
|  |  |  |  |  | Труба стальная - футляр | кг | 16,0 |
|  |  |  |  |  | Прядь смоляная | кг | 13,9 |
|  |  |  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,104 |
|  |  |  |  |  | Растворитель | кг | 14,0 |
|  |  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 13,0 |
|  |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная жесткая, ГОСТ 9128-84 | т | 0,467 |
|  |  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 53,0 |
|  |  |  |  |  | Скобы | кг | 15,0 |
|  |  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,9 |
|  |  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |

Таблица 22-43. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона

Состав работ: 01. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых. 02. Монтаж сборных железобетонных плит днища. 03. Установка и разборка опалубки. 04. Бетонирование стен колодца. 05. Монтаж сборных, железобетонных плит перекрытия. 06. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. 07. Бетонирование горловины круглых колодцев и монтаж колец горловины прямоугольных колодцев. 08. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 09. Устройство упоров и опор для установки арматуры. 10. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование | единица измерения | расход |
|  | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: круглых в сухих грунтах: |  |  |  |  |  |
| Е22-43.1 | диаметром рабочей камеры 1250 мм, высотой 1800 мм, |  | 10 м3 ж.-б. и | Щебень (по проекту), ГОСТ 8267-82 | м3 | 1,22 |
|  | высотой горловины 1000 мм |  | бетонных конструк | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 7,58 |
|  |  |  | ций колодца | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,3 |
|  |  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,45 |
|  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,03 |
|  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,076 |
|  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,15 |
|  |  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 14,0 |
|  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 2,7 0,73 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм. III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,027 0,007 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,072 0,02 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,019 0,005 |
|  |  |  |  | Бревна строительные хвойных пород диаметром 10 см, III с., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,042 0,011 |
|  |  |  |  | Стремянка металлическая | т | 0,104 |
|  |  |  |  | Скобы | кг | 25,0 |
|  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 3,8 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 3,0 |
| Е22-43.2 | диаметром рабочей камеры 1500 мм, высотой 1800 мм, |  | " | Щебень (по проекту), ГОСТ 8267-82 | м3 | 1,1 |
|  | высотой горловины 1200 мм |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 7,68 |
|  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,2 |
|  |  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,6 |
|  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,7 |
|  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,067 |
|  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,134 |
|  |  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 14,0 |
|  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 2,38 0,64 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,025 0,007 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,074 0,02 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,017 0,004 |
|  |  |  |  | Бревна строительные хвойных пород диаметром 10 см. III с., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,04 0,01 |
|  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 67,0 |
|  |  |  |  | Скобы | кг | 30,0 |
|  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 3,3 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 3,0 |
| Е22-43.3 | диаметром рабочей камеры 2000 мм, высотой 1800 мм, |  | " | Щебень (по проекту), ГОСТ 8267-82 | м3 | 1,26 |
|  | высотой горловины 1200 мм |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 7,23 |
|  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,16 |
|  |  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,21 |
|  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,49 |
|  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,05 |
|  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 14,0 |
|  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 2,5 0,68 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02 0,005 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,072 0,02 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,012 0,003 |
|  |  |  |  | Бревна строительные хвойных пород диаметром 10 см, III с., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,065 0,018 |
|  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 69,0 |
|  |  |  |  | Скобы | кг | 22,0 |
|  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 2,5 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 10,0 |
|  | круглых в мокрых грунтах: |  |  |  |  |  |
| Е22-43.4 | диаметром рабочей камеры 1250 мм, высотой 1800 мм, |  | " | Бетон тяжелый класса В3,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,22 |
|  | высотой горловины 1000 мм |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 7,58 |
|  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,3 |
|  |  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,.015 |
|  |  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,45 |
|  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,03 |
|  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,076 |
|  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,15 |
|  |  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 14,0 |
|  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 2,7 0,73 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,027 0,007 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,072 0,02 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 32 мм. III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,019 0,005 |
|  |  |  |  | Бревна строительные хвойных пород диаметром 10 см, III с., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,042 0,011 |
|  |  |  |  | Труба стальная - футляр | кг | 42,0 |
|  |  |  |  | Прядь смоляная | кг | 38,16 |
|  |  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,15 |
|  |  |  |  | Растворитель | кг | 23,0 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 20,0 |
|  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная жесткая, ГОСТ 9128-84 | т | 0,595 |
|  |  |  |  | Стремянка металлическая | т | 0,104 |
|  |  |  |  | Скобы | кг | 25,0 |
|  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 3,8 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 3,0 |
| Е22-43.5 | диаметром рабочей камеры 1500 мм, высотой 1800 мм, |  |  | Бетон тяжелый класса В3,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,07 |
|  | высотой горловины 1200 мм |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 7,68 |
|  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,2 |
|  |  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,018 |
|  |  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,6 |
|  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,7 |
|  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,067 |
|  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,134 |
|  |  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 14,0 |
|  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 2,38 0,64 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм. III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,025 0,007 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,074 0,02 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,017 0,004 |
|  |  |  |  | Бревна строительные хвойных пород диаметром 10 см, III с., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,04 0,01 |
|  |  |  |  | Труба стальная - футляр | кг | 50,0 |
|  |  |  |  | Прядь смоляная | кг | 46,64 |
|  |  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,15 |
|  |  |  |  | Растворитель | кг | 23,0 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 20,0 |
|  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная жесткая, ГОСТ 9128-84 | т | 0,523 |
|  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 67,0 |
|  |  |  |  | Скобы | кг | 30,0 |
|  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 3,3 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 3,0 |
| Е22-43.6 | диаметром рабочей камеры 2000 мм, высотой 1800 мм, |  | " | Бетон тяжелый класса В3,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,26 |
|  | высотой горловины 1200 мм |  |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 7,23 |
|  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,16 |
|  |  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,018 |
|  |  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,21 |
|  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,49 |
|  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,05 |
|  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | т | 0,1 |
|  |  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 12,0 |
|  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 2,5 0,68 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,02 0,005 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,072 0,02 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,012 0,003 |
|  |  |  |  | Бревна строительные хвойных пород диаметром 10 см, III с., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,065 0,018 |
|  |  |  |  | Труба стальная - футляр | кг | 74,0 |
|  |  |  |  | Прядь смоляная | кг | 45,3 |
|  |  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,145 |
|  |  |  |  | Растворитель | кг | 19,0 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 19,0 |
|  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная жесткая, ГОСТ 9128-84 | т | 0,602 |
|  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 69,0 |
|  |  |  |  | Скобы | кг | 22,0 |
|  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 2,5 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 10,0 |
|  | прямоугольных в сухих грунтах: |  |  |  |  |  |
| Е22-43.7 | размером колодца в плане 3000х2000 мм, высотой |  | " | Щебень (по проекту), ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,54 |
|  | горловины 1000 мм |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,74 |
|  |  |  |  | Раствор цементный | м3 | 0,19 |
|  |  |  |  | кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 |  |  |
|  |  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,58 |
|  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,4 |
|  |  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | 1,33 |
|  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,03 |
|  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | кг | 60,0 |
|  |  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 6,0 |
|  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 1,5 0,4 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,013 0,004 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,039 0,01 |
|  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 41,0 |
|  |  |  |  | Скобы | кг | 10,0 |
|  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,5 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | прямоугольных в мокрых грунтах: |  |  |  |  |  |
| Е22-43.8 | размером колодца в плане 3000х2000 мм, высотой |  | " | Бетон тяжелый класса В3,5, ГОСТ 7473-85 | м* | 1,08 |
|  | горловины 1000 мм |  |  | Бетон тяжелый класса В12,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 5,92 |
|  |  |  |  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,16 |
|  |  |  |  | Раствор асбестоцементный | м3 | 0,011 |
|  |  |  |  | Плиты днища для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,38 |
|  |  |  |  | Плиты перекрытий для колодцев сборные железобетонные | м3 | 1,25 |
|  |  |  |  | Кольца стеновые для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | 1,17 |
|  |  |  |  | Кольца опорные для колодцев сборные железобетонные | м3 | 0,03 |
|  |  |  |  | Арматура (класс и диаметр по проекту) | кг | 60,0 |
|  |  |  |  | Опалубка металлическая | кг | 6,0 |
|  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 1,33 0,36 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные 60х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,011 0,003 |
|  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,034 0,009 |
|  |  |  |  | Труба стальная - футляр | кг | 39,0 |
|  |  |  |  | Прядь смоляная | кг | 28,79 |
|  |  |  |  | Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80 | т | 0,343 |
|  |  |  |  | Растворитель | кг | 60,0 |
|  |  |  |  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82 | кг | 44,0 |
|  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная жесткая, ГОСТ 9128-84 | т | 0,154 |
|  |  |  |  | Стремянка металлическая | кг | 41,0 |
|  |  |  |  | Скобы | кг | 10,0 |
|  |  |  |  | Люки чугунные, ГОСТ 3634-89 | шт. | 1,5 |
|  |  |  |  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |

Таблица 22-44. Установка путевых водоразборных кранов

Состав работ: 01. Установка крана. 02. Установка ковера. 03. Присоединение к сети.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование |  | единица измерения |  | расход |
| Е22-44.1 | Установка путевых водоразборных кранов | 1 кран |  | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг |  | 13,0 |  |
|  |  |  |  | Трубы стальные электросварные наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 2,5 мм, ГОСТ 10704-76 | м |  | 3,1 |  |
|  |  |  |  | Части фасонные чугунные наружным диаметром 150 мм, ГОСТ 5525-88 | кг |  | 40,0 |  |
|  |  |  |  | Части фасонные стальные сварные наружным диаметром до 800 мм | кг |  | 77,0 |  |
|  |  |  |  | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК диаметром 50 мм | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК диаметром 40 мм | шт. |  | 1 |  |

Раздел 14. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ

Таблица 22-45. Продавлнванне с разработкой грунта вручную

Состав работ: 01. Сварка труб с приваркой фасонных частей. 02. Продавливание трубы в грунт.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Продавлнванне с разработкой грунта вручную на длину до: 10 м труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-45.1 | 1200 мм |  | 100 м продавли- вания |  | Трубы стальные наружным диаметром 1200 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Части фасонные стальные сварные наружным диаметром свыше 800 мм | т | 0,16 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 22 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 5,16 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,94 |
| В22-45.2 | 1400 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 1400 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Части фасонные стальные сварные наружным диаметром . свыше 800 мм | т | 0,18 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 25 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 5,54 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 1,1 |
| Б22-45.3 | 1600 мм |  |  |  | Трубы стальные наружным диаметром 1600 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Части фасонные стальные сварные наружным диаметром свыше 800 мм | т | 0,21 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 27,2 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 6 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 1,2 |
|  | 20 м труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-45.4 | 1200 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 1200 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Части фасонные стальные сварные наружным диаметром свыше 800 мм | кг | 80,0 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 49,5 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 6,2 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 1,12 |
| Е22-45.5 | 1400 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 1400 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Части фасонные стальные сварные наружным диаметром свыше 800 мм | кг | 90,0 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 62 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 6,65 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 1,32 |
| Е22-45.6 | 1600 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 1600 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Части фасонные стальные сварные наружным диаметром свыше 800 мм | т | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 71,3 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 7,25 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 1,4 |
|  | 40 м труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-45.7 | 1200 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 1200 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Части фасонные стальные сварные наружным диаметром свыше 800 мм | кг | 40,0 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 79,8 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 8,9 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 1,61 |
| Е22-45.8 | 1400 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 1400 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Части фасонные стальные сварные наружным диаметром свыше 800 мм | кг | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 94,6 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 9,65 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 1,9 |
| Е22-45.9 | 1600 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 1600 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Части фасонные стальные сварные наружным диаметром свыше 800 мм | кг | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 105,4 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 10,46 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 2,2 |

Таблица 22-46. Продавливание без разработки грунта (прокол)

Состав работ: 01. Сварка труб. 02. Продавливание трубы в грунте.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину, до: 10 м труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-46.1 | 100 мм |  | 100 м продавливания |  | Трубы стальные наружным диаметром 100 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 0,6 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,03 |
| Е22-46.2 | 150 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 150 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 0,84 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,36 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,06 |
| Е22-46.3 | 200 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 1,2 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,17 |
| Е22-46.4 | 250 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 250 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 1,42 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,68 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,2 |
| Е22-46.5 | 300 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 MM, ГОСТ 9467-75 | т | 1,89 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,93 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,31 |
| Е22-46.6 | 350 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 350 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 2,23 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,23 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,47 |
| Е22-46.7 | 400 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 2,52 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,48 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,62 |
|  | 30 м труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-46.8 | 100 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 100 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 0,86 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,29 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,044 |
| Е22-46.9 | 150 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 150 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 1,21 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,53 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,08 |
| Е22-46.10 | 200 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 1,58 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,74 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,25 |
| Е22-46.11 | 250 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 250 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 1,92 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,01 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,3 |
| Е22-46.12 | 300 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 2,83 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,38 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,46 |
| Е22-46.13 | 350 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 350 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 3,3 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,83 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,69 |
| Е22-46.14 | 400 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 3,78 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78. | м3 | 2,25 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,92 |
|  | 50 м труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-46.15 | 100 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 100 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 1,04 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,056 |
| Б22-46.16 | 150 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 150 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 1,45 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,66 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,11 |
| Е22-46.17 | 200 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 200 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 2 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,92 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,31 |
| Е22-46.18 | 250 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 250 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 2,42 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,23 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,37 |
| Е22-46.19 | 300 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 300 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 3,5 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,73 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,58 |
| Е22-46.20 | 350 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 350 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 4,18 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,2 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,87 |
| Е22-46.21 | 400 мм |  | " |  | Трубы стальные наружным диаметром 400 мм (вид по проекту) | м | 101 |
|  |  |  |  |  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45 диаметром 4 мм, ГОСТ 9467-75 | т | 4,72 |
|  |  |  |  |  | Кислород, ГОСТ 5583-78 | м3 | 2,8 |
|  |  |  |  |  | Ацетилен, ГОСТ 5457-75 | м3 | 1,14 |

Таблица 22-47. Протаскивание в футляр стальных труб

Состав работ: 01. Установка и разборка такелажных приспособлений 02. Протаскивание труб в футляр.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  | Материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель | наименование | единица измерения | расход |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: |  |  |  |  |
| Е22-47.1 | 100 мм | 100 м трубы, | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 52,0 |
|  |  | уложенной в футляр | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 22,2 |
| Е22-47.2 | 150 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 62,0 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 30,2 |
| Е22-47.3 | 200 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 73,0 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 39,4 |
| Е22-47.4 | 250 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,107 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 58,8 |
| Е22-47.5 | 300 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,125 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 72,6 |
| Е22-47.6 | 350 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,147 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 86,6 |
| Е22-47.7 | 400 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,183 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 90,2 |
| Е22-47.8 | 450 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,197 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 100 |
| Е22-47.9 | 500 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,294 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 133,6 |
| Е22-47.10 | 600 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,331 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 151 |
| Е22-47.11 | 700 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,362 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 170,2 |
| Е22-47.12 | 800 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,396 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 193 |
| Е22-47.13 | 900 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,432 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 218 |
| Е22-47.14 | 1000 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,465 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 242 |
| Е22-47.15 | 1100 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,498 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 263,8 |
| Е22-47.16 | 1200 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,531 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 285 |
| Е22-47.17 | 1400 мм | " | Поковки строительные массой 1,8 кг | т | 0,571 |
|  |  |  | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 314,4 |

Таблица 22-48. Заделка битумом и прядью концов футляра

Состав работ: 01. Заделка смоляной прядью. 02. Заливка битумом.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-48.1 | 800 мм |  | 1 футляр |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | кг | 25,0 |
|  |  |  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 9,7 |
| Е22-48.2 | 900 мм |  | " |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | кг | 27,4 |
|  |  |  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 11 |
| Е22-48.3 | 1000 мм |  | " |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | кг | 31,0 |
|  |  |  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 12,4 |
| Е22-48.4 | 1200 мм |  | " |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | кг | 40,0 |
|  |  |  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 16 |
| Е22-48.5 | 1400 мм |  | " |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | кг | 48,0 |
|  |  |  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 19,8 |
| Е22-48.6 | 1600 мм |  | " |  | Битум нефтяной изоляционный, ГОСТ 9812-74 | кг | 51,0 |
|  |  |  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 22,5 |

Раздел 15. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

Таблица 22-50. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе

Состав работ: 01. Устройство опалубки монолитных бетонных упоров, 02, Укладка бетонной смеси.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы |  |  | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измери- тель |  | наименование |  | единица измерения | расход |
|  | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| Е22-50.1 | 100 мм |  | 1 колодец |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,452 0,122 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,012 0,003 |
| Е22-50.2 | 125-150 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,09 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,633 0,172 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм. III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,017 0,005 |
| Е22-50.3 | 200 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,721 0,195 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,019 0,006 |
| E22-50.4 | 250 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,15 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,927 0,25 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,025 0,007 |
| E22-50.5 | 300 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,18 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 0,963 0,26 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,026 0,007 |
| E22-50.6 | 350-400 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ7473-85 | м3 | 0,31 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 1,59 0,43 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,042 0,011 |
| E22-50.7 | 450-500 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,36 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 1,875 0,51 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,049 0,013 |
| Е22-50.8 | 600 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,41 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 2,27 0,61 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,06 0,012 |
| Е22-50.9 | 700 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В7,5, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 2,55 0,69 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,067 0,02 |
| Е22-50.10 | 800 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В10, ТОСТ 7473-85 | м3 | 0,59 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 3,24 0,85 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,038 0,01 |
| E22-50.11 | 900 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В10, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,66 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 3,65 0,99 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,043 0,012 |
| .Е22-50.12 | 1000 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В10, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,79 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 3,88 1,05 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,046 0,012 |
| E22-50.13 | 1200 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В10, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,15 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 4,43 1,2 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,055 0,015 |
| E22-50.14 | 1400 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В10, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,24 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 6,28 1,7 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,066 0,018 |
| E22-50.15 | 1600 мм |  | " |  | Бетон тяжелый класса В10, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,41 |
|  |  |  |  |  | Опалубка деревянная щитовая | м2 | 9,83 2,66 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные толщиной 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,073 0,02 |

СОДЕРЖАНИЕ

Таблица 22-17. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-резиновой мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов

Таблица 22-19. Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стальных трубопроводов

Таблица 22-20. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стальных трубопроводов

Таблица 22-22. Усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов

Таблица 22-23. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой стыков и фасонных частей стальных трубопроводов

Таблица 22-24. Усиленная и весьма усиленная антикоррозионная изоляция стальных труб диаметром более 1200 мм

Таблица 22-26. Усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стальных трубопроводов

Таблица 22-27. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стальных трубопроводов

Таблица 22-29. Усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стыков и фасонных частей стальных трубопроводов

Таблица 22-30. Весьма усиленная антикоррозионная изоляция полимерными липкими лентами стыков и фасонных частей стальных трубопроводов

Раздел 07. Промывка трубопроводов

Таблица 22-31. Промывка с дезинфекцией трубопроводов

Таблица 22-32. Промывка без дезинфекции трубопроводов

Раздел 08. Фасонные части

Таблица 22-33. Установка чугунных и стальных сварных фасонных частей

Таблица 22-34. Установка полиэтиленовых фасонных частей

Раздел 09. Задвижки, клапаны

Таблица 22-35. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных

Таблица 22-36. Установка задвижек или клапанов обратных стальных

Раздел 10. Вантузы, гидранты, колонки водоразборные

Таблица 22-37. Установка вантузов, гидрантов, колонок

Раздел 11. Врезка штуцеров в существующие трубопроводы

Таблица 22-38. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)

Таблица 22-39. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников

Раздел 12. Фланцы

Таблица 22-40. Приварка фланцев к стальным трубопроводам

Раздел 13. Колодцы водопроводные

Таблица 22-41. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона

Таблица 22-42. Устройство водопроводных кирпичных колодцев

Таблица 22-43. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона

Таблица 22-44. Установка путевых водоразборных кранов

Раздел 14. Бестраншейная прокладка труб

Таблица 22-45. Продавливание с разработкой грунта вручную

Таблица 22-46. Продавливание без разработки грунта (прокол)

Таблица 22-47. Протаскивание в футляр стальных труб

Таблица 22-48. Заделка битумом и прядью концов футляра

Раздел 15. Сопутствующие работы

Таблица 50. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе