| Требование |  | Категория |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | ** | *** | **** | ***** |
| 3. Номерной фонд |  |  |  |  |  |  |
| Мест в одно- двухместных номерах, не менее: |  |  |  |  |  |  |
| 60% |  | Х |  |  |  |  |
| 80% |  |  | Х |  |  |  |
| 100% |  |  |  | Х | Х | Х |
| Многокомнатные номера (апартаменты) и/или номера, которые могут быть соединены |  |  | X | X |  |  |
| Многокомнатные номера (апартаменты) |  |  |  | X | X |  |
| Площадь номера (не учитывает площадь санузла, лоджии, балкона), м2: |  |  |  |  |  |  |
| Однокомнатного |  |  |  |  |  |  |
| Одноместного | Двухместного |  |  |  |  |  |
| 8 | 12 | X | X |  |  |  |
| 10 | 14 |  |  | X |  |  |
| 12 (16) | 14 (20) |  |  |  | X |  |
| 14 (18) | 16 (25) |  |  |  |  | X |
| Номера, предназначенные для приема большего числа гостей, должны иметь площадь, определяемую из расчета: 6 м2 — на каждое дополнительное место |  | X | X |  |  |  |
| Санузел в номере: |  |  |  |  |  |  |
| Умывальник, унитаз, ванна или душ: |  |  |  |  |  |  |
| не менее 25% номеров |  | X |  |  |  |  |
| не менее 50% номеров |  |  | X |  |  |  |
| 100% номеров |  |  |  | X |  |  |
| умывальник, унитаз, ванна. 100% номеров |  |  |  |  | X | X |
| дополнительный туалет для многокомнатных номеров |  |  |  |  | X | X |
| Номер без санузла оборудуется умывальником |  | X | X |  |  |  |
| Площадь санузла, м2 |  |  |  |  |  |  |
| 3,8 |  | X | X | X |  |  |
| 4,0 |  |  |  |  | X |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  | X |
| 4. Техническое оснащение |  |  |  |  |  |  |
| Двери и замки: |  |  |  |  |  |  |
| с внутренним предохранителем |  | X | X | X | X | X |
| замок повышенной секретности |  |  |  |  | X | X |
| глазок в двери |  |  |  |  |  | X |
| Охранная сигнализация или электронные средства контроля за безопасностью номера |  |  |  |  |  | X |
| Звукоизоляция: |  |  |  |  |  |  |
| на уровне 35 дБ |  | X | X | X |  |  |
| повышенная, обеспечивающая уровень шума менее 35 дБ |  |  |  |  | X | X |
| Освещение: |  |  |  |  |  |  |
| от потолочного (настенного), напольного светильника |  | X | X | X | X | X |
| прикроватный светильник |  | X | X | X | X | X |
| настольная лампа |  |  |  | X | X | X |
| светильник над умывальником |  | X | X | X | X | X |
| выключатель дистанционного управления всех источников света у изголовья кровати |  |  |  |  | X | X |
| Электророзетки: |  |  |  |  |  |  |
| с указанием напряжения |  | X | X | X | X | X |
| разнопазовые |  |  |  |  | X | X |
| Отопление: |  |  |  |  |  |  |
| термостат для индивидуальной регулировки температуры |  |  |  |  | X | X |
| подогрев пола в ванной комнате |  |  |  |  |  | X |
| регулятор кондиционирования воздуха |  |  |  |  | X | X |
| Телефонный аппарат: |  |  |  |  |  |  |
| в апартаментах в каждой комнате |  |  | X | X | X | X |
| в ванной комнате |  |  |  | X | X | X |
| или кнопка вызова обслуживающего персонала |  |  |  |  |  | X |
| Будильное устройство (таймер) |  |  |  |  | X | X |
| Радиоприемник |  | X | X | X | X | X |
| Телевизор: |  |  |  |  |  |  |
| в многокомнатных номерах |  | X | X |  |  |  |
| по просьбе гостя |  | X | X |  |  |  |
| цветной в каждом номере |  |  |  | X | X | X |
| с экраном не менее 37 см по диагонали, приемом программ основных телекомпаний мира и гостиничного видеоканала, с дистанционным управлением |  |  |  |  | X | X |
| Холодильник в многокомнатных номерах |  | X | X | X |  |  |
| Мини-бар |  |  |  |  | X | X |
| Мини-сейф |  |  |  |  | X | X |