Anexa nr. 2

la Regulamentul privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

CERINȚE MINIME

necesare a fi îndeplinite de către agenții economici care execută activități

de colectare și de  tratare a VSU, inclusiv a componentelor și a materialelor acestora, în scopul minimizării impactului asupra mediului, al colectării, al dezmembrării și al reciclării VSU, precum și al eliminării în condiții

de siguranță pentru mediu și sănătatea umană a deșeurilor rezultate

- Spații de depozitare (inclusiv depozitarea temporară) a vehiculelor scoase din uz înainte de tratare:

  - suprafețe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu dispozitive de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de epurare-degresare;

  - echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, în conformitate cu reglementările privind protecția mediului și a sănătății umane;

  - operațiile de depozitare trebuie efectuate fără a deteriora piesele de schimb și componentele care conțin lichide sau care sunt recuperabile.

- Cerințe care trebuie îndeplinite de agenții economici care execută activități de colectare:

  - unitățile de colectare a VSU nu au dreptul să trateze VSU, în mod special în ceea ce privește evacuarea fluidelor și dezmembrarea acestora. Acestea trebuie să încheie contracte cu unitățile de tratare a VSU în ceea ce privește perioadele de preluare a vehiculelor, în scopul evitării prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungită a acestora și al evitării blocării activității de colectare. Aceste prevederi nu se aplică agenților economici care sunt autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a VSU;

  - agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de colectare trebuie să fie autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru activitatea desfășurată, conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile;

  - este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în așa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conțin fluide sau părților ușor demontabile din sticlă, cum ar fi, dar fără a se limita la: parbrizul, luneta sau geamurile laterale;

  - suprafața pentru colectare trebuie împărțită într-o suprafață în care VSU sunt predate de către deținători și/sau proprietari și o suprafață pentru stocarea temporară a acestora în vederea predării către unitățile de tratare a VSU. Această din urmă suprafață trebuie să fie impermeabilă, protejată împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale, și să fie prevăzută, în mod obligatoriu, cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare;

  - deținerea echipamentelor necesare transportării vehiculelor la unitățile de tratare a VSU, ținându-se seama de faptul că VSU colectate nu mai au drept de circulație pe drumurile publice odată cu emiterea notificării de distrugere și, implicit, cu radierea din circulație;

  - sunt obligatorii deținerea rezervoarelor de depozitare adecvate pentru depozitarea separată a lichidelor VSU și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;

  - este obligatorie deținerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătatea umană;

  - agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de colectare trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor;

  - agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de colectare sunt obligați să se asigure că zona de lucru este îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;

  - este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea căii de acces, în care să se specifice denumirea, adresa și orele de funcționare ale unității;

  - toate VSU colectate de la ultimul deținător și/sau proprietar, precum și cele care urmează să fie transferate către unitățile de tratare a VSU vor fi evidențiate în scris într-un registru de operare. În plus, vor fi înregistrate următoarele informații:

    - copii ale cărților tehnice ale vehiculelor uzate colectate;

    - pentru persoanele fizice – copii ale cărților tehnice ale ultimilor  proprietari sau ale persoanelor împuternicite de aceștia printr-un document notarial autentificat să efectueze predarea VSU;

    - pentru persoanele juridice – copii ale cărților tehnice ale persoanelor delegate de societățile deținătoare ale VSU să efectueze predarea acestora;

    - copii ale notificărilor de distrugere ale tuturor VSU preluate;

    - probleme deosebite și avarii incluzând cauzele și măsurile de remediere a acestora;

    - registrul de operare va fi prezentat, la cerere, Inspectoratului pentru Protecția Mediului.

- Operații de tratare pentru depoluarea VSU:

  - zona de lucru trebuie să fie împărțită în:

a) zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare;

b) zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;

c) zona de depoluare a VSU;

d) zona de depozitare a vehiculelor depoluate;

e) zona de dezmembrare;

f) zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide;

g) zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide;

h) zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;

i) zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;

j) zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către aparatul de tăiat;

k) zona de compactare, dacă se efectuează această operație;

l) toate zonele trebuie să fie identificate în mod clar:

- zonele ce servesc pentru stocarea VSU primite trebuie să fie impermeabilizate, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2022, și să fie prevăzute cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare;

- pe durata depozitării, înaintea depoluării și dezmembrării, este interzisă stocarea vehiculelor așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisă numai dacă există echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deteriorării pieselor de schimb sau a componentelor valorificabile care conțin fluide;

- din zonele în care se realizează depoluarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor și a părților care conțin fluide, precum și compactarea, trebuie luate măsuri pentru a se asigura evitarea degradării deșeurilor valorificabile;

- înainte de a fi tratate, VSU trebuie să fie depozitate pe suprafețe impermeabile, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale, suprafețe care să prezinte o rețea de drenare a apelor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare, astfel încât să fie evitată contaminarea solului sau a pânzei freatice;

- agenții economici au obligația de a ține un registru de evidență a operațiilor de tratare a VSU;

- este obligatorie deținerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătatea umană;

- unitatea trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare de depozitare a anvelopelor uzate și să prevină formarea de stocuri;

- agenții economici trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor;

- în vederea reducerii oricărui impact negativ asupra mediului, VSU sunt dezmembrate înainte de tratare sau de alte operații echivalente, iar componentele ori materialele etichetate sau identificate în orice alt mod potrivit prevederilor pct. 7 sunt demontate înainte de tratare;

  - depoluare:

- la primirea VSU, materialele și componentele periculoase sunt înlăturate selectiv pentru a nu contamina deșeurile provenite de la aparatul de tăiat, urmând ca operatorii unităților de tratare a VSU să efectueze cu prioritate următoarele operații de depoluare: îndepărtarea acumulatorilor; demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personalul autorizat, conform instrucțiunilor producătorului; tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare și eliminare conform instrucțiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive, atât timp cât sunt instalate pe vehicule; îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conținând mercur;

- înaintea oricărei tratări, operatorii de tratare a VSU trebuie să îndepărteze de pe vehicule, să colecteze și să stocheze selectiv următoarele materiale și componente periculoase, pentru a nu contamina deșeurile provenind de la VSU, produse de mașina de mărunțit: combustibilul, inclusiv gazul lichefiat, lichidul de răcire, lichidul de frână, agentul frigorific din instalația de aer condiționat, antigelul, condensatoare ce conțin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic și cel utilizat în amortizoare, orice alte lichide conținute de VSU, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor pe care le conțin. Componentele și materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică și pentru apele de suprafață sunt depozitate pe suprafețe acoperite și impermeabilizate;

- operatorii autorizați pot îndeplini cerințele legate de depoluarea și tratarea VSU și prin utilizarea de instalații de depoluare mobile, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la pct. 2 subpct. 1);

- agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de colectare VSU trebuie să includă spații de stocare adecvate pentru părțile dezmembrate, inclusiv spații de stocare impermeabile pentru piesele de schimb care vin în contact cu uleiul;

- agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de tratare a VSU trebuie să dețină containere adecvate pentru stocarea bateriilor, cu neutralizare electrolitică în același spațiu sau în altă parte, și containere adecvate pentru stocarea filtrelor și a condensatoarelor care conțin PCB/PCT;

- agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de tratare a VSU trebuie să dețină rezervoare de depozitare adecvate pentru stocarea separată a lichidelor VSU: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frână, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer condiționat și orice alte lichide conținute de VSU;

3) tratare pentru promovarea reciclării:

- agenții economici autorizați pentru desfășurarea activității de tratare a VSU trebuie să îndepărteze selectiv următoarele substanțe, materiale și componente periculoase, pentru a nu contamina deșeurile provenite de la VSU, produse de mașina de mărunțit: componentele potențial periculoase indicate de producători, suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide, componentele conținând azbest, componentele conținând mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil, componentele și materialele care conțin cadmiu, plumb, crom hexavalent, substanțele care nu au legătură cu VSU;

- operațiile de demontare și stocare sunt efectuate astfel încât să permită reutilizarea, valorificarea și, în special, reciclarea componentelor vehiculelor;

- operațiile de tratare pentru depoluarea VSU, prevăzute pct. 3 subpct.2) lit. a), b) și f), trebuie efectuate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la preluarea VSU;

- înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate către aparatul de tăiat sau către o altă instalație de tratare ulterioară, operatorii unităților de tratare a VSU trebuie să asigure cu prioritate dezasamblarea următoarelor componente:

i) convertoare catalitice;

ii) greutăți de echilibrare;

iii) jante de aluminiu;

iv) lunetă, parbriz și geamuri laterale;

v) anvelope;

vi) componente mari de plastic, cum sunt barele de protecție, tablouri de bord, grila radiatorului, dacă acestea nu sunt separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunțire într-o manieră care să permită reciclarea materialelor;

vii) componente metalice care conțin cupru, aluminiu și magneziu, dacă respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunțire;

viii) înlăturarea bateriilor și a rezervoarelor de gaz lichefiat, precum și înlăturarea sau neutralizarea componentelor cu potențial exploziv, ca, de exemplu, pernele de aer;

- componentele și substanțele obținute din VSU trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării. În măsura posibilităților tehnice și financiare, lichidul de frână, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire și agentul frigorific din instalația de aer condiționat trebuie să fie reciclate. Deșeurile care vor fi reciclate trebuie să fie depozitate separat de deșeurile care urmează să fie eliminate;

- vehiculele depoluate sau dezmembrate pot fi compactate în instalații corespunzătoare în scopul transportării, dacă s-a asigurat demontarea tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate;

4) documente:

a) operatorii autorizați pentru desfășurarea activității de tratare a VSU au obligația de a ține un registru de operare înseriat și numerotat, în care se vor menționa datele de identificare a vehiculelor, operațiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea și reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente;

- registrul de operare va conține toate datele esențiale privind funcționarea unității, care rezultă din principiile de transparență și trasabilitate în ceea ce privește gestionarea ecologică și rațională a VSU, respectiv:

i) copii ale notificărilor de distrugere;

ii) inventarele și locațiile, pe tipuri și cantități, ale tuturor substanțelor, materialelor și componentelor rezultate în urma operațiilor de depoluare și tratare a VSU;

iii) evidența tuturor deșeurilor reciclate sau eliminate, precum și informații privind componentele reutilizate;

iv) informații privind fluxurile de deșeuri din alte domenii de activitate ale unității, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deșeuri rezultate de la gestionarea VSU;

v) probleme în funcționare, cauzele acestora și măsurile luate pentru soluționarea acestora.