Anexa nr. 3

la Regulamentul privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

LISTA

materialelor și a componentelor exceptate de la aplicarea pct. 2 subpct. 3)

din Regulamentul privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

| Nr. crt. | Materiale și componente | Obiectul și data de expirare a exceptării | Se etichetează sau se identifică potrivit prevederilor pct. 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plumbul ca element de aliere |  |  |  |  |
| 1. | a) Oțel pentru prelucrări mecanice și componente din oțel galvanizat în șarjă prin pulverizare la cald cu conținut de plumb de până la 0,35% în greutate b) Table din oțel galvanizate continuu cu conținut de plumb de până la 0,35% în greutate | Vehicule omologate înainte de 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule |  |  |
| 2. | a) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 2% în greutate b) Aluminiu cu conținut de plumb de până la 1,5% în greutate c) Aluminiu cu conținut de plumb de până la 0,4% în greutate d) Aliaje de aluminiu care nu sunt incluse în punctul 2(c), cu conținut de plumb de până la 0,4 % în greutate | Ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piață înainte de 2023 Ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piață înainte de 2025 [1] |  |  |
| 3. | Aliaj de cupru cu un conținut de plumb de până la 4% în greutate a) Bucșe și carcase de lagăre b) Bucșe și carcase de lagăre în motoare, transmisii și compresoare de aer condiționat | [1] Ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piață înainte de 2025 Ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piață înainte de 2025 |  |  |
| Plumb și compuși ai plumbului în componente |  |  |  |  |
| 4. | a) Plumbul din bateriile sistemelor de înaltă tensiune, care sunt utilizate numai pentru propulsie în vehiculele din categoriile M1 și N1 b) Plumbul din bateriile destinate altor aplicații decât cele incluse la pct. 4 a) | Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule [1] | X |  |
| 5. | Amortizoare de vibrații | Vehicule omologate înainte de 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule | X |  |
| 6. | a) Agenți de vulcanizare și stabilizatori pentru elastomeri în furtunuri de frână, furtunuri pentru combustibil, furtunuri pentru ventilarea aerului, piese din elastomeri/metal în șasiuri și suporturi de motor b) Agenți de vulcanizare și stabilizatori pentru elastomeri în furtunuri de frână, furtunuri pentru combustibil, furtunuri pentru ventilarea aerului, piese din elastomeri/metal în șasiuri și suporturi de motor cu conținut de plumb de până la 0,5% în greutate c) Lianți pentru elastomeri în aplicații ale sistemului de propulsie cu conținut de plumb de până la 0,5% în greutate | Ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piață înainte de 2025 Ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piață înainte de 2025 Ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piață înainte de 2025 |  |  |
| 7. | a) Plumbul din aliajele de sudură pentru atașarea componentelor electrice și electronice la plăcile de circuite electronice și plumbul din finisajele de la bornele componentelor, altele decât condensatorii electrolitici cu aluminiu, pe contactele componentelor și pe plăcile de circuite electronice b) Plumbul din aliajele de sudură pentru aplicațiile electrice, cu excepția sudurii pe plăcile de circuite electronice și pe sticlă c) Plumbul din finisajele de pe bornele condensatorilor electrolitici cu aluminiu d) Plumbul utilizat la sudura pe sticlă în senzori de flux de masă de aer e) Plumbul în aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliaje de plumb cu conținut de plumb de 85% în greutate sau mai mult) f)(i) Plumbul folosit la sisteme de conectori cu pini flexibili (ii)Plumbul folosit la sisteme conforme de conectori cu pini, altele decât aria de joncțiune a conectorilor cablurilor vehiculului g)(i) Plumbul în aliaje de lipit pentru finalizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcasele de circuite integrate tip „Flip Chip” | Vehicule omologate înainte de 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule Vehicule omologate înainte de 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule Vehicule omologate înainte de 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule Vehicule omologate înainte de 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule [3] Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule Vehicule omologate de tip înainte de 1 ianuarie 2025 și piese de schimb pentru aceste vehicule Vehicule omologate de tip înainte de 1 octombrie 2025 și piese de schimb pentru aceste vehicule | X [2] X [2] X [2] X [2] X [2] X [4] X X |  |
|  | g)(ii) Plumbul din aliajele de sudură utilizate pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și pastila semiconductoare în capsulele de circuite integrate tip „Flip Chip”, în cazul în care conexiunea electrică respectivă îndeplinește oricare dintre următoarele condiții: - există un nod tehnologic semiconductor de 90 nm sau mai mare; - există un substrat de 300 mm2 sau mai mare în orice nod tehnologic semiconductor; - există carcase suprapuse cu substraturi de 300 mm2 sau mai mari ori substraturi (interposers) din siliciu de 300 mm2 sau mai mari h) Plumbul din sudurile de fixare a radiatorului de căldură la ventilatorul de căldură în ansamblurile de semiconductori cu un cip cu dimensiunea zonei de proiecție de cel puțin 1 cm2 și cu densitatea curentului nominal de cel puțin 1 A/mm2 în zona cipului de siliciu i) Plumbul din aliaje de lipit pentru aplicații electrice pe sticlă, cu excepția lipiturilor pe sticlă stratificată | Valabil pentru vehiculele omologate de tip începând cu 1 octombrie 2025 și piese de schimb pentru aceste vehicule Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2023 și după această dată ca piese de schimb pentru aceste vehicule Vehicule omologate înainte de 2023 și ulterior acestei date ca piese de schimb pentru aceste vehicule | X X [2] X [2] |  |
|  | j) Plumbul din aliajele de lipit pe sticla stratificată | Vehicule omologate înainte de 2023 și ulterior acestei date ca piese de schimb pentru aceste vehicule | X [2] |  |
|  | k) Plumbul din sudarea aplicațiilor termice care utilizează un curent cu o intensitate minimă de 0,5 A per sudură pe un singur geam din sticlă laminată cu o grosime maximă de 2,1 mm. Această exceptare nu se referă la sudarea contactelor integrate în polimerul intermediar | Vehicule omologate de tip înainte de 1 ianuarie 2025 și piese de schimb pentru aceste vehicule | X |  |
| 8. | Scaune de supapă | Ca piese de schimb pentru tipurile de motoare dezvoltate înainte de 2023 |  |  |
| 9. | a) Componente electrice și electronice cu conținut de plumb, inserate în sticlă sau în materiale ceramice, în matrice de sticlă sau de ceramică, în materiale vitroceramice sau într-o matrice vitroceramică. Această exceptare nu vizează utilizarea plumbului în: - sticla becurilor și în glazura bujiilor; - materialele ceramice dielectrice ale componentelor enumerate la lit. b), c) și d) b) Plumbul din materialele ceramice dielectrice de tip PZT (titanat-zirconat de plumb) din condensatori care fac parte din circuite integrate sau din semiconductoare discrete - Plumbul din materialele ceramice dielectrice din condensatoare cu o putere nominală mai mică de 125 V c.a. sau 250 V c.c. d) Plumbul din materialele ceramice dielectrice pentru condensatoare care compensează variațiile captatorilor legate de temperatură în cazul sistemelor sonare cu ultrasunete | Vehicule omologate înainte de 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2023 și după această dată ca piese de schimb pentru aceste vehicule | X [4] (pentru alte componente decât cele piezoelectrice în motoare) |  |
| 10. | Inițiatori pirotehnici | Vehicule omologate înainte de 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule |  |  |
| 11. | Materiale termoelectrice cu conținut de plumb utilizate în aplicațiile electrice ale componentelor automobilelor în vederea reducerii emisiilor de CO2 prin recuperarea căldurii de eșapament | Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2025 și piese de schimb pentru aceste vehicule | X |  |
| Crom hexavalent |  |  |  |  |
| 12. | a) Acoperiri anticorozive b) Acoperiri anticorozive ale ansamblurilor formate din șuruburi și piulițe pentru șasiuri | Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piață înainte de 2025 Ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piață înainte de 2025 |  |  |
| 13. | Crom hexavalent ca agent anticoroziv, cu o concentrație de până la 0,75 % în greutate în soluția de răcire, utilizat în sistemul de răcire din oțel-carbon al frigiderelor cu absorbție: (i) concepute să funcționeze integral sau parțial cu dispozitive de încălzire electrice, cu o putere de intrare utilizată medie < 75 W, în condiții de utilizare constantă; (ii) concepute să funcționeze integral sau parțial cu dispozitive de încălzire electrice, cu o putere de intrare utilizată medie ≥ 75 W, în condiții de utilizare constantă; (iii) concepute să funcționeze integral cu dispozitive de încălzire neelectrice | Vehicule omologate de tip înainte de 1 ianuarie 2025 și piese de schimb pentru aceste vehicule Vehicule omologate de tip înainte de 1 ianuarie 2027 și piese de schimb pentru aceste vehicule |  | X |
| Mercur |  |  |  |  |
| 14. | a) Lămpi cu descărcare pentru faruri b) Tuburi fluorescente utilizate la ecranele de afișaj | Vehicule omologate înainte de 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule Vehicule omologate înainte de 2023 și piese de schimb pentru aceste vehicule | X X |  |
| Cadmiu |  |  |  |  |
| 15. | Baterii pentru vehiculele electrice | Ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piață înainte de 2025 |  |  |

- Această exceptare se va reexamina în 2025.

- Se dezmembrează în cazul în care, în corelație cu poziția 10 lit. a), se depășește pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producție nu se iau în considerare.

- Această exceptare se va reexamina în 2028.

- Se dezmembrează în cazul în care, în corelație cu pozițiile 8 lit. a)-j), se depășește pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producție nu se iau în considerare.

Observații:

- se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent și mercur în concentrație maximă de 0,1% în greutate și cadmiu în concentrație maximă de 0,01% în greutate;

- se admite reutilizarea nelimitată a părților de vehicule care existau pe piață la data expirării unei exceptări, întrucât acest aspect nu intră sub incidența pct.2 subpct.3) din Regulamentul privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;

- piesele de schimb introduse pe piață după 2024 care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2023 sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor pct.2 subpct.3) din Regulamentul privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.

(0) Această clauză nu se aplică maselor pentru echilibrarea roților, periilor de grafit pentru motoare electrice și garniturilor de frână.