Anexa nr. 12

Dispoziții tehnice referitoare la activităţile şi instalațiile

care utilizează solvenţi organici

PARTEA 1

Activitățile care utilizează solvenți organici

La fiecare dintre următoarele puncte, activitatea care utilizează solvenți organici include și curățarea echipamentului, dar nu și curățarea produsului finit, decât în cazul în care se specifică astfel:

1. Acoperirea cu adeziv

Orice activitate în care un adeziv este aplicat pe o suprafață, cu excepția aplicării adezivilor și laminării care intră în procedee de tipărire.

2. Activitatea de acoperire

Orice activitate în care se aplică unul sau mai multe straturi pe:

a) oricare dintre următoarele vehicule:

1) automobilele noi destinate pentru transportul pasagerilor şi al bagajelor acestora; autovehiculele cu o masă maximă de cel mult 3,5 tone, în cazul în care sunt acoperite la aceeaşi instalaţie ca şi automobilele menționate;

2) cabinele camioanelor definite ca adăpost al şoferului, precum şi orice carcasă integrată destinată echipamentului tehnic al vehiculelor din categoriile: autovehicule cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică de 12 tone şi autovehiculele cu o masă maximă mai mare de 12 tone;

3) camioanele şi remorcile definite ca vehicule din categoriile: autovehicule cu o masă maximă de cel mult 3,5 tone; autovehicule cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică de 12 tone şi autovehicule cu o masă maximă mai mare de 12 tone, cu excepţia cabinelor de camioane;

4) autobuzele definite ca vehicule din categoriile: autovehicule cu mai mult de 8 locuri așezate în plus faţă de poziţia pe scaun a conducătorului auto şi cu o masă de maximum 5 tone, indiferent dacă autovehiculele respective au sau nu spaţiu pentru pasageri în picioare şi autovehicule cu mai mult de 8 locuri așezate în plus faţă de poziţia pe scaun a conducătorului auto şi cu o masă maximă mai mare de 5 tone, indiferent dacă autovehiculele respective au sau nu spaţiu pentru pasageri în picioare;

5) remorcile din categoriile: remorci cu o masă maximă de cel mult 0,75 tone; remorci cu o masă maximă mai mare de 0,75 tone, dar mai mică sau egală cu 3,5 tone; remorci cu o masă maximă mai mare de 0,75 tone, dar mai mică de 10 tone; remorci cu o masă maximă mai mare de 10 tone;

b) suprafețele din metal și din plastic, inclusiv suprafețele aeronavelor, vapoarelor, trenurilor etc.;

c) suprafețele din lemn;

d) textile, țesături, filme și hârtie;

e) piele.

Activitățile de acoperire nu includ acoperirea suporturilor cu metal prin tehnici de pulverizare chimică și electroforetică. În cazul în care activitatea de acoperire cuprinde o etapă în care același articol este imprimat, oricare ar fi tehnica utilizată, această imprimare este considerată ca făcând parte din operația de acoperire. Cu toate acestea, imprimarea efectuată ca activitate distinctă nu este inclusă în capitolul VII, dar poate fi reglementată de acesta, în cazul în care activitatea de imprimare se află în domeniul de aplicare a prezentei legi.

3. Acoperirea bobinelor

Orice activitate în care sârma de oțel bobinată, oțelul inoxidabil, oțelul învelit, banda de aluminiu și de aliaje din cupru sunt acoperite cu una sau mai multe pelicule într-un proces continuu.

4. Curățarea chimică uscată

Orice activitate industrială sau economică în care se utilizează compuși organici volatili într-o instalație, pentru a curăța îmbrăcămintea, mobila sau alte bunuri de consum similare, cu excepția eliminării manuale a petelor în sectorul textilelor și al îmbrăcămintei.

5. Fabricarea încălțămintei

Orice activitate de confecționare a încălțămintei sau a unor părți ale acesteia.

6. Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor și adezivilor

Fabricarea produselor finite menționate, precum și a produselor intermediare, în cazul în care sunt fabricate în același loc, prin amestecarea pigmenților, rășinilor și materialelor adezive cu ajutorul solvenților organici sau prin alte mijloace, incluzând în proces și dispersia și predispersia, corectarea viscozității și a nuanței și încărcarea produsului finit în recipientul său.

7. Fabricarea produselor farmaceutice

Sinteza chimică, fermentația, extracția, prepararea și prezentarea produselor farmaceutice finite, precum și fabricarea produselor intermediare, în cazul în care sunt fabricate în același loc.

8. Tipărirea

Orice activitate de reproducere a unor texte și/sau imagini în care cerneala este transferată pe orice tip de suport cu ajutorul unei forme purtătoare de imagine. Această operație cuprinde tehnici asociate de lăcuire, vopsire și laminare. Cu toate acestea, numai următoarele procedee specifice sunt reglementate de capitolul VII:

a) flexografie – procedeu de tipărire în care este utilizată o formă purtătoare de imagine din cauciuc sau fotopolimeri elastici, ale cărei suprafețe tipăritoare sunt deasupra porțiunilor neutre, și în care sunt aplicate cerneluri lichide ce se usucă prin evaporare;

b) tipărire pe rotativă offset cu uscare prin încălzire – activitate de tipărire cu hârtie în sul care utilizează o formă purtătoare de imagine, suprafețele tipăritoare și porțiunile neutre aflându-se în același plan, unde prin tipărire pe rotativă se înțelege faptul că materialul supus tipăririi este alimentat la mașină, de la un sul și nu cu foi izolate. Porțiunea neutră este tratată în așa fel încât să atragă apa și să respingă cerneala. Suprafața tipăritoare este tratată într-un mod în care să primească și să transmită cerneala spre suprafața care trebuie tipărită. Evaporarea se face într-un cuptor unde suportul tipărit este încălzit cu aer cald;

c) laminarea asociată unui procedeu de tipărire – lipirea a două sau mai multe materiale flexibile cu scopul de a produce laminate;

d) rotogravura de editare – activitate de tipărire prin rotogravură folosită pentru tipărirea hârtiei destinate revistelor, broșurilor, cataloagelor sau altor produse similare, cu ajutorul cernelii pe bază de toluen;

e) rotogravura – activitate de tipărire care folosește o formă purtătoare de imagine cilindrică, suprafața tipăritoare se află dedesubtul porțiunii neutre, și care utilizează cerneluri lichide ce se usucă prin evaporare. Alveolele sunt umplute cu cerneală și porțiunea neutră este curățată de surplusul de cerneală înainte ca suprafața care urmează să fie tipărită să intre în contact cu cilindrul și ca cerneala să iasă din alveole;

f) tipărire serigrafică pe rotativă – activitate de tipărire cu hârtie în sul în care cerneala este transferată spre suprafața ce urmează să fie tipărită, prin introducerea ei într-o formă purtătoare de imagine poroasă, suprafața tipăritoare este deschisă și porțiunea neutră este etanșată. Acest procedeu folosește cerneluri care se usucă doar prin evaporare. Prin tipărire pe rotativă se înțelege faptul că materialul supus tipăririi este alimentat la mașină de la un sul și nu cu foi izolate;

g) glazurare – activitate prin care un lac sau un preparat adeziv este aplicat pe un material flexibil în scopul de a sigila ulterior materialul de ambalare.

9. Conversia cauciucului

Orice activitate de mixare, frezare, malaxare, calandrare, extrudare și vulcanizare a cauciucului natural sau sintetic, precum și orice operațiune conexă destinată să transforme cauciucul natural sau sintetic în produs finit.

10. Curățarea suprafețelor

Orice activitate, cu excepția curățării chimice uscate, în care se folosesc solvenți organici pentru îndepărtarea murdăriei de pe suprafața unui material, inclusiv degresarea. O activitate care constă din mai multe etape înainte sau după orice altă activitate este considerată o singură activitate de curățare a suprafeței. Această activitate nu se referă la curățarea echipamentului utilizat, ci la curățarea suprafețelor produselor.

11. Extracția și rafinarea uleiurilor vegetale și a grăsimilor animale

Orice activitate de extragere a uleiului vegetal din semințe sau din alte materii vegetale și a grăsimilor din materie animală, procesarea reziduurilor uscate pentru a produce alimente destinate animalelor, purificarea prin rafinare a grăsimilor și uleiurilor vegetale provenite din semințe sau din materie vegetală și a grăsimilor din materie animală.

12. Refinisarea vehiculelor

Orice activitate industrială sau comercială de acoperire a unei suprafețe, precum și activități conexe de degresare, care implică oricare dintre următoarele activităţi:

a) aplicarea preparatului inițial pe un vehicul rutier în sensul pct. 2 sau pe o parte a unui astfel de vehicul, cu ajutorul unor materiale de același tip ca cele de refinisare, când această operațiune nu se realizează în linia de fabricație originală;

b) aplicarea preparatului pe o remorcă, inclusiv pe semiremorci (categoria menționată la pct. 2 subpct. 5)).

13. Acoperirea sârmei bobinate

Orice activitate de acoperire a conductorilor metalici utilizați pentru bobinarea transformatoarelor, motoarelor etc.

14. Impregnarea lemnului

Orice activitate de aplicare a unui conservant pe o suprafață din lemn de construcție.

15. Laminarea lemnului și plasticului

Orice activitate de lipire a lemnului și/sau a plasticului pentru a produce laminate.

PARTEA a 2-a

Praguri de consum și valori-limită de emisie

Valorile-limită de emisie pentru gazele reziduale se calculează la o temperatură de 273,15 K și la o presiune de 101,3 kPa:

| Nr. crt. | Activitate (praguri de consum al solvenților organici în tone/an) | Prag (prag de consum al solvenților organici în tone/an) | Valori-limită de emisie pentru gazele reziduale (mgC/Nm3) | Valori-limită ale emisiei fugitive (procentul cantității de solvenți organici utilizate) |  | Valori-limită ale emisiei totale |  | Dispoziții speciale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Instalații noi | Instalații existente | Instalații noi | Instalații existente |  |
| 1 | Tipărire pe rotativă offset cu uscare prin încălzire (> 15) | 15–25 > 25 | 100 20 | 30(1) 30(1) |  |  |  | (1) Solventul organic rezidual din produsul finit nu este considerat ca parte a emisiilor fugitive |
| 2 | Rotogravura de editare (> 25) |  | 75 | 10 | 15 |  |  |  |
| 3 | Alt tip de rotogravură, flexografie, tipărire seriografică pe rotativă, laminare sau glazurare (>15), tipărire seriografică pe rotativă pe textile și carton (> 30) | 15–25 > 25 > 30(1) | 100 100 100 | 25 20 20 |  |  |  | (1) Prag pentru tipărirea seriografică pe rotativă pe textile și carton |
| 4 | Curățarea suprafețelor utilizând compușii menționați la art. 51 alin. (5) (> 1) | 1–5 > 5 | 20(1) 20(1) | 15 10 |  |  |  | (1) Valoarea-limită se referă la masa compușilor în mg/Nm3, și nu la cantitatea totală de carbon |
| 5 | Alte tipuri de curățare a suprafețelor (> 2) | 2–10 > 10 | 75(1) 75(1) | 20(1) 15(1) |  |  |  | (1) Instalațiile care dovedesc Agenţiei de Mediu că masa medie de solvent organic din totalul materialului de curățare folosit nu depășește 30% sunt exceptate de la aplicarea acestor valori |
| 6 | Vopsirea autovehiculelor (< 15) și refinisarea vehiculelor | > 0,5 | 50(1) | 25 |  |  |  | (1) Se demonstrează conformitatea cu partea a 8-a pct. 2 din anexă pe baza măsurătorilor medii de 15 minute |
| 7 | Acoperirea bobinelor (> 25) |  | 50(1) | 5 | 10 |  |  | (1) Pentru instalațiile care utilizează tehnici ce permit refolosirea solvenților organici recuperați, valoarea-limită de emisie este de150 mgC/Nm3 |
| 8 | Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor(5), țesăturilor, filmului și hârtiei (> 5) | 5–15 > 15 | 100(1) (4) 50/75 (2) (3) (4) | 25(4) 20(4) |  |  |  | (1) Valoarea-limită de emisie se aplică proceselor de acoperire și de uscare în condiții controlate. (2) Prima valoare-limită de emisie se aplică proceselor de uscare, iar a doua se aplică proceselor de acoperire. (3) Pentru instalațiile de acoperire a textilelor care utilizează tehnici ce permit reutilizarea solvenților organici recuperați, valoarea-limită de emisie aplicată proceselor integrate de acoperire și uscare este de 150 mgC/Nm3. (4) Conform art. 51 alin. (4), activitățile de acoperire care nu se pot efectua în condiții controlate (de ex. construcții navale, vopsirea aeronavelor) pot fi exceptate de la aplicarea acestor valori. (5) Tipărirea seriografică pe rotativă pe textile este inclusă în pct. 3 din tabel |
| 9 | Acoperirea sârmei bobinate (> 5) |  |  |  |  | 10 g/kg(1) 5 g/kg(2) |  | (1) Se aplică instalațiilor la care diametrul mediu al sârmei este ≤ 0,1 mm. (2) Se aplică celorlalte instalații |
| 10 | Acoperirea suprafețelor din lemn (> 15) | 15–25 > 25 | 100(1) 50/75(2) | 25 20 |  |  |  | (1) Valoarea-limită de emisie se aplică proceselor de acoperire și de uscare efectuate în condiții controlate. (2) Prima valoare se aplică proceselor de uscare, iar a doua, proceselor de acoperire |
| 11 | Curățarea chimică uscată |  |  |  |  | 20 g/kg(1) (2) |  | (1) Se exprimă în masa solventului organic emis pe kilogram de produs curățat și uscat. (2) Valoarea-limită de emisie prevăzută în partea a 4-a pct. 2 din anexă nu se aplică pentru această activitate |
| 12 | Impregnarea lemnului (> 25) |  | 100(1) | 45 |  | 11 kg/m3 |  | (1) Valoarea-limită de emisie nu se aplică la impregnarea cu creozot |
| 13 | Acoperirea pieilor (> 10) | 10–25 > 25 > 10(1) |  |  |  | 85 g/m2 75 g/m2 150 g/m2 |  | Valorile-limită de emisie sunt exprimate în grame de solvent emis pe m2 de produs realizat. (1) Pentru activitățile de acoperire a pieilor, în industria mobilei, și pentru mici bunuri de consum din piele, precum genți, curele, portmonee etc. |
| 14 | Fabricarea încălțămintei (> 5) |  |  |  |  | 25 g pe pereche |  | Valoarea-limită de emisie totală este exprimată în grame de solvent organic emis pe pereche de încălțăminte finită produsă |
| 15 | Laminarea lemnului și a plasticului (> 5) |  |  |  |  | 30 g/m2 |  |  |
| 16 | Acoperirea cu adeziv (> 5) | 5–15 > 15 | 50(1) 50(1) | 25 20 |  |  |  | (1) În cazul în care se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenților organici recuperați, valoarea-limită de emisie pentru gazele reziduale este de 150 mgC/Nm3 |
| 17 | Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor și adezivilor (> 100) | 100–1000 > 1000 | 150 150 | 5 3 |  | 5% din cantitatea de solvent organic utilizată 3% din cantitatea de solvent organic utilizată |  | Valoarea-limită a emisiei fugitive nu include solventul organic vândut ca parte a unui preparat de acoperire dintr-un recipient închis |
| 18 | Conversia cauciucului (> 15) |  | 20(1) | 25(2) |  | 25% din cantitatea de solvent organic utilizată |  | (1) În cazul în care se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenților organici recuperați, valoarea-limită de emisie pentru gazele reziduale este de 150 mgC/Nm3. (2) Valoarea-limită a emisiei fugitive nu include solventul organic vândut ca parte a unui produs sau preparat dintr-un recipient închis |
| 19 | Extracția și rafinarea uleiurilor vegetale și a grăsimilor animale (> 10) |  |  |  |  | Grăsime animală: 1,5 kg/tonă. Ricin: 3 kg/tonă. Semințe de rapiță: 1 kg/tonă. Semințe de floarea-soarelui: 1 kg/tonă. Boabe de soia (concasare normală): 0,8 kg/tonă. Boabe de soia (fulgi albi): 1,2 kg/tonă. Alte semințe și materii vegetale: 3 kg/tonă(1) 1,5 kg/tonă(2) 4 kg/tonă(3) |  | (1) Valorile-limită de emisie pentru instalațiile de tratare a loturilor de semințe și a altor materii vegetale trebuie stabilite de autoritatea competentă în funcție de caz, aplicându-se cele mai bune tehnici disponibile. (2) Se aplică tuturor proceselor de fracționare, cu excepția rafinării (eliminarea rășinilor din uleiuri). (3) Se aplică rafinării |
| 20 | Fabricarea produselor farmaceutice (> 50) |  | 20(1) | 5(2) | 15(2) | 5% din cantitatea de solvent organic utilizată | 15% din cantitatea de solvent organic utilizată | (1) În cazul în care se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenților organici recuperați, valoarea-limită de emisie pentru gazele reziduale este de 150 mgC/Nm3. (2) Valoarea-limită a emisiei fugitive nu include solventul organic vândut ca parte a unui produs sau a unui preparat dintr-un recipient închis |

PARTEA a 3-a

Valori-limită de emisie pentru instalațiile

din industria de vopsire a autovehiculelor

1. Valorile-limită ale emisiei totale se exprimă în grame de solvent organic emis pe metru pătrat de suprafață a produsului și în kilograme de solvent organic emis pe caroserie de mașină.

2. Suprafața produselor indicate în tabelul de la pct. 3 din prezenta parte este definită ca arie calculată pe baza suprafeței de acoperire electroforetică totală și arie a tuturor părților care sunt eventual adăugate în faze succesive ale procesului de acoperire și care primesc același preparat ca cel utilizat pentru produsele în cauză sau arie totală a produselor tratate în instalație.

Aria suprafeței de acoperire electroforetică este calculată cu ajutorul următoarei formule:

2 × greutatea totală a carcasei produsului

grosimea medie a plăcii din metal × densitatea plăcii din metal.

Această metodă se aplică și pentru alte elemente acoperite alcătuite din plăci.

Se utilizează proiectarea asistată de calculator sau alte metode echivalente pentru calcularea ariei altor părți adăugate sau a ariei totale tratate în instalație.

3. Valorile-limită ale emisiei totale din tabelul de mai jos se referă la toate fazele procesului care se desfășoară în aceeași instalație, de la aplicarea preparatului prin electroforeză sau prin orice alt procedeu până la lustruirea stratului de acoperire, precum și la solventul utilizat pentru curățarea materialului, inclusiv zona de pulverizare și alte echipamente fixe, atât pe durata procesului de producție, cât și în afara acestuia.

| Activitate (praguri de consum al solvenților organici în tone/an) | Pragul de producție (se referă la producția anuală de material vopsit) | Valoarea-limită a emisiei totale (g/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instalații noi | Instalații existente |
| Vopsirea mașinilor noi (> 15) | > 5000 | 45 g/m2 sau 1,3 kg/caroserie + 33 g/m2 | 60 g/m2 sau 1,9 kg/caroserie + 41 g/m2 |
|  | ≤ 5000 bloc șasiu- caroserie sau > 3500 șasiu | 90 g/m2 sau 1,5 kg/caroserie + 70 g/m2 | 90 g/m2 sau 1,5 kg/caroserie + 70 g/m2 |
|  |  | Valoarea-limită a emisiei totale (g/m2) |  |
| Vopsirea cabinelor noi de camioane (> 15) | ≤ 5000 > 5000 | 65 55 | 85 75 |
| Vopsirea camioanelor și remorcilor noi (> 15) | ≤ 2500 > 2500 | 90 70 | 120 90 |
| Vopsirea autobuzelor noi (> 15) | ≤ 2000 > 2000 | 210 150 | 290 225 |

4. Instalațiile de acoperire a vehiculelor cu consum inferior pragurilor de consum al solvenților organici indicate în tabelul de la pct. 3 din prezenta parte trebuie să respecte cerințele aplicabile pentru sectorul de refinisare a vehiculelor specificate în partea a 2-a pct. 6 din anexă.

PARTEA a-4-a

Valori-limită de emisie pentru compușii organici volatili

cărora li se atribuie indicative de risc specifice

1. Pentru emisiile de compuși organici volatili menționați la art. 50, în cazul în care debitul masic al sumei compușilor care justifică etichetarea indicată la articolul respectiv este de minimum 10 g/h, se respectă o valoare-limită de emisie de 2 mg/Nm3. Valoarea-limită de emisie se raportează la suma masică a diferiților compuși.

2. Pentru emisiile compușilor organici volatili halogenați cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H341 sau H351, în cazul în care debitul masic al sumei compușilor care justifică frazele de pericol H341 sau H351 este de minimum 100 g/h, se respectă o valoare-limită de emisie de 20 mg/Nm3. Valoarea-limită de emisie se raportează la suma masică a diferiților compuși.

PARTEA a 5-a

Schema de reducere a emisiilor

1. Operatorul poate utiliza orice schemă de reducere a emisiilor care a fost concepută în mod special pentru instalația sa.

2. Pentru aplicarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, adezivilor sau cernelurilor, se poate utiliza schema de la pct. 3. În cazurile în care această schemă nu este corespunzătoare, Agenţia de Mediu poate permite operatorului să aplice orice altă schemă care duce la obținerea unor reduceri de emisii echivalente cu cele obținute în cazul în care s-ar aplica valorile-limită de emisie prevăzute în  părțile 2 și 3 din anexă. În acest scop, se va ține cont de următoarele:

a) în cazul în care substituenții fără solvenți sau cu conținut redus de solvenți organici sunt încă în curs de sintetizare, operatorului i se acordă o prelungire a termenului în vederea punerii în aplicare a schemei sale de reducere a emisiilor;

b) punctul de referință pentru reducerea emisiilor ar trebui să corespundă în cea mai mare măsură emisiilor care pot fi obținute în cazul în care nu este luată nicio măsură de reducere.

3. Schema de reducere a emisiilor care se aplică instalațiilor pentru care se poate presupune un conținut constant în materie uscată al produsului este următoarea:

a) emisiile anuale de referință se calculează după cum urmează:

1) se determină masa totală a substanțelor solide din cantitatea de preparat de acoperire și/sau cerneală, lac sau adeziv, consumată în cursul unui an. Substanțele solide sunt toate substanțele prezente în preparatele de acoperire, cerneală, lacuri sau adezivi, care devin solide în urma evaporării apei sau compușilor organici volatili;

2) emisiile anuale de referință se calculează înmulțind masa determinată la subpct. 1) cu factorul corespunzător din tabelul de mai jos. Agenţia de Mediu poate corecta acești factori pentru instalațiile în care substanțele solide sunt utilizate mai eficient;

| Activitate | Factor de înmulțire pentru lit. a) pct. 2) |
| --- | --- |
| Tipărirea prin rotogravură; tipărirea prin flexografie; laminarea ca parte a activității de tipărire; glazurarea ca parte a activității de tipărire; acoperirea lemnului; acoperirea materialelor textile, țesăturilor, filmelor sau hârtiei; acoperirea cu adeziv | 4 |
| Acoperirea bobinelor, refinisarea vehiculelor | 3 |
| Înveliș în contact cu alimentele, vopsirea aeronavelor | 2,33 |
| Alte operaţii de acoperire și tipărirea serigrafică pe rotativă | 1,5 |

b) emisia-țintă este egală cu emisia anuală de referință înmulțită cu un procent egal cu:

1) valoarea-limită a emisiei fugitive + 15, pentru instalațiile cărora li se aplică pct. 6 și pragurile minime de la pct. 8 și 10 din partea a 2-a a anexei;

2) valoarea-limită a emisiei fugitive + 5, pentru toate celelalte instalații;

c) conformitatea este îndeplinită în cazul în care emisia efectivă de solvenți organici, determinată cu ajutorul planului de gestionare a solvenților, este inferioară sau egală cu emisia-țintă.

PARTEA a 6-a

Monitorizarea emisiilor

1. Canalele la care este racordat un echipament de reducere și care, la punctul final de emisie, evacuează o cantitate medie totală de carbon organic de mai mult de 10 kg/h sunt monitorizate permanent pentru verificarea conformității.

2. În celelalte cazuri se asigură efectuarea unor măsurători continue sau periodice. Pentru măsurătorile periodice se măsoară cel puțin 3 valori în timpul fiecărui exercițiu de măsurare.

3. Măsurătorile nu se impun în cazul în care, pentru respectarea prezentei legi, nu este necesar un echipament de reducere la capătul ciclului.

PARTEA a 7-a

Planul de gestionare a solvenților organici

1. Principii

Planul de gestionare a solvenților organici este utilizat pentru:

a) verificarea conformității în baza art. 51 alin. (10) și (11);

b) identificarea posibilităților viitoare de reducere a emisiilor;

c) informarea publicului interesat cu privire la consumul de solvenți organici, emisiile de solvenți și conformitatea cu cerințele capitolului VII.

2. Definiții

Definițiile de mai jos oferă cadrul necesar pentru elaborarea bilanțului masic al solvenţilor organici.

Solvenți organici utilizați la intrare (I):

I1 – cantitatea de solvenți organici, în stare pură sau în amestecuri cumpărate, care este utilizată în instalații în cursul perioadei în care se calculează bilanțul masei;

I2 – cantitatea de solvenți organici, în stare pură sau în amestecuri, recuperați și reutilizați ca solvenți la intrare în cadrul procesului. Solventul reciclat este socotit la fiecare utilizare în cadrul activității.

Solvenți organici la ieșire (O):

O1 – emisii din gazele reziduale;

O2 – pierderea solvenților organici în apă, ținându-se seama de tratarea apei uzate pentru calculul prevăzut pentru O5;

O3 – cantitatea de solvenți organici care rămân sub formă de impurități sau reziduuri în produsele ieșite din proces;

O4 – emisii necapturate de solvenți organici în aer. Acestea includ emisiile provenite din ventilația generală a încăperilor, însoțită de eliberarea aerului în mediu prin ferestre, uși, guri de aerisire sau alte deschizături similare;

O5 – pierderea solvenților organici și/sau a compușilor organici în urma unor reacții chimice sau fizice (inclusiv cei distruși prin incinerare sau alte tratări ale gazelor și apelor uzate ori capturați, cu condiția să nu fie socotiți în O6, O7 sau O8);

O6 – solvenți organici conținuți în deșeurile colectate;

O7 – solvenți organici sau solvenți organici conținuți în amestecuri, care sunt vânduți sau sunt destinați vânzării ca produse de valoare comercială;

O8 – solvenți organici conținuți în amestecuri, recuperați în vederea reutilizării, dar care nu sunt utilizați ca mărime de intrare în proces, cu condiția să nu fie socotiți în O7;

O9 – solvenți organici eliberați în alte moduri.

3. Utilizarea planului de gestionare a solvenților organici în vederea verificării conformității

Planul de gestionare a solvenților organici este utilizat, în funcție de cerința specială a cărei respectare se verifică după cum urmează:

a) verificarea conformității cu schema de reducere a emisiilor stabilită în partea a 5-a pct. 3, cu o valoare-limită a emisiei totale exprimată în emisii de solvent organic pe unitate de produs sau într-un alt mod indicat în partea a 2-a și a 3-a:

1) pentru toate activitățile care utilizează schema de reducere a emisiilor stabilită în partea a 5-a pct. 3, planul de gestionare a solvenților organici este elaborat anual pentru a se determina consumul (C). Consumul se calculează conform următoarei formule:

C = I1 – O8.

În același timp, se determină cantitatea de substanțe solide utilizate în preparatele de acoperire pentru a stabili în fiecare an emisiile anuale de referință și emisia-țintă;

2) planul de gestionare a solvenților organici este întocmit anual pentru a determina emisiile (E) și pentru a evalua conformitatea cu valorile-limită ale emisiei totale, exprimate în emisie de solvenți organici pe unitate de produs sau într-un alt mod indicat în părțile 2 și 3. Emisiile se calculează cu ajutorul formulei:

E = F + O1,

unde:

F este emisia fugitivă definită la lit. b) pct. 1). Cifra de emisie se împarte apoi la parametrul aplicabil produsului în cauză;

3) planul de gestionare a solvenților este întocmit anual pentru a determina totalul emisiilor din toate activitățile în cauză și pentru a evalua conformitatea cu cerințele de la art. 51 alin. (6) lit. b) pct. 2, iar cifra astfel obținută se compară apoi cu totalul emisiilor care ar fi fost obținute în cazul în care cerințele din părțile 2, 3 și 5 ar fi fost respectate pentru fiecare activitate separat;

b) determinarea emisiilor fugitive în vederea comparării lor cu valorile-limită ale emisiilor fugitive din partea a 2-a:

1) emisiile fugitive se calculează cu ajutorul uneia dintre formule:

F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8 sau

F = O2 + O3 + O4 + O9,

unde:

F se determină fie prin măsurarea directă a cantităților, fie printr-o metodă sau un calcul echivalent, de exemplu pe baza eficacității în capturarea emisiilor din cadrul procesului.

Valoarea-limită a emisiei fugitive se exprimă ca proporție din cantitatea utilizată ca mărime de intrare, care se calculează cu ajutorul formulei:

I = I1 + I2;

2) emisiile fugitive se determină cu ajutorul unui set de măsurători limitat, dar cuprinzător, nefiind necesară o altă determinare până la modificarea echipamentului.

PARTEA a 8-a

Evaluarea respectării valorilor-limită de emisie pentru gazele reziduale

1. În cazul măsurătorilor continue, se consideră că valorile-limită de emisie sunt respectate atunci când:

a) niciuna dintre mediile aritmetice ale tuturor citirilor valide efectuate în decursul oricărei perioade de 24 de ore de funcționare a unei instalații sau activități, cu excepția operațiunilor de pornire, de oprire și de întreținere a echipamentelor, nu depășește valorile-limită de emisie;

b) niciuna dintre mediile calculate la o oră nu depășește valorile-limită de emisie cu un factor mai mare de 1,5.

2. În cazul măsurătorilor periodice, se consideră că valorile-limită de emisie sunt respectate atunci când, în cursul unui exercițiu de monitorizare:

a) media tuturor valorilor măsurate nu depășește valorile-limită de emisie;

b) niciuna dintre mediile calculate la o oră nu depășește valorile-limită de emisie cu un factor mai mare de 1,5.

3. Conformitatea cu partea a 4-a se verifică pe baza sumei concentrațiilor masice ale fiecăruia dintre compușii organici volatili în cauză. În toate celelalte cazuri, dacă nu există dispoziții contrare în partea a 2-a, conformitatea se verifică pe baza masei totale a carbonului organic emis.

4. Se pot adăuga volume de gaz la gazele reziduale în scopul răcirii sau diluării, în cazul în care această operațiune este justificată din punct de vedere tehnic, dar acestea nu se iau în considerare la determinarea concentrației masice a substanței poluante din gazele reziduale.