Anexa nr. 13

Dispoziții tehnice privind instalațiile producătoare de dioxid de titan

PARTEA 1

Valorile-limită de emisie pentru emisiile în apă

1. În cazul instalațiilor care folosesc procedeul cu sulfat (medie anuală):

550 kg de sulfat pe tonă de dioxid de titan produs.

2. În cazul instalațiilor care folosesc procedeul cu clor (medie anuală):

a) 130 kg de clor pe tonă de dioxid de titan produs, în cazul utilizării rutilului natural;

b) 228 kg de clor pe tonă de dioxid de titan produs, în cazul utilizării rutilului sintetic;

c) 330 kg de clor pe tonă de dioxid de titan produs, în cazul utilizării zgurii.

3. În cazul instalațiilor care utilizează procedeul cu clor și folosesc mai mult de un tip de minereu, valorile-limită de emisie de la pct. 2 se aplică proporțional cu cantitățile din fiecare tip de minereu utilizat.

PARTEA a 2-a

Valori-limită de emisie în aer

1. Valorile-limită de emisie care sunt exprimate în concentrații masice pe metru cub (Nm3) se calculează la o temperatură de 273,15 K și la o presiune de 101,3 kPa.

2. Pentru pulberi:

a) 50 mg/Nm3 ca medie orară provenind de la sursele principale;

b)150 mg/Nm3 ca medie orară provenind din orice altă sursă.

3. Pentru dioxidul și trioxidul de sulf în stare gazoasă provenind din fazele de fermentare și de calcinare, inclusiv picăturile de acid, calculate ca echivalent SO2:

a) 6 kg pe tonă de dioxid de titan produs, ca medie anuală;

b) 500 mg/Nm3  ca medie orară pentru instalațiile destinate concentrării de deșeuri acide.

4. Pentru clor, în cazul instalațiilor care folosesc procedeul cu clor:

a) 5 mg/Nm3  ca medie zilnică;

b) 40 mg/Nm3 în orice moment.

PARTEA a 3-a

Monitorizarea emisiilor

Monitorizarea emisiilor în aer include cel puțin monitorizarea continuă a:

a) dioxidului și trioxidului de sulf provenind din fazele de fermentare și de calcinare din plante pentru determinarea concentrației de deșeuri acide în instalațiile în care este utilizat procedeul cu sulfat;

b) clorului provenind de la sursele importante din cadrul instalațiilor care utilizează procedeul cu clor;

c) pulberilor din sursele importante generatoare de pulberi.