Anexa nr. 14

LISTA

produselor pentru construcții și a produselor chimice interzise

Sunt interzise:

1) produsele pentru construcții, produsele chimice şi alte articole care constau din azbest sau care conţin azbest, indiferent de natura sau originea acestora. În sensul prezentului punct, termenul „azbest” desemnează următorii silicaţi fibroşi:

a) actinolit (CAS nr. 77536-66-4);

b) amosit (CAS nr. 12172-73-5);

c) antofilit (CAS nr. 77536-67-5);

d) crocidolit (CAS nr. 12001-28-4);

e ) tremolit (CAS nr. 77536-68-6);

f) silicatul fibros crisotil (CAS nr. 12001-29-5 și nr. 132207-32-0).

Produsele pentru construcţii şi alte articole cu conţinut de azbest, menţionate la acest punct, care erau deja instalate sau se aflau în utilizare înainte de 20 ianuarie 2016 se utilizează în continuare până la eliminarea lor sau până la încheierea ciclului lor de viaţă;

2) cimentul și amestecurile cu ciment, dacă acestea conțin, atunci când sunt hidratate, o cantitate de crom hexavalent solubil mai mare de 0,0002% din totalul greutății de ciment uscat;

3) carbonații de plumb (CAS nr. 598-63-0 și nr. 1319-46-6) și sulfații de plumb (CAS nr. 7446-14-2 și nr. 15739-80-7), compușii de mercur, de arsen, de cadmiu, precum și compușii organostanici, ca atare sau în amestecuri, atunci când aceste substanțe sau amestecurile respective sunt destinate utilizării:

a) în vopsele;

b) pentru conservarea lemnului, precum și în tratarea lemnului;

c) în tratarea apelor industriale, indiferent de utilizarea acestora;

d) pentru impregnarea textilelor industriale cu regim intens de utilizare și a firelor textile utilizate la producerea acestora;

e) în produsele pentru pardoseli și pentru acoperirea pereților;

4) introducerea pe piață a lemnului tratat cu substanțele menționate la pct. 3) și a vopselelor cu conținutul acestora;

5) poluanții organici persistenți, reglementați de Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, ratificată prin Legea nr. 40/2004, și de Protocolul privind poluanții organici persistenți la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, ratificat prin Legea nr. 1018/2002, la care Republica Moldova este parte.