Anexa nr. 9

Monitorizarea emisiilor și verificarea conformității

pentru activități industriale și economice cu risc redus asupra mediului

PARTEA 1

Monitorizarea emisiilor

1. Operatorul asigură realizarea măsurătorilor periodice cel puțin:

a) la fiecare 3 ani – pentru instalațiile medii de ardere cu o putere termică instalată mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW;

b) anual – pentru instalațiile medii de ardere cu o putere termică instalată mai mare de 5 MW.

2. Ca alternativă la frecvențele menționate la pct. 1, în cazul instalațiilor medii de ardere care cad sub incidența art. 43 alin. (3) sau (13), pot fi solicitate măsurători periodice, cel puțin de fiecare dată după ce a trecut următorul număr de ore de funcționare:

a) de 3 ori numărul mediei maxime a orelor de funcționare anuale, aplicabile în conformitate cu art. 43  alin. (3) sau (13), în cazul instalațiilor medii de ardere cu o putere termică instalată mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW;

b) numărul mediei maxime a orelor de funcționare anuale, aplicabile în conformitate cu art. 43 alin. (3) sau (13), în cazul instalațiilor medii de ardere cu o putere termică instalată mai mare de 5 MW.

Frecvența măsurătorilor periodice nu poate fi mai mică de o dată la 5 ani.

3. Măsurătorile se realizează în cazul:

a) substanțelor poluante pentru care în prezenta anexă se prevede o valoare-limită de emisie pentru instalația în cauză;

b) monoxidului de carbon (CO) pentru toate instalațiile.

4. Primele măsurători se efectuează în termen de 4 luni de la data emiterii autorizației sau înregistrării instalației ori de la data începerii funcționării acesteia, oricare dintre acestea fiind mai recentă.

5. Ca alternativă la măsurările menționate la pct. 1 și 2 și la pct. 3 lit. a), în ceea ce privește SO2, se utilizează alte proceduri, verificate și aprobate de către Agenţia de Mediu, pentru a stabili emisiile de SO2.

6. Ca alternativă la măsurările periodice menționate la pct. 1, Agenția de Mediu solicită efectuarea de măsurători continue.

7. Măsurările continue se realizează prin intermediul sistemelor automatizate de măsurare, care se supun verificării cu ajutorul unor măsurători paralele cu metodele de referință, cel puțin o dată pe an, iar operatorul informează Agenţia de Mediu cu privire la rezultatele acestor verificări.

8. Eșantionarea și analiza substanțelor poluante și măsurarea parametrilor de proces, precum și orice alternativă utilizată, menționată la pct. 5 și 6, se bazează pe metode care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile. Pe durata fiecărei măsurători, instalația este exploatată în condiții stabile, la o încărcare uniformă reprezentativă. Perioadele de pornire și de oprire nu se iau în considerare.

PARTEA a 2-a

Verificarea conformității

1. La efectuarea măsurătorilor periodice, se consideră că valorile-limită de emisie menționate la art. 43 sunt respectate dacă rezultatele fiecărei serii de măsurători sau de alte proceduri definite și determinate în conformitate cu normele stabilite de autoritățile competente nu depășesc valoarea-limită de emisie relevantă.

2. În cazul în care se efectuează măsurători continue, respectarea valorilor-limită de emisie menționate la art. 43 se evaluează în conformitate cu anexa nr. 10 partea a 4-a pct. 1. Valorile-limită medii de emisie validate se determină în conformitate cu anexa nr. 10 partea a 3-a pct. 9 și 10.

3. La calcularea valorilor-limită medii de emisie nu se iau în considerare valorile măsurate în cursul perioadelor prevăzute la art. 43 alin. (15) și (16), precum și în cursul perioadelor de pornire și de oprire.