Anexa nr. 1

la Regulamentul sanitar privind materialele 
și substanțele care intră în contact cu apa potabilă 
și metodele de testare

MATERIALE ORGANICE FINALE

Procedura generală de testare și acceptare a materialelor 
organice finale utilizate într-un produs

- Procedura de testare și acceptare a materialelor organice finale utilizate într-un produs cuprinde următoarele etape:

  - etapa 1. Identificarea substanțelor relevante și a altor parametri relevanți în funcție de:

    - clasificarea produselor sau a componentelor în grupe de risc și cerințele de testare aferente;

    - examinarea formulării;

  - etapa a 2-a. Realizarea testelor:

    - testarea migrării pentru:

      - conținutul de carbon organic total (COT);

      - substanțele relevante;

      - substanțele neașteptate;

    - modelarea migrării substanțelor relevante;

    - testarea migrării pentru:

      - miros și aromă;

      - culoare și turbiditate;

    - testarea favorizării creșterii microbiene (FCM);

    - testarea conținutului rezidual de substanțe;

  - etapa a 3-a. Respectarea criteriilor de acceptare/respingere.

Identificarea substanțelor relevante și a altor parametri relevanți

- Clasificarea produselor sau a componentelor în grupe de risc și cerințele de testare aferente

  - Pentru fiecare produs sau componentă a unui produs asamblat, se determină o grupă de produse și un factor de conversie (FC) corespunzător în conformitate cu tabelul 5. Pe baza FC determinat, produsul sau componenta se clasifică într-o grupă de risc (RG) în conformitate cu tabelul 1.

  - Clasificarea într-o RG determină cerințele de testare corespunzătoare, inclusiv substanțele relevante și alți parametri relevanți. Procedura de testare aplicabilă materialelor organice finale rezultă din utilizarea acestor materiale în produse sau componente ale produselor asamblate.

  - Componentele minore sunt considerate componentele clasificate în RG3 sau RG4, pentru care se pot aplica cerințe de testare reduse, astfel cum sunt prezentate în tabelul 1, în comparație cu cerințele de testare pentru RG1 sau RG2.

  - Pentru un produs asamblat, componentele trebuie determinate. Pentru fiecare componentă a unui produs asamblat se determină o grupă de produse. În cazul în care un produs asamblat este alcătuit din componente fabricate din același polimer principal, fracțiunea de suprafață a acestor componente se adaugă cumulativ, pentru determinarea grupei de produse, în conformitate cu tabelul 5.

  - Produsele sau componentele fabricate din materiale multistratificate sunt considerate ca fiind un singur material final, format din mai multe straturi. Testarea se efectuează asupra materialelor finale utilizate în produsele care intră în contact cu apa potabilă.

  - Specificația din tabelul 1 privind testarea „pe produs sau componentă” înseamnă că pentru efectuarea testului se utilizează produsul sau componenta individuală a unui produs asamblat.

  - Specificația din tabelul 1 pentru testarea „epruvetei formulării” înseamnă că o epruvetă reprezentativă din materialul final utilizat într-un produs sau într-o componentă poate fi luată în considerare pentru testare. În acest caz, nu este necesară testarea produsului sau a componentei individuale.

Tabelul 1

Cerințe de testare bazate pe riscuri pentru produse 
sau componentele produselor asamblate

| Grupa de risc | Factorul de conversie în d/dm | Examinarea formulării | Substanțele relevante | Depistarea substanțelor neașteptate | COT | TON⁽¹⁾, TFN⁽²⁾, culoare, turbiditate | FCM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RG1 | ≥ 4 | Da | Da, pe produs | Da, pe produs | Da, pe produs | Da, pe produs | Da, pe produsul pentru țevile cu FC > 10 d/dm sau epruveta formulării |
| RG2 | ≥ 0,4 și < 4 | Da | Da, pe produsul (asamblat), componenta sau epruveta formulării | Da, pe produsul (asamblat), componenta sau epruveta formulării | Da, pe produs (asamblat) sau componentă | Da, pe produs (asamblat) sau componentă | Da, pe componenta sau epruveta formulării |
| RG3 | ≥ 0,04 și < 0,4 | Da | Da, pe produsul (asamblat), componenta sau epruveta formulării | Da, pe produsul (asamblat), componenta sau epruveta formulării | Da, pe produsul (asamblat), componenta sau epruveta formulării | Da, pe produsul (asamblat), componenta sau epruveta formulării | Da, pe componenta sau epruveta formulării |
| RG4 | < 0, ­ 04 | Nu | Nu | Da, pe produsul (asamblat), componenta sau epruveta formulării | Da, pe produsul (asamblat), componenta sau epruveta formulării | Da, pe produsul (asamblat), componenta sau epruveta formulării | Da, pe componenta sau epruveta formulării |

⁽¹⁾ Număr-prag pentru miros.

⁽²⁾ Număr-prag pentru aromă.

- Examinarea formulării

Este necesară o examinare a formulării în conformitate cu cerințele din tabelul 1.

  - Informații necesare

    - Pentru examinarea formulării unui material organic final, sunt necesare următoarele informații:

      - lista tuturor substanțelor inițiale (inclusiv impuritățile acestora și alte specificații), utilizate pentru producerea materialului organic final, inclusiv toți monomerii, aditivii, auxiliarii de polimerizare, auxiliarii de producție a polimerilor, pigmenții, coloranții și materialele de umplutură;

      - procentul masic corespunzător (m/m %) din toate substanțele inițiale și substanțele utilizate pentru producerea materialului final, însumând până la 100 %;

      - orice alte informații considerate relevante pentru evaluarea formulării materialului organic final;

    - valoarea-limită sub care nu sunt necesare detalii privind formularea (și anume compoziția chimică a substanțelor inițiale sau a impurităților), exprimată ca procent masic în formulare, este:

      - pentru o substanță: 0,02 % pentru materialele din RG1, 0,05 % pentru cele din RG2 și 0,1 % pentru cele din RG3;

      - pentru suma tuturor acestor substanțe: 0,1 % pentru RG1, 0,2 % pentru RG2 și 0,5 % pentru RG3.

    - În cazul produselor multistratificate cu barieră totală se iau în considerare numai straturile dintre barieră și suprafața care intră în contact cu apa potabilă. Formularea se specifică pentru fiecare strat luat în considerare.

  - Substanțe relevante

Formularea se evaluează și se compară cu substanțele inițiale acceptate de pe lista substanțelor inițiale pentru materiale organice, aprobate conform pct. 6  din Regulament. Unul dintre obiectivele evaluării este definirea substanțelor relevante, care sunt analizate în apa de migrare.

    - Substanțele relevante sunt:

      - substanțele inițiale utilizate în formulare, enumerate pe lista substanțelor inițiale pentru materiale organice aprobate conform pct. 7 din Regulament, pentru care se aplică o valoare MTCtap;

      - substanțele precum impuritățile, produsele de degradare sau de reacție specificate în condițiile de utilizare a listelor de substanțe inițiale, compoziții sau constituenți, pentru fiecare grup de materiale, și anume organice, pe bază de ciment, metalice, emailuri și ceramice sau alte materiale anorganice aprobate conform pct. 6 din Regulament, care sunt utilizate în formulare;

      - toate substanțele pentru care sunt prevăzute MTC(T)tap, organice  pentru produsele de degradare ale stabilizatorilor cu grupe structurale de alchilfenol, aprobate conform pct. 6 din Regulament, care conține substanțele inițiale pentru materiale organice, dacă se utilizează stabilizatori cu grupe structurale de alchilfenol;

      - substanțele inițiale utilizate în formulare, precum și impuritățile și produsele de degradare și de reacție ale acestora care nu figurează pe lista substanțelor inițiale pentru materiale organice aprobate conform pct. 6 din Regulament, dar care sunt acceptate în temeiul subpct. 3.3.1.2;

      - aluminiul, amoniul, bariul, cobaltul, cuprul, europiul, gadoliniul, fierul, lantanul, litiul, manganul, terbiul și/sau zincul, dacă se utilizează sărurile respective ale acizilor, fenolilor sau alcoolilor autorizați în conformitate cu toate specificațiile și notele din lista substanțelor inițiale pentru materiale organice, aprobate conform pct. 6 din Regulament;

      - substanțele inițiale ale substanțelor polimerice autorizate în conformitate cu toate specificațiile și notele din lista substanțelor inițiale pentru materiale organice aprobate conform pct. 6 din Regulament, pentru care se aplică o valoare MTCtap;

      - substanțele inițiale ale prepolimerilor și ale polimerilor naturali sau sintetici autorizați cu toate specificațiile și notele din lista substanțelor inițiale pentru materiale organice aprobate conform pct. 6 din Regulament, pentru care se aplică o valoare MTCtap;

      - antimoniul, arsenul, bariul, cadmiul, cromul, plumbul, mercurul, seleniul, în cazul în care în formulare se utilizează pigmenți sau coloranți care nu respectă cerințele privind puritatea prevăzute la pct. 14 sau în cazul în care testarea purității nu a fost efectuată;

      - aminele aromatice primare (AAP), în cazul în care în formulare se utilizează pigmenți sau coloranți organici care nu respectă cerințele privind puritatea prevăzute la pct. 14 sau în cazul în care testarea purității nu a fost efectuată;

      - antimoniu, arsen, bariu, cadmiu, crom, plumb, mercur, seleniu, în cazul în care în formulare se utilizează materiale de umplutură care nu respectă cerințele privind puritatea prevăzute la pct. 14 sau în cazul în care testarea purității nu a fost efectuată;

      - în cazul în care se aplică criterii suplimentare specifice materialelor (a se vedea subpct. 3.4): toate substanțele sau grupele de substanțe pentru care a fost stabilită o valoare MTCtap;

      - în cazul unui test de migrare cu apă de testare clorurată: acizi haloacetici (AHA) și trihalometani – totalul acestora, conform definițiilor din Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile.

    - Pentru materialele multistratificate, substanțele relevante se determină pentru fiecare strat aflat între bariera totală și apa potabilă în mod individual.

  - Acceptarea substanțelor inițiale

    - Materialele organice sunt compuse numai din:

      - substanțele inițiale enumerate în lista substanțelor inițiale pentru materiale organice, aprobate conform pct. 6 din Regulament;

      - substanțele inițiale pentru care nu se produce nicio migrare a substanței, a impurităților sale și/sau a produselor sale de reacție și de degradare în apa potabilă la niveluri mai mari de 0,1 μg/l la robinetul consumatorului. Aceasta se aplică numai substanțelor care nu aparțin niciuneia dintre următoarele categorii:

        - substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B, perturbatori endocrini (PE) care afectează sănătatea umană din categoria 1, substanțe persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau substanțe foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB), în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice pentru proprietățile PE, PBT sau vPvB;

        - substanțe adăugate în mod intenționat în nanoformă;

        - monomeri ai principalilor polimeri din material.

    - Pentru acceptarea substanțelor inițiale se iau în considerare specificațiile și notele din lista substanțelor inițiale pentru materiale organice, aprobate conform pct. 6 din Regulament, de stabilire a listelor de substanțe inițiale, compoziții sau constituenți pentru fiecare grup de materiale, și anume organice.

  - Cerințe specifice materialelor

    - Pentru învelișurile de rășină din poliamidă sau poliuretan, se aplică cerințele privind eliberarea de amine aromatice primare (AAP), astfel cum se specifică în tabelul 2.

    - Cerințele privind cauciucurile sunt enumerate în tabelul 3.

    - Cerințele privind materialele organice, altele decât cauciucurile, fabricate din substanțe inițiale cu N-funcționalități, cum ar fi aminice, amidice sau cuaternare, atunci când sunt testate cu apă de testare clorurată, sunt enumerate în tabelul 4.

Tabelul 2

Cerință privind învelișurile de rășină din poliamidă sau poliuretan

| Parametru | Restricție |
| --- | --- |
| Suma aminelor aromatice primare (AAP) | MTCtap = N.D. (LOD = 0,1 μg/l) ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Metoda ar trebui îmbunătățită pentru a avea o limită de detecție (LOD) de 0,1 μg/l.

Tabelul 3

Cerințe privind aminele și nitrozaminele pentru cauciucuri

| Parametru | Restricție |
| --- | --- |
| Suma aminelor aromatice primare (AAP) (printre altele, ani­ lină, o-toluidină) | MTCtap = N.D. (LOD = 0,1 μg/l) ⁽¹⁾ |
| Suma aminelor secundare ⁽²⁾ | MTCtap = 250 μg/l |
| Suma N-nitrozaminelor ⁽³⁾ | MTCtap = N.D. (LOD = 0,1 μg/l) |

⁽¹⁾ Metoda ar trebui îmbunătățită pentru a avea o limită de detecție (LOD) de 0,1 μg/l.

⁽²⁾ Suma dintre: Di-n-butilamină (CAS 111-92-2), dietilamină (CAS 109-89-7), dimetilamină (CAS 124-40-3), diciclohexilamină (CAS 101-83-7), N-etilciclohexil amină (CAS 5459-93-8), difenilamină (CAS 122-39-4), dibenzilamină (CAS 103-49-1),N-metilbenzilamina (CAS 103-67-3), benziliden-benzilamină (CAS 780-25-6) N-metilanilină (CAS 100-61-8), N-etilanilină (CAS 103-69-5), N-butilanilină (CAS 1126-78-9).

⁽³⁾ Suma dintre: N-nitrozo-di-n butilamină (CAS 924-16-3), N-nitrozo-dietanolamină (CAS 1116-54-7), N-nitrozo-dietilamină (CAS 55-18-5), N-nitrozo-diisopropilamină (CAS 601-77-4), N-nitrozo-dimetilamină (CAS 62-75-9), N-nitrozo-dipropilamină (CAS 621-64-7), N-nitrozo N-etil N-fenilamină (CAS 612-64-6), N-nitrozo-N-metiletilamină (CAS 10595-95-6) N-nitrozo N-metil N-fenilamină (CAS 614-00-6), N-nitrozo-morfolină (CAS 59-89-2), N-nitrozo-piperidină (CAS 100-75-4), N-nitrozo-pirolidină (CAS 930-55-2).

Tabelul 4

Cerințe privind nitrozaminele pentru materialele finale, altele decât cauciucurile, fabricate din substanțe inițiale cu N-funcționalități, atunci când sunt testate 
cu apă de testare clorurată

| Parametru | Restricție |
| --- | --- |
| Suma N-nitrozaminelor ⁽¹⁾ | MTCtap = N.D. (LOD = 0,1 μg/l) |

⁽¹⁾ Suma dintre: N-nitrozo-di-n butilamină (CAS 924-16-3), N-nitrozo-dietanolamină (CAS 1116-54-7), N-nitrozo-dietilamină (CAS 55-18-5), N-nitrozo-diisopropilamină (CAS 601-77-4), N-nitrozo-dimetilamină (CAS 62-75-9), N-nitrozo-dipropilamină (CAS 621-64-7), N-nitrozo N-etil N-fenilamină (CAS 612-64-6), N-nitrozo-N-metiletilamină (CAS 10595-95-6) N-nitrozo N-metil N-fenilamină (CAS 614-00-6), N-nitrozo-morfolină (CAS 59-89-2), N-nitrozo-piperidină (CAS 100-75-4), N-nitrozo-pirolidină (CAS 930-55-2).

Cerințe privind testele

- Testarea migrării

  - Standarde

    - Pentru testarea eliberării de substanțe relevante, de substanțe neașteptate și de COT, se utilizează următoarele standarde pentru obținerea apelor de migrare:

      - pentru produsele din fabrică: SM EN 12873-1:2015;

      - pentru materialele aplicate la instalare: SM EN 12873-2:2022.

    - Pentru a testa mirosul și aroma, culoarea și turbiditatea se utilizează standardul SM EN 1420:2016 pentru obținerea apelor de migrare.

    - Standardele EN menționate prevăd opțiuni în ceea ce privește testarea. Următoarele dispoziții de la subpct. 4.2.4, 4.2.3, 4.2.4 și 4.2.5 vin în sprijinul acestor standarde.

  - Epruveta

    - Pentru un produs sau o componentă a cărei dimensiune nu permite aplicarea practică a testării, se furnizează o epruvetă reprezentativă pentru testare.

    - Se acordă o atenție deosebită realizării epruvetei.

    - Temperatura de testare

      - Toate produsele sunt testate la 23 °C ± 2 °C (condiția privind testarea cu apă rece).

      - În plus, produsele utilizate în mod normal pentru aplicații de apă caldă sau fierbinte sunt testate la 60 °C ± 2 °C sau la 85 °C ± 2 °C. În acest sens, apa caldă corespunde unor temperaturi normale de funcționare cuprinse între 30 °C și 70 °C, iar apa fierbinte corespunde unor temperaturi de funcționare care depășesc 70 °C.

      - În plus, produsele multistratificate sunt întotdeauna testate la 60 °C ± 2 °C sau la 85 °C ± 2 °C, chiar și atunci când nu sunt utilizate la aceste temperaturi.

    - Tipul apei de testare

      - Testarea cu apă rece (23 °C ± 2 °C) se efectuează cu apă de testare clorurată și neclorurată.

      - În cazul în care este necesară testarea cu apă caldă sau fierbinte, acest test se efectuează numai cu apă de testare neclorurată.

    - Perioadele de migrare

      - Pentru testarea cu apă rece, se analizează eșantioanele de ape de migrare pentru prima, a 2-a și a 3-a perioadă de migrare în conformitate cu standardele. Respectarea criteriilor de acceptare/respingere se evaluează în a 3-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare). În cazul în care criteriile de acceptare/respingere stabilite la subpct. 5.2 și 5.3 nu sunt respectate în a 3-a perioadă de migrare, testarea poate fi prelungită, trebuind în plus analizate a 5-a, a 7-a și a 9-a perioadă. În acest caz, criteriile de acceptare/respingere se evaluează în a 9-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare).

      - Pentru testarea cu apă caldă sau fierbinte, se analizează eșantioanele de ape de migrare pentru prima, a 6-a și a 7-a perioadă de migrare. Respectarea criteriilor de acceptare/respingere se evaluează în a 7-a perioadă de migrare (a 10-a zi). În cazul în care criteriile de acceptare/respingere stabilite la subpct. 5.2 și 5.3 nu sunt respectate în a 7-a perioadă de migrare, testarea poate fi prelungită, trebuind în plus analizate a 12-a, a 17-a și a 22-a perioadă. În acest caz, criteriile de acceptare/respingere se evaluează în a 22-a perioadă de migrare (a 31-a zi).

      - Pentru produsele multistratificate, este necesar întotdeauna un test extins de migrare cu apă caldă sau fierbinte pentru a se asigura că în apa de migrare apar substanțe provenite din straturi diferite. Pentru a asigura o difuzie și o echilibrare suficientă a substanței dincolo de limitele stratului, este necesar ca produsul multistratificat să fi fost supus unei perioade de depozitare la temperatura camerei timp de cel puțin 30 de zile.

- Analiza apelor de migrare

  - Substanțe relevante

    - Substanțele relevante definite la subpct. 3.2 se analizează în apele de migrare (a se vedea subpct. 4.2.5).

    - Metodele de analiză a substanțelor relevante din apele de migrare sunt validate și documentate în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17025:2018 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.

  - Substanțe neașteptate

    - Substanțele neașteptate se determină numai în apele de migrare din testul cu apă rece.

    - Pentru identificarea și analiza semicantitativă a substanțelor neașteptate, se efectuează un screening GC-MS în conformitate cu SM EN 15768:2017.

  - Alți parametri relevanți

    - Ceilalți parametri relevanți se analizează în apele de migrare în conformitate cu următoarele standarde:

      - conținutul de carbon organic total (COT) se determină în conformitate cu SM SR EN 1484:2012 drept carbon organic care nu poate fi purjat;

      - mirosul se determină drept un număr-prag pentru miros (TON) în conformitate cu SM EN 1420:2016 și cu SM SR EN 1622:2011;

      - aroma se determină drept un număr-prag pentru aromă (TFN) în conformitate cu SM EN 1420:2016 și cu SM SR EN 1622:2011;

      - culoarea se determină în conformitate cu SM SR EN ISO 7887:2012 – metoda C;

      - turbiditatea se determină în conformitate cu SM EN ISO           7027-1:2017 – metoda C.

- Modelarea matematică

  - În cazul în care există modele de difuzie general recunoscute pe baza datelor experimentale, modelarea matematică pentru estimarea nivelurilor de migrare poate fi utilizată ca alternativă la testarea migrării substanțelor relevante pentru anumite tipuri de materiale organice finale.

  - În cazul în care aceste modele de difuzie recunoscute prevăd că migrarea substanței respectă concentrația maximă admisibilă la robinet (MTCtap), testarea migrării pentru aceste substanțe nu este necesară. Pentru evaluarea anumitor parametri și pentru modelare, se determină conținutul substanțelor respective în materialul final.

  - În cazul în care conformitatea nu este demonstrată prin utilizarea modelelor, se efectuează testarea migrării. Se pot utiliza următoarele metode matematice de modelare:

    - modelarea migrării în conformitate cu SM CEN/TR 16364:2019 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional, simulând un test de migrare în conformitate cu SM EN 12873-1:2015 și cu SM EN 12873-2:2022;

    - calculul transferului complet, simulând transferul complet de substanțe din produs în apa de migrare.

- Testarea favorizării creșterii microbiene (FCM)

Pentru testarea FCM, se utilizează standardul SM EN 16421:2017 – metoda 1 sau 2.

- Testarea conținutului rezidual de substanțe (QM/QMA)

În cazul substanțelor inițiale care au o restricție privind cantitatea maximă (QM sau QMA), prevăzute pe lista substanțelor inițiale pentru materiale organice aprobate conform pct. 6 din Regulament, se analizează conținutul rezidual al acestora în produs.

Cerințe privind acceptarea: criterii de acceptare/respingere

- Formularea

    - Substanțele inițiale din formulare, enumerate în lista substanțelor inițiale pentru materiale organice, aprobate conform pct. 6 din Regulament, se utilizează în conformitate cu funcția tehnică specificată în lista substanțelor inițiale pentru materiale organice.

    - Se utilizează în conformitate cu condițiile de utilizare stabilite în lista substanțelor inițiale pentru materiale organice.

- Substanțe relevante, substanțe neașteptate, COT

  - Conversia rezultatelor testelor

10.1.1. În conformitate cu standardele SM EN 12873-1:2015 și SM EN          12873-2:2022 privind migrarea, rezultatele testelor sunt exprimate ca rate de migrare (M) în μg/(dm2.d). Aceste rezultate sunt convertite pentru a estima concentrațiile la robinet (Ctap), definite ca Ctap = M*FC, unde FC este factorul de conversie corespunzător în d/dm.

10.1.2. Factorii de conversie pentru diferitele grupe de produse sunt enumerați în tabelul 5.

Tabelul 5

# Grupe de produse și factorii lor de conversie

| Grupă de produse |  | Factorul de conversie (în d/dm) |
| --- | --- | --- |
| A. Țevi și căptușeli pentru țevi |  |  |
| 1. | DI < 80 mm (instalații de gospodărie, clădiri) ⁽¹⁾ | 20 |
| 2. | 80 mm ≤ DI < 300 mm (racorduri) | 10 |
| 3. | DI ≥ 300 mm (conducte principale) | 5 |
| B. Accesorii, elemente auxiliare ⁽²⁾ |  |  |
| 1. | DI < 80 mm (instalații de gospodărie, clădiri) | 2 |
| 2. | 80 mm ≤ DI < 300 mm (racorduri) | 1 |
| 3. | DI ≥ 300 mm (conducte principale) | 0,5 |
| C. Componente ale fitingurilor și ale elementelor auxiliare ⁽³⁾ |  |  |
| 1. | DI < 80 mm (instalații de gospodărie, clădiri) | 0,2 |
| 2. | 80 mm ≤ DI < 300 mm (racorduri) | 0,1 |
| 3. | DI ≥ 300 mm (conducte principale) | 0,05 |
| D. Componente mici ale fitingurilor și ale elementelor auxiliare ⁽⁴⁾ |  |  |
| 1. | DI < 80 mm (instalații de gospodărie, clădiri) | 0,02 |
| 2. | 80 mm ≤ DI < 300 mm (racorduri) | 0,01 |
| 3. | DI ≥ 300 mm (conducte principale) | 0,005 |
| E. Sisteme de stocare (rezervoare) |  |  |
| 1. | În instalații de gospodărie, clădiri, volumul de apă < 10 l | 4 |
| 2. | În instalații de gospodărie, clădiri, volumul de apă ≥ 10 l | 2 |
| 3. | În alimentarea cu apă | 1 |
| F. Componente ale sistemelor de stocare ⁽³⁾ |  |  |
| 1. | În instalații de gospodărie, clădiri, volumul de apă < 10 l | 0,4 |
| 2. | În instalații de gospodărie, clădiri, volumul de apă ≥ 10 l | 0,2 |
| 3. | În alimentarea cu apă | 0,1 |
| G. Componente mici ale sistemelor de stocare ⁽⁴⁾ |  |  |
| 1. | În instalații de gospodărie, clădiri, volumul de apă < 10 l | 0,04 |
| 2. | În instalații de gospodărie, clădiri, volumul de apă ≥ 10 l | 0,02 |
| 3. | În alimentarea cu apă | 0,01 |

⁽¹⁾ În cazul în care, dintr-o serie de țevi cu diametru diferit fabricate din același preprodus în cadrul aceluiași proces de fabricație (o așa-numită familie de produse), țeava cu diametrul cel mai mic este evaluată și aprobată, atunci întreaga serie de țevi cu diametru diferit poate fi utilizată pentru toate domeniile de aplicare din cadrul grupei de produse fără teste suplimentare.

(2,3,4) Componente (suma componentelor fabricate din același polimer principal sau din aceeași compoziție) ale produselor asamblate cu o fracțiune de suprafață umezită.

⁽²⁾ ≥ 10 % din produsul asamblat.

⁽³⁾ < 10 % din produsul asamblat.

⁽⁴⁾ < 1 % din produsul asamblat.

  - Criterii de acceptare/respingere pentru substanțele relevante

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă rece:

      - Ctap ≤ MTCtap pentru a 3-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare) sau, în cazul în care este necesară prelungirea testării, a 9-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare);

      - valoarea Ctap nu trebuie să urmeze o tendință de creștere în timp.

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă caldă/fierbinte:

      - Ctap ≤ MTCtap pentru a 7-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare) sau, în cazul în care este necesară prelungirea testării, a 22-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare);

      - valoarea Ctap nu trebuie să urmeze o tendință de creștere în timp.

    - Pentru a evalua tendința, se utilizează concentrațiile substanței măsurate în apa de migrare din perioadele de migrare succesive. Cu toate acestea, în cazul în care valoarea Ctap din perioada de migrare relevantă este sub 1/10 din valoarea MTCtap, nu este necesară o analiză a tendinței.

    - Pentru ionii organici, se aplică valorile MTCtap, organici aprobate conform pct. 7 din Regulament.

  - Criterii de acceptare/respingere pentru substanțele neașteptate

    - Următoarea cerință se aplică testului de migrare cu apă rece:

      - Ctap ≤ MTCtap pentru a 3-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare); sau

      - în cazul în care este necesară prelungirea testării, a 9-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare).

    - Valorile MTCtap pentru substanțele neașteptate sunt stabilite în tabelul 6.

Tabelul 6

# Valorile MTCtap pentru substanțele neașteptate ⁽¹⁾

| Parametru | MTCtap |
| --- | --- |
| Substanțele identificate cu o valoare MTCtap cunoscută | Valoarea MTCtap a substanței |
| Substanțele identificate fără o valoare MTCtap cunoscută | 1,0 μg/l |
| Substanțele neidentificate | 1,0 μg/l per substanță neidentificată1 5,0 μg/l pentru suma substanțelor neidentificate |

⁽¹⁾ Pe baza răspunsului celui mai apropiat standard intern.

  - Criterii de acceptare/respingere pentru COT

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă rece:

      - Ctap ≤ 0,5 mg/l pentru a 3-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare) sau Ctap ≤ 0,5 mg/l pentru a 9-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare) și Ctap ≤ 2,0 mg/l pentru a 3-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare);

      - valoarea Ctap nu trebuie să urmeze o tendință de creștere în timp.

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă caldă/fierbinte:

      - Ctap ≤ 0,5 mg/l pentru a 7-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare) sau Ctap ≤ 0,5 mg/l pentru a 22-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare) și Ctap ≤ 2,0 mg/l pentru a 7-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare);

      - valoarea Ctap nu trebuie să urmeze o tendință de creștere în timp.

    - Pentru a evalua tendința, se utilizează COT măsurat în apa de migrare din perioadele de migrare succesive. Cu toate acestea, în cazul în care COT din perioada de migrare relevantă este sub 0,2 mg/l, nu este necesară o analiză a tendinței.

- Miros, aromă, culoare și turbiditate

  - Criterii de acceptare/respingere pentru TON și TFN

Criterii de acceptare/respingere pentru TON și TFN pentru țevile cu diametrul interior (DI) < 80 mm:

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă rece:

      - TON, TFN ≤ 8,0 pentru a 3-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare); sau

      - TON, TFN ≤ 8,0 pentru a 9-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare) și TON, TFN ≤ 16 pentru a 3-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare).

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă caldă/fierbinte:

      - TON, TFN ≤ 8,0 pentru a 7-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare); sau

      - TON, TFN ≤ 8,0 pentru a 22-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare) și TON, TFN ≤ 16 pentru a 7-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare).

Criterii de acceptare/respingere pentru TON și TFN pentru toate celelalte produse:

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă rece:

      - TON, TFN ≤ 2,0 pentru a 3-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare); sau

      - TON, TFN ≤ 2,0 pentru a 9-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare) și TON, TFN ≤ 4,0 pentru a 3-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare).

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă caldă/fierbinte:

      - TON, TFN ≤ 2,0 pentru a 7-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare); sau

      - TON, TFN ≤ 2,0 pentru a 22-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare) și TON, TFN ≤ 4,0 pentru a 7-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare).

  - Criterii de acceptare/respingere pentru culoare

    - Criteriul de acceptare pentru culoare este ≤ 5 mg/l Pt/Co.

    - Criteriul trebuie respectat pentru a 3-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă rece/a 7-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă caldă/fierbinte (a 10-a zi de testare) sau, în cazul prelungirii testării, pentru a 9-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă rece/a 22-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă caldă/fierbinte (a 31-a zi de testare).

  - Criterii de acceptare/respingere pentru turbiditate

    - Criteriul de acceptare pentru turbiditate este ≤ 0,5 FNU.

    - Criteriul trebuie respectat pentru a 3-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă rece/a 7-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă caldă/fierbinte (a 10-a zi de testare) sau, în cazul prelungirii testării, pentru a 9-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă rece/a 22-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă caldă/fierbinte (a 31-a zi de testare).

- Favorizarea creșterii microbiene (FCM)

  - Criteriile de acceptare/respingere pentru parametrul „Favorizarea creșterii microbiene” sunt enumerate în tabelul 7.

  - În plus, suprafața produselor sau a componentelor nu trebuie să aibă niciun efect biocid asupra apei potabile. Prin urmare, epruvetele care nu prezintă o colonizare a suprafeței (compararea frotiului culturii de contact/eșantionului de testare cu cel al martorului negativ) nu îndeplinesc această cerință.

Tabelul 7

# Criterii de acceptare pentru FCM

| Standard |  |  | Neelastomeri | Elastomeri (FC>1 d/dm) | Elastomeri (1 d/dm ≥ FC>0,1 d/dm) | Elastomeri (FC ≤ 0,1 d/dm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM EN 16421:2017 | Metoda 1 | Potențialul de producție a biomasei în pg ATP/cm2 | ≤ 1 000 | ≤ 1 000 | ≤ 1 000 | ≤ 1 000 |
| SM EN 16421:2017 | Metoda 2 | Vbiofilm în ml/800 cm2 | ≤ 0,05 ± 0,02 | ≤ 0,05 ± 0,02 | ≤ 0,12 ± 0,03 | ≤ 0,20 ± 0,03 |

- Criterii de acceptare/respingere pentru conținutul rezidual al substanțelor (QM și QMA)

Limitele cantității maxime (QM și QMA) de pe lista substanțelor inițiale pentru materiale organice aprobate conform pct. 6 din Regulament se aplică independent de grupa de produse a materialelor organice finale.

- Criterii de acceptare/respingere a purității pentru pigmenți, coloranți și materiale de umplutură

Pigmenții, coloranții și materialele de umplutură trebuie să respecte cerințele privind puritatea în conformitate cu tabelul 8, în cazul în care substanțele corespunzătoare nu au fost analizate ca substanțe relevante în apele de migrare. Extracția cu acid clorhidric 0,1 N se efectuează în conformitate cu procedura descrisă în Rezoluția AP(89)1 a Consiliului Europei privind utilizarea coloranților în materialele plastice care intră în contact cu produsele alimentare.

Tabelul 8

Cerințe privind puritatea pigmenților, a coloranților și a materialelor de umplutură

| Pigmenții și coloranții |  |
| --- | --- |
| Coloranții și pigmenții trebuie să respecte următoarele cerințe privind puritatea: |  |
| - atunci când sunt extrase cu acid clorhidric 0,1 N, următoarele elemente se pot dizolva din colorant sau pigment până la cantitatea maximă, pe baza colorantului sau pigmentului: - antimoniu 0,05 % - arsen 0,01 % - bariu 0,01 % - cadmiu 0,01 % - crom 0,1 % - plumb 0,01 % - mercur 0,005 % - seleniu 0,01 % | (b) Conținutul de amine aromatice primare solubile în acid clorhidric 1 M nu trebuie să depășească 0,05 % (calculat ca anilină). Această limită nu se aplică aminelor aromatice primare care conțin grupări carboxil sau sulfo ori atunci când sunt extrase cu acid clorhidric etanolic 2 N, un procent maxim de 0,05 % de amine aromatice (pe bază de colorant sau pigment) se poate dizolva din colorant sau pigment |
| Materialele de umplutură |  |
| Materialele de umplutură pot fi contaminate cu impurități. Pentru materialele de umplutură minerale, se aplică următoarea specificație: |  |
| După soluția în acid clorhidric 0,1 N, concentrația următoarelor elemente nu trebuie să depășească cantitatea maximă, pe baza materialului de umplutură: - antimoniu 0,005 % - arsen 0,01 % - bariu 0,01 % - cadmiu 0,01 % - crom 0,1 % - plumb 0,01 % — mercur 0,0005 % - seleniu 0,01 % |  |