Anexa nr. 3

la Regulamentul sanitar privind materialele 
și substanțele care intră în contact 
cu apa potabilă și metodele de testare

MATERIALE FINALE PE BAZĂ DE CIMENT

Procedura generală de testare și acceptare a materialelor finale 
pe bază de ciment utilizate într-un produs

- Procedura de testare și acceptare a materialelor finale pe bază de ciment utilizate într-un produs cuprinde următoarele etape:

  - etapa 1. Identificarea substanțelor relevante și a altor parametri relevanți în funcție de:

    - clasificarea produselor sau a componentelor în grupe de risc și cerințele de testare aferente;

    - examinarea formulării;

  - etapa a 2-a. Realizarea testelor:

    - testarea migrării pentru:

      - substanțele relevante;

      - substanțele neașteptate;

      - miros și aromă;

      - culoare și turbiditate;

      - conținutul de carbon organic total (COT);

    - testarea favorizării creșterii microbiene (FCM);

  - etapa a 3-a. Respectarea criteriilor de acceptare/respingere.

Identificarea substanțelor relevante și a altor parametri relevanți

- Clasificarea produselor în grupe de risc și cerințele de testare aferente

2.1. Procedura de testare aplicabilă materialelor finale pe bază de ciment rezultă din utilizarea acestor materiale în produse.

  - În conformitate cu tabelul 5 din anexa nr. 1, pentru produs sau componentă se determină o grupă de produse și un factor de conversie (FC) corespunzător. Pe baza FC determinat, produsul sau componenta se clasifică     într-o grupă de risc (RG). În conformitate cu tabelul 1, clasificarea într-o RG determină cerințele de testare corespunzătoare și alți parametri relevanți.

  - Pentru un produs asamblat, componentele trebuie determinate. Pentru fiecare componentă a unui produs asamblat se determină o grupă de produse. În cazul în care un produs asamblat este alcătuit din componente fabricate din aceleași materiale finale, fracțiunea de suprafață a acestor componente se adaugă cumulativ, pentru determinarea grupei de produse, în conformitate cu tabelul 5 din anexa nr. 1.

  - Testarea se efectuează asupra materialelor finale utilizate în produsele care intră în contact cu apa potabilă.

  - Componentele minore sunt considerate a fi componentele clasificate în RG4 pentru care se pot aplica cerințe de testare reduse, astfel cum sunt prezentate în tabelul 1, în comparație cu cerințele de testare RG1, RG2 sau RG3.

Tabelul 1

Cerințe de testare bazate pe riscuri pentru produse sau componentele 
produselor asamblate

| Grupa de risc | Factorul de conversie în d/dm | Examinarea formulării | Substanțele relevante | Depistarea substanțelor neașteptate | COT | TON ⁽¹⁾, TFN ⁽²⁾, culoare, turbiditate | FCM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RG1 | ≥ 4 | Da | Da, pe produs sau pe epruvetă | Da, pe produs sau pe epruvetă în cazul în care se utilizează constituenți organici | Da, pe produs sau pe epruvetă | Da, pe produs sau pe epruvetă | Da, pe produs sau pe epruvetă în cazul în care se utilizează constituenți organici |
| RG2 | ≥ 0,4 și < 4 |  |  |  |  |  |  |
| RG3 | ≥ 0,04 și < 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| RG4 | < 0,04 | Nu | Nu | Nu | Da, pe pro­ dus sau pe epruvetă | Da, pe produs sau pe epruvetă | Da, pe produs sau pe epruvetă în cazul în care se utilizează constituenți organici |

⁽¹⁾ Număr-prag pentru miros.

⁽²⁾ Număr-prag pentru aromă.

- Examinarea formulării

Examinarea formulării se efectuează în conformitate cu cerințele din tabelul 1.

  - Informații necesare

    - Pentru fiecare material final pe bază de ciment, examinarea formulării trebuie să cuprindă următoarele informații:

      - lista tuturor constituenților (inclusiv informații privind impuritățile acestora) utilizați pentru producerea materialului final pe bază de ciment;

      - procentul masic corespunzător (m/m %) al constituenților în raport cu conținutul de ciment utilizat pentru producerea materialului final pe bază de ciment;

      - orice alte informații considerate relevante pentru evaluarea formulării materialului final pe bază de ciment.

    - Valoarea-limită sub care nu sunt necesare detalii privind formularea materialului final, exprimată ca procent masic în formulare, este de 0,02 % (g/g) în raport cu conținutul de ciment pentru un constituent.

    - Formularea se evaluează și se compară cu constituenții acceptați care figurează pe lista constituenților organici pentru materiale pe bază de ciment aprobate în conformitate cu pct. 6 din Regulament și cu substanțele inițiale acceptate, care figurează pe lista pentru materiale organice, atunci când acest lucru este relevant. Evaluarea trebuie să definească substanțele relevante care trebuie analizate în apa de migrare.

  - Substanțe relevante

Substanțele relevante care trebuie analizate în apa de migrare sunt:

    - constituenții organici pe bază de ciment utilizați în formularea materialului final pe bază de ciment, care figurează pe lista constituenților organici pentru materiale pe bază de ciment sau pe lista substanțelor inițiale pentru materiale organice aprobate în conformitate cu pct. 6 din Regulament și cărora li se aplică o valoare MTCtap;

    - impuritățile, produsele de degradare sau de reacție specificate în condiția de utilizare de pe lista constituenților organici pentru materiale pe bază de ciment sau specificate în condiția de utilizare de pe lista substanțelor inițiale pentru materiale organice aprobate în conformitate cu pct. 6 din Regulament, care au fost utilizate în formulă;

    - constituenții organici pe bază de ciment utilizați în formulare, impuritățile acestora și produsele de degradare și de reacție care nu figurează pe lista constituenților organici pentru materiale pe bază de ciment sau pe lista substanțelor inițiale pentru materiale organice din aprobate în conformitate cu pct. 6 din Regulament, dar care sunt acceptate în temeiul subpct. 3.3;

    - metale pentru care există valori MTCtap, cementitious aprobate conformitate cu pct. 6 din Regulament;

    - amine aromatice primare (AAP), în cazul în care în formulare se utilizează pigmenți sau coloranți organici care nu respectă cerințele privind puritatea prevăzute la pct. 14 din anexa nr. 1 sau în cazul în care testarea purității nu a fost efectuată.

  - Constituenți acceptați

Materialele finale pe bază de ciment conțin doar constituenții organici pe bază de ciment care figurează pe lista constituenților organici pentru materiale pe bază de ciment și pe lista substanțelor inițiale pentru materiale organice, aprobate în conformitate cu pct. 6 din Regulament.

    - Este permisă utilizarea următorilor constituenți suplimentari:

      - constituenți anorganici;

      - constituenți organici pe bază de ciment pentru care nu există posibilitatea ca aceștia, inclusiv produsele lor de reacție, să migreze la niveluri care depășesc 0,1 μg/l în apa potabilă. Aceasta se aplică numai substanțelor care nu aparțin niciuneia dintre următoarele categorii:

        - substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B, perturbatori endocrini (PE) care afectează sănătatea umană din categoria 1, substanțe persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau substanțe foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) în conformitate cu Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, pentru proprietățile PE, PBT sau vPvB;

        - substanțe adăugate în mod intenționat în nanoformă.

  - Pentru acceptarea constituenților materialelor pe bază de ciment trebuie luate în considerare specificațiile relevante din listele constituenților organici pentru materiale pe bază de ciment aprobate în conformitate cu pct. 6 din Regulament.

  - Cerințe specifice materialelor

Dacă sunt utilizați, pigmenții și coloranții trebuie să respecte criteriile privind puritatea definite în tabelul 8 din anexa nr. 1 și să nu migreze la niveluri care depășesc 0,1 μg/l.

Cerințe privind testele

- Testarea migrării

Testarea învelișurilor organice cu materiale de umplutură anorganice se realizează în conformitate cu pct. 4 din anexa nr. 1. În cazul în care pH > 9,5 în apa de migrare finală, testul ar trebui considerat invalid, produsul ar trebui evaluat ca un produs pe bază de ciment, iar testarea se va realiza în conformitate cu pct. 4.

  - Specificații pentru testarea materialelor finale pe bază de ciment pentru migrarea parametrilor organoleptici (miros, aromă, culoare și turbiditate), COT, substanțe relevante și neașteptate

    - Epruvete

Pentru un produs sau o componentă a cărei dimensiune nu permite aplicarea practică a testării, se furnizează o epruvetă reprezentativă pentru testare. Se acordă o atenție deosebită realizării epruvetei.

    - Precondiționarea epruvetelor

Epruvetele se precondiționează prin scufundare într-o apă demineralizată, care conține clorură de calciu anhidră [(222 ± 2) mg CaCl2 L-1] și bicarbonat de sodiu [(336 ± 2) NaHCO3 mg L-1] și care se aduce la un nivel pH de (7,4 ± 0,1) prin barbotare cu aer sau cu CO2.

Epruvetele se precondiționează la (23 ± 2) °C în trei perioade succesive de (24 ± 1) ore, urmate de o perioadă de (72 ± 1) ore și de o perioadă de (24 ± 1) ore. După fiecare perioadă, apa se elimină, iar epruveta nu se clătește. Dacă nivelul pH al ultimei ape de precondiționare depășește 9,5, precondiționarea se repetă cu noi epruvete.

După a cincea precondiționare, epruveta se supune imediat testului de migrare.

    - Testul de migrare

Epruvetele se scufundă în apa de testare a migrării la o temperatură specificată și pentru o perioadă de timp specificată.

      - Apa de testare a migrării pentru miros, aromă, culoare, turbiditate și COT

Apa de testare a migrării neclorurată trebuie să fie apă naturală negazoasă sau apă demineralizată care conține clorură de calciu anhidră [(222 ± 2) mg CaCl2 L-1], bicarbonat de sodiu [(482 ± 2) NaHCO3 mg L-1] și silicat de sodiu [(71 ± 1) Na2SiO3·9·H2O mg L-1]. Aceasta trebuie să aibă un nivel pH de (7,4 ± 0,1) prin barbotare cu aer sau cu CO2, o conductivitate de (500 ± 50) μS cm -1, o alcalinitate de (350 ± 50) mg HCO3- L-1, o concentrație de calciu de (80 ± 10) mg L-1 și o concentrație de silice de (15 ± 5) mg SiO2 L-1. Apa de testare a migrării neclorurată nu trebuie să aibă miros (< 2 TON), aromă (< 2 TFN), culoare (< 0,1 m-1), turbiditate (< 0,1 FNU) și COT (< 0,2 mg C L-1). Apa de testare a migrării neclorurată constă în apă de testare neclorurată cu un conținut de (1,0 ± 0,2) mg L-1 de clor liber.

      - Apa de testare a migrării pentru migrarea substanțelor relevante și neașteptate

Apa de testare a migrării neclorurată trebuie să fie apă demineralizată care conține clorură de calciu anhidră [(110 ± 1) mg CaCl2 L-1], bicarbonat de sodiu [(140 ± 1) NaHCO3 mg L-1] și silicat de sodiu [(48 ± 1) Na2SiO3·9·H2O mg L-1]. Aceasta trebuie să aibă un nivel pH de (7,0 ± 0,1) prin barbotare cu aer sau cu CO2. Apa de testare a migrării neclorurată constă în apă de testare neclorurată cu un conținut de (1,0 ± 0,2) mg L-1 de clor liber.

      - Temperatura apei de testare a migrării

Toate produsele trebuie testate la 23 °C ± 2 °C (condiția privind testarea cu apă rece). În plus, produsele utilizate în mod normal pentru aplicații de apă caldă sau fierbinte trebuie testate la 60 °C ± 2 °C sau la 85 °C ± 2 °C. În acest sens, apa caldă corespunde unor temperaturi normale de funcționare cuprinse între 30 °C și 70 °C, iar apa fierbinte corespunde unor temperaturi de funcționare care depășesc 70 °C.

      - Durata perioadelor de testare a migrării

Epruveta pentru aplicații de apă rece trebuie să fie în contact cu apa de testare timp de 72 h ± 1 h. Epruveta pentru aplicații la temperaturi ridicate trebuie să fie în contact cu apa timp de 24 h. Testul se repetă de cel puțin două ori, utilizându-se apă de testare dulce de fiecare dată. Pentru testele cu apă rece, se analizează eșantioanele de migrare pentru prima, a 2-a și a 3-a perioadă de migrare. Respectarea criteriilor de acceptare/respingere se evaluează în a 3-a perioadă de migrare. În cazul în care criteriile de acceptare/respingere (a se vedea pct. 6 și 7 din Regulament) nu sunt respectate în a 3-a perioadă de migrare, testarea poate fi prelungită, trebuind în plus analizate a 5-a, a 7-a și a 9-a perioadă. În acest caz, criteriile de acceptare/respingere se evaluează în a 9-a perioadă de migrare.

Pentru testele cu apă caldă sau fierbinte, se analizează eșantioanele de migrare pentru prima, a 6-a și a 7-a perioadă de migrare. Respectarea criteriilor de acceptare/respingere se evaluează în a 7-a perioadă de migrare. În cazul în care criteriile de acceptare/respingere (a se vedea pct. 6 și 7 din Regulament) nu sunt respectate în a 7-a perioadă de migrare, testarea poate fi prelungită, trebuind în plus analizate a 12-a, a 17-a și a 22-a perioadă. În acest caz, criteriile de acceptare/respingere se evaluează în a 22-a perioadă de migrare.

      - Raportul suprafață/volum (S/V)

Se selectează cel mai mare raport S/V reprezentativ pentru grupa de produse.

      - Specificații suplimentare

Pentru detalii suplimentare privind testarea parametrilor organoleptici, a COT și a substanțelor relevante și neașteptate, se utilizează standarde europene relevante sau, în lipsa acestora, metode recunoscute la nivel internațional.

Testarea cu apă rece (23 °C ± 2 °C) se efectuează cu apă de testare clorurată și neclorurată. În cazul în care este necesară testarea cu apă caldă sau fierbinte, testul se efectuează numai cu apă de testare neclorurată.

  - Analiza apelor de migrare

    - Substanțe relevante

Substanțele relevante definite la subpct. 3.2 se analizează în apele de migrare.

Metodele de analiză a substanțelor relevante din apele de migrare trebuie validate și documentate în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17025:2018 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.

    - Substanțele neașteptate

Pentru identificarea și analiza semicantitativă a substanțelor neașteptate, poate fi utilizat un screening GC-MS sau un screening efectuat prin alte tehnici analitice.

Substanțele neașteptate se determină numai în apele de migrare din testul cu apă rece.

    - Alți parametri relevanți

Metodele de analiză a altor parametri relevanți din apele de migrare trebuie validate și documentate în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17025:2018 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.

  - Modelarea matematică

În cazul în care există modele de difuzie general recunoscute pe baza datelor experimentale, modelarea matematică pentru estimarea nivelurilor de migrare poate fi utilizată ca alternativă la testarea migrării substanțelor relevante pentru anumite tipuri de materiale finale pe bază de ciment.

În cazul în care aceste modele de difuzie recunoscute prevăd că migrarea substanței respectă concentrația maximă admisibilă la robinet (MTCtap), testarea migrării pentru aceste substanțe nu este necesară. Pentru evaluarea anumitor parametri și pentru modelare, se determină conținutul substanțelor respective în materialul final.

În cazul în care conformitatea nu este demonstrată prin utilizarea modelelor, se efectuează testarea migrării.

Pentru a determina concentrația unei substanțe relevante în apa de migrare, se utilizează numai modele matematice validate aplicabile materialelor pe bază de ciment.

  - Testarea favorizării creșterii microbiene

Testarea favorizării creșterii microbiene se efectuează în cazul în care se utilizează constituenți organici în conformitate cu formularea. Pentru testarea favorizării creșterii microbiene, se utilizează standardul SM EN 16421:2017 – metoda 1 sau 2.

Cerințe privind acceptarea: criterii de acceptare/respingere

- Formularea

Se utilizează constituenții organici pe bază de ciment din formularea care figurează pe lista constituenților organici pentru materiale pe bază de ciment și pe lista substanțelor inițiale pentru materiale organice, aprobate în conformitate cu pct. 6 din Regulament:

  - în conformitate cu funcția tehnică specificată pe listele de substanțe inițiale, compoziții sau constituenți pentru fiecare grup de materiale, și anume organice, pe bază de ciment, metalice, emailuri și ceramice sau alte materiale anorganice;

  - în conformitate cu condițiile de utilizare stabilite pe listele de substanțe inițiale, compoziții sau constituenți pentru fiecare grup de materiale, și anume organice, pe bază de ciment, metalice, emailuri și ceramice sau alte materiale anorganice.

- Substanțe relevante, substanțe neașteptate

  - Conversia rezultatelor testelor de migrare

Rezultatele testelor de migrare se exprimă ca rate de migrare (M) în μg/(dm2.d). Aceste rezultate trebuie convertite pentru a estima concentrațiile la robinet (Ctap), definite ca Ctap = M*FC, unde FC este factorul de conversie corespunzător în d/dm.

Factorii de conversie pentru diferitele grupe de produse sunt enumerați în tabelul 5 din anexa nr. 1.

  - Criterii de acceptare/respingere pentru substanțele relevante

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă rece:

      - Ctap ≤ MTCtap pentru a 3-a perioadă de migrare sau, în cazul în care este necesară prelungirea testării, a 9-a perioadă de migrare;

      - valoarea Ctap nu trebuie să urmeze o tendință de creștere în timp.

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă caldă/fierbinte:

      - Ctap ≤ MTCtap pentru a 7-a perioadă de migrare sau, în cazul în care este necesară prelungirea testării, a 22-a perioadă de migrare;

      - valoarea Ctap nu trebuie să urmeze o tendință de creștere în timp.

    - Pentru a evalua tendința, se utilizează concentrațiile substanței măsurate în apa de testare a migrării din perioadele de migrare succesive. Cu toate acestea, în cazul în care valoarea Ctap din perioada de migrare relevantă este sub 1/10 din valoarea MTCtap, nu este necesară o analiză a tendinței.

    - Pentru metale, se aplică valorile MTCtap, cementitious astfel cum va fi specificat în listele aprobate în conformitate cu pct. 7 din Regulament.

  - Criterii de acceptare/respingere pentru substanțele neașteptate

    - Următoarea cerință se aplică testului de migrare cu apă rece:

      - Ctap ≤ MTCtap pentru a 3-a perioadă de migrare sau, în cazul în care este necesară prelungirea testării, a 9-a perioadă de migrare.

      - Valorile MTCtap pentru substanțele neașteptate sunt stabilite în tabelul 6 din anexa nr. 1. În cazul anumitor produse pe bază de ciment, raportul S/V nu permite respectarea limitei stabilite pentru materiale organice, și anume MTCtap = 1 μg/L.

    - În acest caz se aplică o valoare MTCtap < limita de cuantificare pentru raportul S/V cel mai ridicat.

  - Criterii de acceptare/respingere pentru conținutul de carbon organic total (COT)

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă rece:

      - Ctap ≤ 0,5 mg/l pentru a 3-a perioadă de migrare sau Ctap ≤ 0,5 mg/l pentru a 9-a perioadă de migrare și Ctap ≤ 2,0 mg/l pentru a 3-a perioadă de migrare;

      - valoarea Ctap nu trebuie să urmeze o tendință de creștere în timp.

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă caldă/fierbinte:

      - Ctap ≤ 0,5 mg/l pentru a 7-a perioadă de migrare sau Ctap ≤ 0,5 mg/l pentru a 22-a perioadă de migrare și Ctap ≤ 2,0 mg/ l pentru a 7-a perioadă de migrare;

      - valoarea Ctap nu trebuie să urmeze o tendință de creștere în timp.

    - Pentru a evalua tendința, se utilizează COT măsurat în apa de migrare din perioadele de migrare succesive. Cu toate acestea, în cazul în care COT din perioada de migrare relevantă este sub 0,2 mg/l, nu este necesară o analiză a tendinței.

- Miros, aromă, culoare și turbiditate

  - Criterii de acceptare/respingere pentru TON și TFN

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă rece:

      - TON, TFN ≤ 2,0 pentru a 3-a perioadă de migrare; sau

      - TON, TFN ≤ 2,0 pentru a 9-a perioadă de migrare și TON ≤ 4,0 pentru a 3-a perioadă de migrare.

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă caldă/fierbinte:

      - TON, TFN ≤ 2,0 pentru a 7-a perioadă de migrare; sau

      - TON, TFN ≤ 2,0 pentru a 22-a perioadă de migrare și TON, TFN ≤ 4,0 pentru a 7-a perioadă de migrare.

  - Criterii de acceptare/respingere pentru culoare

    - Criteriul de acceptare pentru culoare este ≤ 5 mg/l Pt/Co.

    - Criteriul trebuie respectat pentru a 3-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă rece/a 7-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă caldă/fierbinte sau, în cazul prelungirii testării, pentru a 9-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă rece/a 22-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă caldă/fierbinte.

  - Criterii de acceptare/respingere pentru turbiditate

    - Criteriul de acceptare pentru turbiditate este ≤ 0,5 FNU.

    - Criteriul trebuie respectat pentru a 3-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă rece/a 7-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă caldă/fierbinte sau, în cazul prelungirii testării, pentru a 9-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă rece/a 22-a perioadă de migrare pentru testul de migrare cu apă caldă/fierbinte.

- Favorizarea creșterii microbiene (FCM)

  - Criteriul de acceptare/respingere pentru favorizarea creșterii microbiene (FCM) pentru metoda 1 (SM EN 16421:2017) este < 1 000 pg ATP/cm2, iar pentru metoda 2 (SM EN 16421:2017) ≤ (0,05 ± 0,02) ml/800 cm2.

  - În plus, suprafața produselor sau a componentelor nu trebuie să aibă niciun efect biocid asupra apei potabile. Prin urmare, epruvetele care nu prezintă o colonizare a suprafeței (compararea frotiului culturii de contact/eșantionului de testare cu cel al martorului negativ) nu îndeplinesc această cerință.