Anexa nr. 4

la Regulamentul sanitar privind materialele 
și substanțele care intră în contact 
cu apa potabilă și metodele de testare

EMAILURI, MATERIALE CERAMICE ȘI ALTE MATERIALE ANORGANICE FINALE (INCLUSIV STICLĂ)

Procedura generală de testare și acceptare a emailurilor, a materialelor ceramice și a altor materiale anorganice finale (inclusiv sticlă) utilizate

într-un produs

- Procedura generală de testare și acceptare a emailurilor, a altor materiale din sticlă, a materialelor ceramice și a altor materiale anorganice finale utilizate într-un produs cuprinde următoarele etape:

  - etapa 1. Identificarea substanțelor relevante și a altor parametri relevanți în funcție de:

    - clasificarea produselor sau a componentelor în grupe de risc și cerințele de testare aferente;

    - examinarea compoziției;

  - etapa a 2-a. Realizarea testelor:

    - testarea compoziției;

    - testarea migrării pentru substanțele relevante;

  - etapa a 3-a. Respectarea criteriilor de acceptare/respingere.

Identificarea substanțelor relevante și a altor parametri relevanți

- Clasificarea produselor sau a componentelor în grupe de risc și cerințele de testare aferente

  - Pentru fiecare produs sau componentă a unui produs asamblat, se determină o grupă de produse și un factor de conversie (FC) corespunzător, în conformitate cu tabelul 5 din anexa nr. 1. Pe baza FC determinat, produsul sau componenta se clasifică într-o grupă de risc (RG) în conformitate cu tabelul 1.

  - Clasificarea într-o RG determină cerințele de testare corespunzătoare, inclusiv alți parametri relevanți. Procedura de testare aplicabilă materialelor finale rezultă din utilizarea acestor materiale în produse sau componente ale produselor asamblate.

  - Componentele minore sunt considerate a fi componentele clasificate în RG4 pentru care se pot aplica cerințe de testare reduse, astfel cum sunt prezentate în tabelul 7, în comparație cu cerințele de testare pentru grupa de risc RG1, RG2 sau RG3.

  - Pentru un produs asamblat, componentele trebuie determinate. Pentru fiecare componentă a unui produs asamblat, se determină o grupă de produse. În cazul în care un produs asamblat este alcătuit din componente fabricate din același material final, fracțiunea de suprafață umezită a acestor componente se adaugă cumulativ pentru determinarea grupei de produse în conformitate cu tabelul 5 din anexa nr. 1.

  - Testarea se efectuează asupra materialelor finale utilizate în produsele care intră în contact cu apa potabilă.

Tabelul 1

Cerințe de testare bazate pe riscuri pentru produse 
sau componentele produselor asamblate

| Grupa de risc | Factorul de conversie în d/dm | Examinarea și testarea compoziției | Testarea specifică a migrării |
| --- | --- | --- | --- |
| RG1 | ≥ 4 | Da | Da, pe produs sau componentă. Emailuri: epruveta (epruvetele) produsă (produse) de emailator |
| RG2 | ≥ 0,4 și < 4 |  |  |
| RG3 | ≥ 0,04 și < 0,4 | Da | Da, pe produs sau componentă. Emailuri: epruveta (epruvetele) produsă (produse) de producătorul de emailuri |
| RG4 | < 0,04 | Da | Nu |

- Examinarea compoziției

  - Informații necesare

Pentru materialele finale, este necesară compoziția completă cu intervalul tuturor constituenților care depășesc 0,02 % (m/m). Se declară conținutul de plumb și cadmiu.

  - Compoziții acceptate

Compozițiile materialelor finale trebuie să respecte compozițiile care figurează pe lista compozițiilor pentru emailuri, materiale ceramice și alte materiale anorganice aprobate în conformitate cu pct. 6 din Regulament și să respecte limitările care figurează pe prezenta listă în ceea ce privește utilizarea acestora pentru anumite grupe de produse și utilizarea acestor produse.

Conținutul de plumb și cadmiu trebuie să fie mai mic de 0,02% (m/m).

  - Substanțe relevante

Substanțele relevante care trebuie analizate în apele de migrare sunt precizate pentru fiecare dintre compozițiile aprobate în conformitate cu pct. 6 din Regulament.

Cerințe privind testele

- Testarea compoziției

Se realizează o analiză a compoziției materialelor finale pentru a verifica conformitatea cu cerințele privind compoziția emailurilor, a materialelor ceramice și a altor materiale anorganice incluse în tabelul 10 anexa nr. 2.

- Testarea migrării

  - Standarde

Pentru testarea eliberării de substanțe relevante, se utilizează următorul standard pentru obținerea apelor de migrare: SM EN 12873-1:2015.

Următoarele puncte 5.2, 5.3, 5.4 și 5.5 vin în sprijinul acestor standarde.

  - Epruveta

Se acordă o atenție deosebită realizării epruvetei. Componenta sau produsul corespunzător trebuie utilizat(ă) ca epruvetă (epruvete).

Se utilizează o epruvetă produsă în mod specific numai în cazul în care produsul nu poate fi testat.

  - Temperatura de testare

Toate produsele trebuie testate la 23 °C ± 2 °C (condiția privind testarea cu apă rece).

În plus, produsele utilizate în mod normal pentru aplicații de apă caldă sau fierbinte trebuie testate la 60 °C ± 2 °C sau la 85 °C ± 2 °C. În acest sens, apa caldă corespunde unor temperaturi normale de funcționare cuprinse între 30 °C și 70 °C, iar apa fierbinte corespunde unor temperaturi de funcționare care depășesc 70 °C.

Pentru materialele care pot fi supuse unor variații mari de temperatură (de exemplu, în cazul instalațiilor solare pentru încălzirea apei), testul ar trebui efectuat la 85 °C.

  - Tipul apei de testare

Testarea cu apă rece (23 °C ± 2 °C) se efectuează cu apă de testare neclorurată. În cazul în care este necesară analiza HAP, testul se efectuează și cu apă de testare clorurată.

În cazul în care este necesară testarea cu apă caldă sau fierbinte, testul se efectuează numai cu apă de testare neclorurată.

  - Perioadele de migrare

Pentru testarea cu apă rece, se analizează eșantioanele de migrare pentru prima, a 2-a și a 3-a perioadă de migrare în conformitate cu standardele. Respectarea criteriilor de acceptare/respingere se evaluează în a 3-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare). În cazul în care criteriile de acceptare/respingere     (a se vedea pct. 8) nu sunt respectate în a 3-a perioadă de migrare, testarea poate fi prelungită, trebuind în plus analizate a 5-a, a 7-a și a 9-a perioadă. În acest caz, criteriile de acceptare/respingere se evaluează în a 9-a perioadă de migrare             (a 31-a zi de testare).

Pentru testarea cu apă caldă sau fierbinte, se analizează eșantioanele de migrare pentru prima, a 2-a, a 3-a și a 7-a perioadă de migrare. Respectarea criteriilor de acceptare/respingere se evaluează în a 7-a perioadă de migrare           (a 10-a zi). În cazul în care criteriile de acceptare/respingere (a se vedea pct.  8) nu sunt respectate în a 7-a perioadă de migrare, testarea poate fi prelungită, trebuind în plus analizate a 12-a, a 17-a și a 22-a perioadă. În acest caz, criteriile de acceptare/respingere se evaluează în a 22-a perioadă de migrare (a 31-a zi).

- Analiza apelor de migrare

  - Substanțele relevante

Metodele de analiză a substanțelor relevante din apele de migrare trebuie validate și documentate în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17025:2018 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.

Cerințe privind acceptarea: criterii de acceptare/respingere

- Compoziția

Compoziția analizată a materialului final trebuie să respecte cerințele privind compoziția și alte limitări care figurează pe lista respectivelor compoziții.

- Substanțele relevante

  - Conversia rezultatelor testelor

În conformitate cu standardul SM EN 12873-1:2015, rezultatele testelor sunt exprimate ca rate de migrare (M) în μg/(dm2.d). Aceste rezultate trebuie convertite pentru a estima concentrațiile la robinet (Ctap), definite ca Ctap = M*FC, unde FC este factorul de conversie corespunzător în d/dm.

Factorii de conversie pentru diferitele grupe de produse sunt enumerați în tabelul 5 din anexa nr. 1.

  - Criterii de acceptare/respingere pentru substanțele relevante

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă rece:

      - Ctap ≤ MTCtap pentru a 3-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare) sau, în cazul în care este necesară prelungirea testării, a 9-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare);

      - valoarea Ctap nu trebuie să urmeze o tendință de creștere în timp.

    - Următoarele cerințe se aplică testului de migrare cu apă caldă/fierbinte:

      - Ctap ≤ MTCtap pentru a 7-a perioadă de migrare (a 10-a zi de testare) sau, în cazul în care este necesară prelungirea testării, a 22-a perioadă de migrare (a 31-a zi de testare);

      - valoarea Ctap nu trebuie să urmeze o tendință de creștere în timp.

    - Pentru a evalua tendința, se utilizează concentrațiile substanței măsurate în apa de migrare din perioadele de migrare succesive. Cu toate acestea, în cazul în care valoarea Ctap din perioada de migrare relevantă este sub 1/10 din valoarea MTCtap, nu este necesară o analiză a tendinței.

    - Valorile MTCtap, inorganic care trebuie aplicate vor fi aprobate în conformitate cu pct. 7 din Regulament.