Anexa nr.1

Parametrii

de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile

Parametrii de calitate sînt microbiologici, chimici și indicatori.

2. Valorile concentrațiilor maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sînt cele prevăzute în tabelele 1A, 1B, 2 și 3.

Tabelul 1A

Parametrii microbiologici

| Parametrul | Valoarea admisă (număr/100 ml) |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0 |

Tabelul 1B

Parametrii microbiologici pentru apa potabilă

îmbuteliată în sticle sau alte recipiente

| Parametrul | Valoarea admisă |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0/250 ml |
| Pseudomonasaeruginosa | 0/250 ml |
| Număr de colonii la 22 °C | 100/1 ml |
| Număr de colonii la 37 °C | 20/1 ml |

Tabelul 2

Parametrii chimici

| Parametru | Valoarea concentrației maxime admisibile | Unitate de măsură | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Acrilamidă | 0,10 | µg/l | Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare informează subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică cu privire la utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Antimoniu | 10 | µg/l |  |
| Arsen | 10 | µg/l |  |
| Benzen | 1,0 | µg/l |  |
| Benzo(a)piren | 0,010 | µg/l |  |
| Bisfenol A | 2,5 | μg/l |  |
| Bor | 1,5 | mg/l | Se admite o valoare de 2,4 mg/l dacă nivelurile ridicate de bor în apele subterane sunt cauzate de condițiile geologice sau dacă sursa predominantă de apă a sistemului respectiv de alimentare este apa desalinizată |
| Bromat | 10 | µg/l |  |
| Cadmiu | 5,0 | µg/l |  |
| Clorat | 0,25 | mg/l | O valoare de 0,7 mg/l se aplică în cazul în care pentru dezinfecția apei potabile se folosește o metodă care generează clorat, în special dioxid de clor. Dacă este posibil, se urmărește atingerea unei valori mai scăzute, fără însă a afecta operațiunea de dezinfecție. Parametrul clorat se măsoară numai în cazul în care se folosesc astfel de metode de dezinfecție |
| Clorit | 0,25 | mg/l | O valoare de 0,7 mg/l se aplică în cazul în care pentru dezinfecția apei potabile se folosește o metodă care generează clorat, în special dioxid de clor. Dacă este posibil, se urmărește atingerea unei valori mai scăzute, fără însă a afecta operațiunea de dezinfecție. Parametrul clorit se măsoară numai în cazul în care se folosesc astfel de metode de dezinfecție |
| Clorură de vinil | 0,5 | µg/l | Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare informează subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică cu privire la utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Cianură | 50 | µg/l |  |
| Crom | 25 | µg/l | Parametrul valoric de 25 µg/l trebuie atins până la 12 ianuarie 2036. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru crom este de 50 µg/l |
| Cupru | 2,0 | mg/l | Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală consumată de acesta. Metoda de monitorizare ia în considerare și frecvența concentrațiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătății |
| 1,2-Dicloretan | 3,0 | µg/l |  |
| Epiclorhidrină | 0,10 | µg/l | Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare informează subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică cu privire la utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Fluor | 1,5 | mg/l | Pentru apele îmbuteliate destinate copiilor, valoarea admisibilă de fluor constituie 1,0 mg/l |
| Hidrocarburi policiclice aromatice | 0,10 | µg/l | Suma concentrațiilor compușilor specificați. Compușii specificați sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren |
| Mercur | 1,0 | µg/l |  |
| Microcistină LR | 1,0 | µg/l | Analizele la microcistina LR se limitează la cazurile de risc pentru sănătate atunci când în calitate de priză de apă potabilă se folosesc ape de suprafață cu potențial pentru dezvoltarea cianobacteriilor |
| Nichel | 20 | µg/l | Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală consumată de acesta. Metoda de monitorizare ia în considerație și frecvența concentrațiilor maxime care pot avea efecte asupra sănătății |
| Nitrat | 50 | mg/l | Se aplică următoarea formulă: [nitrat]50+[nitrit]3≤1, în care concentrațiile de nitrați și nitriți sunt exprimate în mg/l. Pentru apele îmbuteliate destinate copiilor, valoarea admisibilă de nitrați constituie 20 mg/l, iar de nitriți – 0,2 mg/l |
| Nitrit | 0,50 | mg/l | A se vedea nota pentru nitrați |
| Pesticide | 0,10 | µg/l | Pesticidele reprezintă: insecticide organice, erbicide organice, fungicide organice, nematocide organice, acaricide organice, algicide organice, rodenticide organice, produse organice de combatere a mucegaiului, produse conexe (inclusiv regulatori de creștere) și metaboliții lor relevanți pentru apa potabilă. Se monitorizează numai pesticidele care pot fi prezente într-o anumită sursă de apă. Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclorepoxid, concentrația maximă este de 0,030 µg/l |
| Pesticide total | 0,50 | µg/l | Prin „pesticide total” se înțelege suma tuturor compușilor individuali detectați și cuantificați în urma procedurii de monitorizare |
| PFAS total | 0,50 | μg/l | „PFAS total” reprezintă totalitatea substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate. Pot fi analizați ambii parametri „PFAS total” și „Suma PFAS” sau doar unul dintre aceștia |
| Suma PFAS | 0,10 | μg/l | „Suma PFAS” reprezintă suma substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate care sunt considerate drept motiv de îngrijorare din perspectiva apei potabile. Acesta este un subset al substanțelor „PFAS total” care conțin o grupare perfluoroalchil cu 3 sau mai mulți atomi de carbon (-CnF2n-, în care n ≥ 3) ori o grupă perfluoroalchileter cu 2 sau mai mulți atomi de carbon (-CnF2nOCmF2m-, n și m ≥1). Următoarele substanțe trebuie analizate pe baza orientărilor tehnice în vigoare privind metodele de analiză pentru monitorizarea substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate: - acid perfluorobutanoic (PFBA) - acid perfluoropentanoic (PFPeA) - acid perfluorohexanoic (PFHxA) - acid perfluoroheptanoic (PFHpA) - acid perfluorooctanoic (PFOA) - acid perfluorononanoic (PFNA) - acid perfluorodecanoic (PFDA) - acid perfluoroundecanoic (PFUnDA) - acid perfluorododecanoic (PFDoDA) - acid perfluorotridecanoic (PFTrDA) - acid perfluorobutansulfonic (PFBS) - acid perfluoropentansulfonic (PFPeS) - acid perfluorohexansulfonic (PFHxS) - acid perfluoroheptansulfonic (PFHpS) - acid perfluorooctansulfonic (PFOS) - acid perfluorononansulfonic (PFNS) - acid perfluorodecansulfonic (PFDS) - acid perfluoroundecansulfonic - acid perfluorododecansulfonic - acid perfluorotridecansulfonic. Substanțele respective se monitorizează după ce se concluzionează că este posibil să fie prezente într-o zonă de aprovizionare cu apă, ca urmare a evaluării și gestionării riscurilor, realizate pentru bazinele hidrografice aferente punctelor de captare în conformitate cu Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023 |
| Plumb | 5,0 | µg/l | Valoarea de 5 µg/l trebuie atinsă până la 1 ianuarie 2036. Până la data respectivă, valoarea maximă admisă este de 10 µg/l. Valoarea de 5 µg/l trebuie atinsă începând cu 1 ianuarie 2029, cel puțin la punctul de furnizare al sistemului de distribuție casnică. Pentru materialele care vin în contact cu apa potabilă se aplică valoarea de 5 µg/l la robinet, începând cu 1 ianuarie 2026 |
| Seleniu | 20 | µg/l | Parametrul valoric de 30 µg/l se aplică în cazul regiunilor în care condițiile geologice ar putea duce la niveluri ridicate de seleniu în apele subterane |
| Tetracloretan și tricloretenă | 10 | µg/l | Suma concentrațiilor compușilor specificați |
| Trihalometani total | 100 | µg/l | Suma concentrațiilor compușilor specificați. Concentrația totală de trihalometani trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecția. Prin compuși specificați se subînțeleg: cloroformul, bromoformul, dibromoclormetanul și bromdiclormetanul. Pentru apa menționată la art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se realizează în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentrația totală de trihalometani |

Tabelul 3

Parametrii indicatori

| Parametrul | Valoarea concentrației maxime admisibile | Unitatea de măsură | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aluminiu | 200 | µg/l |  |
| Amoniu | 0,5 | mg/l |  |
| Bacterii coliforme | 0 | număr/100 ml | Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml |
| Carbon organic total (COT) | Fără vreo modificare anormală |  | Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de alimentare care furnizează mai mult de 10000 m3 pe zi |
| Cloruri | 250 | mg/l | Apa nu trebuie să fie agresivă |
| Clostridiumperfringens (specia, inclusiv sporii) | 0 | număr/100 ml | Acest parametru trebuie monitorizat atunci cînd sursa de apă este de suprafață sau mixtă, iar în situația în care este decelat, trebuie investigată și prezența altor microorganisme patogene ca, de exemplu, criptosporidium |
| Clor rezidual liber | 0,5 | mg/l | În cazul utilizării apelor de suprafață tratate, în scopul prevenirii riscurilor pentru sănătate, se stabilește o concentrație minimă de clor rezidual liber la robinetul consumatorului de 0,1–0,2 mg/l. Pentru apele cu o capacitate mai mare de clorabsorbție, se acceptă un nivel maxim de 1 mg/l |
| Conductivitate | 2500 | µS cm-1 la 20 °C | Apa nu trebuie să fie agresivă |
| Culoare | Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală |  |  |
| Duritate totală, minim | 5 | °dH (grade germane) |  |
| Fier | 0,2 | mg/l |  |
| Gust | Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală |  |  |
| Mangan | 50 | µg/l |  |
| Miros | Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală |  |  |
| Număr de colonii la 22 °C | Fără vreo modificare anormală |  |  |
| Număr de colonii la 37 °C | Fără vreo modificare anormală |  |  |
| Oxidabilitate | 5 | mg O2/l | Acest parametru trebuie măsurat dacă se analizează carbonul organic total |
| pH | ≥ 6,5; ≤ 9,5 | unități de pH | Apa nu trebuie să fie agresivă. Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă pînă la 4,5 unități de pH. Pentru apa îmbuteliată care conține în mod natural sau este îmbogățită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică |
| Sodiu | 200 | mg/l |  |
| Sulfați | 250 | mg/l | Apa nu trebuie să fie agresivă |
| Sulfuri și hidrogen sulfurat | 100 | µg/l |  |
| Turbiditate | ≤ 5 | UNT | Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 UNT (unități nefelometrice de turbiditate) în apă la ieșirea din stațiile de tratare |
| exclusă |  |  |  |
| exclusă |  |  |  |
| exclusă |  |  |  |
| exclusă |  |  |  |
| exclusă |  |  |  |

Tabelul 4

Parametrii ce reprezintă un motiv de îngrijorare în ceea ce privește

apa potabilă și pot fi supuși unei monitorizări suplimentare

| Denumirea substanței sau a compusului | Valoarea orientativă | Unitatea de măsură | Limita de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-beta-estradiol^2 | 1 | ng/l | ≤ 1 |
| Nonilfenol^3 | 300 | ng/l | ≤ 300 |