Anexa nr. 1

la Regulamentul privind cerinţele de colectare,

epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul

de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile

urbane şi rurale

Principalii parametri/indicatori de calitate/CMA

care caracterizează apele uzate evacuate în sistemul

de canalizare public/staţia de epurare a apelor uzate

| Nr. crt. |  | Denumirea indicatorilor de calitate/ parametrilor | Unităţile de măsură |  | Valoarea admisibilă |  | Metodele de analiză |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICATORI PRINCIPALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Temperatura | 0C |  | Cel puţin 8 şi cel mult 35 |  |  |  |
| 2. |  | Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) | Unităţi pH |  | 6,5-8,5 |  | SM SR EN ISO 10523:2014 „Calitatea apei. Determinarea pH-ului” |  |
| 3. |  | Materii în suspensie | mg/dm3 |  | 350,0 |  | SM STAS 6953:2007„Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului de materii în suspensie, a pierderii la calcinare şi a reziduului la calcinare” |  |
| 4. |  | Consum biochimic de oxigenîn 5 zile (CBO5) | mgO2/dm3 |  | 300 sau conform proiectului staţiei noi de epurare |  | ISO 5815:1989 „Calitatea apei. Determinarea consumului biochimic de oxigen după 5 zile (CBO5). Metoda prin diluare şi însămînţare” |  |
| 5. |  | Consumul chimic de oxigen – metoda cu bicromat de potasiu(CCO Cr)* | mgO2/dm3 |  | 500 sau conform proiectului staţiei noi de epurare |  | SM SR ISO 6060:2006 „Calitatea apei. Determinarea consumului chimic de oxigen” |  |
| 6. |  | Substanţe extractibile cu solvent organici (grăsimi) | mg/dm3 |  | 30,0 |  | SM SR 7587:2001 „Calitatea apei. Determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi. Metoda gravimetrică” |  |
| 7. |  | Azot amoniacal (N-NH4+) | mg/dm3 |  | 30,0 |  | SM SR ISO 7150-1:2005 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manual” |  |
| 8. |  | Fosfor total (P total) | mg/dm3 |  | 5,0 |  | SM SR EN ISO 6878:2011 „Calitatea apei. Determinarea fosforului. Metoda spectrofotometrică cu molibdat de amoniu” |  |
| 9. |  | Sulfuri (S2-) şi hydrogen sulfurat (H2S)** | mg/dm3 |  | 1,0 |  | SM SR ISO 10530:2012 „Calitatea apei. Determinarea sulfurilor dizolvate. Metoda fotometrică, cu albastru de metilen” |  |
| 10. |  | Sulfiţi (SO32-) | mg/dm3 |  | 2,0 |  | SM STAS 7661:2005 „Ape de suprafaţăşi ape uzate. Determinarea conţinutului de sulfiţi” |  |
| 11. |  | Sulfaţi (SO42-) | mg/dm3 |  | 400 sau conţinutul în apa potabilă |  | SM STAS 8601: 2007 „Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea sulfaţilor” |  |
| 12. |  | Produse petroliere | mg/dm3 |  | 2,5 |  | SM SR 7877-2:2007 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de produse petroliere. Metoda spectrofotometrică” |  |
| 13. |  | Agenţi de suprafaţă anionici | mg/dm3 |  | 2,5 |  | SM SR EN 903:2012 „Calitatea apei. Determinarea agenţilor de suprafaţă anionici prin măsurarea indicelui de albastru de metilen MBAS” |  |
| 14. |  | Cloruri (Cl-) | mg/dm3 |  | 300,0 |  | SM SR ISO 9297:2012 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cloruri. Titrare cu azotat de argint utilizând cromatul ca indicator (Metoda Mohr)” |  |
| INDICATORI SPECIFICI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Cianuritotale (CN) |  |  | mg/dm3 |  | 1,0 |  | SM SR ISO 6703-2:2012„Calitatea apei. Determinarea cianurilor. Partea 2: Determinarea cianurilor uşor eliberabile”; SM SR EN ISO 14403:2012„Calitatea apei. Determinarea cianurilor totale şi cianurilor libere prin analiză în flux continuu” |
| 16. | Plumb (Pb2+) |  |  | mg/dm3 |  | 0,2 |  | SM SR ISO 8288:2006 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără” |
| 17. | Cadmiu (Cd2+) |  |  | mg/dm3 |  | 0,2 |  | SM SR EN ISO 5961:2012„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cadmiu prin spectrometrie de absorbţie atomică” |
| 18. | Cromtotal (Cr3++Cr6+) |  |  | mg/dm3 |  | 1,5 |  | SM SR EN 1233:2012„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de crom. Metode spectrometrice de absorbţie atomică” |
| 19. | Crom hexavalent (Cr6+) |  |  | mg/dm3 |  | 0,2 |  | SM SR EN 1233:2012„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de crom. Metode spectrometrice de absorbţie atomică” |
| 20. | Cupru (Cu2+) |  |  | mg/dm3 |  | 0,2 |  | SM SR ISO 8288:2006„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără” |
| 21. | Nichel (Ni2+) |  |  | mg/dm3 |  | 0,8 |  | SM SR ISO 8288:2006„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără” |
| 22. | Zinc (Zn2+)** |  |  | mg/dm3 |  | 1,0 |  | SM SR ISO 8288:2006„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără” |
| 23. | Clor rezidual total |  |  | mg/dm3 |  | 0,5 |  | SM SR EN ISO 7393-1:2012„Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 1: Metoda titrimetrică cu N,N-dietilfenilen-1,4-diamină”; SM SR EN ISO 7393-2:2012„Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 2: Metoda colorimetrică cu N,N-dietilfenilen-1,4-diamină, destinată controlului de rutină”; SM SR EN ISO 7393-3:2011„Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 3: Metoda prin titrare iodometrică pentru determinarea clorului total” |
| 24. | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) |  |  | mg/dm3 |  | 3,0 |  | SM SR ISO 6439:2012„Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metode spectrometrice cu 4-aminoantipirina după distilare” |
| 25. | Fluoruri (F-) |  |  | mg/dm3 |  | 1,50 |  | SM SR ISO 10359-1:2011„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fluoruri. Partea 1: Metoda cu sondă electrochimică pentru apă potabilă şi uşor poluată”; SM SR ISO 10359-2:2011„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fluoruri. Partea 2: Determinarea conţinutului de fluoruri anorganice totale după digestie şi distilare |

* Valoarea concentraţiilor de CCOCr trebuie să corespundă raportului CBOtotal/CCO de 0,67 sau mai mare.

**Pentru localităţile urbane în care apa livrată conţine zinc sau hidrogen sulfurat în concentraţii mai mari de 1 mg/dm3, va fi acceptată aceiaşi valoare.

***Alte metode alternative pot fi folosite numai în cazul în care se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.