Anexa nr. 2

la Regulamentul privind cerinţele de colectare,

epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul

de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile

urbane şi rurale

Deversările limitat admisibile(DLA) de poluanţia

apelor uzate urbane şi industriale deversate în emisare

Se aplică tuturor categoriilor de efluenţi proveniţi sau nu din staţiile de epurare

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor/ parametrilor de calitate | Unităţile de măsură | Valorile limită admisibile | Metoda de analiză6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - A.Indicatori fizici |  |  |  |  |
| 1. | Temperatura1) | C0 | 35 |  |
| B. Indicatori chimici |  |  |  |  |
| 2. | Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) | Unităţi pH | 6,5-8,5 | SM SR EN ISO 10523:2014 „Calitatea apei. Determinarea pH-ului” |
| 3. | Materii în suspensie (MS) | mg/dm3 | 35,0 | SM STAS 6953:2007 „Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului de materii în suspensie, a pierderii la calcinare şi a reziduului la calcinare”; SM SR EN 872:2012„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de materii în suspensie.Metoda prin filtrare pe filtre din fibre de sticlă” |
| 4. | Consumul biochimic de oxigen în 5 zile (CBO5) | mgO2/dm3 | 25,0 | SM SR EN 1899-2:2007 „Calitatea apei. Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile (CBOn). Partea 2: Metoda pentru probe nediluate”; SM SR EN 1899-1:2012„Calitatea apei. Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile (CBOn). Partea 1: Metodaprindiluare şi însămânțarecuaportdealiltiouree”; |
| 5. | Consumul chimic de oxigen metoda cu bicromat de potasiu(CCO Cr) | mgO2/dm3 | 125,0 | SM SR ISO 6060:2006 „Calitatea apei. Determinarea consumului chimic de oxigen” |
| 6. | Azot amoniacal (NH4+)5) | mg/dm3 | 2,0 | SM SR ISO 7150-1:2005„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manual”; SM SR ISO 5664:2007 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului deamoniu. Metoda prin distilare şi titrare”; SM SR EN ISO 11732:2012„Calitatea apei. Determinarea azotului amoniacal. Metoda prin analiză în flux (CFA şi FIA) şi detecţie spectrometrică”; SM SR EN ISO 14911:2012„Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie ionică a ionilor dizolvaţi de Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ şi Ba2+. Metodă pentru apă şi ape uzate” |
| 7. | Azot totalKjeldahl (NTK)5) | mg/dm3 | 10,0 | SM SR EN 25663:2012„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azot. Kjeldahl. Metoda după mineralizare cu seleniu”; SM SR EN ISO 13395:2012 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotit (N), azotat (N) şi suma acestora prin analiză în flux (CFA şi FIA) şi detecţie spectrometrică” |
| 8. | Azotaţi (NO3-) 5) | mg/dm3 | 25,0 | SM SR EN ISO 13395:2012„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotit (N), azotat (N) şi suma acestora prin analiză în flux (CFA şi FIA) şi detecţie spectrometrică”; SM SR ISO 7890-3:2006 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi. Partea 3: Metoda spectrometrică cu acid sulfosalicilic” |
| 9. | Azotiţi (NO2-) 5) | mg/dm3 | 1,0 | SM SR EN 26777: 2006 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de nitriţi. Metoda prin spectrometrie de absorbţie moleculară”; SM SR EN ISO 13395:2012„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotit (N), azotat (N) şi suma acestora prin analiză în flux (CFA şi FIA) şi detecţie spectrometrică” |
| 10. | Sulfuri şi hidrogensulfurat (S2-) | mg/dm3 | 0,5 | SM SR ISO 10530:2012„Calitatea apei. Determinarea sulfurilor dizolvate. Metoda fotometrică, cu albastru de metilen”; SM SR 7510:2007 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de sulfuri. Metoda iodometrică” |
| 11. | Sulfiţi (SO3)2- | mg/dm3 | 1.0 | SM STAS 7661:2005. Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului de sulfiţi. |
| 12. | Sulfaţi (SO42-) | mg/dm3 | 400,0 sau conţinutul în apa potabilă | SM STAS 8601:2007„Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea sulfaţilor” |
| 13. | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) | mg/dm3 | 0,3 | SM SR ISO 6439:2012„Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metode spectrometrice cu 4-aminoantipirina după distilare” |
| 14. | Substanţe extractibile cu solvenţi organici (grăsimi) | mg/dm3 | 10,0 | SM SR 7587:2001„Calitatea apei. Determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi. Metoda gravimetrică” |
| 15. | Produse petroliere 4) | mg/dm3 | 0,5 | SM SR 7877-1:2007 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de produse petroliere. Metoda gravimetrică”; SM SR 7877-2:2007„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de produse petroliere. Metoda spectrofotometrică”; |
| 16. | Fosfor total(P total)5) | mg/dm3 | 2,0 | SM SR EN ISO 6878:2011 „Calitatea apei. Determinarea fosforului. Metoda spectrofotometrică cu molibdat de amoniu”; SM SR EN ISO 15681-1:2012 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de ortofosfat şi fosfor total prin analiza în flux (FIA şi CFA). Partea 1: Metoda prin analiză cu injecţie în flux (FIA)”; SM SR EN ISO 15681-2:2012„ Calitatea apei. Determinarea conţinutului de ortofosfat şi fosfor total prin analiza în flux (FIA şi CFA). Partea 2: Metoda prin analiză continuă în flux (CFA)” |
| 17. | Agenţi de suprafaţă anionici | mg/dm3 | 0,5 | SM SR EN 903:2012„Calitatea apei. Determinarea agenţilor de suprafaţă anionici prin măsurarea indicelui de albastru de metilen (MBAS)” |
| 18. | Cianuri totale (CN) | mg/dm3 | 0,4 | SM SR ISO 6703-1:2011„Calitatea apei. Determinarea cianurilor. Partea 1: Determinarea cianurilor totale”; SM SR EN ISO 14403:2012„Calitatea apei. Determinarea cianurilor totale şi cianurilor libere prin analiză în flux continuu” |
| 19. | Clor rezidual liber (Cl2) | mg/dm3 | 0,2 | SM SR EN ISO 7393-1:2012„Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 1: Metoda titrimetricăcu N,Ndietilfenilen-1,4-diamină”; SM SR EN ISO 7393-2:2012„Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 2: Metoda colorimetrică cu N,Ndietilfenilen-1,4-diamină, destinată controlului de rutină”; SM SR EN ISO 7393-3:2011„Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 3: Metoda prin titrare iodometrică pentru determinarea clorului total” |
| 20. | Cloruri (Cl-) | mg/dm3 | 300,0 | SM SR ISO 9297:2012 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cloruri. Titrare cu azotat de argint utilizând cromatul ca indicator (Metoda Mohr)”; SM SR EN ISO 15682:2012„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cloruri prin analiză în flux (CFA şi FIA) şi detecţie fotometrică sau potenţiometrică” |
| 21. | Fluoruri (F-) | mg/dm3 | 1,5 | SM SR ISO 10359-1:2011 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fluoruri. Partea 1: Metoda cu sondă electrochimică pentru apă potabilă şi uşor poluată”; SM SR ISO 10359-2:2011 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fluoruri. Partea 2: Determinarea conţinutului de fluoruri anorganice totale după digestie şi distilare” |
| 22. | Reziduu fix | mg/dm3 | 2000,0 | SM STAS 9187:2007 „Ape de suprafaţă, ape subterane şi ape uzate. Determinarea reziduului sec” |
| 23. | Arsen (As+)2) | mg/dm3 | 0,1 | SMV EN 26595:2009 „Calitatea apei. Determinarea arsenului total. Metoda spectrofotometrică cu dietilditiocarbamat de argint” |
| 24. | Aluminiu (Al3+) | mg/dm3 | 5,0 | SM SR ISO 10566:2012 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de aluminiu. Metoda spectrometrică cu violet de pirocatechol”; SR EN ISO 12020:2004 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de aluminiu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică”; STAS 9411-83 „STAS 9411-83. Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea aluminiului, dar poate fi exclus, că sunt 2 Standarde SM” |
| 25. | Calciu (Ca 2+) | mg/dm3 | 300,0 | SM SR ISO 6058:2012„Calitatea apei. Determinarea calciului. Metoda titrimetrică cu EDTA”; SR EN ISO 7980:2002„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică”; SM SR EN ISO 14911:2012„Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie ionică a ionilor dizolvaţi de Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ şi Ba2+. Metodă pentru apă şi ape uzate” |
| 26. | Plumb (Pb2+)2) | mg/dm3 | 0,12 | SM SR ISO 8288:2006„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără” |
| 27. | Cadmiu (Cd2+)2) | mg/dm3 | 0,1 | SM SR ISO 8288:2006„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără”; SM SR EN ISO 5961:2012 „Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cadmiu prin spectrometrie de absorbţie atomică” |
| 28. | Crom total( Cr3++Cr6+)2) | mg/dm3 | 1,0 | SMV ISO 9174:2009„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de crom total. Metode spectrometrice de absorbţie atomică” |
| 30. | Crom hexavalent (Cr6+)2) | mg/dm3 | 0,1 | SM SR EN ISO 18412:2012„Calitatea apei. Determinarea cromului (VI). Metoda fotometrică pentru ape slab contaminate |
| 31. | Fier total ionic (Fe2+,Fe3+) | mg/dm3 | 5,0 | SM SR ISO 6332:2001„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fier.Metoda spectrometrică cu 1,10-fenantrolină” |
| 32. | Cupru (Cu2+)2) | mg/dm3 | 0,1 | SM SR ISO 8288:2006„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără” |
| 33. | Nichel (Ni2+)2) | mg/dm3 | 0,5 | SM SR ISO 8288:2006„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără” |
| 34. | Zinc (Zn2+)2) | mg/dm3 | 0,5 | SM SR ISO 8288:2006„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără” |
| 35. | Mercur (Hg2+) 2) | mg/dm3 | 0,05 | SM SR EN ISO 17852:2012„Calitatea apei. Determinarea mercurului. Metoda spectrometriei de fluorescenţă atomică”; SM SR EN 1483:2012. Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mercur. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică” |
| 36. | Argint (Ag+) | mg/dm3 | 0,1 | STAS 8190-68„Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea argintului”; GOST 18293-72„Apa potabilă. Metode de determinare a conţinutului de plumb, zinc, argint” |
| 37. | Molibden(Mo2+) | mg/dm3 | 0,1 | STAS 11422-84„Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea molibdenului”; GOST 18308-72 „Apa potabilă. Metoda de determinare a conţinutului de molibden” |
| 38. | Seleniu (Se2+) | mg/dm3 | 0,1 | GOST 19413-89„Apă potabilă. Determinarea conţinutului masiv de seleniu”; STAS 12663-88 „Apă potabilă. Determinarea conţinutului de seleniu” |
| 39. | Mangan total (Mn total) | mg/dm3 | 1,0 | SM SR ISO 6333:2012„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mangan. Metoda spectrometrică cu formaldoximă”; SM SR EN ISO 14911:2012„Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie ionică a ionilor dizolvaţi de Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ şi Ba2+. Metodă pentru apă şi ape uzate” |
| 40. | Magneziu (Mg2+) | mg/dm3 | 100,0 | În baza diferenţei (Ca+Mg) – Ca = Mg: SM SR ISO 6059:2012„Calitatea apei. Determinarea sumei de calciu şi magneziu. Metoda titrimetrică cu EDTA”; SM SR EN ISO 7980: 2002„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică” Sau: SM SR EN ISO 14911:2012„Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie ionică a ionilor dizolvaţi de Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ şi Ba2+. Metodă pentru apă şi ape uzate” |
| 41. | Cobalt (Co2+) | mg/dm3 | 1,0 | SM SR ISO 8288:2001„Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără” |

Note:

1) Prin descărcarea apelor uzate, temperatura apei receptorului natural nu va depăşi 300C.

2) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie să depăşească concentraţia de 2 mg/dm3, valorile individuale fiind cele prevăzute în tabel. În situaţia în care resursa de apă/sursa de alimentare cu apă conţine Zn în concentraţie mai mare decât 0,5 mg/dm3, această valoare se va accepta şi la evacuarea apelor uzate în resursa de apă, dar nu mai mult de 5 mg/dm3.

3) Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ, alte metode alternative pot fi folosite dacă se demonstrează că acestea au indicele de exactitate şi precizie şi limita de detecţie.

4) Suprafaţa receptorului în care se evacuează apa uzată nu trebuie să prezinte irizaţii.

5) Valorile ce trebuie respectate pentru descărcări în zone sensibile supuse eutrofizării, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament.

6)Alte metode alternative pot fi folosite numai în cazul în care se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.