Anexa nr. 7

la Regulamentul privind cerinţele de colectare,

epurare şi deversare a apelor uzate în sistemele

de canalizare şi/sau în emisare de apă pentru

localităţile urbane şi rurale

Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depăşirea

CMA a poluanților  la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare

1. În contractul de prestare a serviciului public de canalizare se va stabili clauza privind respectarea CMA a indicatorilor de calitate specifici din apele uzate evacuate de la consumator şi cantitățile zilnice admise a fi evacuate în sistemul public de canalizare.

2. Pentru depășirea CMA a indicatorilor de calitate stabilite în acordul de preluare al apelor uzate și anexate la contractul de prestare a serviciului public de canalizare sau a celor stabilite în anexa nr.1 la prezentul Regulament se calculează plăți suplimentare.

Calculul plăţii suplimentare pentru valorile depăşite ale indicatorilor de calitate/CMAse efectuează pentru fiecare poluant/indicator de calitate ce a depăşit valoarea admisibilă şi pentru fiecare gură de evacuare specificată în acordul de preluare a apelor uzate şi/sau în contractul de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

3. Pentru fiecare gură de evacuare se vor înregistra:

1) debitul mediu zilnic admis a fi evacuat (l/s);

2)	durata medie zilnică de funcţionare a gurii de evacuare (h);

3)	indicatorii (poluanţii) de calitate a apelor uzate evacuate.

4. Plata suplimentară pentru depășirea indicatorilor de calitate la evacuarea apelor uzate industriale în sistemul public de canalizare se calculează conform mediei tuturor indicatorilor stabiliți la punctul 91, după formula:

(1) Ps (lei) = [∑ (Cd : Cn)/I ] x Qr x T,

unde:

Qr (m3) – volumul real deversat al apelor uzate deversate de către consumator, în intervalul considerat peste limitele admise, determinat în baza indicatorilor aparatelor de măsură montate sau a debitului determinat în baza condițiilor contractuale;

Cn (mg/dm3) – concentrația normativă admisă spre evacuare. Valorile se preiau din acordul de preluare a apelor uzate sau din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate, din autorizația de mediu pentru folosința specială a apei sau, dacă nu sunt stabilite în documentele menționate, din anexa nr. 1;

I – numărul tuturor indicatorilor stabiliți la punctul 91, inclusiv al celor în limitele normelor;

T (lei/m3) – tariful pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate determinat și aprobat prin hotărârea Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică;

Cd (mg/dm3) – concentraţia depășită în apele uzate a substanţelor poluante la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, calculată prin formula:

(1.1) Cd = (Ce - C n),

unde:

Ce (mg/dm3) – concentrația medie efectivă determinată din analizele fizico-chimice ale probelor de apă înregistrate în rapoartele de analize emise de laborator, calculată prin formula:

(1.1.1) Ce = (Ci(t1) + Ci(cn) + Ci(t2))/n,

unde:

Ci(cn) – concentrația determinată de consumator din apele uzate evacuate în perioada analizată (în perioada t1 și t2, inclusiv);

Ci(t1) și Ci(t2) – concentrația determinată de către operatorul serviciului public de canalizare în momentul t1 și respectiv t2;

n – numărul de determinări ale concentrațiilor luate în calcul (concentrațiile operatorului și concentrațiile consumatorului).

5. Pentru situaţii de ploi torenţiale care pot genera creşteri mari ale concentraţiilor la suspensii, CBO5, CCO la captare, faţă de valorile prelucrărilor statistice, cantitatea de poluanţi luată în calculîn comun, nu va ţine cont de cantităţile suplimentare înregistrate.

6. Consumatorul este în drept să conteste în instanţa de judecată factura fiscală. În caz contrar, consumatorul este obligat să achite contravaloarea facturii respective în modul şi termenul stabilit în contractul de prestare a serviciilor.