Anexa nr.10

la Regulamentul privind condiţiile de

deversare a apelor uzate în corpurile de apă

SPECIFICAŢIILE DE MONITORIZARE

A EVACUĂRII APELOR UZATE

- Măsurarea debitului apelor uzate

Pentru măsurarea debitului apelor uzate se aplică metodele indicate în tabelul nr. 11.

Tabelul 11

| Metodele | Standardele |
| --- | --- |
| Măsurarea cu ajutorul canalului Venturi | SM SR ISO 4359:1983; ISO 1088:2007; SM SR ISO 4373:2008 |
| Măsurarea prin metoda inductivă magnetic (MIM) |  |
| Măsurarea prin metoda cu ultrasunete (acustică) | SM SR ISO TC 6416:2004 |

- Prelevarea, conservarea şi pretratarea probelor

Activităţile de prelevare a probelor se efectuează la un punct în care pot fi recoltate eşantioane reprezentative pentru consistenţa fluxului total de ape uzate sau în care, prin mijloace tehnice, poate fi cauzată o stare reprezentativă a probelor.

Măsurile de conservare se aplică pentru analiza poluanţilor foarte variabili în timp, care nu pot fi analizaţi imediat după recoltarea probei. În cazul în care se solicită o analiză a conţinutului total al unui poluant, vor fi furnizate dispozitive de omogenizare, iar dacă proba conţine poluanţi volatili, omogenizarea se face în cuve închise şi răcite.

Pentru aceasta vor fi aplicate metodele menționate în tabelul 12.

Tabelul 12

| Metodele | Standardele |
| --- | --- |
| Prelevarea probelor | SM SR EN ISO 5667-1:2011 SM SR EN ISO 5667-16:2012 |
| Conservarea probelor | SM SR EN ISO 5667-3:2011 |
| Omogenizarea probelor |  |
| Tratarea probelor | SM SR EN ISO 15587-1:2002 SM SR EN ISO 15587-2:2002 |

Valorile-limită de emisie  pentru concentraţiile, încărcările şi proprietăţile poluanţilor apelor uzate, precum şi pentru eficienţa de eliminare se referă la concentraţiile totale în probele întregi de apă (probe de 24 de ore – compozite nedecontate şi omogenizate), cu excepţia valorilor-limită de emisie ale următorilor parametri, care se referă la probele de la faţa locului – temperatura, total materii solide în suspensie (MSS TOT), pH, crom vi, clor liber, clor total, dioxid de clor, cianură liberă, cianură total, hidrazină, nitrit, disulfură de carbon, sulfură, halogeni legaţi organic lavabili (POX), halogenuri de alchil volatile şi hidrocarburi aromatice volatile (BTXE).

Valorile-limită de emisie ale următorilor parametri se referă la probele originale nedecontate şi nefiltrate (conţinutul total de poluanţi) – toxicitatea, total materii solide în suspensie (MSSTOT), culoarea, aluminiu, antimoniu, arsenic, bariu, plumb, bor, cadmiu, crom - total, cobalt, fier, aur, cupru, mangan, molibden, nichel, paladiu, platină, mercur, rodiu, seleniu, argint, stronţiu, taliu, vanadiu, bismut, wolfram, zinc, staniu, cianură total, fluorură total, azot legat total (TNb), fosfor total (PTOT), disulfură de carbon, TOC, COD, CBO5, halogeni legaţi organic absorbabili (AOX), halogeni de extracţie legaţi organic (EOX), substanţe lipofile slab volatile, indicele de hidrocarburi petroliere, halogeni legaţi organic lavabili (POX), indicele de fenol, hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), surfactanţi, hidrocarburi aromatice volatile (BTXE), dioxine clorurate şi furani (PCDD), halogenuri de alchil volatile şi substanţe organice periculoase unice.

- Metodele de analiză şi evaluare a rezultatelor măsurătorilor

Pentru analiza şi evaluarea rezultatelor măsurătorilor vor fi utilizate metodele standard menționate în tabelul 13.

Tabelul 13

| Nr. d/o | Parametrul | Standardele |
| --- | --- | --- |
| 1. | Temperatură |  |
| 2. | Toxicitate |  |
| 2.1. | Toxicitatea faţă de alge | SM EN ISO 8692:2013(E) |
| 2.2. | Toxicitatea faţă de bacterii | EN ISO 11348-1:2009 EN ISO 11348-2:2009 |
| 2.3. | Toxicitatea faţă de dafnii | SM SR EN ISO 6341:2012 |
| 2.4. | Toxicitatea faţă de icrele de peşte | SM SR EN ISO 15088:2012 |
| 2.5. |
|  | Inhibarea consumului de oxigen de către nămolul activ | SM SR EN ISO 8192:2012 |
|  | Inhibarea nitrificării la microorganismele de nămol activat | SM SR EN ISO 9509:2012 |
| 3. | Biodegradabilitatea compuşilor organici în mediu apos | SM SR EN ISO 9887:2012 |
| 3.1. | Biodegradabilitatea aerobă rapidă a compuşilor organici în mediu apos – Metoda prin analiza carbonului organic dizolvat (COD) | SM SR EN ISO 7827:2012 |
| 3.2. | Biodegradabilitatea aerobă finală a compuşilor organici în mediu apos | SM SR EN ISO 9888:2012 (Metoda Zahn–Wellens) |
| 4. | Total solide în suspensie (MSS TOT) | SM SR EN 872:2012 |
| 5. | Culoare | SM SR EN ISO 7887:2012 (Metoda C) |
| 6. | pH | SM SR ISO 10523:2011 |
| 7. | Aluminiu | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu apă regală SM SR EN ISO 15586:2011 |
| 8. | Stibiu | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu apă regală SM SR EN ISO 15586:2011 |
| 9. | Arseniu | SM SR EN ISO 11885:2012 SM SR EN ISO 11969:2012 SMV EN 26595:2009 |
| 10. | Bariu | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu apă regală SM SR EN ISO 14911:2012 |
| 11. | Plumb | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu acid azotic SM SR EN ISO 15586:2011 SM SR ISO 8288:2006 |
| 12. | Bor | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu apă regală SM SR EN ISO 15586:2011 SM SR ISO 9390:2012 |
| 13. | Cadmiu | EN ISO 5961-3:1994 EN ISO 17294-2:2004 SM SR EN ISO 11885:2012 SM SR EN ISO 15586:2011 SM SR ISO 8288:2006 |
| 14. | Crom Total | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu apă regală SM SR EN ISO 15586:2011 |
| 15. | Crom VI | SM SR EN ISO 10304-3:2012 SM SR EN ISO 18412:2012 SMV ISO 11083:2009 |
| 16. | Cobalt | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu acid azotic SM SR EN ISO 15586:2011 SM SR ISO 8288:2006 |
| 17. | Fier | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu apă regală SM SR EN ISO 15586:2011 SM SR ISO 6332:2001 |
| 18. | Aur | SM SR EN ISO 17294-2:2012 SM SR EN ISO 11885:2012 SM SR EN ISO 15586:2011 |
| 19. | Cupru | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu acid azotic SM SR EN ISO 15586:2011 SM SR ISO 8288:2006 |
| 20. | Mangan | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu acid azotic SM SR EN ISO 15586:2011 SM SR EN ISO 14911:2012 |
| 21. | Molibden | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu acid azotic SM SR EN ISO 15586:2011 |
| 22. | Nichel | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu acid azotic SM SR EN ISO 15586:2011 SM SR ISO 8288:2006 |
| 23. | Paladiu | SM SR EN ISO 17294-2:2012 SM SR EN ISO 11885:2012 |
| 24. | Platină | SM SR EN ISO 17294-2:2012 SM SR EN ISO 11885:2012 |
| 25. | Mercur | EN ISO 12846:2012 EN ISO 17294-2:2004 SMV EN 1483:2010 SM SR EN ISO 17294-2:2012 SM SR EN ISO 11885:2012 SM SR EN 1483:2012 |
| 26. | Rodiu | SM SR EN ISO 17294-2:2012 SM SR EN ISO 11885:2012 |
| 27. | Seleniu | SM SR EN ISO 17294-2:2012 SM SR EN ISO 11885:2012 SM SR EN ISO 11969:2012 |
| 28. | Argint | SM SR EN ISO 11885:2012 SM SR EN ISO 15586:2011 |
| 29. | Stronţiu | SM SR EN ISO 17294-2:2012 SM SR EN ISO 11885:2012 SM SR EN ISO 15586:2011 SM SR EN ISO 14911:2012 |
| 30. | Taliu | SM SR EN ISO 17294-2:2012 SM SR EN ISO 11885:2012 |
| 31. | Vanadiu | SM SR EN ISO 11885:2012 SM SR EN ISO 15586:2011 |
| 32. | Bismut | SM SR EN ISO 11885:2012 SM SR EN ISO 15586:2011 |
| 33. | Wolfram | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu acid azotic |
| 34. | Zinc | SM SR EN ISO 11885:2012 SM SR EN ISO 15586:2011 SM SR ISO 8288:2006 |
| 35. | Staniu | SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu apă regală |
| 36. | Clor liber | SM SR EN ISO 7393-1:2012 |
| 37. | Clor total | SM SR EN ISO 7393-3:2011 |
| 38. | Amoniac (NH3) | SM SR ISO 5664:2007 |
| 39. | Amoniu | SM SR ISO 5664:2007 SM SR ISO 7150 – 1:2005 SM SR EN ISO 11732:2012 |
| 40. | Bromură | SM SR EN ISO 10304-1:2012 |
| 41. | Clorură | SM SR EN ISO 10304-1:2012 |
| 42. | Cianură liberă | SM SR ISO 6703-2:2012 |
| 43. | Cianură Total | SM SR ISO 6703-1:2011 |
| 44. | Fluorură-Ion | SM SR EN ISO 10304-1:2012 SM SR EN ISO 10359-2:2011 |
| 45. | Fluorură TOT | SM SR EN ISO 10304-1:2012 SM SR ISO 10359-1:2011 SM SR ISO 10359-2:2011 |
| 46. | Azot legat TOT – (TNb) Suma NH4-N, NO2-N, NO3-N şi N organic legat | SM SR EN 12260:2012 (temperatura de combustie mai mare decît 700 °C) SVM SR EN 25666:2009 SM SR ISO 7890-3-2006 |
| 47. | Nitrat | SM SR EN ISO 10304-1:2012 |
| 48. | Nitrit | SM SR EN ISO 10304-1:2012 SM SR EN 26777:2006 |
| 49. | Fosfat-Fosfor (PO4-P) | SM SR EN ISO 10304-1:2012 |
| 50. | Fosfor total (PTOT) | SM SR EN ISO 6878:2011 – tratarea cu potasiu peroxodisulfat SM SR EN ISO 11885:2012 – tratarea cu acid azotic |
| 51. | Disulfură de carbon | SM SR ISO 13358:2012 |
| 52. | Sulfat | SM SR EN ISO 10304-1:2012 SM STAS 8601:2007 |
| 53. | Sulfură | SM SR ISO 13358:2012 SM SR ISO 10530:2012 SVM SR EN 7510:2007 |
| 54. | Sulfit | SM SR EN ISO 10304-1:2012 |
| 55. | Carbon organic total (COTOT) | SM SR EN 1484:2012 |
| 56. | Consumul chimic de oxigen (CCO) | SM SR ISO 6060:2006 SM SR EN ISO 8467:2006 SM SR EN ISO 7827:2012 SM SR 7510:2007 |
| 57. | Consumul biochimic de oxigen (CBO5) | SM SR EN 1899-1:2012 SM SR EN 1899-2:2007 |
| 58. | Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX) | SM SR EN ISO 9562:2012 – Metoda coloanei |
| 59. | Halogeni legaţi organic extractibili (EOX) | SM SR EN ISO 6468:2007 SM SR EN ISO 10301:2012 SM SR EN ISO 11369:2012 SM SR EN ISO 15680:2012 SM SR EN 12673:2012 SM SR EN ISO 22032:2012 |
| 60. | Substanţe lipofile slab volatile | ISO 11349:2010 |
| 61. | Indicele hidrocarburilor petroliere | SM SR EN ISO 9377-2:2012 |
| 62. | Halogeni legaţi organic lavabili (POX) | SM SR EN ISO 6468:2007 SM SR EN ISO 10301:2012 SM SR EN ISO 11369:2012 SM SR EN ISO 15680:2012 SM SR EN 12673:2012 SM SR EN ISO 22032:2012 |
| 63. | Indicele de fenol | SM SR EN ISO 14402:2012 SM SR ISO 6439:2012 |
| 64. | Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) | SM SR EN ISO 17993:2012 |
| 65. |  |  |
|  | Surfactanţi anionici | SM SR EN 903:2012 |
|  | Surfactanţi neionici | SM SR ISO 7875-2:2012 |
| 66. | Hidrocarburi aromatice volatile (BTXE) | SM SR EN ISO 15680:2012 |
| 67. | Hidrocarburi halogenate foarte volatile | SM SR EN ISO 10301:2012 |
| 68. | Alte substanţe organice periculoase unice (sau alte grupuri de substanţe organice periculoase) |  |
| 68.1. | Alaclor | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.2. | Antracen | SM SR EN ISO 17993:2012 |
| 68.3. | Atrazin | SM SR EN ISO 10695:2012 |
| 68.4. | Bentazon | SM SR EN ISO 15913:2012 |
| 68.5. | Benzo(a)piren | SM SR EN ISO 17993:2012 |
| 68.6. | Benzo(g,h,i)perilen | SM SR EN ISO 17993:2012 |
| 68.7. | Benzen | SM SR ISO 11423-2:2012 |
| 68.8. | Difenileter bromurat | SM SR EN ISO 22032:2012 |
| 68.9. | Tetraclorură de carbon | SM SR EN ISO 10301:2012 |
| 68.10. | Cloroalcani, C10-13 | SM SR EN ISO 15680:2012 |
| 68.11. | Clordan | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.12. | Clordecon | SM SR EN ISO 15680:2012 |
| 68.13. | Clorfenvinfos | SM SR EN 12918:2012 |
| 68.14. | Clorpirifos | SM SR EN 12918:2012 |
| 68.15. | Cipermetrin | SM SR EN ISO 10695:2012 |
| 68.16. | Di-(2-etilhexil) ftalat (DEHP) | SM SR EN ISO 18856:2012 |
| 68.17. | 1,2 - Dicloretan | SM SR EN ISO 10301:2012 |
| 68.18. | 1,2 - Dicloreten | SM SR EN ISO 10301:2012 |
| 68.19. | Diclormetan | SM SR EN ISO 10301:2012 |
| 68.20. | Diclorvos | SM SR EN 12918:2012 |
| 68.21. | Diclor-Difenil-Tricloretan (DDT) | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.22. | Diuron | SM SR EN ISO 11369:2012 |
| 68.23. | Pesticide ciclodiene (aldrină, dieldrină, endrină şi izodrină) | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.24. | Acid etilendiaminotetraacetic (EDTA) | SM SR EN ISO 16588:2012 |
| 68.25. | Endosulfan | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.26. | Etilbenzen | SM SR ISO 11423-2:2012 |
| 68.27. | Fluoranten | SM SR EN ISO 17993:2012 |
| 68.28. | Heptaclor | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.29. | Hexaclorobenzen | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.30. | Hexaclorbutadienă | SM SR EN ISO 10301:2012 |
| 68.31. | Hexaclorciclohexan | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.32. | Hexabromociclododecan | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.33. | Heptaclor şi epoxidul de heptaclor | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.34. | Indeno (1,2,3-c, d)-piren | SM SR EN ISO 17993:2012 |
| 68.35. | Izoproturon | SM SR EN ISO 11369:2012 |
| 68.36. | Naftalină | SM SR EN ISO 15680:2012 SM SR EN ISO 17993:2012 |
| 68.37. | Nonilfenoli | SM SR EN ISO 18857 – 1:2012 |
| 68.38. | Octilfenoli | SM SR EN ISO 18857 – 1:2012 |
| 68.39. | Bifenil policlorid (PCB) | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.40. | Centaclorbenzen | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.41. | Pentaclorfenol | SM SR EN 12673:2012 |
| 68.42. | Simazin | SM SR EN ISO 10695:2012 |
| 68.43. | Terbutrin | SM SR EN ISO 10695:2012 |
| 68.44. | Tetracloretilenă | SM SR EN ISO 10301:2012 |
| 68.45. | Compuşi tributilstanici (expr. ca Tributilstaniu - cation, TBT) | SM SR EN ISO 17353:2012 |
| 68.46. | Triclorbenzen | SM SR EN ISO 6468:2007 |
| 68.47. | Tricloretilenă | SM SR EN ISO 10301:2012 |
| 68.48. | Triclormetan | SM SR EN ISO 10301:2012 |
| 68.49. | Trifluralin | SM SR EN ISO 10695:2012 |

O metodă alternativă pentru un (parametru) poluant poate fi aplicată în cazul în care este demonstrată echivalenţa acesteia. Drept cerinţă minimă, o metodă de analiză este considerată ca fiind echivalentă cu metoda standard dacă limita sa de cantitate (LOQ) nu este mai mare decît LOQ a metodei standard, iar incertitudinea sa extinsă este mai mică decît incertitudinea extinsă a metodei standard.

- Asigurarea calităţii de monitorizare

Pentru automonitorizarea şi monitorizarea externă se  utilizează  un sistem analitic de asigurare a calităţii, documentat de un manual de asigurare a calităţii conform standardelor naționale (cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de testare şi etalonare şi ghid de verificare a calităţii analitice pentru analizele chimice şi fizico-chimice ale apei).

Respectarea permanentă a determinărilor prevăzute în manualul de asigurare a calităţii trebuie să fie documentată.

- Frecvenţe minime de automonitorizare

În cazul în care debitul maxim admisibil al apei uzate de deversare (Fd, max) prevăzut în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei este mai mare de 50 m³/zi, măsurarea şi înregistrarea debitului apelor uzate se efectuează în mod continuu.

Pentru un debit maxim admisibil al apei uzate de deversare (Fd, max) prevăzut în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei, măsurarea şi înregistrarea se efectuează o dată pe zi, în perioadele de debit ridicat de ape uzate.

Măsurarea şi înregistrarea pH-ului şi a temperaturii se efectuează în mod continuu.

În funcție de debitul maxim admisibil al apei uzate de deversare (Fd, max) prevăzut în autorizaţie, se aplică frecvenţele minime pe an de auto-monitorizare prezentate în tabelul 14.

Tabelul 14

| Parametrul (poluantul) | Fd,max nu mai mare de 100 m³/zi | Fd,max mai mare de 100 m³/zi dar nu mai mare de 1000 m³/zi | Fd,max mai mare de 1000 m³/zi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. MSS TOT | 36 | 72 | 108 |
| 2. Alte metale decît nr.3 | 60 | 120 | 180 |
| 3. As, Cd, Hg, Ni, Pb, Se, Sr, Tl | 120 | 180 | 240 |
| 4. Clor (liber şi total), ClO2, cianură (liberă şi totală), fluorură, sulfură, sulfit, sulfat şi alte substanţe sau grupe de substanţe unice anorganice | 60 | 120 | 180 |
| 5. NH4 – N, NO2 – N, NO3-N | 60 90(*) | 120 180(*) | 180 365(*) |
| 6. TNb, Ptot, CBO5 | 52 | 52 | 52 |
| 7. COT, CCO | 90 | 180 | 365 |
| 8. AOX, indicele hidrocarburilor petroliere, POX, indicele de fenol, BTX(E), alte substanţe organice sau grupuri de substanţe, cu excepţia celor prevăzute în anexa B 1 nr. 71 | 60 | 120 | 180 |
| 9. Substanţe sau grupuri de substanţe organice periculoase în conformitate cu anexa B 1 nr. 71 | 120 | 180 | 240 |
| (*) | Frecvenţa pentru NH4-N în cazul în care este aplicat un proces de tratare biologică. |  |  |