Anexa nr.1

la Regulamentul privind condiţiile de

deversare a apelor uzate în corpurile de apă

VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE

pentru abatoare şi prelucrarea cărnii şi a peştelui

1. Valorile-limită de emisie pentru abatoare şi prelucrarea cărnii şi a peştelui se aplică evacuărilor de ape uzate provenite din:

1) procesele din abatoare;

2) prelucrarea şi ambalarea cărnii, inclusiv din procesele de prelucrare a intestinelor;

3) producerea produselor alimentare semipreparate, în special constînd din carne;

4) prelucrarea şi ambalarea peştelui;

5) curăţarea abatoarelor şi a instalaţiilor de producţie, inclusiv a containerelor de transportare a animalelor, a cărnii și produselor din carne sau a produselor din peşte.

2. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate provenite din:

1) producerea aburului;

2) sistemele de răcire;

3) producerea uleiului sau grăsimilor din produse de origine animală.

3. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării apelor uzate se referă la:

1) optimizarea procedurilor de procesare a materiilor prime sensibile la degradarea rapidă şi de scurtare a perioadelor de stocare a materiilor prime;

2) colectarea şi eliminarea, complet separate, din apele uzate:

a) a sîngelui şi a gunoiului de grajd lichid;

b) a conţinutului stomacului, intestinului sau rumenului;

c) a părului, a fibrelor de lînă, a ouălor, a penelor sau a grăsimilor animale;

3) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, produse chimice de procesare, de produse și apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a instalaţiilor care pot fi totalmente golite de materii prime şi produse; aplicarea măsurilor interne pentru a evita pierderile la perfuzie, umplere, scurgere sau spumare;

4) utilizarea reziduurilor lichide de producţie sau a  subfluxurilor de ape uzate de înaltă concentraţie pentru producerea de energie (de exemplu, a biogazului);

5) aplicarea tehnicilor de recuperare a căldurii pentru reducerea sarcinii termice reziduale;

6) reducerea consumului de apă dulce, cu ajutorul:

a) buclelor de apă pentru transportul şi/sau curăţarea materiilor prime şi a produselor, dacă transportul sau curăţarea uscată nu sînt aplicabile;

b) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din dispozitivele de producţie, înainte de utilizarea apei pentru operaţia de curăţare;

c) automatelor de dezgheţare care economisesc apa pentru prelucrarea materialului congelat (în special a peştelui) şi al maşinilor de prelucrare care economisesc apa;

d) procedurilor de curăţare uscată (aer comprimat, vacuum) sau al echipamentelor de curăţare cu un consum redus de apă (curăţare cu spumă la presiune joasă), precum și al buclelor pentru spălarea soluţiilor provenite din operaţiunile de curăţare;

e) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare;

f) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor şi/sau al reutilizării apei ori a condensatelor de răcire în procesele de producţie;

7) utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, a chimicalelor sau a substanţelor auxiliare;

8) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi dezinfectare, în conformitate cu un plan elaborat pentru curăţare şi dezinfectare; aplicarea preferenţială a agenţilor care conţin sau disociază oxigen în locul celor care conţin sau disociază halogeni; utilizarea direcţionată, economică şi conform destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de conservare umedă pentru butoaie, cuve şi rezervoare;

9) aplicarea sistemelor de canalizare separate pentru evacuarea separată a apelor provenite din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei nepoluate din precipitaţiile atmosferice;

10) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau poluante maxime;

11) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică (sedimentare, separare, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie) pentru evacuarea apelor reziduale în sistemele publice de canalizare şi în corpurile de apă de suprafaţă; aplicarea suplimentară a proceselor de tratare biologică (aerobe şi/sau anaerobe) pentru purificarea evacuărilor în corpurile de apă de suprafaţă;

12)  colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separată a reziduurilor din procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate şi a apelor uzate.

4. Valorile-limită de emisie pentru abatoare şi pentru prelucrarea cărnii şi a peştelui sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

| Parametrul | Evacuarea în corpuri de apă |
| --- | --- |
| Temperatura | 30 °C |
| Toxicitatea |  |
| Toxicitatea faţă de bacterii | 4 b) |
| Toxicitatea faţă de icrele de peşte | 2 b) |
| Total materii solide în suspensie (MSS TOT) | d) |
| pH (unități „pH”) | 6,5-8,5 |
| Clor total, expr. ca Cl2 | e) |
| Amoniu, expr. ca N | 5 mg/l f) |
| Azot legat total (TNb), expr. ca N | 20 mg/l g) |
| Fosfor total (PTOT), expr. ca P | 1 mg/l |
| Total carbon organic (TCO), expr. ca C h) | 30 mg/l |
| Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2 h) | 90 mg/l |
| Consumul biochimic de oxigen CBO5 expr. ca O2 | 20 mg/l |
| Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX), expr. ca Cl | 0,1 mg/l |
| Substanţe lipofile slab volatile | 20 mg/l |

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea:

litera b) – monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor;

litera d) – valorile-limită de emisie nu se aplică; parametrul MSS TOT este acoperit de determinarea pentru TCO, CCO sau CBO5;

litera e) – clorul total nu va fi detectat;

litera f) – valorile-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C;

litera g) – în cazul în care concentraţia de TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de epurare este mai mare de 80 mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata unei luni), se aplică o concentraţie de TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 75%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice de TNb în afluent şi efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită pentru TNb se aplică numai:

- pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere autorizată de mai mult de 50 kg TNb, şi

- pentru perioada de timp în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C;

litera h) – în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie pentru TCO sau CCO.