Anexa nr.2

la Regulamentul privind condiţiile de

deversare a apelor uzate în corpurile de apă

VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE

pentru tratarea şi prelucrarea laptelui

1. Valorile-limită de emisie pentru tratarea şi prelucrarea laptelui se referă la:

1) colectarea, depozitarea şi decantarea laptelui;

2) prelucrarea şi ambalarea laptelui;

3) prelucrarea şi ambalarea produselor din lapte (de exemplu, a laptelui degresat, a laptelui covăsit, a laptelui praf, a untului, a brînzei, a iaurtului);

4) prelucrarea subproduselor de procesare a laptelui (de exemplu, a zerului);

5) producţia de îngheţată;

6) curăţarea instalaţiilor pentru prelucrarea laptelui, inclusiv a containerelor pentru transportarea laptelui şi produselor lactate.

2. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate provenite din:

1) producerea aburului;

2) sistemele de răcire.

3. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării apelor uzate se referă la:

1) optimizarea procedurilor pentru scurtarea perioadelor de stocare a laptelui sau produselor din lapte înainte de prelucrare şi/sau de ambalare;

2) colectarea şi reutilizarea/eliminarea reziduurilor lichide, cum ar fi zerul sau saramura, separat de apele uzate; aplicarea măsurilor interne împotriva pierderilor de materii prime sau produse;

3) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, chimicale, produse şi apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a instalaţiilor care pot fi complet golite de materii prime şi produse; aplicarea de măsuri interne pentru a evita pierderile la perfuzie, umplere, scurgere sau spumare;

4) aplicarea sistemelor de răcire indirectă, cum ar fi condensatoarele de suprafaţă răcite cu aer sau apă; neutilizarea condensatoarelor cu injecţie;

5)  aplicarea tehnicilor de recuperare a căldurii pentru reducerea sarcinii termice reziduale;

6) reducerea consumului de apă cu ajutorul buclelor de apă, dacă este necesar, prin aplicarea dispozitivelor de curăţare în interiorul buclelor (de exemplu, a rezervoarelor de sedimentare în cadrul ciclului de leşie), precum și a:

- procedurilor secvenţializate automate de prelucrare, umplere şi curăţare;

- dispozitivelor de producţie şi de umplere care generează trasee scurte de curgere şi faze mixte reduse dintre produsele lichide şi apa de curăţare;

- tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din dispozitivele de producţie, înainte de a utiliza apa pentru operaţia de curăţare;

- procedurilor de curăţare uscată (aer comprimat, vacuum) sau a echipamentelor de curăţare cu consum redus de apă (de exemplu, curăţarea cu spumă la presiune joasă);

- tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare; a buclelor pentru soluţii de spălare de la operaţiunile de curăţare;

- buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor şi/sau reutilizării apei sau a condensatelor de răcire în procesele de producţie;

7)  utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, a chimicalelor sau a substanţelor auxiliare;

8) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi dezinfectare, în conformitate cu un plan elaborat de către un expert pentru curăţare şi dezinfectare; aplicarea preferenţială a agenţilor care conţin sau disociază oxigen în locul celor care conţin sau disociază halogeni; utilizarea direcţionată, economică şi conform destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de conservare umedă pentru butoaie, cuve şi rezervoare;

9) aplicarea sistemelor de canalizare separate pentru evacuarea separată a apelor provenite din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei nepoluate din precipitaţiile atmosferice;

10) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau poluante maxime;

11) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică (sedimentare, screening, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie) pentru evacuarea apelor reziduale în sistemele de canalizare publică şi în corpurile de apă de suprafaţă; aplicarea suplimentară a proceselor de tratare biologică (aerobe şi/sau anaerobe) pentru purificarea evacuărilor în corpurile de apă de suprafaţă;

12) colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separate a reziduurilor provenite din procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate şi a apelor uzate.

4. Valorile-limită de emisie pentru tratarea şi prelucrarea laptelui sînt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

| Parametrul | Evacuarea în corpuri de apă |
| --- | --- |
| Temperatura | 30 °C |
| Toxicitatea |  |
| Toxicitatea faţă de bacterii | 4 b) |
| Toxicitatea faţă de icrele de peşte | 2 b) |
| Total materii solide în suspensie (MSS TOT) | d) |
| pH (unități „pH”) | 6,5-8,5 |
| Clor total, expr. ca Cl2 | e) |
| Amoniu, expr. ca N | 5 mg/l f) |
| Azot legat total (TNb), expr. ca N | 15 mg/l g) |
| Fosfor total (PTOT), expr. ca P | 1,5 mg/l |
| Total carbon organic (TCO), expr. ca C h) | 25 mg/l |
| Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2 h) | 75 mg/l |
| Consumul biochimic de oxigen CBO5, expr. ca O2 | 20 mg/l |
| Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX), expr. ca Cl | 0,1 mg/l |
| Substanţe lipofile slab volatile | 10 mg/l |

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea:

litera b) – monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor;

litera d) – valorile-limită de emisie nu se aplică; parametrul MSS TOT este acoperit de determinarea pentru TCO, CCO sau CBO5;

litera e) – clorul total nu va fi detectat;

litera f) – valorile-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C;

litera g) – în cazul în care concentraţia de TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de epurare este mai mare de 80 mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata unei luni), se aplică o concentraţie de TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 75%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice de TNb în afluent şi efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită de emisie pentru TNb se aplică numai:

- pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere autorizată de mai mult de 50 kg de TNb, şi:

- pentru perioada în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C;

litera h) – în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie pentru TCO sau CCO.