Anexa nr.3

la Regulamentul privind condiţiile de

deversare a apelor uzate în corpurile de apă

VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE

pentru procesele de la fabricile de bere şi casele de malţ

1. Valorile-limită de emisie pentru procesele de la fabricile de bere şi casele de malţ se referă la:

1) producţia de malţ din cereale;

2) producţia de bere;

3) producţia de bere fără alcool;

4) producţia de băuturi mixte care conţin bere şi componente nealcoolice.

2. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate provenite din:

1) producerea aburului;

2) sistemele de răcire.

3. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării apelor uzate se referă la:

1) optimizarea procedurilor pentru scurtarea perioadelor de stocare a materiilor prime vegetale sensibile la degradarea enzimatică sau microbiană  rapidă;

2) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, chimicale, produse şi apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a instalaţiilor care pot fi complet golite de materii prime şi produse; aplicarea de măsuri interne pentru a evita pierderile la perfuzie, umplere, scurgere sau spumare;

3) utilizarea de materii prime, materiale de prelucrare şi procese de producţie care permit utilizarea substanţială sau energetică a reziduurilor din producţie pentru izolarea:

a) hranei pentru animale, a îngrăşămintelor, a pieliţei, a răsadurilor, a zaţurilor, a drojdiilor etc.;

b) resurselor, cum ar fi drojdia de bere sau alte drojdii;

4) aplicarea sistemelor de răcire indirectă (de exemplu, a condensatoarelor de suprafaţă răcite cu aer sau apă); neutilizarea condensatoarelor cu injecţie;

5) aplicarea tehnicilor de recuperare a căldurii pentru reducerea sarcinii termice reziduale;

6) reducerea consumului de apă, cu ajutorul:

a) buclelor de apă pentru curăţarea materiilor prime (de exemplu, a producţiei de malţ), dacă este necesar, prin aplicarea dispozitivelor de curăţare în interiorul buclelor (de exemplu, a rezervoarelor de sedimentare), în măsura în care metodele de transportare uscată (mecanică, pneumatică) nu pot fi aplicate;

b) buclelor pentru apa moale de la producţia de malţ;

c) utilizării multiple a apelor puţin încărcate de la diferite etape ale procesului sau operaţiunii de curăţare (de exemplu, apa de clătire) pentru alte etape de producţie;

d) procedurilor secvenţializate automate de prelucrare, umplere şi curăţare;

e) dispozitivelor de producţie şi de umplere care generează trasee scurte de curgere şi faze mixte reduse dintre produsele lichide şi apa de curăţare;

f) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din dispozitivele de producţie, înainte de utilizarea apei pentru operaţia de curăţare;

g) buclelor pentru spuma din operaţiunile de curăţare a sticlelor şi butoaielor, în măsura în care nu pot fi aplicate metode de curăţare uscată (aer sub presiune);

h) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare; buclelor pentru soluţii de spălare de la operaţiunile de curăţare;

i) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor şi/sau reutilizării apei ori a condensatelor de răcire în procesele de producţie;

7) utilizarea de etichete ori înscrieri libere de cerneluri sau vopseluri cu conţinut de metale grele;

8) utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, chimicalelor sau a substanţelor auxiliare;

9) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi dezinfectare, în conformitate cu un plan elaborat de către un expert pentru curăţare şi dezinfectare; aplicarea preferenţială a agenţilor care conţin sau disociază oxigen în locul celor care conţin sau disociază halogeni; utilizarea direcţionată, economică şi conform destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de conservare umedă pentru butoaie, cuve şi rezervoare;

10) aplicarea sistemelor separate de canalizare pentru evacuarea separată a apelor din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei nepoluate din precipitaţiile atmosferice;

11) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau poluante maxime;

12) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică (sedimentare, screening, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie) pentru evacuarea apelor reziduale în sistemele de canalizare publice şi în corpurile de apă de suprafaţă; aplicarea suplimentară a proceselor de tratare biologică (aerobe şi/sau anaerobe) pentru purificarea evacuărilor în corpurile de apă de suprafaţă;

13) colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separate a reziduurilor din procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate şi a apelor uzate.

4. Valorile-limită de emisie pentru procesele de la fabricile de bere şi casele de malţ sînt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3

| Parametrul | Evacuarea în corpuri de apă |
| --- | --- |
| Temperatura | 30 °C |
| Toxicitatea |  |
| Toxicitatea faţă de bacterii | 4 a) |
| Toxicitatea faţă de icrele de peşte | 2 a) |
| Total materii solide în suspensie (MSS TOT) | c) |
| Ph (unități „pH”) | 6,5-8,5 |
| Clor total, expr. ca Cl2 | d) |
| Amoniu, expr. ca N | 5 mg/l e) |
| Azot legat total (TNb), expr. ca N | 15 mg/l f) |
| Fosfor total (PTOT), expr. ca P | 1 mg/l |
| Total carbon organic (TCO), expr. ca C g) | 30 mg/l |
| Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2 g) | 90 mg/l |
| Consumul biochimic de oxigen CBO5, expr. ca O2 | 20 mg/l |
| Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX), expr. ca Cl | 0,5 mg/l |

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea:

litera a) – se aplică o valoare-limită de emisie mai mare în cazul în care nu poate fi exclus pericolul de formare de vapori sau polei, precum şi pericolul pentru sănătatea personalului de operare al sistemului public de canalizare;

litera b) – monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor;

litera c) – evacuarea apelor reziduale nu trebuie să provoace inhibări ale proceselor de degradare biologică într-o staţie de epurare;

litera d) – valoarea-limita de emisie nu se aplică; parametrul MSS TOT este acoperit de determinarea pentru TCO, CCO sau CBO5;

litera e) – clorul total nu va fi detectat;

litera f) – valoarea-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C;

litera g) – în cazul în care concentraţia de TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de epurare este mai mare de 80 mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata unei luni), se aplică o concentraţie de TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 75%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice TNb în afluent şi efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită de emisie pentru TNb se aplică numai:

- pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere autorizată de mai mult de 50 kg TNb, şi

- pentru perioada de timp în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C;

litera h) – în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie pentru TCO sau CCO.