Anexa nr.5

la Regulamentul privind condiţiile de

deversare a apelor uzate în corpurile de apă

VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE

pentru producerea băuturilor

1. Valorile-limită de emisie se aplică evacuării apelor uzate provenite din procesul de producţie  sau prelucrare a următoarelor produse:

1) sucurile de fructe, nectarurile, siropurile de fructe şi sucurile de legume;

2) apa îmbuteliată de masă, apa minerală și apa potabilă;

3) băuturile răcoritoare nealcoolice.

2. Valorile-limită de emisie specificate în prezenta anexă se aplică evacuării apelor uzate provenite din procesul de îmbuteliere a băuturilor, specificate în pct. 1 din prezenta anexă.

3. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate provenite din:

1) producerea aburului;

2) sistemele de răcire;

3) tratarea şi prelucrarea laptelui;

4) procesele de la fabricile de bere şi casele de malţ;

5) producţia alcoolului sau băuturilor alcoolice destinate consumului uman.

4. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării apelor uzate se referă la:

1) optimizarea procedurilor pentru procesarea materiilor prime sensibile la degradarea enzimatică sau microbiană rapidă şi pentru scurtarea perioadelor de stocare de materii prime;

2) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, chimicale, produse şi apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a instalaţiilor care pot fi complet golite de materii prime şi produse; aplicarea de măsuri interne pentru a evita pierderile la perfuzie, umplere, scurgere sau spumare;

3) utilizarea de materii prime şi materiale de prelucrare care permit utilizarea substanţială sau energetică a reziduurilor din producţie pentru izolarea furajelor, îngrăşămintelor, corectivelor de structurare a solului sau energiei (de exemplu, a  biogazului, etanolului, reziduurilor uscate de la distilare);

4) reducerea consumului de apă, cu ajutorul:

a) buclelor de apă pentru transportul şi/sau spălarea materiilor prime, în măsura în care transportul sau spălarea uscată nu este aplicabilă;

b) fitingurilor şi echipamentelor de curăţare ce economisesc apa (de exemplu, a dispozitivelor de curăţare cu presiune înaltă);

c) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din dispozitivele de producţie, înainte de utilizarea apei pentru operaţia de curăţare;

d) buclelor pentru soluţiile de spălare de la operaţiunile de curăţare a sticlelor sau a altor recipiente, în măsura în care metodele de curăţare uscată nu sînt aplicabile;

e) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare;

f) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor şi/sau reutilizării apei sau condensatelor de răcire în procesele de producţie;

g) utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, a chimicalelor sau a substanţelor auxiliare;

5) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi dezinfectare, în conformitate cu un plan elaborat de către un expert; aplicarea preferenţială a agenţilor care conţin sau disociază oxigen în locul celor care conţin sau disociază halogeni; utilizarea direcţionată, economică şi conform destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de conservare umedă pentru butoaie, cuve şi rezervoare;

6) utilizarea de etichete sau înscrieri libere de cerneluri sau vopsele cu conţinut de metale grele;

7) aplicarea sistemelor separate de canalizare pentru evacuarea apelor din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei nepoluate din precipitaţii;

8) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau poluante maxime;

9) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică (sedimentare, screening, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie) pentru evacuarea apelor reziduale în sistemele de canalizare publică şi în corpurile de apă de suprafaţă; aplicarea suplimentară a proceselor de tratare biologică (aerobe şi/sau anaerobe) pentru purificarea evacuărilor în corpurile de apă de suprafaţă;

10) colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separate a reziduurilor din procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate şi a apelor uzate.

5. Valorile-limită de emisie pentru prelucrarea fructelor, a legumelor şi a cartofilor sînt prezentate în tabelul 5.

Tabelul 5

| Parametrul | Evacuarea în corpuri de apă |
| --- | --- |
| Temperatura | 30 °C |
| Toxicitatea |  |
| Toxicitatea faţă de bacterii | 4 a) |
| Toxicitatea faţă de icrele de peşte | 2 a) |
| Total materii solide în suspensie (MSS TOT) | c) |
| pH (unități „pH”) | 6,5-8,5 |
| Fier, expr. ca Fe d) | 2 mg/l |
| Clor total, expr. ca Cl2 | f) |
| Amoniu, expr. ca N | 5 mg/l g) |
| Azot legat total (TNb), expr. ca N | 15 mg/l h) |
| Fosfor Total (PTOT), expr. ca P | 1 mg/l |
| Sulfură, expr. ca S d) | 0,1 mg/l |
| Total carbon organic (TCO), expr. ca C i) | 30 mg/l |
| Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2 i) | 90 mg/l |
| Consumul biochimic de oxigen CBO5, expr. ca O2 | 20 mg/l |
| Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX), expr. ca Cl | 0,5 mg/l |

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea:

litera a) –  monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor;

litera b) – evacuarea apelor reziduale nu trebuie să provoace inhibări ale proceselor de degradare biologică într-o staţie de epurare;

litera c) – valorile-limită de emisie nu se aplică; parametrul MSS acoperit de determinarea pentru TCO, COD sau CBO5;

litera d) – parametrul relevant doar pentru apele uzate provenite din procesul de producerea a apei de masă îmbuteliată, a apei minerale, a apei potabile sau a apei SPA;

litera f) – clorul total nu va fi detectat;

litera g) – valorile-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C;

litera h) –  în cazul în care concentraţia de TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de epurare este mai mare de 60 mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata unei luni), se aplică o concentraţie de TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 75%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice de TNb în afluent şi efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită de emisie pentru TNb se aplică numai:

1) pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere autorizată de mai mult de 50 kg de TNb, şi

2) pentru perioada de timp în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C;

litera i)  –  în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie pentru TCO sau CCO.