Anexa nr.8

la Regulamentul privind condiţiile de

deversare a apelor uzate în corpurile de apă

VALORILE-LIMITĂ DE EMISIE

pentru producerea gelatinei şi adezivilor

din piei brute şi prelucrate şi din oase

1. Valorile-limită de emisie se aplică evacuării apelor uzate provenite din producerea gelatinei şi adezivilor din reziduuri animale, rezultate din procesele de sacrificare sau tăbăcire ori de producere a pielii şi blănurilor, precum şi din  curăţarea instalaţiilor de producţie, inclusiv din procesul de curăţare a containerelor de transportare a materiilor prime.

2. Prevederile prezentei anexe nu se aplică în cazul deversării apelor uzate provenite din:

1) producerea aburului;

2) sistemele de răcire;

3) procesele din abatoare sau de prelucrare a cărnii şi a peştelui;

4) tăbăcirea pieilor brute şi prelucrate.

3. Măsurile generale ale BTD pentru interzicerea sau reducerea deversării apelor uzate se referă la:

1) alocarea capacităţilor de prelucrare suficiente pentru reducerea la minimum a perioadei de timp între livrarea şi prelucrarea materiilor prime; asigurarea capacităţilor suficiente pentru răcirea materiilor prime; neutilizarea agenţilor de conservare în scopul întîrzierii sau blocării proceselor de descompunere a materiilor prime;

2) utilizarea metodelor de producţie de tip proces controlat în sisteme închise pentru minimizarea pierderilor de materii prime, chimicale, produse şi apă; utilizarea rezervoarelor de stocare, sistemelor de conducte şi a instalaţiilor care pot fi complet golite de materii prime şi produse; aplicarea de măsuri interne pentru a evita pierderile la perfuzie, umplere, scurgere sau spumare;

3) utilizarea metodelor biologice de curăţare a aerului evacuat din instalaţiile sau camerele de producţie (de exemplu, biofiltru, epurator biologic);

4) utilizarea reziduurilor de producţie lichide sau a subfluxurilor apelor uzate cu o concentraţie ridicată pentru producerea de energie (de exemplu, a biogazului);

5) aplicarea tehnicilor de recuperare a căldurii pentru reducerea sarcinii termice reziduale;

6) reducerea consumului de apă dulce, cu ajutorul:

a) buclelor de apă pentru transportul şi/sau spălarea materiilor prime şi a produselor, în măsura în care transportul sau spălarea uscată nu este aplicabilă;

b) tehnicilor de evacuare uscată (mecanică, pneumatică) a reziduurilor din dispozitivele de producţie, înainte de a utiliza apa pentru operaţia de curăţare;

c) buclelor pentru soluţiile de spălare din operaţiunile de curăţare;

d) tehnicilor de utilizare multiplă a soluţiilor de curăţare şi dezinfectare;

e) condensatelor sau a apelor uzate purificate biologic în procesele de producţie;

f) buclelor de apă pentru răcirea proceselor de producţie şi a produselor şi/sau reutilizării apei sau a  condensatelor de răcire în procesele de producţie;

g) condensatoarelor de aerisire în locul condensatoarelor cu jet pentru tratamentul vaporilor/fumului;

7) utilizarea preferenţială a materialelor care nu produc reacţii periculoase sau persistente în procesele de producţie; luarea în considerare a informaţiilor ecotoxicologice din fişele tehnice de siguranţă la selectarea materiilor prime, chimicalelor sau a substanţelor auxiliare;

8) utilizarea direcţionată şi economică a componentelor de curăţare şi dezinfectare, în conformitate cu un plan elaborat de către un expert pentru curăţare şi dezinfectare; aplicarea preferenţială a agenţilor care conţin sau disociază oxigen în locul agenţilor care conţin sau disociază halogeni; utilizarea direcţionată, economică şi conform destinaţiei a conservanţilor în operaţiunile de conservare umedă pentru butoaie, cuve şi rezervoare;

9) aplicarea sistemelor de canalizare separate pentru evacuarea separată a apelor provenite din procesele menajere sau a altor ape poluate şi a apei nepoluate din precipitaţiile atmosferice;

10) evacuarea încetinită sau eşalonată a cuvelor sau rezervoarelor mari; alocarea dispozitivelor de depozitare pentru reducerea sarcinilor hidraulice sau poluante maxime;

11) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică (sedimentare, screening, neutralizare, precipitare, floculare, flotaţie), precum şi a proceselor de dezodorizare biologică pentru evacuarea apelor reziduale în sistemele publice de canalizare;

12) aplicarea proceselor fizice, fizico-chimice sau de tratare chimică  şi a proceselor de tratare biologică suplimentare (aerobe şi/sau anaerobe) de purificare a deversărilor în corpurile de apă de suprafaţă;

13) colectarea, reutilizarea şi/sau eliminarea separate a reziduurilor din procesele de producţie şi din operaţiunile de tratare a apelor uzate şi a apelor uzate.

4. Este interzisă evacuarea următoarelor substanţe:

1) solvenţi halogen-organici de la extracţia de materii prime;

2) substanţe care disociază halogeni, conţin halogeni sau halogen-organice provenite de la dezodorizarea aerului stricat.

5. Valorile-limită de emisie pentru producerea gelatinei şi adezivilor din piei brute şi prelucrate şi din oase sînt prezentate în tabelul 8.

Tabelul 8

| Parametrul | Evacuarea în corpuri de apă |
| --- | --- |
| Temperatura | 30 °C |
| Toxicitatea |  |
| Toxicitatea faţă de bacterii | 4 a) |
| Toxicitatea faţă de icrele de peşte | 2 a) |
| Total materii solide în suspensie (MSS TOT) | c) |
| pH (unități „pH”) | 6,5-8,5 |
| Clor total, expr. ca Cl2 | d) |
| Amoniu, expr. ca N | 5 mg/l e) |
| Azot legat total (TNb), expr. ca N | 25 mg/l f) |
| Fosfor total (PTOT), expr. ca P | 1 mg/l |
| Total carbon organic (TCO), expr. ca C g) | 30 mg/l |
| Consumul chimic de oxigen CCO, expr. ca O2 g) | 90 mg/l |
| Consumul biochimic de oxigen CBO5, expr. ca O2 | 20 mg/l |
| Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX), expr. ca Cl | 0,1 mg/l |
| Substanţe lipofile slab volatile | 20 mg/l |

Notă: Semnificația literelor din tabel este următoarea:

litera a) – monitorizarea se aplică numai în cazul unor suspiciuni rezonabile sau al unor dovezi clare de deteriorare a corpului de apă de suprafaţă din cauza deversărilor;

litera b) – evacuarea apelor reziduale nu trebuie să provoace inhibări ale proceselor de degradare biologică într-o staţie de epurare;

litera c) – valorile-limită de emisie nu se aplică; parametrul MSS TOT este acoperit de determinarea pentru TCO, CCO sau CBO5;

litera  d) – clorul total nu va fi detectat.

litera e) – valorile-limită de emisie se aplică numai în cazul în care temperatura apelor uzate în conducta de evacuare la etapa de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C;

litera f) – în cazul în care concentraţia TNb în afluent la treapta biologică a staţiei de epurare este mai mare de 165  mg/l (măsurată ca medie aritmetică a concentraţiei pe durata unei luni), se aplică o concentraţie TNb care corespunde unei eficienţe minime de eliminare de 85%. Eficienţa minimă de eliminare se referă la relaţia sarcinilor zilnice TNb în afluent şi efluent la etapa biologică a staţiei de epurare. Valorile-limită de emisie pentru TNb se aplică numai:

1) pentru o staţie de epurare cu o sarcină de intrare zilnică de ape uzate menajere autorizată de mai mult de 50 kg TNb, şi

2) pentru perioada de timp în care temperatura apelor uzate în efluentul etapei de tratare biologică a staţiei de epurare este mai mare de 12° C;

litera g) – în scopul monitorizării este suficient să se aplice valorile-limită de emisie pentru TCO sau CCO.