Anexa nr.9

la Regulamentul privind condiţiile de

deversare a apelor uzate în corpurile de apă

- LISTA

poluanţilor periculoşi sau a grupurilor de poluanţi periculoşi relevanţi pentru tratamentul subfluxului unui amestec de ape uzate, rezultate din diferite sectoare

Tabelul 9

| Nr. d/o | Parametrul |
| --- | --- |
| 1. | Toxicitate |
| 2. | Antimoniu (Staniu) |
| 3. | Arsen |
| 4. | Bariu |
| 5. | Plumb |
| 6. | Cadmiu |
| 7. | Crom total |
| 8. | Crom VI |
| 9. | Cobalt |
| 10. | Aur |
| 11. | Cupru |
| 12. | Molibden |
| 13. | Nichel |
| 14. | Paladiu |
| 15. | Platină |
| 16. | Mercur |
| 17. | Rodiu |
| 18. | Seleniu |
| 19. | Argint |
| 20. | Stronţiu |
| 21. | Taliu |
| 22. | Vanadiu |
| 23. | Bismut |
| 24. | Wolfram |
| 25. | Zinc |
| 26. | Staniu |
| 27. | Clor liber |
| 28. | Clor total |
| 29. | Dioxid de clor/brom |
| 30. | Amoniac (NH3) |
| 31. | Amoniu |
| 32. | Cianură liberă |
| 33. | Cianură total |
| 34. | Hidrazină |
| 35. | Nitrit |
| 36. | Disulfură de carbon |
| 37. | Sulfură |
| 38. | Halogeni legaţi organic absorbabili (AOX) |
| 39. | Halogeni legaţi organic extractibili (EOX) |
| 40. | Indicele de hidrocarburi petroliere |
| 41. | Halogeni legaţi organic lavabili (POX) |
| 42. | Indicele de fenol |
| 43. | Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) |
| 44. | Hidrocarburi aromatice volatile (BTXE) |
| 45. | Dioxine clorurate şi furani (PCDD) |
| 46. | Hidrocarburi halogenate foarte volatile |
| 47. | Alte substanţe organice periculoase unice (sau alte grupuri de substanţe organice periculoase), în conformitate cu D 2013/39/EU şi R (CE) Nr. 850/2004 |

- Factori de echivalenţă pentru dibenzoparadioxine și dibenzofurani

Pentru a determina concentraţia totală a dioxinelor și furanilor, se recomandă, înaintea adunării acestora, înmulţirea concentraţiilor masice ale dibenzoparadioxinelor și dibenzofuranilor enumeraţi în tabelul 10 cu următorii factori de echivalenţă:

Tabelul 10

| Dibenzoparadioxinele şi dibenzofuranii | Factorul de echivalenţă toxică |
| --- | --- |
| 2,3,7,8 – Tetraclorodibenzodioxină (TCDD) | 1 |
| 1,2,3,7,8 – Pentaclorodibenzodioxină (PeCDD) | 0,5 |
| 1,2,3,4,7,8 – Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8 – Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9 – Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8 – Heptaclorodibenzodioxină (HpCDD) | 0,01 |
| Octaclorodibenzodioxină (OCDD) | 0,001 |
| 2,3,7,8 – Tetraclorodibenzofuran (TCDF) | 0,1 |
| 2,3,4,7,8 – Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) | 0,5 |
| 1,2,3,7,8 – Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) | 0,05 |
| 1,2,3,4,7,8 – Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8 – Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9 – Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8 – Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8 – Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9 – Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
| Octaclorodibenzofuran (OCDF) | 0,001 |