Приложение № 3

к Положению о мониторинге

и систематическом учете состояния

поверхностных и подземных вод

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к качеству химического анализа и мониторинга

| Параметр | Предел количественного определения (LQ) | Максимально допустимая погрешность (%) | Минимальная частота испытаний | Стандартный метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжелые металлы (Cu, Pb, Cd, Hg, Ni) | ≤30% от SCE | ≤50 | ежеквартально | EN ISO 11885, 15586 |
| Питательные вещества (N, P) | ≤20% от SCE | ≤30 | ежемесячно | EN ISO 13395, 15681 |
| Приоритетные пестициды | ≤30% от SCE | ≤50 | ежемесячно | EN ISO 11369, 17353 |
| Стойкие органические вещества (PAH, PCB) | ≤30% от SCE | ≤50 | ежеквартально | EN ISO 17993, 6468 |
| Растворенный кислород / CBO5 / CCO | согласно ISO 5815, 6060 | ≤30 | ежемесячно | ISO 5815, 6060». |