Anexa nr. 1

la Regulamentul privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață

CERINŢELE DE CALITATE A MEDIULUI  PENTRU APELE DE SUPRAFAŢĂ

Coloanele 4-8 din tabelul de mai jos reprezintă valorile-limită ale parametrilor pentru fiecare clasă de calitate.

Valorile-limită sunt exprimate drept concentrații totale/indicatori pentru întreaga probă de apă, dacă nu este prevăzut altfel.

| Parametrul (grupul) | Acronimul | Unitatea | Clasa de calitate I | Clasa de calitate II | Clasa de calitate III | Clasa de calitate IV | Clasa de calitate V | Para- metrul regle- mentat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Starea regimului termic |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura apei | Tapa | [oC] | variații naturale ale tempe- raturii | ape reci: 20 oC vara, 5 oC iarna ape calde: 28 oC vara, 8 oC iarna | ape reci: 20 oC vara, 5 oC iarna ape calde: 28 oC vara, 8 oC iarna | ape reci: >20 oC vara, >5 oC iarna ape calde: >28 oC vara, >8 oC iarna | ape reci: >20 oC vara, >5 oC iarna ape calde: >28 oC vara, >8 oC iarna |  |
|  |  | Starea regimului de oxigen |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen dizolvat | O2 | [mg O2/l] | >8 (sau FN) | >7 | >5.5 | >4 | <4 | * |
| Saturația oxigenului | O2 | [% saturație O2/l] | >90% (sau FN) | ≥80% | ≥60% | ≥40% | <40% | * |
| Consumul biochimic de oxigen (5 zile) | CBO5 | [mg O2/l] | 3 (sau FN) | 5 | 6 | 7 | >7 | * |
| Consumul chimic de oxigen cu mangan | CCOMn | [mg O2/l] | <5 (sau FN) | 7 | 15 | 20 | >20 |  |
| Consumul chimic de oxigen cu bicromat | CCOCr | [mg O2/l] | <10 (sau FN) | 15 | 30 | 90 | >90 | * |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Acidificarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  | 6,5 – 8,5 (sau FN) | 6,5 – 9,0 | 6,5 9,0 | – | 6,5 – 9,0 | <6,5 >9,0 | or | * |
|  |  |  |  | Substanțele nutritive |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot total (inclusiv organic) |  | Ntot | [mg N/l] |  | 1,5 (sau FN) | 4 | 8 |  | 20 | >20 |  |  |
| Azot de nitrat |  | NO3- | [mg N/l] |  | 1 (sau FN) | 3 | 5,6 |  | 11,3 | >11,3 |  | * |
| Azot de nitrit |  | NO2- | [mg N/l] |  | 0,01 (sau FN) | 0,06 | 0,12 |  | 0,3 | >0,3 |  | * |
| Azot de amoniu |  | NH4+ | [mg N/l] |  | 0,2 (sau FN) | 0,4 | 0,8 |  | 3,1 | >3,1 |  | * |
| Fosfor total |  | Ptot | [mg P/l] |  | 0,1 (sau FN) | 0,2 | 0,4 |  | 1 | >1 |  | * |
| Fosfor mineral |  | PO4 | [mg PO4/l] |  | 0,05 (sau FN) | 0,1 | 0,2 |  | 0,5 | >0,5 |  | * |
|  |  |  |  | Mineralizarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mineralizarea totală |  | Mintot | [mg/l] |  | <500 (sau FN) | 700 | 1000 |  | 2000 | >2000 |  | * |
| Ion de cloruri |  | Cl- | [mg/l] |  | <80 (sau FN) | 150 | 250 |  | 300 | >300 |  | * |
| Ion de sulfați |  | SO42- | [mg/l] |  | <100 (sau FN) | 150 | 200 |  | 350 | >350 |  | * |
| Ion de magneziu |  | Mg2+ | [mg/l] |  | <40 (sau FN) | 50 | 60 |  | 100 | >100 |  |  |
| Ionii de sodiu potasiu | şi | Na+ K+ | [mg/l] |  | <40 (sau FN) | 55 | 70 |  | 100 | >100 |  |  |
| Duritatea |  | D | [Mmoli/l] |  | <4 (sau FN) | 6 | 9 |  | 15 | >15 |  |  |
| Calciu |  | Ca2+ | [mg/l] |  | 75 | 150 | 200 |  | 300 | > 300 |  |  |
|  |  |  |  | Parametrii organoleptici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Substanțe suspensii | în |  | mg/l |  | <10 (sau FN) | 10 | 25 |  | 50 | >50 |  | * |
| Miros (20 oC 60 oC) | şi |  | [punct] |  | <2 (sau miros natural) | 2 | 2 |  | 4 | >4 |  | * |
| Culoare |  |  | [grad] |  | <20 (sau culoare naturală) | 30 | 40 |  | 80 | >80 |  | * |
|  |  |  |  | Metalele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fier total |  | Fetot | [mg/l] |  | 0,01 (sau FN) | 0,02 | 0,08 |  | >0,1 | >1 |  | * |
| Mangan |  | Mn | [mg/l] |  | <0,1 (sau FN) | 0,1 | 1 |  | 2 | >2 |  | * |
| Cadmiu total |  | Cdtot | [µg/l] |  | <1 (sau FN) | 1 | 2 |  | 5 | >5 |  |  |
| Fracția dizolvată |  | Cddiss | [µg/l] |  | <0,2 (sau FN) | 0,2 | 0,5 |  | 1 | >1 |  | * |
| Plumb total |  | Pbtot | [µg/l] |  | <50 (sau FN) | 50 | 50 |  | 50 | >50 |  |  |
| Fracția dizolvată |  | Pbdiss | [µg/l] |  | <2,5 (sau FN) | 2,5 | 5,0 |  | 7,5 | >7,5 |  | * |
| Mercur total |  | Hgtot | [µg/l] |  | <1 (sau FN) | 1 | 1,5 |  | 2 | >2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fracția dizolvată | Hgdiss | [µg/l] | <0,2 (sau FN) | 0,2 | 0,5 | 0,8 | >0,8 | * |
| Nichel total | Nitot | [µg/l] | 10 (sau FN) | 25 | 50 | 100 | >100 |  |
| Fracția dizolvată | Nidiss | [µg/l] | 8 (sau FN) | 20 | 30 | 40 | >40 | * |
| Cupru total | Cutot | [µg/l] | <15 (sau FN) | 20 | 30 | 100 | >100 |  |
| Fracția dizolvată | Cudiss | [µg/l] | <5 (sau FN) | 10 | 15 | 30 | >30 | * |
| Zinc total | Zntot | [µg/l] | <30 (sau FN) | 80 | 150 | 400 | >400 |  |
| Fracția dizolvată | Zndiss | [µg/l] | <20 (sau FN) | 30 | 50 | 120 | >120 | * |
| Crom total | Cr2+tot Cr6+tot | [µg/l] | * | 50 | 100 | 250 | >250 |  |
| Fracția dizolvată | Cr2+diss Cr6+diss | [µg/l] | * | 2 | 4 | 10 | >10 |  |
| Arseniu total | As tot | [µg/l] | * | 5 | 10 | 25 | >25 |  |
| Fracția dizolvată | As diss | [µg/l] | * | 1 | 2 | 5 | >5 |  |
| Substanțele organice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenoli |  | [mg/l] | <0,001 (sau FN) | 0,001 | 0,005 | 0,1 | >0,1 |  |
| Produse petroliere |  | [mg/l] | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | >1 |  |
| Agenți de suprafață anionici | detergenți | [mg/l] | * | 0,5 | 0,75 | 1 | >1 |  |
| Micropoluanţii organici (substanțe prioritare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaclor |  | [µg/l] | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | >0,7 |  |
| Antracen |  | [µg/l] | 0,1 | 0,25 | 0,34 | 0,4 | >0,4 |  |
| Atrazin |  | [µg/l] | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2 | >2 |  |
| Benzen |  | [µg/l] | 10 | 30 | 42 | 50 | >50 |  |
| Benzo(a)piren |  | [µg/l] | 0,05 | 0,075 | 0,09 | 0,1 | >0,1 |  |
| Benzo(b)fluoranten |  | [µg/l] | ∑= 0,03 | ∑= 0,06 | ∑= 0,08 | ∑= 0,09 | ∑ >0,09 |  |
| Benzo(g,h,i)perilen |  | [µg/l] |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(k)fluoranten |  | [µg/l] | ∑= 0,002 | ∑= 0,004 | ∑= 0,005 | ∑= 0,006 | ∑ >0,006 |  |
| Indeno(1,2,3-cd)piren |  | [µg/l] |  |  |  |  |  |  |
| C10-13-cloroalcani |  | [µg/l] | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | >1,4 |  |
| Tetraclorură de carbon |  | [µg/l] | 12 | 24 | 31 | 36 | >36 |  |
| Clorfenvinfos |  | [µg/l] | 0,1 | 0,2 | 0,26 | 0,3 | >0,3 |  |
| Clorpirifos (Clorpirifos-etil) |  | [µg/l] | 0,03 | 0,065 | 0,086 | 0,1 | >0,1 |  |
| Pesticide cilodiene: Aldrin Dieldrin Endrin Izodrin |  | [µg/l] | ∑= 0,010 | ∑= 0,020 | ∑= 0,026 | ∑= 0,030 | ∑ >0,030 |  |
| DDT total (1) |  | [µg/l] | 0,025 | 0,05 | 0,065 | 0,075 | >0,075 |  |
| 1,2-Dicloretan |  | [µg/l] | 10 | 20 | 26 | 30 | >30 |  |
| para-para-DDT |  | [µg/l] | 0,01 | 0,02 | 0,026 | 0,03 | >0,03 |  |
| Di(2 - ethylhexyl) phthalate | DEHP | [µg/l] | 1,3 | 2,6 | 3,4 | 3,9 | >3,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diclormetan |  | [µg/l] | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | >0,40 |  |
| Diuron |  | [µg/l] | 0,2 | 1 | 1,5 | 1,8 | >1,8 |  |
| Endosulfan |  | [µg/l] | 0,005 | 0,0075 | 0,009 | 0,01 | >0,01 |  |
| Fluoranten |  | [µg/l] | 0,1 | 0,55 | 0,82 | 1 | >1 |  |
| Hexaclorbenzen |  | [µg/l] | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | >0,05 |  |
| Hexaclorbutadeină |  | [µg/l] | 0, 1 | 0, 35 | 0,5 | 0,6 | >0,06 |  |
| Hexaclorociclohexan |  | [µg/l] | 0,02 | 0,03 | 0,036 | 0,04 | >0,04 |  |
| Izoproturon |  | [µg/l] | 0,3 | 0,65 | 0,86 | 1 | >1 |  |
| Naftalină |  | [µg/l] | 2,4 | 4,8 | 6,2 | 7,2 | >7,2 |  |
| Nonil fenoli (4-Nonil fenol) |  | [µg/l] | 0,3 | 1,1 | 1,7 | 2 | >2 |  |
| Octil fenoli |  | [µg/l] | 0,1 | 0,2 | 0,26 | 0,3 | 0,3 |  |
| Pentabromdifenileter |  | [µg/l] | 0,0005 | 0,001 | 0,0013 | 0,0015 | >0,0015 |  |
| Pentaclorbenzen |  | [µg/l] | 0,007 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,021 |  |
| Pentaclorfenol |  | [µg/l] | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 |  |
| Simazin |  | [µg/l] | 1 | 2,5 | 3,4 | 4 | >4 |  |
| Tetracloretilenă |  | [µg/l] | 10 | 20 | 26 | 30 | >30 |  |
| Compuşi tributilstanici (cation tributilstanic) |  | [µg/l] | 0,0002 | 0,00085 | 0,00124 | 0,0015 | >0,0015 |  |
| Triclorobenzeni (toți izomerii) |  | [µg/l] | 0,4 | 0,8 | 1,04 | 1,2 | >1,2 |  |
| Tricloroetilenă |  | [µg/l] | 10 | 20 | 26 | 30 | >30 |  |
| Triclorometan (Cloroform) |  | [µg/l] | 2,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | >7,5 |  |
| Trifluralin |  | [µg/l] | 0,03 | 0,06 | 0,078 | 0,09 | >0,09 |  |
| Dicofol |  | [µg/l] | 0,000032 | 0,0013 | 0,0033 | 0,0053 | 0, 0072 |  |
| Acid perfluoroctan sulfonic și derivații săi (PFOS) |  | [µg/l] | 0,00013 | 0,00065 | 1 | 7,2 | 36 |  |
| Chinoxifen |  | [µg/l] | 0,015 | 0,15 | 0,54 | 1,3 | 2,7 |  |
| Dioxine și compuși de tip dioxină |  | [µg/l] | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |  |
| Aclonifen |  | [µg/l] | 0,012 | 0,035 | 0,075 | 0,1 | 0,12 |  |
| Bifenox |  | [µg/l] | 0,004 | 0,0012 | 0,012 | 0,02 | 0,04 |  |
| Cibutrin |  | [µg/l] | 0,0025 | 0,0045 | 0,0075 | 0,01 | 0,016 |  |
| Cipermetrin |  | [µg/l] | 0,000008 | 0,00008 | 0,00006 | 0,0004 | 0,0006 |  |
| Diclorvos |  | [µg/l] | 0,00006 | 0,00007 | 0,0006 | 0,00065 | 0,00007 |  |
| Hexa bromo ciclo dodecan (HBCDD) |  | [µg/l] | 0,0008 | 0,0016 | 0,025 | 0,05 | 0,5 |  |
| Heptaclor și heptaclor epoxid |  | [µg/l] | 0,00000001 | 0,0000002 | 0,00003 | 0,0003 | 0,0067 |  |
| Terbutrin |  | [µg/l] | 0,0065 | 0,034 | 0,065 | 0,20 | 0,34 |  |
| Parametrii hidrobiologici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicele saprobic după Pantle şi Buck, Nevertebrate bentonice | MZB |  | ≤ 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | > 3,2 | * |
| Indicele saprobic după Pantle şi Buck, |  |  | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fitoplancton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fitoplancton, Biomasa | F | [mg/l] | <0,5 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 10 | * |
| Clorofila -a |  | [µg/l] | 10 | 20 | 60 | 100 | >100 | * |
| Raportul producție/destrucție | A/R | Indexul autoepurare | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | <0,2 |  |
|  |  | Indexul poluare |  | 1,2 | 2,5 | 5,0 | >5,0 |  |
| Bacterioplanctonul total |  | Milioane cel/ml | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 7,5 | >7,5 |  |
| Bacterioplanctonul saprofite, 22 oC |  | Mii cel/ml | 0,5 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10 |  |
|  |  | Parametrii microbiologici* |  |  |  |  |  |  |
| Total bacterii coliforme |  | [UFC/100 ml] | 50 | 5000 | 50000 | >50000 | >50000 |  |
| Bacteriile coliforme fecale, E. Coli |  | [UFC/100 ml] | 20 | 2000 | 20000 | >20000 | >20000 |  |
| Enterococii intestinali |  | [UFC/100 ml] | 20 | 1000 | 10000 | >10000 | >10000 |  |
| Microorganismele patogene (Salmonella, Shigella, Vibrio cholera) |  | [Absent/ 1000 ml] | Absent | Absent | Absent |  |  |  |
| Colifagi |  | [UFC/100 ml] | ˂10 | 10 | 100 | ˃100 | ˃100 |  |
|  |  | Parametrii virusologici |  |  |  |  |  |  |
| Enteroviruşi |  | Norma – 100 ml | Absent | Absent | Absent | Pot fi depistați | Pot fi depistați |  |
|  |  | Parametrii helmintologici |  |  |  |  |  |  |
| Ouă de helminți |  | Norma – 25 l | Absent | Absent | Absent | Pot fi depistați | Pot fi depistați |  |
|  |  | Plastic |  |  |  |  |  |  |
| Plastic (<5 mm) |  | Nr. part/m3 | 0 | 21 | 34 | 260 | >260 |  |
| Plastic (<1 mm) |  | Nr. part/m3 |  |  |  |  |  |  |

*În regiunile unde nu se efectuează studii la enteroviruşi, poate fi folosit ca indicator indirect de posibilă poluare virotică.

FN – fondul natural; S – suspensii.

(1) DDT total constituie suma izomerilor 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p- clorofenil) etan (numărul CAS 50-29-3; numărul UE 200-024-3); 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etan (numărul CAS 789-02-6; numărul UE 212-332-5); 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etilenă (numărul CAS 72-55-9; numărul UE 200-784-6); şi 1,1dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etan (numărul CAS 72-54-8; numărul UE 200-783-0).

Notă. Dacă nu sunt indicate alte condiții, concentrațiile admisibile în apele de suprafață trebuie să fie mai mici sau egale cu (matematic: ≤) valorile standardelor indicate în tabel.

Concentrațiile metalelor dizolvate se determină după filtrarea probelor de apă prin filtre membranice cu diametrul porilor de 0,45 µm.

Concentrația metalelor în suspensii dintr-un litru de apă se determină după digestia filtrului cu suspensii, conform metodelor acceptate.

În cazul în care nu se determină cantitatea metalelor în suspensii, concentrația totală a micrometalelor

este recalculată la o concentrație standardizată a suspensiilor solide de 30 mg/l, aplicând următoarea formulă:





Ctotal (SS=30mg/l) = Ctotal, măsurat * 1+K∗ SS  ,

	1000 

unde:

Ctotal (SS= 30 mg/l) − concentrația totală standardizată [µg/l];

Ctotal,măsurat – concentrația totală precum a fost analizată de laborator [µg/l];

K – coeficientul de partiţie [l/g];

SS – concentrația suspensiilor măsurată în aceeaşi probă [mg/l].

Dacă concentrația suspensiilor măsurată este mai mică decât 10 mg/l, pentru standardizare, concentrația suspensiilor urmează să fie stabilită la 10 mg/l.

Coeficienții de repartiție a metalelor sunt enumerați mai jos:

|  | K |
| --- | --- |
| Cadmiu (Cd) | 130 |
| Cupru (Cu) | 50 |
| Plumb (Pb) | 640 |
| Mercur (Hg) | 170 |
| Nichel (Ni) | 8 |
| Zinc (Zn) | 110”; |

4) se completează cu anexa nr. 5 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 5

la Regulamentul privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață

LISTA SUBSTANȚELOR PRIORITARE DIN DOMENIUL  POLITICII APEI

| Nr. crt. | Număr CAS (1) | Număr UE (2) | Denumirea substanței prioritare (3) | Identificată ca substanță prioritar periculoasă |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alaclor |  |
| 2. | 120-12-7 | 204-371-1 | Antracen | X |
| 3. | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazin |  |
| 4. | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzen |  |
| 5. | Nu se aplică | Nu se aplică | Difenileter bromurat | X (4) |
| 6. | 7440-43-9 | 231-152-8 | Cadmiu și compușii acestuia | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 85535-84-8 | 287-476-5 | Cloralcani, C10-13 | X |
| 8. | 470-90-6 | 207-432-0 | Clorfenvinfos |  |
| 9. | 2921-88-2 | 220-864-4 | Clorpirifos (Clorpirifos-etil) |  |
| 10. | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-dicloretan |  |
| 11. | 75-09-2 | 200-838-9 | Diclorometan |  |
| 12. | 117-81-7 | 204-211-0 | Di(2-etilhexil)ftalat (DEHF) | X |
| 13. | 330-54-1 | 206-354-4 | Diuron |  |
| 14. | 115-29-7 | 204-079-4 | Endosulfan | X |
| 15. | 206-44-0 | 205-912-4 | Fluoranten |  |
| 16. | 118-74-1 | 204-273-9 | Hexaclorobenzen | X |
| 17. | 87-68-3 | 201-765-5 | Hexaclorbutadienă | X |
| 18. | 608-73-1 | 210-158-9 | Hexaclorociclohexan | X |
| 19. | 34123-59-6 | 251-835-4 | Izoproturon |  |
| 20. | 7439-92-1 | 231-100-4 | Plumb și compușii acestuia |  |
| 21. | 7439-97-6 | 231-106-7 | Mercur și compușii acestuia | X |
| 22. | 91-20-3 | 202-049-5 | Naftalină |  |
| 23. | 7440-02-0 | 231-111-4 | Nichel și compușii acestuia |  |
| 24. | Nu se aplică | Nu se aplică | Nonil-fenoli | X (5) |
| 25. | Nu se aplică | Nu se aplică | Octil-fenoli (6) |  |
| 26. | 608-93-5 | 210-172-0 | Pentaclorbenzen | X |
| 27. | 87-86-5 | 201-778-6 | Pentaclorfenol |  |
| 28. | Nu se aplică | Nu se aplică | Hidrocarburi poliaromatice (PAH) (7) | X |
| 29. | 122-34-9 | 204-535-2 | Simazin |  |
| 30. | Nu se aplică | Nu se aplică | Compuși tributilstanici | X (8) |
| 31. | 12002-48-1 | 234-413-4 | Triclorbenzeni |  |
| 32. | 67-66-3 | 200-663-8 | Triclormetan (cloroform) |  |
| 33. | 1582-09-8 | 216-428-8 | Trifluralin | X |
| 34. | 115-32-2 | 204-082-0 | Dicofol | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35. | 1763-23-1 | 217-179-8 | Acid perfluoroctan sulfonic și derivații săi (PFOS) | X |
| 36. | 124495-18-7 | Nu se aplică | Chinoxifen | X |
| 37. | Nu se aplică | Nu se aplică | Dioxine și compuși de tip dioxină | X (9) |
| 38. | 74070-46-5 | 277-704-1 | Aclonifen |  |
| 39. | 42576-02-3 | 255-894-7 | Bifenox |  |
| 40. | 28159-98-0 | 248-872-3 | Cibutrin |  |
| 41. | 52315-07-8 | 257-842-9 | Cipermetrin (10) |  |
| 42. | 62-73-7 | 200-547-7 | Diclorvos |  |
| 43. | Nu se aplică | Nu se aplică | Hexa bromo ciclo dodecani (HBCDD) | X (11) |
| 44. | 76-44-8/1024-57-3 | 200-962-3/213-831-0 | Heptaclor și heptaclor epoxid | X |
| 45. | 886-50-0 | 212-950-5 | Terbutrin |  |

- CAS: Chemical Abstracts Service (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice).

- Număr UE: Inventarul european al substanțelor comerciale existente introduse pe piață (Einecs) sau Lista europeană a substanțelor chimice notificate (Elincs).

- În cazul în care au fost selectate grupuri de substanțe, exceptând situația în care au fost indicate explicit în notă, s-au definit reprezentanți tipici ai acestora în contextul stabilirii standardelor de calitate a mediului.

- Numai tetra-, penta-, hexa- și heptabromodifenileter (numerele CAS: 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0 și, respectiv, 68928-80-3).

- Nonil fenol (număr CAS 25154-52-3, număr UE 246-672-0), inclusiv izomerii 4-nonil fenol (număr CAS 104-40-5, număr UE 203-199-4) și 4-nonil fenol (ramificat) (număr CAS 84852-15-3, număr UE 284-325-

5).

- Octil fenol (număr CAS 1806-26-4, număr UE 217-302-5), inclusiv izomerul 4-(1,1’,3,3’tetrametilbutil)-fenol (număr CAS 140-66-9, număr UE 205-426-2).

- Inclusiv benzo(a)piren (număr CAS 50-32-8, număr UE 200-028-5), benzo(b)fluoranten (număr CAS 205-99-2, număr UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perilen (număr CAS 191-24-2, număr UE 205-883-8), benzo(k)fluoranten (număr CAS 207-08-9, număr UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)piren (număr CAS 193-39-5, număr UE 205-893-2), dar fără antracen, fluoranten și naftalină, care sunt incluse în listă separat.

- Inclusiv cationul tributilstanic (număr CAS 36643-28-4).

- Aceasta se referă la următorii compuși: șapte dibenzo-p-dioxine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8T4CDD (număr CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (număr CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (număr CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (număr CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (număr CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (număr CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (număr CAS 3268-87-9) zece dibenzofurani policlorurați (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (număr CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (număr CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (număr CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (număr CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (număr CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (număr CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (număr CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (număr CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (număr CAS

55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (număr CAS 39001-02-0) doisprezece bifenili policlorurați, tip dioxină

(PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, număr CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, număr CAS 70362-504), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, număr CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, număr CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, număr CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, număr CAS 65510-44-3),

3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, număr CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, număr CAS 38380-08-4),  2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, număr CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, număr CAS 52663-726), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, număr CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, număr CAS 39635-31-9).

- Numărul CAS 52315-07-8 se referă la un amestec de izomeri de cipermetrin, alfa-cipermetrin (număr CAS 67375-30-8), beta-cipermetrin (număr CAS 65731-84-2), teta-cipermetrin (număr CAS 71697-59-1) și zeta-cipermetrin (număr CAS 52315-07-8).

- Se referă la 1,3,5,7,9,11-Hexa bromo ciclo dodecan (număr CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- Hexa bromo ciclo dodecan (număr CAS 3194-55-6), α-Hexa bromo ciclo dodecan (număr CAS 134237-50-6), β-Hexa bromo ciclo dodecan (număr CAS 134237-51-7) și γ- Hexa bromo ciclo dodecan (număr CAS 134237-52-8).”