СОГЛАСОВАН: Министерство труда и социальной защиты __________________________________ «___» ________________________2026 РЕШЕНИЕ: ПУ Образцовый центр в области строительства ______________________________ № «___» _____________________2026; УТВЕРЖДЁН: Министерство инфраструктуры и регионального развития _________________________________ «______» ____________________ 2026. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ИЗГОТОВИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА Код КЗРМ: 752205 Уровень НРКРМ: 3 НРК Координатор: КОНДРУК Виорика, др., эксперт по разработке профессиональных стандартов. Представитель субъекта: Барбурош Лидия, председатель Секторального комитета по профессиональной подготовке в строительной отрасли. Рабочая группа по разработке профиля профессии: - Морарь Петру, плотник, прораб, эксперт в области строительства, ООО «SelinicCons» - Штирбу Ромеш, директор, ООО «BrokerTotal» - Тутунару Тудор, директор, ООО «ARTVENT RTD» - Мовиляну Тудор, техник-строитель, технический менеджер, директор, ООО «DANSICONS INVEST GRUP» - Русу Тудор, специалист по охране здоровья и безопасности труда, Федерация профсоюзов строительства и промышленности строительных материалов «SINDICONS» Рабочая группа по разработке профессионального стандарта: - Морарь Петру, плотник, прораб, эксперт в области строительства, ООО «SelinicCons» - Тутунару Тудор, директор, ООО «ARTVENT RTD» - Мовиляну Тудор, техник-строитель, технический менеджер, директор, ООО «DANSICONS INVEST GRUP» Комиссия по оценке и валидации профессионального стандарта: - КУЧЕРКА Алёна, главный консультант, Управление политики и регулирования в области территориального обустройства, градостроительства, строительства и жилищного хозяйства, Министерство инфраструктуры и регионального развития, председатель Комиссии по оценке и валидации - ТАЛМАЧ Виктор, председатель, Федерация профсоюзов строительства и промышленности строительных материалов «SINDICONS», член Комиссии по оценке и валидации - КАБА Павел, председатель, Патронат работников строительства, дорожников и производителей строительных материалов, член Комиссии по оценке и валидации.

| ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Определение рода занятий: Изготовитель-монтажник изделий из дерева производит, обрабатывает и собирает элементы и изделия из дерева (мебель, двери, окна, декоративные или структурные компоненты), используя ручные инструменты и механизированное оборудование. Деятельность включает в себя распиловку, формовку, отделку и монтаж изделий в соответствии с техническими чертежами и требованиями к качеству. Цель деятельности: создание функциональных и эстетичных изделий из дерева, соответствующих техническим проектам, стандартам качества и требованиям заказчика. Личные качества: внимание к деталям; ловкость и точность движений рук; терпение и настойчивость; практический склад ума; ответственность; умение работать в команде; креативность (особенно для отделки и дизайна). Знания: видов древесины и их характеристик; технологий деревообработки; символов для чтения технических чертежей; норм качества и стандартов в данной области; правил охраны здоровья и безопасности труда; особенностей процессов отделки изделий из дерева (лакирование, покраска, шлифовка). Профессиональные навыки: определение этапов работы в соответствии с технологическим процессом; измерение и проверка размеров; использование специального оборудования; распиловка и обработка древесины; сборка компонентов; монтаж готовых изделий; выявление несоответствий и их исправление/устранение. Оборудование, инструменты, приспособления и материалы: - рабочая одежда и средства защиты: комбинезон; защитные перчатки; защитные очки; каска (при необходимости); защитные ботинки; пылезащитная маска; - специальное оборудование: циркулярная пила; строгальный станок; фрезерный станок; шлифовальный станок; станок с числовым программным управлением (ЧПУ) (в современных мастерских); пресс для дерева; - инструменты, приспособления, контрольно-измерительные приборы (КИП): рулетка, штангенциркуль, угольник; уровень; ручная пила; молоток, отвертка; клещи; плотницкий складной метр; - материалы и расходные материалы: массив дерева; плиты ДСП, МДФ; клеи (ПВА); лаки и краски; шурупы, гвозди, петли; наждачная бумага; - программное обеспечение (ПО): CAD-программы (например, AutoCAD); software для проектирования мебели; специализированное software для работы станков с числовым программным управлением. Требуемые условия труда (физическая и социально-организационная среда): физическая среда: мастерская или производственный цех; умеренный/высокий уровень шума; воздействие древесной пыли; требуется физическое усилие и работа на ногах; использование механизированного оборудования; социально-организационная среда: работа в команде; соблюдение сроков выполнения; координация с проектировщиками и руководством; деятельность, организованная по технологическому потоку. Профессиональные риски: общие риски: травмы при работе на оборудовании; порезы или ушибы; воздействие пыли и химических веществ; чрезмерный шум; профессиональные заболевания: респираторные заболевания; проблемы со слухом; заболевания позвоночника; дерматиты (контакт с химическими веществами). Перспективы рынка труда: Профессия Изготовитель-монтажник изделий из дерева стабильна и востребована, так как деревообрабатывающая промышленность и производство мебели пользуются постоянным спросом. Возможности трудоустройства существуют как на фабриках, так и в малых мастерских или в рамках индивидуальной деятельности. Будущие тенденции в этой области: автоматизация процессов (станки с ЧПУ); растущий спрос на индивидуальную мебель; использование экологически чистых материалов; цифровизация проектирования (3D); акцент на дизайн и энергоэффективность. |  |  |
| ФОНД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА |  |  |
| Общие (пересекающиеся) компетенции (ОК) ОК 1. Чтение технической документации: проектов/технических схем, рабочих карт, технических инструкций ОК 2. Развитие предпринимательства и ориентация на качество ОК 3. Коммуникация и работа в команде ОК 4. Использование цифровых платформ, методов и техник коммуникации ОК 5. Продвижение продуктов, услуг и систем на основе экологически чистых и устойчивых технологий. |  |  |
| Атрибуции/ рабочие задачи | Профессиональные компетенции (ПК) и взаимосвязь с рабочими задачами | Критерии для проведения действий, связанных с профессиональными компетенциями |  |
| АТРИБУЦИЯ 1. Организация деятельности и индивидуального рабочего места Задание 1.a.. Применение норм охраны охраны здоровья и безопасности труда (ОЗБТ), правил пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Задание 1.b. Анализ рабочего задания/заказа, распределенного руководителем или полученного от клиента. Задание 1.c. Анализ технологической карты или эскиза клиента для изделия, которое предстоит изготовить. Задание 1.d. Определение потребности в оборудовании, станках, сырье и материалах. Задание 1.e. Установление этапов работы и последовательности работ для выполнения задания. Задание 1.f. Координация рабочего процесса/этапов работы с руководителем и членами команды. Задание 1.g. Подготовка индивидуального места и/или верстака к работе. | ПК 1. Планирование деятельности на основе технологической карты или эскиза клиента (1.a; 1.b; 1.c; 1.e; 1.f; ) | - Принимает участие в периодическиă инструктажfă по соблюдению норм ОЗБТ, пожарной безопасности, подтверждая своей подписью в Журнале регистрации инструктажей ОЗБТ, ответственность за соблюдение требований на протяжении всего периода профессиональной деятельности. - Рационально использует природные и энергетические ресурсы, применяя принципы устойчивой экономики и нормы по охране окружающей среды. - Изучает рабочее задание, распределенное руководителем, или заказ, полученный от клиента, в целях определения специфических особенностей работ, установления технологических этапов и ресурсов, необходимых для его выполнения. - Внимательно изучает эскиз клиента / технологическую карту изготавливаемого изделия для проверки технологических параметров и предотвращения отклонений и/или перерасхода материалов и ресурсов. - Определяет этапы и последовательность работ в зависимости от сложности рабочего задания или изготавливаемого изделия из дерева. - Использует методы уверенного общения и активного слушания для координации рабочего процесса/этапов работы с руководителем и членами команды. |
|  | ПК 2. Обеспечение оборудованием, станками, сырьем и материалами (1.d; 1.g;) | - Определяет потребность в оборудовании, станках и материалах на основе анализа эскиза клиента и/или технологической карты, специфики изготавливаемого деревянного изделия и сырья, а также особых требований клиента. - Согласовывает с клиентом закупку сырья в случае работы в качестве частного предпринимателя, применяя принцип соотношения цены и качества. - Получает со склада специальное оборудование, необходимое для выполнения рабочего задания, в соответствии с внутренними процедурами предприятия. - Эргономично размещает необходимые инструменты, оборудование и приспособления в соответствии с установленными этапами работы, соблюдая последовательность операций и технологических этапов. |
| АТРИБУЦИЯ 2. Общение с клиентом, членами команды, руководителем Задание 2.a. Уточнение специфики рабочего задания/заказа с руководителем и/или с клиентом. Задание 2.b. Согласование с клиентом эскиза изделия из дерева в случае работы в качестве частного предпринимателя. Задание 2.c. Консультирование с руководителем/клиентом при возникновении трудностей/отклонений/несоответствий в рабочем процессе. Задание 2.d. Передача изделия из дерева клиенту или ответственному лицу внутри компании. Задание 2.e. Консультирование клиента по особенностям эксплуатации готовых изделий, при необходимости. | ПК 3. Использование техник общения и сотрудничества с руководителем, членами команды и клиентом (2.a; 2.b; 2.c; 2.d; 2.e;) | - Получает дополнительные сведения о рабочем задании в результате повторных проверок и изучения проекта. - Совместно с руководителем/членами команды устанавливает соответствие эскиза клиента реальным возможностям технологического процесса. - При необходимости рекомендует клиенту скорректированный эскиз и оптимальные решения для качественного изготовления изделия из дерева (в случае работы в качестве частного предпринимателя). - Оперативно сообщает руководителю или заказчику о трудностях, отклонениях и несоответствиях, возникших в процессе работы, предлагая рекомендации/решения по их устранению. - При передаче изделия из дерева клиенту в обязательном порядке заполняет акт приема-передачи с приложением первоначального эскиза/проекта и указанием срока и условий гарантии. - Используя специальную терминологию, информирует клиента/заказчика о правилах эксплуатации поставленного изделия, исходя из типа использованного материала и особенностей его использования. |
| АТРИБУЦИЯ 3. Эксплуатация деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП Задание 3.a. Приемка оборудования, инструментов, приспособлений и КИП. Задание 3.b. Учет оборудования, инструментов, приспособлений и КИП, принятых для использования. Задание 3.c. Подбор оборудования, инструментов, приспособлений и КИП, соответствующих видам работ/заданию/этапу работы. Задание 3.d. Проверка функциональности деревообрабатывающих станков Задание 3.e. Подготовка оборудования и приспособлений, необходимых для выполнения задания. Задание 3.f. Применение указаний производителя/технического паспорта деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП при их использовании. Задание 3.g. Техническое обслуживание деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП. Задание 3.h. Возврат оборудования, инструментов, приспособлений и КИП, при необходимости. | ПК 4. Использование деревообрабатываю-щих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП (1.a; 1.b; 1.c; 3.a; 3.b; 3.c; 3.d; 3.e; 3.f; 3.g; 3.h; ) | - Получает от ответственного лица/руководителя оборудование, инструменты, приспособления и КИП в соответствии с актом приема-передачи и операционными особенностями субъекта. - Обеспечивает учет и надлежащее функционирование оборудования, инструментов, приспособлений и КИП, принятых на ответственное хранение, периодически проверяя их и представляя в процессе инвентаризации, организуемой на уровне подразделения или субъекта. - Выбирает только то оборудование, инструменты, приспособления и КИП, которые необходимы для выполнения определенного этапа работы, в целях обеспечения эргономичности технологического процесса. - В обязательном порядке проводит визуальный осмотр технического состояния деревообрабатывающего станка перед его запуском, соблюдая нормы ОЗБТ. - Ответственно и с соблюдением требований ОЗБТ включает деревообрабатывающий станок для проверки его функциональности, приостанавливая работы в случае обнаружения несоответствий и обеспечивая их устранение ответственным лицом. - Внимательно проверяет состояние оборудования и приспособлений, необходимых для выполнения рабочего задания, запрашивая при необходимости привлечение ответственного специалиста или сообщая руководителю о выбраковке неисправного оборудования или приспособлений. - В обязательном порядке изучает указания производителя в техническом паспорте деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП перед их использованием, обращая внимание на специфику работы каждого вида оборудования. - Запрашивает проведение периодического технического обслуживания деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП на основании учета количества отработанных часов и объема выполненных работ. - Обеспечивает техническое обслуживание деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП в соответствии с гарантийными сроками и условиями обслуживания, установленными при вводе оборудования в эксплуатацию, согласно указаниям производителя и внутренним процедурам предприятия. - Передает по акту приема-передачи оборудование, инструменты, приспособления и КИП при выявлении технических дефектов, не подлежащих ремонту, либо по окончании договора аренды/обслуживания/ /выполнения работ. |
| АТРИБУЦИЯ 4. Изготовление мебельных изделий Задание 4.a. Получение со склада / закупка сырья. Задание 4.b. Подготовка сырья и фурнитуры. Задание 4.c. Распил древесины. Задание 4.d. Облицовывание кромок. Задание 4.e. Подготовка мест под фурнитуру. Задание 4.f. Декорирование мебели и крепежных элементов, при необходимости. Задание 4.g. Сортировка модулей/частей мебели. Задание 4.h. Упаковка для транспортировки. | ПК 5. Выполнение процедур раскроя и подготовки сырья (1.a; 1.b; 1.c; 4.a; 4.b; 4.c;) | - Получает сырье со склада на основании бланка заказа в соответствии с внутренними процедурами субъекта или закупает его у авторизованных поставщиков в случае работы в качестве частного предпринимателя. - Применяет технологические процедуры подготовки сырья, проводя визуальный анализ его качества для выявления и устранения возможных несоответствий. - Размещает сырье на рабочем столе раскроечного оборудования, контролируя/обеспечивая процесс подачи сырья в зону действия пильного диска. - Производит распил древесины/сырья в соответствии с размерами, указанными в технологической карте или технической спецификации, обеспечивая точность операций, предусмотренных проектом, и соблюдение норм ОЗБТ. - Сортирует распиленные полуфабрикаты, проверяя соответствие размерам, указанным в технологической карте или технической спецификации, а также качество и специфику последующих этапов обработки. |
|  | ПК 6. Нанесение кромок (1.a; 1.b; 1.c; 4.a; 4.b; 4.d;) | - Использует специальное оборудование для облицовывания кромок в соответствии с технологической картой или технической спецификацией. - Проверяет подающие ролики и конвейерную ленту кромкооблицовочных станков/оборудования. - Выполняет пневматическую регулировку опорных линеек на конвейерной ленте кромкооблицовочных станков/оборудования в зависимости от толщины наносимого кромочного материала. - Настраивает параметры рабочих агрегатов согласно требованиям технической документации, учитывая толщину деталей. - Производит предварительный нагрев клея-расплава, проверяя уровень гранул в клеевой ванне (бачке) и устанавливая параметры в соответствии с технической документацией производителя клея. - Регулирует выдвижной стол и вспомогательные опорные приспособления на одном вертикальном уровне с конвейерной лентой для обеспечения опоры крупногабаритных деталей в процессе работы. - Внимательно проверяет правильность расположения защитного кожуха и подключение кромкооблицовочного оборудования к вытяжной системе (всасывания) в соответствии с нормами ОЗБТ. - Размещает полуфабрикаты на конвейерной ленте кромкооблицовочного оборудования, контролируя и обеспечивая процесс подачи деталей в зону нанесения кромки. - Контролирует качество приклеивания кромок, при необходимости выполняя тестирование на пробной детали. - Сортирует детали с нанесенной кромкой, учитывая их размеры и специфику последующих этапов обработки. |
|  | ПК 7. Отделка мебельных изделий (1.a; 1.b; 1.c; 4.a; 4.b; 4.d; 4.e; 4.f; 4.g; 4.h;) | - Производит точные измерения, размечая места для крепления фурнитуры. - Выполняет сверление отверстий для крепления фурнитуры вручную или использует сверлильные инструменты/оборудование (дрель, гибкий сверло). - Устраняет дефекты на деревянных поверхностях мебельных изделий путем шлифования, шпаклевания, лакирования, при необходимости. - Внимательно монтирует фурнитуру на основании технологической карты или технической спецификации, проверяя ее работоспособность. - Устанавливает декоративные элементы на готовые мебельные изделия в соответствии с технологической картой или технической спецификацией. - Распределяет модули/части мебели в соответствии с этапами их сборки. - Использует защитные материалы (защитную пленку, картон, пенополистирол) для упаковки модулей/частей мебели с целью их транспортировки к месту сборки. - Принимает участие в процессе погрузки/разгрузки, неся ответственность за правильное и безопасное размещение модулей/частей мебели в транспортном средстве. |
| АТРИБУЦИЯ 5. Изготовление плотничных и столярных изделий (двери, окна, декоративные и/или структурные элементы) Задание 5.a. Анализ эскиза проекта исполнения плотничных/столярных изделий. Задание 5.b. Подбор специального сырья и фурнитуры, необходимых для сборки плотничных/столярных изделий. адание 5.c. Обработка древесины противогрибковым/инсектицидным раствором. Задание 5.d. Распил сырья. Задание 5.e. Нарезка по размерам. Задание 5.f. Строгание древесины и/или сырья. Задание 5.g. Профилирование/формование древесины и/или сырья. Задание 5.h. Изготовление плотничных/столярных соединений. Задание 5.i. Сборка деревянных узлов. Задание 5.j. Финишная отделка плотничных/столярных изделий. Задание 5.k. Сортировка плотничных/столярных изделий. Задание 5.l. Упаковка для транспортировки, по необходимости. | ПК 8. Производство плотничных и столярных изделий (двери, окна, декоративные и/или структурные элементы) (1.a; 1.b; 1.c; 5.a; 5.b; 5.c; 5.d; 5.e; 5.f; 5.g; 5.h; 5.i; 5.j; 5.k; 5.l;) | - Изучает технологическую карту или техническую спецификацию плотничных/столярных изделий (двери, окна, декоративные и/или структурные элементы), полученных для исполнения. - Внимательно и ответственно выбирает на складе или у авторизованных поставщиков сырье и фурнитуру, необходимые для сборки плотничных/столярных изделий. - Наносит противогрибковый/инсектицидный раствор для обработки древесины в соответствии с технологической картой, соблюдая требования пожарной безопасности и нормы ОЗБТ. - Осуществляет предварительную (грубую) распиловку древесины/сырья на крупные части в соответствии с размерами, указанными в технологической карте/технической спецификации, обеспечивая соблюдение норм ОЗБТ и правильность выполнения операций, предусмотренных проектом. - Подгоняет сырье под точные размеры, указанные в технологической карте/технической спецификации, с целью исключения и/или минимизации отходов. - Производит механическую обработку поверхности древесины с использованием строгального оборудования. - Бережно обрабатывает древесину на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), профилируя ее для придания особой структуры/дизайна. - Доводит деревянную деталь до окончательной формы путем точной обрезки по размерам, скругления, подгонки и подготовки к монтажу (формования). - Выполняет узлы соединения деревянных элементов в соответствии с требованиями технологической карты/технической спецификации. - Применяет методы идеальной подгонки и сборки деревянных узлов в соответствии с требованиями технологической карты/технической спецификации. - Устраняет дефекты деревянных поверхностей плотничных/столярных изделий путем шлифовки, шпаклевки, лакировки, по необходимости. - Классифицирует плотничные/столярные изделия по технологическому назначению и этапам их сборки. - Использует защитные материалы (защитную пленку, картон, пенополистирол) для упаковки плотничных/столярных изделий с целью их безопасной транспортировки к месту сборки,по необходимости. |
| АТРИБУЦИЯ 6. Сборка изделий из дерева (каркасов/корпусов мебели, плотничных/столярных изделий) Задание 6.a. Анализ схемы/технологической карты сборки. Задание 6.b. Проверка размеров деревянных изделий на месте сборки и фурнитуры. Задание 6.c. Распределение составных частей/модулей на месте сборки. Задание 6.d. Применение схемы/технологической карты сборки. Задание 6.e. Установка фурнитуры. Задание 6.f. Проверка стыков и зазоров. Задание 6.g. Регулировка деревянного изделия. Задание 6.h. Заполнение акта приема-передачи деревянных изделий/модулей. | ПК 9. Выполнение процессов сборки деревянных изделий (каркасов/корпусов мебели, плотничных/столярных изделий) (1.a; 1.b; 1.c; 6.a; 6.b; 6.c; 6.d; 6.e; 6.f; 6.g; 6.h;) | - Внимательно к деталям изучает технологическую карту/техническую спецификацию для сборки каркаса/корпуса мебели, плотничных/столярных изделий. - Ответственно контролирует соответствие размеров деревянных изделий на месте сборки и наличие всех элементов фурнитуры. - Эргономично и в соответствии с этапами/ последовательностью сборки размещает на месте сборки составные части, модули деревянных изделий или плотничные/столярные изделия. - Собирает составные части/модули деревянных изделий в соответствии со схемой сборки из технологической карты. - Аккуратно монтирует фурнитуру в соответствии со схемой сборки из технологической карты. - Визуально и с помощью механических испытаний проверяет стыки/зазоры элементов и узлов деревянных изделий, корпусов мебели, плотничных/столярных изделий. - Использует специальные оптические приборы для сканирования узлов деревянных изделий, корпусов мебели, плотничных/столярных изделий с целью контроля качества их сборки. - Подгоняет элементы деревянного изделия, корпусов мебели, плотничных/столярных изделий и их фурнитуру путем дополнительных регулировок и обеспечения плоскостности. - В обязательном порядке заполняет акт приема-передачи при сдаче деревянного изделия, корпусов мебели, плотничных/столярных изделий с приложением первоначального эскиза/проекта и установлением срока и условий гарантии. |
| АТРИБУЦИЯ 7. Монтаж изделий из дерева Задание 7.a. Подготовка к монтажу (проверка технической документации по монтажу). Задание 7.b. Идентификация подлежащих монтажу деревянных элементов и фурнитуры. Задание 7.c. Организация пространства для монтажа. Sarcina 7.d. Задание 7.d. Расположение соединений, деталей и узлов. Задание 7.e. Подготовка систем крепления и анкеровки. Задание 7.f. Фиксация деревянных изделий на опорах или в предназначенном для них пространстве (двери, окна, мебель и т.д.). Задание 7.g. Монтаж фурнитуры, по необходимости. Задание 7.h. Проверка смонтированных изделий. Задание 7.i. Заполнение акта приема-передачи монтажных работ. | ПК 10. Монтаж изделий из дерева (каркасов/корпусов мебели, плотничных/ столярных изделий) (1.a; 1.b; 1.c; 7.a; 7.b; 7.c; 7.d; 7.e; 7.f; 7.g; 7.h; 7.i;) | - Правильно интерпретирует техническую документацию: эскизы, чертежи и инструкции по монтажу перед началом работ, оперативно докладывая руководству в случае выявления несоответствий. - Отбирает подлежащие монтажу деревянные изделия (каркасы/корпуса мебели, плотничные/столярные изделия) и соответствующую фурнитуру, в обязательном порядке проверяя целостность и качество компонентов перед монтажом. - Подготавливает монтажную площадку путем очистки и удаления препятствий, обеспечивая доступное и безопасное размещение рабочих инструментов, приспособлений и оборудования. - Размещает соединения, детали и узлы согласно плану монтажа, соблюдая порядок сборки и технологию выполнения работ. - Выбирает системы крепления и анкеровки в соответствии с типом изделия и монтажной опоры, проверяя их размеры и качество. - Позиционирует деревянные изделия на опорах или в предназначенном для них пространстве (двери, окна, мебель и т.д.) согласно установленным отметкам и уровням, проверяя стабильность и прочность смонтированного узла. - Позиционирует фурнитуру и аксессуары с соблюдением предусмотренных отметок и допусков. - Проверяет петли, ручки, замки, направляющие и другие аксессуары, чтобы убедиться в их исправном функционировании, а также в надежности и долговечности крепления фурнитуры. - Контролирует выравнивание, вертикальность, горизонтальность и стабильность смонтированного изделия, устраняя выявленные дефекты до сдачи работы. - Правильно и в полном объеме вносит все выполненные работы в акт приема-передачи монтажных работ, обеспечивая его передачу ответственному лицу субъекта и клиенту. |
| АТРИБУЦИЯ 8. Обеспечение качества работ Задание 8.a. Соблюдение размеров и положений технологической карты или технической спецификации. Задание 8.b. Проверка качества древесины/сырья. Задание 8.c. Контроль качества на каждом этапе выполнения рабочего задания. Задание 8.d. Проверка качества готовых изделий. Задание 8.e. Проверка стабильности и функциональности смонтированного изделия. Задание 8.f. Устранение отклонений. Задание 8.g. Гарантийное обслуживание изготовленных изделий, по необходимости. | ПК 11. Обеспечение и контроль качества изделий из дерева (1.a; 1.b; 1.c; 8.a; 8.d; 8.e; 8.f; 8.g;) | - Выполняет все рабочие операции в соответствии с положениями технологической карты, а любое выявленное отклонение фиксируется и устраняется согласно внутренним процедурам субъекта. - Внимательно проверяет качество древесины/сырья, оперативно сообщая руководству о выявленных видимых дефектах древесины (узлы, трещины, деформации, биологическое воздействие и т. д.) и устраняя их путем замены несоответствующего сырья. - Систематически контролирует качество работ в ходе рабочего процесса, сравнивая результаты проверок с требованиями технической документации, устраняя и/или оперативно докладывая руководству о несоответствиях. - Визуально и тактильно контролирует качество отделки, обеспечивая эстетичный вид и функциональность изделия в соответствии с требованиями по качеству. - Контролирует прочность и надежность соединений и крепежных элементов, обеспечивая стабильность и функциональность собранного/смонтированного изделия. - Осуществляет подгонку/устранение отклонений с использованием подходящих методов и инструментов, без нарушения целостности изделия. - Осуществляет гарантийное обслуживание изготовленных изделий, выполняя работы по техническому обслуживанию, регулировке или ремонту в установленные сроки, с соблюдением гарантийных обязательств и стандартов качества. |
| АТРИБУЦИЯ 9. Завершение рабочего задания / рабочего дня Задание 9.a. Очистка оборудования, инструментов, приспособлений. Задание 9.b. Уборка рабочего места. Задание 9.c. Управление отходами. Задание 9.d. Отчет о выполнении задания. Задание 9.e. Документирование объема выполненных работ, по необходимости. | ПК 12. Обеспечение порядка на рабочем месте и отчетность о выполненной деятельности (1.a; 1.g; 9.a; 9.d; 9.c; 9.d; 9.e;) | - В обязательном порядке обеспечивает после завершения работ очистку оборудования, станков, инструментов и приспособлений, удаляя остатки материалов, пыль и загрязнения, без повреждения оборудования и аксессуаров. - Подготавливает инструменты и оборудование для последующего использования в соответствии с инструкциями производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию. - Обеспечивает уборку рабочего места по окончании деятельности: опилки, пыль и остатки, образовавшиеся в процессе работы, собирая их в полном объеме, поддерживая рабочие поверхности и пути доступа в чистом и безопасном состоянии. - Сортирует отходы по их типу и категории, раздельно собирая подлежащие переработке материалы и опасные отходы в соответствии с нормами охраны окружающей среды и принципами циркулярной экономики. - Вывозит собранные отходы в специально отведенные места, соблюдая правила обращения и хранения отходов и обеспечивая соблюдение норм охраны окружающей среды. - Оперативно, в полном объеме и правильно сообщает руководству о выполненных работах, включая любые возникшие трудности, несоответствия или инциденты. - Ведет учет объема выполненных работ, при необходимости, делая четкие и разборчивые записи о количестве, рабочем времени и выполненных операциях, обновляя учетные документы в соответствии с внутренними процедурами субъекта. |