СКООРДИНИРОВАННО: Министерство труда и социальной защиты ________________________________ «___» ______________________ 2026 РЕШЕНИЕ: Центр Передового Опыта в Области Транспорта Педагогический совет, протокол №8 от 26.06.2026 Олеся БАГРИН; ОДОБРЕНО: Министерство инфраструктуры и регионального развития _______________________________ «___» _____________________ 2026. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ МАШИНИСТ АВТОБЕТОНОНАСОСА Код CORM: 834206 Уровень квалификации: 3 CNC Координатор: Буйместру Лилия, доктор, эксперт в области разработки профессиональных стандартов. Представитель учреждения: ВОЛЯК Петру, преподаватель технических дисциплин, вторая педагогическая степень, Центр передового опыта в области транспорта. Рабочая группа по разработке профессионального профиля: - ЛУНГУ Петру, председатель Федерации профсоюзов перевозчиков и дорожных рабочих Республики Молдова. - КРУДУ Эдуард, администратор, SC "NELEDIMPEX" SRL. - САНДУ Вячеслав, директор, "ENELCONSTRUCT" SRL. - РОШИОРУ Ион, машинист автобетононасоса, "EUROACCENT" SRL. - ДИСКУЛЦУ Василе, машинист автобетононасоса, "EUROACCENT" SRL. Рабочая группа по разработке профессионального стандарта: - ЛУНГУ Петру, председатель Федерации профсоюзов перевозчиков и дорожных рабочих Республики Молдова. - САНДУ Вячеслав, директор, "ENELCONSTRUCT" SRL. - КРУДУ Эдуард, администратор, SC "NELEDIMPEX" SRL. Комиссия по оценке и валидации профессионального стандарта: - КУЧЕРКА Алёна, главный консультант, Управления политики и регулирования в области территориального планирования, градостроительства, строительства и жилищного хозяйства Министерства инфраструктуры и регионального развития, председатель Комиссии по оценке и валидации. - НИЧИК Вячеслав, администратор Секторального комитета по профессиональной подготовке в транспортной отрасли, член Комиссии по оценке и валидации. - БАРБУРОШ Лидия, председатель Секторального комитета по профессиональной подготовке.

| ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание профессии: машинист автобетононасоса управляет оборудованием для транспортировки и заливки бетона на строительных площадках. Обеспечивает подачу бетона на необходимое расстояние и высоту в соответствии с техническим проектом. Цель деятельности: Обеспечение транспортировки, распределения и заливки бетона в безопасных, эффективных и качественных условиях, посредством правильной эксплуатации бетононасоса, соблюдения технологии выполнения работ, технического обслуживания оборудования и сотрудничества с бригадой на строительной площадке для выполнения строительных работ в соответствии с проектом и установленными сроками. Основные обязанности: эксплуатация и техническое обслуживание оборудования для транспортировки и распределения бетона, обеспечение его безопасной эксплуатации, соблюдение технологичности работ и сотрудничество с бригадой на объекте для выполнения работ в соответствии с техническими требованиями и установленными сроками. Личные качества: ответственность, внимание к деталям, высокая концентрация внимания, наблюдательность, дисциплина, физическая и умственная выносливость, быстрая реакция в непредвиденных ситуациях, коммуникативные навыки, самообладание, стремление к постоянному совершенствованию, способность работать в условиях высокой нагрузки, терпение и настойчивость, гибкость, эффективность, физическая выносливость, мастерство, умение предотвращать риски на строительной площадке. Знания: трудового законодательства и норм охраны труда и техники безопасности; правил эксплуатации бетононасосных машин; конструкции, эксплуатации и принципов работы бетононасосной машины; гидравлических, механических и электрических систем оборудования; технологии перекачки и распределения бетона на различные расстояния и высоты; типов бетона, их характеристик и поведения в процессе перекачки; правил монтажа, использования и демонтажа бетонотранспортных труб и шлангов; требований к размещению и стабилизации бетононасосной машины на строительной площадке; правил организации строительной площадки и применения сигнальной разметки и средств сигнализации. Профессиональные навыки: безопасная эксплуатация бетононасоса; монтаж и позиционирование стрелы насоса; контроль расхода и давления бетона; ежедневное техническое обслуживание и осмотр оборудования; выявление и устранение мелких неисправностей; соблюдение плана заливки бетона; сотрудничество со строительной бригадой при выполнении работ; точная регулировка распределительной стрелы и насосных труб; анализ задач и оценка возможности их выполнения в зависимости от расстояния и высоты; оценка технического состояния оборудования до и после эксплуатации; проведение базового профилактического обслуживания и очистка установки после использования; выявление и сообщение о неисправностях или засорах в системе; эффективное использование топлива и материалов; соблюдение норм охраны труда и техники безопасности на строительной площадке; заполнение и проверка технической эксплуатационной документации; адаптация метода работы к условиям строительной площадки и типу используемого бетона. Оборудование, приборы, инструменты и материалы: Рабочее и защитное снаряжение: защитная каска; прочная рабочая одежда; защитные перчатки; ботинки с металлическими носками; защитные очки; светоотражающий жилет; средства защиты слуха (при необходимости). Инструменты, приспособления, измерительные и контрольные приборы (ИКП): манометры для регулирования давления; пульт дистанционного управления для работы с насосной стрелой; устройства контроля положения стрелы; основные инструменты для технического обслуживания (гаечные ключи, отвертки и т. д.). Специальное оборудование: автобетононасос (основное оборудование); гидравлическая насосная система; трубы и шланги для транспортировки бетона. Эксплуатационные и расходные материалы: свежий бетон; смазочные материалы и гидравлические масла; материалы для очистки установки; прокладки и запасные части. Программное обеспечение: электронные системы управления, интегрированные в оборудование; программное обеспечение для диагностики оборудования (при наличии). Условия труда (физическая и социально-организационная среда): Физические условия труда: работа преимущественно на строительных площадках; воздействие различных погодных условий (холод, жара, дождь); высокий уровень шума и вибрации; работа на открытом воздухе, а в отдельных случаях — на высоте; возможное воздействие пыли и веществ, связанных с бетонной смесью. Социально-организационная среда: работа в коллективе (с рабочими, инженерами, прорабами); строгое соблюдение установленных процедур и инструкций; иногда ненормированный рабочий день или сменный график; необходимость координации работы с другими бригадами; высокая ответственность за безопасное выполнение работ и проведение технологических операций. Профессиональные риски: Общие риски: несчастные случаи при работе с тяжёлой техникой; падения с высоты или поскальзывания на влажных поверхностях; удары или придавливание элементами оборудования; поражение электрическим током (при работе вблизи линий электропередачи); воздействие повышенного уровня шума и вибрации; контакт с бетонной смесью (раздражающим веществом). Профессиональные заболевания/нарушения: заболевания опорно-двигательного аппарата (боли в спине и суставах); нарушения слуха (тугоухость); контактный дерматит (вследствие воздействия цемента и бетона); заболевания органов дыхания (из-за воздействия пыли); хроническая усталость и профессиональный стресс. Перспективы трудоустройства: Спрос на машинистов автобетононасосов остается постоянным и высоким в связи с непрерывным развитием гражданского, промышленного строительства и инфраструктурных проектов. Увеличение объемов бетонных работ и нехватка квалифицированного персонала создают хорошие возможности трудоустройства как на национальном, так и на международном рынке труда. Тенденции в отрасли: внедрение электронных систем управления, дистанционного управления, датчиков мониторинга, а также автоматизированных систем управления распределительной стрелой и процессом подачи бетонной смеси. Цифровизация и развитие строительных технологий способствуют повышению производительности и безопасности эксплуатации оборудования. |  |  |
| ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА |  |  |
| Общие (трансверсальные) компетенции (ОК): ОК 1. Применение инструкций из технической документации: проекты/схемы/технические инструкции, рабочие листы ОК 2. Проявление гибкости, адаптивности и устойчивости. ОК 3. Использование цифровых платформ, методов и техник коммуникации. ОК 4. Личностное и профессиональное развитие ОК 5. Продвижение продуктов, услуг и систем, основанных на экологически чистых и устойчивых технологиях. |  |  |
| Обязанности и рабочие задачи | Профессиональные компетенции (ПК) и их связь с рабочими задачами | Критерии реализации деятельности в рамках профессиональных компетенций |
| ОБЯЗАННОСТЬ 1. Организация деятельности. Задание 1.1. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности (использование средств индивидуальной защиты). Задание 1.2. Прохождение медицинского осмотра для оценки состояния здоровья и пригодности к выполнению работы. Задание 1.3. Участие в инструктажах и обучении (на рабочем месте и/или в специализированных центрах профессиональной подготовки) по правильной эксплуатации оборудования. Задание 1.4. Выявление рисков, связанных с безопасностью труда и воздействием на окружающую среду. Задание 1.5. Рациональное использование природных и энергетических ресурсов. | ПК 1. Организация работ и обеспечение безопасных условий эксплуатации автобетононасоса. (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.7; 3.5; 4.3; 4.4; 5.3; 5.10; 8.3) | 1.1. Использует средства индивидуальной защиты, соответствующие виду выполняемой работы, согласно нормам охраны труда и техники безопасности. 1.2. Проверяет состояние средств индивидуальной защиты и заменяет поврежденные или непригодные элементы до начала выполнения работ. 1.3. Соблюдает рекомендации врачей и участвовует в периодических осмотрах, предусмотренных действующим законодательством, подтверждая до начала работ физическое и психическое состояние, необходимое для безопасной эксплуатации автобетононасоса. 1.5. Участвует в мероприятиях по обучению и повышению квалификации, касающихся эксплуатации, технического обслуживания и безопасного использования автобетононасоса, применяя знания и инструкции, полученные в ходе своей текущей деятельности. 1.7. Выявляет опасности и риски в рабочей зоне, включая риски, связанные с движением техники, воздушными линиями электропередач, неустойчивым грунтом и неблагоприятными погодными условиями. 1.8. Применяет меры по предупреждению несчастных случаев и охране окружающей среды, предотвращая утечки топлива, смазочных материалов и других опасных веществ. 1.9. Рационально использует топливо, энергию и другие ресурсы, необходимые для осуществления деятельности, избегая неоправданного потребления. 1.10. Поддерживает порядок и чистоту на рабочем месте и взаимодействует с членами команды для безопасного и эффективного выполнения задач. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 2. Обеспечение исправного технического состояния спецавтомобиля и его оборудования. Задание 2.1. Проверка действительности документов на автобетононасос (технический сертификат, акт периодического технического осмотра, страховой полис). Задание 2.2. Проверка уровня топлива и технических жидкостей. Задание 2.3. Проверка работы индикаторов на приборной панели. Задание 2.4. Проверка пневматических, гидравлических и электрических цепей. Задание 2.5. Проверка состояния кузова, шлангов и соединительных элементов. Задание 2.6. Проверка работоспособности основных систем машины. Задание 2.7 Настройка устройств безопасности. Задание 2.8. Технический осмотр автобетононасоса перед началом работы (уровень масла, топлива, гидравлическая система, шланги). | ПК 2. Проверка исправности и технического состояния автобетононасоса перед началом работ. (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 5.7; 6.1; 6.5; 6.10) | 2.1. Проверяет перед началом рабочего дня наличие и действительность обязательных документов на спецавтомобиль и оборудование, включая свидетельство о регистрации, периодический технический осмотр, страховой полис и другие документы, требуемые законодательством или работодателем. 2.2. Контролирует уровень топлива и технических жидкостей, необходимых для работы бетононасоса, оценивая их достаточность для выполнения запланированных работ и пополняя их при необходимости. 2.3. Запускает двигатель и следит за показаниями приборов и сигнальных ламп на панели управления для выявления возможных предупреждений о работе оборудования. 2.4. Проверяет работу измерительных и контрольных приборов, включая индикаторы температуры, давления, уровня топлива и другие системы мониторинга, установленные на автобетононасосе. 2.5. Осматривает и проверяет общее техническое состояние автобетононасоса, включая шасси, кузов, стабилизаторы, опоры и элементы крепления распределительной стрелы, а также пневматические, гидравлические и электрические системы, шланги для подачи бетона, трубопроводы, хомуты и соединительные элементы, с целью выявления утечек, повреждений, износа, ослабленных соединений, трещин или других дефектов, которые могут повлиять на безопасность и исправность работы оборудования. 2.6. Проверяет работу насосных механизмов, распределительного рукава и органов управления, чтобы убедиться в нормальном выполнении всех движений и отсутствии засоров. 2.7. Проверяет работу гидравлической системы автобетононасоса путем проведения испытаний в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 2.8. Проверяет исправность устройств безопасности, включая аварийную остановку, системы блокировки, концевые выключатели и другое оборудование, предназначенное для предотвращения несчастных случаев. 2.9. Проверяет работу звуковых и световых сигналов, рабочего освещения и других устройств, необходимых для безопасного выполнения работ. 2.10. Выявляет и незамедлительно сообщает о любых дефектах, несоответствиях или отклонениях в работе, обнаруженных в ходе проведенных проверок. 2.11. Обеспечивает полную подготовку спецавтомобиля и оборудования к началу работ по подаче бетонной смеси в условиях безопасности, эффективности и соблюдения технологических требований. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 3. Планирование этапов выполнения задачи/работы. Задание 3.1. Ознакомление с заданием/планом бетонирования. Задание 3.2. Проверка маршрута к строительной площадке и условий подъезда. Задание 3.3. Анализ типа бетона и расстояния подачи (перекачки). Задание 3.4. Адаптация методов работы к погодным условиям. Задание 3.5. Координация действий с руководителями работ на объекте, вышестоящими начальниками и коллегами. | ПК 3. Планирование этапов работ по перекачке бетона (3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.6; 1.4; 2.8) | 3.1. Проверяет маршрут до строительной площадки и оценивает условия подъезда к рабочей зоне, выявляя возможные ограничения движения, ограничения по весу, препятствия или особенности грунта, которые могут повлиять на безопасное передвижение, установку и стабилизацию автобетононасоса. 3.2. Анализирует доступную документацию и уточняет совместно с ответственным лицом детали порядка бетонирования, размещения оборудования и организации работ на строительной площадке. 3.3. Изучает полученное задание и план бетонирования для определения расположения оборудования, объема подлежащего подаче бетона и технических требований к выполнению работ. 3.4. Проверяет наличие достаточного пространства для маневрирования спецтехники, выдвижения опор и развертывания распределительной стрелы в безопасных условиях. 3.5. Оценивает длину линии подачи, высоту подачи и расстояние между автобетононасосом и местом заливки для выбора оптимального способа работы. 3.6. Своевременно выявляет риски, связанные с работой, такие как близость воздушных линий электропередачи, нестабильный грунт, движение техники или доступ посторонних лиц в рабочую зону. 3.7. Поддерживает постоянную связь с персоналом, участвующим в заливке бетона, для синхронизации подачи, перекачки и распределения материала в рабочей зоне. 3.8. Проверяет выполнение всех технических, организационных и требований безопасности перед началом операций по подаче бетонной смеси. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 4. Обеспечение безопасности оборудования на месте выполнения работ. Задание 4.1. Передвижение на строительную площадку/объект. Задание 4.2. Размещение машины на устойчивой и ровной поверхности. Задание 4.3. Проверка расстояния до линий электропередач и других препятствий. Задача 4.4. Обеспечение безопасного периметра в рабочей зоне. Задача 4.5. Блокировка колес. Задача 4.6. Выдвижение опор-стабилизаторов. Задача 4.7. Монтаж/крепление насосных труб Задача 4.8. Организация путей доступа к бункеру и панели управления. Задача 4.9. Обеспечение достаточного освещения для работы в ночное время. | ПК 4. Подготовка и закрепление автобетононасоса на строительной площадке. (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.3; 1.1; 1.4; 2.7; 3.2; 3.4;) | 4.1. Перемещает автобетононасос на строительную площадку и устанавливает его в рабочей зоне с учётом условий грунта, доступного пространства и других препятствий. 4.2. Устанавливает оборудование на устойчивую и прочную поверхность, проверяя, позволяет ли грунт безопасно выполнять работы. 4.3. Проверяет безопасные расстояния до линий электропередачи, существующих сооружений, находящейся поблизости техники и других препятствий, которые могут повлиять на выполнение работ. 4.4. Ограждает и обозначает рабочую зону с целью предотвращения доступа посторонних лиц и защиты персонала, участвующего в работах. 4.5. Блокирует колёса, выдвигает стабилизаторы и монтирует бетоноводы и шланги в соответствии с инструкциями по эксплуатации, проверяя целостность, надёжность креплений и безопасность соединительных элементов, а также исправность систем безопасности распределительной стрелы, обеспечивая выполнение работ в стабильных и безопасных условиях. 4.6. Организует пути доступа к загрузочному бункеру, пульту управления и рабочей зоне таким образом, чтобы персонал мог безопасно перемещаться и выполнять необходимые действия. 4.7. Обеспечивает надлежащее освещение оборудования и рабочей зоны при выполнении работ в ночное время или в условиях ограниченной видимости. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 5. Управление процессом подачи бетона. Задание 5.1. Установление связи с бригадой по бетонированию. Задание 5.2. Управление гидравлической стрелой для подачи бетона точно в требуемую зону. Задание 5.3. Соблюдение безопасной дистанции от стрелы автобетононасоса до электрических кабелей. Задание 5.4. Регулирование подачи (расхода) бетона в соответствии с требованиями строительной бригады. Задание 5.5. Контроль давления и потока для предотвращения перебоев или аварий. Задание 5.6. Синхронизация темпа работы и действий с бригадой по заливке бетона. Задание 5.7. Устранение неисправностей или блокировок оборудования при их возникновении. | ПК 5. Управление процессом подачи и заливки бетона. (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.10; 2.6; 2.7; 3.3; 3.5; 4.7;) | 5.1. Устанавливает совместно с членами бригады по бетонированию сигналы и способы связи, необходимые для координации работ в процессе выполнения задач. 5.2. Управляет гидравлической стрелой автобетононасоса таким образом, чтобы бетон подавался в указанную зону в соответствии с техническими требованиями и указаниями ответственного за работы. 5.3. Постоянно контролирует положение распределительной стрелы и соблюдает безопасные расстояния до линий электропередач, существующих сооружений, техники и людей, находящихся в рабочей зоне. 5.4. Регулирует подачу бетона в зависимости от необходимого объёма, условий работы и требований бригады по заливке бетона. 5.5. Постоянно взаимодействует с бригадой по бетонированию и операторами другой техники, задействованной в процессе, для обеспечения непрерывной и равномерной подачи бетонной смеси. 5.6. Своевременно выявляет признаки неправильной работы оборудования и принимает меры по предотвращению неисправностей или опасных ситуаций. 5.7. Действует в соответствии с инструкциями по эксплуатации при возникновении засоров, перебоев подачи или других незначительных неисправностей, которые могут появиться в процессе работы. 5.8. Немедленно останавливает работу и сообщает ответственным лицам при выявлении неисправностей, которые могут представлять угрозу безопасности персонала, оборудования или качеству работ. 5.9. Обеспечивает непрерывное и безопасное выполнение процесса подачи и заливки бетона до завершения работ. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 6. Техническое обслуживание автобетононасоса. Задание 6.1. Выполнение ежедневных работ по техническому обслуживанию бетононасоса. Задание 6.2. Ежедневная смазка подвижных механизмов. Задание 6.3. Замена фильтров. Задача 6.4. Поддержание/обеспечение необходимого уровня технических жидкостей. Задание 6.5. Периодическая проверка технического состояния автобетононасоса и вспомогательного оборудования (выявление неисправностей/ отклонений в работе). Задание 6.6. Устранение мелких неисправностей/ отклонений в пределах своей компетенции. Задание 6.7. Замена изношенных деталей и компонентов гидравлической системы. Задание 6.8. Регулировка рулевого управления и тормозной системы. Задание 6.9. Координация работ по техническому обслуживанию и ремонту с командой механиков. | ПК 6. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автобетононасоса. (6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10; 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8;) | 6.1. Выполняет ежедневные работы по техническому обслуживанию бетононасоса, проверяя общее состояние оборудования до и после окончания рабочего графика. 6.2. Очищает и обслуживает загрузочный бункер, трубы, шланги и другие компоненты установки для предотвращения образования отложений бетона и обеспечения надлежащей работы машины. 6.3. Выполняет работы по смазке шарниров, подвижных механизмов и точек смазки в соответствии с инструкциями производителя. 6.4. Проверяет и поддерживает необходимый уровень топлива, моторного масла, гидравлической жидкости, охлаждающей жидкости и других технических жидкостей, необходимых для работы машины. 6.5. Периодически проверяет техническое состояние автобетононасоса и вспомогательного оборудования, выявляя любые возможные дефекты, протечки, износ или отклонения в работе. 6.6. Заменяет фильтры, устраняет мелкие неисправности и заменяет изношенные детали, которые могут быть обслужены в пределах профессиональной компетенции и инструкций по эксплуатации. 6.7. Участвует в замене компонентов гидравлической системы и других элементов, требующих технического обслуживания или планового ремонта. 6.8. Сотрудничает с механиками и обслуживающим персоналом для диагностики неисправностей, выполнения сложных ремонтных работ и настройке оборудования. 6.9. Проверяет работу автобетононасоса после проведения технического обслуживания или ремонтных работ и информирует ответственных лиц о техническом состоянии оборудования и выполненных работах. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 7. Документирование выполненных работ и выполненных мероприятиях. Задание 7.1. Заполнение путевого листа, при необходимости, и журнала эксплуатации. Задание 7.2. Учет расхода топлива и смазочных материалов. Задание 7.3. Заполнение заявок/внутренних журналов на получение запасных частей и расходных материалов. Задание 7.4. Ежедневный отчет об объеме выполненной работы. Задание 7.5. Отчёт о завершении рабочего дня/подписание табеля учёта рабочего времени. | ПК 7. Документирование и отчётность по выполненным работам. (7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 2.1; 2.13; 5.9; 6.10; ) | 7.1. Заполняет путевой лист и журнал эксплуатации автобетононасоса, внося данные об оборудовании, периоде работы, месте строительной площадки и выполненных работах. 7.2. Регистрирует и учитывает расход топлива, масел, смазочных материалов и других используемых материалов, часы работы автобетононасоса, фактическое рабочее время, а также потребность в запасных частях, расходных материалах и других ресурсах, необходимых для эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования, в соответствии с внутренними документами и процедурами организации. 7.3. Вносит в учетную документацию информацию о техническом состоянии оборудования, выявленных неисправностях и выполненных работах по техническому обслуживанию или ремонту. 7.4. Ежедневно отчитывается перед непосредственным руководителем об объеме выполненных работ, количестве поданного бетона и возможных ситуациях, возникших в процессе работы. 7.5. Предоставляет точную и полную информацию о зафиксированных расходах материалов, рабочем времени и использовании оборудования в рамках выполненных работ. 7.6. Подтверждает завершение рабочего дня путем заполнения и подписания учетных документов о выполненной работе и отработанных часах в соответствии с установленными процедурами организации. 7.7. Проверяет точность внесенных данных в учетную документацию перед передачей ответственным лицам. 7.8. Своевременно передает заполненные документы и информирует ответственных лиц о выполненной работе и результатах выполненных задач. |
| ОБЯЗАННОСТЬ 8. Завершение рабочих процессов. Задание 8.1. Очистка установки сразу после заливки бетона во избежание его затвердевания в трубах. Задание 8.2. Проверка/техническое обслуживание оборудования после выполнения задания. Задание 8.3. Сообщение о выявленных несоответствиях руководству или ремонтной/обслуживающей бригаде. Задание 8.4. Подготовка оборудования к последующему использованию. | ПК 8. Завершение работ и подготовка бетононасоса к дальнейшему использованию. (8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 6.1 ; 6.2; 6.5; 6.10; 7.5; ) | 8.1. Очищает насосную установку сразу после завершения бетонирования, используя рекомендованные процедуры и материалы, чтобы предотвратить затвердевание бетона в трубопроводах, шлангах и механизмах подачи. 8.2. При необходимости демонтирует трубопроводы, шланги и используемые аксессуары, проверяет их состояние и удаляет остатки бетона перед хранением. 8.3. Проверяет техническое состояние автобетононасоса после завершения работ, контролируя гидравлическую систему, распределительную стрелу, трубопроводы, крепёжные элементы и устройства безопасности. 8.4. Выявляет возможные неисправности, износ или несоответствия, обнаруженные в процессе эксплуатации, и сообщает о них непосредственному руководителю или ответственному персоналу по техническому обслуживанию. 8.5. Готовит автобетононасос к последующему использованию, устанавливая распределительную стрелу в транспортное положение, фиксируя оборудование и обеспечивая безопасное состояние техники для перемещения или стоянки. 8.6. Заполняет документы о выполненных работах, расходе материалов, времени работы и проведённых операциях по обслуживанию в соответствии с внутренними процедурами. 8.7. Подтверждает завершение работ и передаёт автобетононасос в технически исправном состоянии для следующей смены, соблюдая требования техники безопасности, эксплуатации и охраны окружающей среды. |