Приложение № 1

к Положению о требованиях к качеству

окружающей среды для поверхностных вод

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

В графах 4-8 нижеприведенной таблицы представлены предельные значения для параметров каждого класса качества.

Предельные значения выражаются в виде общих концентраций/показателей для всей пробы воды, если не предусмотрено иное.

| Параметр (группа) | Аббревиатура | Единица | Класс качества I | Класс качества II | Класс качества III | Класс качества IV | Класс качества V | Регламентированный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние теплового режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды | Tвода |  | [oC ]. | природные колебания температуры | холодные воды: 20 oC летом, 5 oC зимой теплые воды: 28 oC летом, 8 oC зимой |  |  | холодные воды: 20 oC летом, 5 oC зимой теплые воды: 28 oC летом, 8 oC зимой |  | холодные воды: >20 oC летом, >5 oC зимой теплые воды: >28 oC летом, >8 oC зимой |  |  | холодные воды: >20 oC летом, >5 oC зимой теплые воды: >28 oC летом, >8 oC зимой |  |  |  |  |
| Состояние кислородного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растворенный кислород | O2 |  | [мг O2/л] | >8 (или ЕФ) | >7 |  | >5.5 |  |  | >4 |  |  | <4 |  |  |  | * |
| Насыщение кислородом | O2 |  | [% насыщение O2/л] | >90% (или ЕФ) | ≥80% |  | ≥60% |  |  | ≥40% |  |  | <40% |  |  |  | * |
| Биохимическое потребление кислорода (5 дней) | БПO5 |  | [мг O2/л] | 3 (или ЕФ) | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | >7 |  |  |  | * |
| Химическое потребление кислорода, марганец | ХПOMn |  | [мг O2/л] | <5 (или ЕФ) | 7 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | >20 |  |  |  |  |
| Химическое потребление кислорода, бихромат | ХПOCr |  | [мг O2/л] | <10 (или ЕФ) | 15 |  | 30 |  |  | 90 |  |  | >90 |  |  |  | * |
| Состояние подкисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  | 6,5 – 8,5 (или ЕФ) | 6,5 – 9,0 |  |  | 6,5 – 9,0 |  | 6,5 – 9,0 |  |  | <6,5 или >9,0 |  |  |  | * |
| Питательные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее содержание азота (в том числе органического) | Nобщ |  | [мг N/л] | 1,5 (или ЕФ) |  | 4 |  | 8 |  | 20 |  |  | >20 |  |  |  |  |
| Нитратный азот | NO3- |  | [мг N/л] | 1 (или ЕФ) |  | 3 |  | 5,6 |  | 11,3 |  |  | >11,3 |  |  |  | * |
| Нитритный азот | NO2- |  | [мг N/л] | 0,01 (или ЕФ) |  | 0,06 |  | 0,12 |  | 0,3 |  |  | >0,3 |  |  |  | * |
| Амонийный азот | NH4+ |  | [мг N/л] | 0,2 (или ЕФ) |  | 0,4 |  | 0,8 |  | 3,1 |  |  | >3,1 |  |  |  | * |
| Общее содержание фосфора | Pобщ |  | [мг P/л] | 0,1 (или ЕФ) |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 1 |  |  | >1 |  |  |  | * |
| Минеральный фосфор | PO4 |  | [мг PO4/л] | 0,05 (или ЕФ) |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,5 |  |  | >0,5 |  |  |  | * |
| Минерализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация | Минобщ |  | [мг/л] | <500 (или ЕФ) | 700 |  |  | 1000 |  | 2000 |  |  | >2000 |  |  |  | * |
| Ионы хлора | Cl- |  | [мг/л] | <80 (или ЕФ) | 150 |  |  | 250 |  | 300 |  |  | >300 |  |  |  | * |
| Сульфат-ионы | SO4-2 |  | [мг/л] | <100 (или ЕФ) | 150 |  |  | 200 |  | 350 |  |  | >350 |  |  |  | * |
| Ион магния | Мg+2 |  | [мг/л] | <40 (или ЕФ) | 50 |  |  | 60 |  | 100 |  |  | >100 |  |  |  |  |
| Ионы натрия и калия | Na+ K+ |  | [мг/л] | <40 (или ЕФ) | 55 |  |  | 70 |  | 100 |  |  | >100 |  |  |  |  |
| Жесткость | Ж |  | [Ммоль/л] | <4 (или ЕФ) | 6 |  |  | 9 |  | 15 |  |  | >15 |  |  |  |  |
| Кальций | Ca2+ |  | [мг/л] | 75 | 150 |  |  | 200 |  | 300 |  |  | > 300 |  |  |  |  |
| Органолептические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавающие вещества |  |  | мг/л | <10 (или ЕФ) | 10 |  |  | 25 |  | 50 |  | >50 |  |  |  |  | * |
| Запах (20oC и 60oC) |  |  | [пункт] | <2 (или естественный запах) | 2 |  |  | 2 |  | 4 |  | >4 |  |  |  |  | * |
| Цвет |  |  | [градус] | <20 (или естественный цвет) | 30 |  |  | 40 |  | 80 |  | >80 |  |  |  |  | * |
| Металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее содержание железа | Feобщ |  | [мг/л] | 0,01 (или ЕФ) | 0,02 |  |  | 0,08 |  | >0,1 |  | >1 |  |  |  |  | * |
| Марганец | Mn |  | [мг/л] | <0,1 (или ЕФ) | 0,1 |  |  | 1 |  | 2 |  | >2 |  |  |  |  | * |
| Общее содержание кадмия | Cdобщ |  | [мкг/л] | <1 (или ЕФ) | 1 |  |  | 5 |  | 5 |  | >5 |  |  |  |  |  |
| Растворенная доля | Cdраст |  | [мкг/л] | <0,2 (или ЕФ) | 0,2 |  |  | 0,5 |  | 1 |  | >1 |  |  |  |  | * |
| Общее содержание свинца | Pbобщ |  | [мкг/л] | <50 (или ЕФ) | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | >50 |  |  |  |  |  |
| Растворенная доля | Pbраст |  | [мкг/л] | <2,5 (или ЕФ) | 2,5 |  |  | 5,0 |  | 7,5 |  | >7,5 |  |  |  |  | * |
| Общее содержание ртути | Hgобщ |  | [мкг/л] | <1 (или ЕФ) | 1 |  |  | 1,5 |  | 2 |  | >2 |  |  |  |  |  |
| Растворенная доля | Hgраст |  | [мкг/л] | <0,2 (или ЕФ) | 0,2 |  |  | 0,5 |  | 0,8 |  | >0,8 |  |  |  |  | * |
| Общее содержание никеля | Niобщ |  | [мкг/л] | 10 (или ЕФ) | 25 |  |  | 50 |  | 100 |  | >100 |  |  |  |  |  |
| Растворенная доля | Niраст |  | [мкг/л] | 8 (или ЕФ) | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  | >40 |  |  |  |  | * |
| Общее содержание меди | Cuобщ |  | [мкг/л] | <15 (или ЕФ) | 20 |  |  | 30 |  | 100 |  | >100 |  |  |  |  |  |
| Растворенная доля | Cuраст |  | [мкг/л] | <5 (или ЕФ) | 10 |  |  | 15 |  | 30 |  | >30 |  |  |  |  | * |
| Общее содержание цинка | Znобщ |  | [мкг/л] | <30 (или ЕФ) | 80 |  |  | 150 |  | 400 |  | >400 |  |  |  |  |  |
| Растворенная доля | Znраст |  | [мкг/л] | <20 (или ЕФ) | 30 |  |  | 50 |  | 120 |  | >120 |  |  |  |  | * |
| Общее содержание хрома | Cr2+общ Cr6+общ |  | [мг/л] | * | 50 |  |  | 100 |  | 250 |  | >250 |  |  |  |  |  |
| Растворенная доля | Cr2+раст Cr6раст |  | [мг/л] | * | 2 |  |  | 4 |  | 10 |  | >10 |  |  |  |  |  |
| Общее содержание мышьяка | Asобщ |  | [мг/л] | * | 5 |  |  | 10 |  | 25 |  | >25 |  |  |  |  |  |
| Растворенная доля | As раст |  | [мг/л] | * | 1 |  |  | 2 |  | 5 |  | >5 |  |  |  |  |  |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фенолы |  |  | [мг/л] | <0,001 (или ЕФ) | 0,001 |  |  | 0,005 |  | 0,1 |  | >0,1 |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукты |  |  | [мг/л] | 0,05 | 0,1 |  |  | 0,5 |  | 1 |  | >1 |  |  |  |  |  |
| Анионные поверхностно-активные вещества | моющие средства |  | [мг/л] | * | 0,5 |  |  | 0,75 |  | 1 |  | >1 |  |  |  |  |  |
| Органические микрозагрязнители (приоритетные вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алахлор |  |  | [мкг/л] | 0,3 | 0,5 |  | 0,6 |  |  | 0,7 |  | >0,7 |  |  |  |  |  |
| Антрацен |  |  | [мкг/л] | 0,1 | 0,25 |  | 0,34 |  |  | 0,4 |  | >0,4 |  |  |  |  |  |
| Атразин |  |  | [мкг/л] | 0,2 | 0,5 |  | 1,0 |  |  | 2 |  | >2 |  |  |  |  |  |
| Бензол |  |  | [мкг/л] | 10 | 30 |  | 42 |  |  | 50 |  | >50 |  |  |  |  |  |
| Бензо(а)пирен |  |  | [мкг/л] | 0,05 | 0,075 |  | 0,09 |  |  | 0,1 |  | >0,1 |  |  |  |  |  |
| Бензо(b)флуорантен |  |  | [мкг/л] | ∑= 0,03 | ∑= 0,06 |  | ∑= 0,08 |  |  | ∑= 0,09 |  | ∑ >0,09 |  |  |  |  |  |
| Бензо(g,h,i)перилен |  |  | [мкг/л] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензо(к)флуорантен |  |  | [мкг/л] | ∑= 0,002 | ∑= 0,004 |  | ∑= 0,005 |  |  | ∑= 0,006 |  | ∑ >0,006 |  |  |  |  |  |
| Индено(1,2,3-cd)пирен |  |  | [мкг/л] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10-13-хлоралканы |  |  | [мкг/л] | 0,4 | 0,9 |  | 1,2 |  |  | 1,4 |  | >1,4 |  |  |  |  |  |
| Тетрахлорид углерода |  |  | [мкг/л] | 12 | 24 |  | 31 |  |  | 36 |  | >36 |  |  |  |  |  |
| Хлорфенвинфос |  |  | [мкг/л] | 0,1 | 0,2 |  | 0,26 |  |  | 0,3 |  | >0,3 |  |  |  |  |  |
| Хлорпирифос (Хлорпирифос-этил) |  |  | [мкг/л] | 0,03 | 0,065 |  | 0,086 |  |  | 0,1 |  | >0,1 |  |  |  |  |  |
| Циклодиеновые пестициды: Альдрин Дильдрин Эндрин Изодрин |  |  | [мкг/л] | ∑= 0,010 | ∑= 0,020 |  | ∑= 0,026 |  |  | ∑= 0,030 |  | ∑ >0,030 |  |  |  |  |  |
| Общее содержание ДДТ (1) |  |  | [мкг/л] | 0,025 | 0,05 |  | 0,065 |  |  | 0,075 |  | >0,075 |  |  |  |  |  |
| 1,2-Дихлорэтан |  |  | [мкг/л] | 10 | 20 |  | 26 |  |  | 30 |  | >30 |  |  |  |  |  |
| пара-пара-ДДТ |  |  | [мкг/л] | 0,01 | 0,02 |  | 0,026 |  |  | 0,03 |  | >0,03 |  |  |  |  |  |
| Ди(2-этилгексил) фталат | ДЭГФ |  | [мкг/л] | 1,3 | 2,6 |  | 3,4 |  |  | 3,9 |  | >3,9 |  |  |  |  |  |
| Дихлорметан |  |  | [мкг/л] | 0,05 | 0,10 |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  | >0,40 |  |  |  |  |  |
| Диурон |  |  | [мкг/л] | 0,2 | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,8 |  | >1,8 |  |  |  |  |  |
| Эндосульфан |  |  | [мкг/л] | 0,005 | 0,0075 |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  | >0,01 |  |  |  |  |  |
| Флуорантен |  |  | [мкг/л] | 0,1 | 0,55 |  | 0,82 |  |  | 1 |  | >1 |  |  |  |  |  |
| Гексахлорбензол |  |  | [мкг/л] | 0,01 | 0,03 |  | 0,04 |  |  | 0,05 |  | >0,05 |  |  |  |  |  |
| Гексахлорбутадиен |  |  | [мкг/л] | 0, 1 | 0, 35 |  | 0,5 |  |  | 0,6 |  | >0,06 |  |  |  |  |  |
| Гексахлорциклогексан |  |  | [мкг/л] | 0,02 | 0,03 |  | 0,036 |  |  | 0,04 |  | >0,04 |  |  |  |  |  |
| Изопротурон |  |  | [мкг/л] | 0,3 | 0,65 |  | 0,86 |  |  | 1 |  | >1 |  |  |  |  |  |
| Нафталин |  |  | [мкг/л] | 2,4 | 4,8 |  | 6,2 |  |  | 7,2 |  | >7,2 |  |  |  |  |  |
| Нонилфенолы (4-Нонилфенол) |  |  | [мкг/л] | 0,3 | 1,1 |  | 1,7 |  |  | 2 |  | >2 |  |  |  |  |  |
| Октилфенолы |  |  | [мкг/л] | 0,1 | 0,2 |  | 0,26 |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Пентабромдифенилэфир |  |  | [мкг/л] | 0,0005 | 0,001 |  | 0,0013 |  |  | 0,0015 |  | >0,0015 |  |  |  |  |  |
| Пентахлорбензол |  |  | [мкг/л] | 0,007 | 0,014 |  | 0,018 |  |  | 0,021 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
| Пентахлорфенол |  |  | [мкг/л] | 0,4 | 0,7 |  | 0,9 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Симазин |  |  | [мкг/л] | 1 | 2,5 |  | 3,4 |  |  | 4 |  | >4 |  |  |  |  |  |
| Тетрахлорэтилен |  |  | [мкг/л] | 10 | 20 |  | 26 |  |  | 30 |  | >30 |  |  |  |  |  |
| Соединения трибутилолова (катион трибутилолова) |  |  | [мкг/л] | 0,0002 | 0,00085 |  | 0,00124 |  |  | 0,0015 |  | >0,0015 |  |  |  |  |  |
| Трихлорбензолы (все изомеры) |  |  | [мкг/л] | 0,4 | 0,8 |  | 1,04 |  |  | 1,2 |  | >1,2 |  |  |  |  |  |
| Трихлорэтилен |  |  | [мкг/л] | 10 | 20 |  | 26 |  |  | 30 |  | >30 |  |  |  |  |  |
| Трихлорметан (хлороформ) |  |  | [мкг/л] | 2,5 | 5 |  | 6,5 |  |  | 7,5 |  | >7,5 |  |  |  |  |  |
| Трифлуралин |  |  | [мкг/л] | 0,03 | 0,06 |  | 0,078 |  |  | 0,09 |  | >0,09 |  |  |  |  |  |
| Дикофол |  |  | [мкг/л] | 0,000032 | 0,0013 |  | 0,0033 |  |  | 0,0053 |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |
| Перфтороктансульфоновая кислота и ее производные (ПФОСК) |  |  | [мкг/л] | 0,00013 | 0,00065 |  | 1 |  |  | 7,2 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Хиноксифен |  |  | [мкг/л] | 0,015 | 0,15 |  | 0,54 |  |  | 1,3 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |
| Диоксины и диоксиноподобные соединения |  |  | [мкг/л] | Не применимо | Не применимо |  | Не применимо |  |  | Не применимо |  | Не применимо |  |  |  |  |  |
| Аклонифен |  |  | [мкг/л] | 0,012 | 0,035 |  | 0,075 |  |  | 0,1 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| Бифенокс |  |  | [мкг/л] | 0,004 | 0,0012 |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| Цибутрин |  |  | [мкг/л] | 0,0025 | 0,0045 |  | 0,0075 |  |  | 0,01 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
| Циперметрин |  |  | [мкг/л] | 0,000008 | 0,00008 |  | 0,00006 |  |  | 0,0004 |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
| Дихлорвос |  |  | [мкг/л] | 0,00006 | 0,00007 |  | 0,0006 |  |  | 0,00065 |  | 0,00007 |  |  |  |  |  |
| Гексабромциклододекан (ГБЦДД) |  |  | [мкг/л] | 0,0008 | 0,0016 |  | 0,025 |  |  | 0,05 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Гептахлор и эпоксид гептахлора |  |  | [мкг/л] | 0,00000001 | 0,0000002 |  | 0,00003 |  |  | 0,0003 |  | 0,0067 |  |  |  |  |  |
| Тербутрин |  |  | [мкг/л] | 0,0065 | 0,034 |  | 0,065 |  |  | 0,20 |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
| Гидробиологические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс сапробности по Пантле–Букку, Бентические беспозвоночные | MZB |  |  | ≤ 1,8 | 2,3 |  |  | 2,7 |  | 3,2 |  | > 3,2 |  |  |  |  | * |
| Индекс сапробности по Пантле–Букку, Фитопланктон |  |  |  | 1,5 | 2,0 |  |  | 3,0 |  | 3,5 |  | 4,0 |  |  |  |  | * |
| Фитопланктон, Биомасса | F |  | [мг/л] | <0,5 | 1,5 |  |  | 2,5 |  | 5,0 |  | 10 |  |  |  |  | * |
| Хлорофилл -а |  |  | [мкг/л] | 10 | 20 |  |  | 60 |  | 100 |  | >100 |  |  |  |  | * |
| Соотношение производство/ разрушение | A/R |  | Индекс самоочищение Индекс загрязнение | 1 | 0,8 1,2 |  |  | 0,7 2,5 |  | 0,5 5,0 |  | <0,2 >5,0 |  |  |  |  |  |
| Общее содержание бактериопланктона |  |  | Млн. кл./мл | 1,0 | 2,0 |  |  | 5,0 |  | 7,5 |  | >7,5 |  |  |  |  |  |
| Бактериопланктон сапрофиты, 22 CO |  |  | Млн. кл./мл | 1,0 | 2,0 |  |  | 5,0 |  | 7,5 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Микробиологические параметры* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее содержание бактерий типа коли |  | [КОЕ/100 мл] |  | 50 | 5000 |  |  | 50000 | >50000 |  | >50000 |  |  |  |  |  |  |
| Фекальные бактерии типа коли, E. Coli |  | [КОЕ/100 мл] |  | 20 | 2000 |  |  | 20000 | >20000 |  | >20000 |  |  |  |  |  |  |
| Кишечные энтерококки |  | [КОЕ/100 мл] |  | 20 | 1000 |  |  | 10000 | >10000 |  | >10000 |  |  |  |  |  |  |
| Патогенные микроорганизмы (Salmonell, Shigella, Vibriocholera) |  | [Отсутствуют/1000 мл] |  | Отсутствуют | Отсутствуют |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колифаги |  | [КОЕ/100 мл] |  | ˂10 | 10 |  |  | 100 | ˃100 |  | ˃100 |  |  |  |  |  |  |
| Вирусологические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энтеровирусы |  |  | Норма - 100 мл | Отсутствуют | Отсутствуют |  |  | Отсутствуют | Могут быть выявлены |  | Могут быть выявлены |  |  |  |  |  |  |
| Гельминтологические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яйца гельминтов |  |  | Норма - 25 л | Отсутствуют | Отсутствуют |  |  | Отсутствуют | Могут быть выявлены |  | Могут быть выявлены |  |  |  |  |  |  |
| Пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластик (<5 мм) |  |  | № част/м3 | 0 | 21 |  |  | 34 | 260 |  | >260 |  |  |  |  |  |  |
| Пластик (<1 мм) |  |  | № част/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В регионах, где не проводятся исследования на энтеровирусы, может использоваться как косвенный показатель возможного вирусного загрязнения.

ЕФ – естественный фоновый уровень.

ВВ – взвешенные твердые вещества.

(1) Общее содержание ДДТ составляет сумму изомеров 1,1,1-трихлоро-2,2-бис (р-хлорфенил) этан (номер CAS 50-29-3; номер ЕС 200-024-3); 1,1,1-трихлоро-2-(о-хлорфенил)-2-(р-хлорфенил) этан (номер CAS 789-02-6; номер ЕС 212-332-5); 1,1-дихлоро-2,2-бис(р-хлорфенил) этилен (номер CAS 72-55-9; номер ЕС 200-784-6); и 1,1-дихлоро-2,2-бис(р-хлорфенил) этан (номер CAS 72-54-8; номер ЕС 200-783-0).

Примечание: Если не указаны другие условия, концентрации, допустимые в поверхностных водах, должны быть меньше или равны (математически: ≤) значению стандартов, указанных в таблице.

Концентрация растворенных металлов определяется после фильтрования проб воды через мембранные фильтры с диаметром отверстий 0,45 мкм.

Концентрация металлов во взвешенных веществах в 1 литре воды определяется после обработки фильтра с взвешенными веществами, согласно принятым методам.

В случае, когда не определяется количество металлов во взвешенных веществах, общая концентрация микрометаллов рассчитывается вновь при стандартизированной концентрации взвешенных твердых веществ 30 мг/л, применяют следующую формулу:

Собщ. (ВТВ=30мг/л) = Собщ.изм. *

где:

Cобщ. (ВТВ= 30 мг/л) – стандартизированная общая концентрация, [мкг/л]

Cобщ,изм. – общая концентрация, анализируемая лабораторией, [мкг/л]

K – коэффициент распределения, [л/г]

ВТВ – концентрация взвешенных твердых веществ, измеренная в той же пробе, [мг/л]

Если измеренная концентрация взвешенных твердых веществ меньше 10 мг/л, для стандартизации концентрация взвешенных твердых веществ принимается равной 10 мг/л.

Коэффициенты распределения металлов перечислены ниже.

| Металлы | Kоэфициент |
| --- | --- |
| Кадмий (Cd) | 130 |
| Медь (Cu) | 50 |
| Свинец (Pb) | 640 |
| Ртуть (Hg) | 170 |
| Никель (Ni) | 8 |
| Цинк (Zn) | 110»; |