Anexa nr. 1

la Regulamentul privind monitorizarea şi

evidenţa sistematică a stării apelor

de suprafaţă şi a apelor subterane

MONITORIZAREA ŞI EVIDENŢA SISTEMATICĂ

A STĂRII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

Parametrii fizico-chimici, procedurile şi măsurile tehnice necesare pentru monitorizarea acestora

Tabelul 1

Reţeaua de monitorizare a stării apelor de suprafaţă

pe teritoriul Republicii Moldova

| Nr. d/o | Denumirea corpului acvatic, localităţii şi secţiunii monitorizate | Coordonatele (sistemul folosit la identificarea coordonatelor – VGS-84) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fluviul Dunărea, satul Giurgiuleşti | Latitudinea nordică – 45028'06,67", longitudinea estică – 28012'47,84" Altitudinea - 2 |
| 2. | Rîul Prut, satul Criva | Latitudinea nordică – 48015'39,27", longitudinea estică – 26037'55,68" Altitudinea- 111 |
| 3. | Rîul Prut, satul Şirăuţi, 0,2 km în amonte | Latitudinea nordică – 48015'14,51", longitudinea estică –26048'15,74" Altitudinea – 107 |
| 4. | Rîul Prut, satul Branişte, 0,2 km în amonte | Latitudinea nordică - 47047'23,16", longitudinea estică – 27015'08,23" Altitudinea – 71 |
| 5. | Rîul Prut, oraşul Ungheni, 1,2 km în amonte | Latitudinea nordică - 47011'59,28" , longitudinea estică – 27047'18,35" Altitudinea – 68 |
| 6. | Rîul Prut, satul Valea Mare | Latitudinea nordică - 47006'30,52", longitudinea estică – 27052'28,97" Altitudinea – 62 |
| 7. | Rîul Prut, oraşul Leova, 0,2 km în amonte | Latitudinea nordică - 46029'34,82", longitudinea estică – 28013'54,30" Altitudinea – 90 |
| 8. | Rîul Prut, oraşul Cahul, 3,5 km în aval | Latitudinea nordică - 45055'05,51", longitudinea estică – 28007'19,07" Altitudinea - 12 |
| 9. | Rîul Prut, satul Giurgiuleşti | Latitudineanordică - 45028'18,45", longitudinea estică – 28011'52,26" Altitudinea - 3 |
| 10. | Rîul Ciuhur, satul Bîrlădeni | Latitudinea nordică - 48016'13,54", longitudinea estică – 27025'42,42" Altitudinea - 205 |
| 11. | Rîul Ciuhur, satul Horodişte | Latitudinea nordică - 47057'11,71", longitudinea estică – 27016'16,47" Altitudinea - 107 |
| 12. | Rîul Sărata, satul Vîlcele | Latitudinea nordică - 46023'10,89", longitudinea estică – 28014'44,87" Altitudinea - 23 |
| 13. | Rîul Lunga, oraşul Ceadîr-Lunga, în amonte | Latitudinea nordică - 46004'56,44", longitudinea estică – 28050'14,94" Altitudinea - 51 |
| 14. | Rîul Lunga, oraşul Ceadîr-Lunga, în aval, secţiunea punctului hidrometric | Latitudinea nordică - 46003'21,85", longitudinea estică – 28049'47,22" Altitudinea - 48 |
| 15 | Rîul Cogîlnic, oraşul Hînceşti, în amonte | Latitudinea nordică - 46049'58,26", longitudinea estică – 28035'51,39" Altitudinea - 129 |
| 16. | Rîul Cogîlnic, oraşul Cimişlia, în amonte | Latitudinea nordică - 46032'19,93", longitudinea estică - 28047'06,71" Altitudinea - 79 |
| 17. | Rîul Ialpug, satul Mirnoe, la pod | Latitudinea nordică - 45046'17,71", longitudinea estică - 28034'45,26" Altitudinea -16 |
| 18. | Rîul Nistru, satul Naslavcea | Latitudinea nordică - 48028'58,43", longitudinea estică-27036'10,11" Altitudinea - 148 |
| 19 | Rîul Nistru, oraşul Otaci | Latitudinea nordică - 48026'38,48", longitudinea estică – 27047'29,73" Altitudinea - 133 |
| 20. | Rîul Nistru, oraşul Soroca, în amonte | Latitudinea nordică - 48010'14,95", longitudinea estică – 28019'36,37" Altitudinea - 54 |
| 21 | Rîul Nistru, satul Vasilcău | Latitudinea nordică - 48008'17,06", longitudinea estică -28026'02,34" Altitudinea - 41 |
| 22 | Rîul Nistru, oraşul Camenca, în aval | Latitudinea nordică - 48000'43,64", longitudinea estică -28042'16,10" Altitudinea - 31 |
| 23 | Rîul Nistru, oraşul Vadul-lui-Vodă | Latitudinea nordică - 47005'21,39", longitudinea estică – 29005'25,75" Altitudinea – 13 |
| 24 | Rîul Nistru, oraşul Bender, în aval | Latitudinea nordică - 46049'57,12", longitudinea estică -29029'31,28" Altitudinea – 9 |
| 25 | Rîul Nistru, satul Cremenciug | Latitudinea nordică - 46042'29,65", longitudinea estică -29041'38,83" Altitudinea – 5 |
| 26 | Rîul Nistru, satul Olăneşti | Latitudinea nordică - 46030'07,14", longitudinea estică – 29055'42,08" Altitudinea - 2 |
| 27 | Rîul Nistru, satul Palanca | Latitudinea nordică - 46024'47,77", longitudinea estică – 30007'52,33" Altitudinea – 1 |
| 28 | Rîul Ichel, satul Goian | Latitudinea nordică - 47007'53,36", longitudinea estică – 28055'08,41" Altitudinea - 27 |
| 29 | Rîul Răut, municipiul Bălţi, în amonte | Latitudinea nordică - 47047'45,28", longitudinea estică – 27053'58,41" Altitudinea – 98 |
| 30. | Rîul Răut, municipiul Bălţi, în aval | Latitudinea nordică - 47045'33,17", longitudinea estică - 27057'48,49" Altitudinea - 87 |
| 31. | Rîul Răut, oraşul Floreşti, în amonte | Latitudinea nordică - 47053'07,05", longitudinea estică – 28018'01,56" Altitudinea – 77 |
| 32. | Rîul Răut, oraşul Orhei, 1 km în amonte | Latitudinea nordică - 47022'16,04", longitudinea estică – 28048'17,79" Altitudinea – 38 |
| 33. | Rîul Răut, oraşul Orhei, în aval, (satul Jeloboc) | Latitudinea nordică - 47021'34,36", longitudinea estică – 28055'08,04" Altitudinea – 29 |
| 34. | Rîul Răut, satul Ustia, 0,2 km în aval | Latitudinea nordică - 47015'09,33", longitudinea estică – 29008'14,55" Altitudinea – 18 |
| 35. | Rîul Cubolta, satul Mărăşeşti | Latitudinea nordică - 47051'44,47", longitudinea estică – 28004'41,30" Altitudinea - 98 |
| 36. | Rîul Bîc, municipiulChişinău, 0,3 km în amonte | Latitudinea nordică - 47000'36,37", longitudinea estică -28052’32,69" Altitudinea - 34 |
| 37. | Rîul Bîc, municipiulChişinău, 4 km în aval (oraşul Sîngera) | Latitudinea nordică - 46055'46,10", longitudinea estică – 28059'03,60" Altitudinea - 30 |
| 38. | Rîul Bîc, oraşul Călăraşi în amonte | Latitudinea nordică - 47014'58,03", longitudinea estică – 28017'17,31" Altitudinea – 316 |
| 39. | Rîul Bîc, oraşul Străşeni în aval | Latitudinea nordică - 47008'’14,10", longitudinea estică - 28039'49,14" Altitudinea – 58 |
| 40. | Rîul Bîc, satul Gura Bîcului | Latitudinea nordică - 46054’49,66", longitudinea estică -29027'28,74" Altitudinea -35 |
| 41. | Rîul Botna, oraşul Căuşeni, în amonte | Latitudinea nordică - 46038'47,37", longitudinea estică – 29023'56,35" Altitudinea – 11 |
| 42. | Rîul Botna, satul Chiţcani, în aval | Latitudinea nordică - 46046'26,37", longitudinea estică -29034'14,16" Altitudinea – 8 |
| 43. | Rîul Botna, satul Chircăiesti | Latitudinea nordică – 46013'11,29", longitudinea estică – 29033'28,26" Altitudinea - 24 |
| 44. | Rîul Lăpuşna, satul Sărata Răzeşi | Latitudinea nordică - 46035'51,36", longitudinea estică -28015'48,24" Altitudinea - 25 |
| 45. | Rîul Cahul, satul Etulia | Latitudinea nordică - 45034'01,73", longitudinea estică -28026'15,99" Altitudinea - 21 |
| 46. | Lac de acumulare Costeşti, oraşul Costeşti | Latitudinea nordică - 47050'27,95", longitudinea estică – 27013'43,30" Altitudinea – 88 |  |
| 47. | Lac de acumulare Dubăsari, oraşul Rezina | Latitudinea nordică - 470’45'13,33", longitudinea estică – 28058'55,77" Altitudinea – 26 |
| 48. | Lac de acumulare Dubăsari, pe rîul Nistru, oraşul Dubăsari | Latitudinea nordică - 47016'35,37", longitudinea estică – 29007'10,62" Altitudinea – 24 |
| 49. | Lac de acumulare Ghidighici, pe rîul Bîc, oraşul Vatra | Latitudinea nordică - 47004'52,03", longitudinea estică – 28043'25,84" Altitudinea – 53 |
| 50. | Lac de acumulare Comrat, municipiul Comrat | Latitudinea nordică – 46019'41,36", longitudinea estică – 28039'30,55" Altitudinea – 60 |
| 51. | Lac de acumulare Taraclia, oraşul Taraclia | Latitudinea nordică – 45056'21,12", longitudinea estică – 28035'42,12" Altitudinea - 29 |
| 52. | Lacul natural Beleu, satul Slobozia-Mare | Latitudinea nordică – 45035'12,88", longitudinea estică – 28009'09,65" Altitudinea - 5 |
| 53. | Sistemul de lacuri Manta, satul Manta | Latitudinea nordică – 45047'16,33", longitudinea estică – 28010'23,65" Altitudinea - 8 |

Tabelul 2

Parametrii fizico-chimici monitorizaţi şi metodele de analiză

| Grupul de Indicatori |  | Indicatorul de calitate al apelor de suprafaţă | Acronim | Metode utilizate | Referinţe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri generali (Starea generală a apelor) | Starea regimului termic | Temperatura apei | Tapa | Echpament special portativ |  |
|  | Starea regimului gazos Starea de eutrofizare (substanţe nutritive) | Oxigen dizolvat | O2 |  | SM SR EN 25813:2011. Determinarea conţinutului de oxigen dizolvat. Metoda iodometrică |
|  |  | Dioxid de carbon | CO2 | Titrimetrice | SM SR EN 13577:2011. Determinarea conţinutului de dioxid de carbon |
|  |  | pH | pH, |  | SM SR ISO 10523:2011. Calitatea apei. Determinarea pH-lui |
|  |  | Azot din nitraţi | N-NO3- | Spectrofotometrice | SM SR ISO 7890-3:2006. Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi |
|  |  | Azot din nitriţi | N-NO2- | Spectrofotometrice | SM SR ISO 7890-2:2006. Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi. Partea 1: Metoda spectrometrică cu 2,6-dimetilfenol SM SR ISO 6778:1984, SR EN ISO 13395 |
|  |  | Azot amoniacal | N-NH4+ | Spectrofotometrice | SM SR ISO 7150-1:2005, SM SR ISO 5664:2007 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu (CFA şi FIA) şi detecţie spectrometrică |
|  |  | Azot total | Ntot |  | SMV EN 25663:2009. Determinarea conţinutului de azot Kjeldahl. Metoda după mineralizarea cu seleniu |
|  |  | Fosfor total | Ptot | Spectrofotometrice | EN ISO 6878: 2005, SM SR EN ISO 15681-1:2012. Determinarea conţinutului de ortofosfat şi fosfor total prin analiza în flux |
|  |  | Fosfor mineral | Pmin | Spectrofotometrice | SM SR EN ISO 15681-1:2012. Determinarea conţinutului de ortofosfat şi fosfor total prin analiza în flux, ISO 6878:2004 |
|  |  | Fier total | Fetot | Spectrofotometrice | SM SR ISO 6332:2006. Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fier. |
|  |  | Siliciu | Si | Spectrofotometrice | SM SR EN ISO 16264:2012. Calitatea apei. Determinarea silicaţilor solubili prin analiză în flux (FIA şi CFA) şi detecţie fotometrică |
|  | Ionii principali şi mineraliza-rea | Mineralizare | Mintot |  | SM STAS 9187:2007 |
|  |  | Alcalinitatea |  | Titrimetrice | SM SR EN ISO 9963-1:2007 Determinarea alcalinităţii |
|  |  | Ionii de cloruri | Cl- | Titrimetrice | SM SR ISO 9297:2012. Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cloruri. Titrare cu azotat de argint utilizînd cromatul ca indicator (Metoda Mohr) |
|  |  | Ionii de sulfaţi | SO42- | Spectrofotometrice | SM STAS 28601:2007, ISO 9280:1990, |
|  |  | Ionii de hidrocarbonaţi | HCO3-CO32- | Titrimetrice | ISO 9963-1:1994, 9963-2:1994. |
|  |  | Ionii de calciu | Ca2+ | Titrimetrice | SM SR ISO 6058:2012. Calitatea apei. Determinarea calciului. Metoda titrimetrică cu EDTA SR ISO 6059:2012. Calitatea apei. Determinarea sumei de calciu şi magneziu. Metoda titrimetrică cu EDTA |
|  |  | Ionii de magneziu | Mg2+ | Titrimetrice | ISO 6059:1989 şi ISO 6058:1984, SM SR ISO 6059:2012 Calitatea apei. Determinarea sumei de calciu şi magneziu. Metoda titrimetrică cu EDTA SM SR EN ISO 7980: 2012 Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu prin spectrometrie cu absorbţie atomică |
|  |  | Ionii de sodiu şi potasiu | Na+ K+ | Spectrometrie | ISO 9964-2:1993, SM STAS 8295:2007. Apele de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea sodiului şi potasiului |
|  |  | Duritatea | D | Titrimetrice | SR ISO 6059:2012 Calitatea apei. Determinarea sumei de calciu şi magneziu. Metoda titrimetrică cu EDTA |
| Parametri integrali |  | Consumul biochimic de oxigen (5 zile) | CBO5 | Titrimetrice | SM SR EN ISO 1899-2:2007. Calitatea apei. Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile (CBOn). |
|  |  | Consumul chimic de oxigen, | CCOMn | Titrimetrice permanganat | SM SR EN ISO 8467:2006. Calitatea apei. Determinarea indicelui de permanganat |
|  |  | Consumul chimic de oxigen, | CCOCr | Titrimetrice cu bicromat | SM SR ISO 6060 :2006. Calitatea apei. Determinarea consumului chimic de oxigen |
| Alţi parametri |  | Cantitatea suspensiilor | Suspensii total | Gravimetrice | SM STAS 6953:2007 |
|  |  | Transparenţa, | Transpa-renţă, cm | Gravimetrice | SM STAS 6953:2007 SM SR EN ISO 7027:2012. Calitatea apei. Determinarea turbidităţii |
|  |  | Miros (la 20 oC şi 60 oC) |  | Organoleptice | SM SR EN 1622. Calitatea apei. Determinarea pragului de miros (TON) şi a pragului de gust (TFN) |
|  |  | Culoare |  | Colorimetrice | SM SR EN ISO 7887:2012. Calitatea apei. Examinarea şi determinarea culorii |
| Metale grele |  | Cadmiu | Cd |  | SM SR EN ISO 5961:2012. Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cadmiu prin spectrometrie de absorbţie atomică, SM SR EN ISO 8288:2006 |
|  |  | Plumb | Pb |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Calitatea apei. Determinarea elementelor în urme prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit |
|  |  | Mercur | Hg |  | SM SR EN ISO 17852:2012. Calitatea apei. Determinarea mercurului. Metoda spectrometriei de fluorescenţă atomică |
|  |  | Nichel | Ni |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Calitatea apei. Determinarea elementelor în urme prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit SM SR ISO 8288:2006. Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără |
|  |  | Cupru | Cu |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Calitatea apei. Determinarea elementelor în urme prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit SM SR ISO 8288:2006. Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără |
|  |  | Zinc | Zn |  | SM SR EN ISO 15586:2011. Calitatea apei. Determinarea elementelor în urme prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit SM SR ISO 8288:2006. Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără |
|  |  | Mangan | Mn |  | SM SR EN ISO 15586:2011 Calitatea apei. Determinarea elementelor în urme prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit |
| Substanţe prioritare, organice micropo-luanţi |  | Produse petroliere |  |  | SM SR EN ISO 9377-2:2012. Calitatea apei. Determinarea indicelui de hidrocarburi. Partea 2: Metoda prin extracţie în solvent şi cromatografie în fază gazoasă |
|  |  | Fenoli |  |  | SM SR EN ISO 14402:2012. Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol prin analiză în flux (FIA şi CFA) |
|  |  | Alachlor |  | Cromatografie | ISO 6468:1996. Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policlorurati şi clorobenzeni. Cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid |
|  |  | Antracen |  | Fluorescenta | ISO 17993. Calitatea apei. Determinarea hidrocarburilor aromate policiclice 15(HAP) din ape prin detecţie fluorescentă cu extracţia lichid-lichid |
|  |  | Atrazin |  | Cromatografie | EN ISO 10695:2000. Determinarea compusilor organici selectaţi ai azotului si fosforului – metode cromatografice în fază gazoasă |
|  |  | Benzen |  | Cromatografie | ISO 11423-1:1S997. Calitatea apei - Determinarea benzenului si a altor derivaţi - Partea 1: Metoda „head-space” prin cromatografie în fază gazoasă |
|  |  | Endosulfan |  | Cromatografie | ISO 6468:1996. Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policloruraţi şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid |
|  |  | Fluorantren |  | Fluorescentă | ISO 17993 Calitatea apei. Determinarea hidrocarburilor aromate policiclice 15(HAP) din ape prin detecţie fluorescentă cu extracţia lichid-lichid |
|  |  | Hexaclorbu-tadienă |  | Cromatografie | ISO 6468:1996. Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policlorurati şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid |
|  |  | Hexacloro-ciclohexan |  | Cromatografie | ISO 6468:1996. Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policlorurati şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid |
|  |  | Benz(a)piren |  | Fluorescentă | ISO 17993 Calitatea apei. Determinarea hidrocarburilor aromate policiclice 15(HAP) din ape prin detecţie fluorescentă cu extracţia lichid-lichid |
|  |  | Benzo(b)flu-orantren |  | Fluorescentă | ISO 17993. Calitatea apei. Determinarea hidrocarburilor aromate policiclice 15(HAP) din ape prin detecţie fluorescentă cu extracţia lichid-lichid |
|  |  | Benzo(g,h,i) perilen |  | Fluorescentă | ISO 17993. Calitatea apei. Determinarea hidrocarburilor aromate policiclice 15(HAP) din ape prin detecţie fluorescentă cu extracţia lichid-lichid |
|  |  | Benzo(k)fluorantren |  | Fluorescentă | ISO 17993. Calitatea apei. Determinarea hidrocarburilor aromate policiclice 15(HAP) din ape prin detecţie fluorescentă cu extracţia lichid-lichid |
|  |  | Indeno(1,2,3-cd)piren |  | Fluorescentă | ISO 17993. Calitatea apei. Determinarea hidrocarburilor aromate policiclice 15(HAP) din ape prin detecţie fluorescentă cu extracţia lichid-lichid |
|  |  | Simazin |  | Cromatografie | EN ISO 10695: 2000. Calitatea apei. Determinarea compuşilor organici selectaţi ai azotului şi fosforului |
|  |  | DDT total |  | Cromatografie | ISO 6468:1996. Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policloruraţi şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid |
|  |  | Para-para-DDT |  | Cromatografie | ISO 6468:1996. Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policloruraţi şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid |
|  |  | Aldrin |  | Cromatografie | ISO 6468:1996. Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policloruraţi şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid |
|  |  | Dieldrin |  | Cromatografie | ISO 6468:1996. Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policloruraţi şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid |
|  |  | Endrin |  | Cromatografie | ISO 6468:1996. Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policloruraţi şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid |
|  |  | Isodrin |  | Cromatografie | ISO 6468:1996. Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policlorurati şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid |
| Prelevarea apelor |  |  |  |  | SM SR ISO 5667-4:2007. Calitatea apei. Prelevare. Partea 4: Ghid de prelevare a apelor din lacuri naturale şi artificiale SM SR ISO 5667-6:2011. Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevările efectuate în rîuri şi alte cursuri de apă |

Tabelul 3

Parametrii hidrobiologici monitorizaţi

| Parametrii sau indicatorii calităţii | Parametrii indicativi ai elementului calităţii | Rîuri | Lacuri |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupele fiziologice de bacteriplanctoni (nitrificatori, dinitrificatori amonificatori, etc.) | Diversitatea, efective, producţia | √ | √ |
| Fitoplanctonul | Diversitatea, efectivul şi biomasa, indicele saprobic | √ | √ |
| Zooplanctonul | Diversitatea, efectivul şi biomasa, indicele saprobic | √ | √ |
| Clorofila | - | √ | √ |
| Macrofite | Diversitatea, efectivul şi biomasa (prezenţa taxonilor sensibili recomandaţi şi celor invazive) | √ | √ |
| Fauna nevertebrată bentonică | Diversitatea, efectivul şi biomasa, prezenţa taxonilor sensibili şi celor invazive, indicele saprobic | √ | √ |
| Fauna piscicolă | Diversitatea, efectivul, structura de vîrstă, ciclul de viaţă’ prezenţa taxonilor sensibili şi celor invazive | √ | √ |

Tabelul 4

Frecvenţele prelevării de probe pentru parametrii fizico-chimici

şi hidrobiologici in punctele obligatorii de monitorizare

a ecosistemelor acvatice

| Parametrii | Rîuri (o dată în intervalul menţionat) | Lacuri/lacuri de acumulare (o dată în intervalul menţionat) |
| --- | --- | --- |
| Parametrii fizico-chimici ai calităţii |  |  |
| Regimul termic şi gazos | 1 lună | 1 lună |
| Condiţiile termice Oxigenarea | 1 lună | 1 lună |
| pH şi redoxpotenţialul | 1 lună | 1 lună |
| Conductivitatea | 1 lună | 1 lună |
| Ionii principali şi mineralizarea Salinitatea | 1 lună | 1 lună |
| Turbiditatea şi cantitatea suspensiilor | 1 lună | 1 lună |
| Culoarea şi mirosul |  |  |
| Substanţele nutritive | 1 lună | 1 lună |
| Starea nutrienţilor |  |  |
| Parametri integrali (consumul biochimic şi chimic al oxigenului) |  |  |
| Alcalanitatea | 1 lună | 1 lună |
| Substanţe organice persistente prioritare(*) | 1 lună | 1 lună |
| Metale grele(*) | 1 lună | 1 lună |
| Alţi poluanţi(*) | 1 lună | 1 lună |
| Parametrii biologici ai calităţii |  |  |
| Bacteriolanctonul | De trei ori în perioada de vegetaţie aprilie-septembrie (ar fi bine şi de sub gheaţă iarna) | De trei ori în perioada de vegetaţie (aprilie-septembrie) |
| Zooplanctonul | De trei ori în perioada de vegetaţie (aprilie-septembrie) | De trei ori în perioada de vegetaţie (aprilie-septembrie) |
| Fitoplanctonul | De trei ori în perioada de vegetaţie (aprilie-septembrie) | De trei ori în perioada de vegetaţie (aprilie-septembrie) |
| Clorofila | De trei ori în perioada de vegetaţie (aprilie-septembrie) | De trei ori (o lună pe parcursul perioadei de vegetaţie (aprilie-septembrie) |
| Nevertebrate bentonice | De două ori pe an în perioada de vegetaţie (aprilie-septembrie) | De două ori pe an în perioada de vegetaţie (aprilie-septembrie) |
| Macrofite | De două ori pe an în perioada de vegetaţie (aprilie-septembrie) | De două ori pe an în perioada de vegetaţie (aprilie-septembrie) |
| Peşti | De două ori pe an cel puţin (primăvara şi toamna) | De două ori pe an cel puţin (primăvara şi toamna) |