Приложение № 9

к Положению об управлении

отработанными маслами

Требования к обработке отработанных масел

- Обработка отработанных масел путем регенерации

- Хозяйствующие субъекты, авторизованные осуществлять деятельность по обработке отработанных масел путем регенерации или посредством других операций по их освоению, в соответствии со статьей 25 Закона № 209/2016 об отходах, выполняют следующие обязанности:

- предотвращать возможные негативные воздействия на окружающую среду и здоровье человека в результате функционирования регенерирующих установок;

- максимально возможно сокращать количество неизбежных остатков после регенерации отработанных масел и масляных продуктов, а также содержание опасных веществ в остатках;

- обеспечить правильность отбора проб и проведения анализов отработанных масел в лабораториях, аккредитованных согласно требованиям стандарта SM EN ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» Национальным центром по аккредитации Республики Молдова «MOLDAC»;

- регенерировать отработанные масла так, чтобы получаемое масло не содержало веществ в концентрациях, классифицирующих его как опасный отход, в соответствии с приложением 3 к Закону № 209/2016 об отходах, а концентрации содержащихся BPC и PCT не должны превышать 50 ppm;

- вести учет объема принятого отработанного масла, его качества и идентификационных данных хозяйствующих субъектов, от которых они принимают отработанное масло на переработку, регенерированного объема, соответственно, объема, освоенного посредством другой операции, а также регистрацию объема отработанного масла, не подлежащего освоению.

- При рекуперации отработанных масел путем регенерации должны соблюдаться следующие правила:

- извлечение отработанных масел из мест смазки производится через имеющиеся отверстия установки или с помощью предназначенных для этой цели устройств, после их тщательной предварительной очистки;

- емкости, в которые сливаются отработанные масла из мест использования, должны быть чистыми, а извлеченное масло пропускается через проволочное сито с как минимум 400 ячейками/см2, для удержания механических примесей до сдачи на хранение;

- принимаются меры для того, чтобы во время операций не происходило загрязнение рекуперированных отработанных масел;

- отработанные масла, рекуперированные от одной или нескольких единиц оборудования, сдаются на хранение, снабжаются надписями и отправляются отдельно, следующим образом:

- масла, рекуперированные от двигателей и турбин, – под наименованием «моторные отработанные масла»;

- остальные отработанные масла рекуперируются под наименованием «прочие отработанные масла»;

- запрещается добавлять в отработанные масла горючее, консистентные смазки, вазелин, химикаты.

- Обработка отработанных масел

путем совместного сжигания и сжигания

3. Хозяйствующие субъекты, авторизованные осуществлять деятельность по обработке отработанных масел путем совместного сжигания, а также авторизованные осуществлять деятельность по сжиганию отработанных масел, в соответствии со статьей 25 Закона № 209/2016 об отходах, выполняют следующие обязанности:

- использовать технологии и установки, обеспечивающие охрану здоровья населения и окружающей среды;

- соблюдать предельные значения выбросов согласно требованиям статьи 17 Закона № 209/2016 об отходах;

- осуществлять контроль концентраций загрязняющих веществ, как в отработанном масле, так и в смеси отработанного масла с другими видами горючего, с учетом технических характеристик установок;

- на совместное сжигание принимаются отработанные масла, собираемые по категориям, согласно приложению № 1, с учетом технико-экономических условий и условий охраны окружающей среды;

- на сжигание принимаются на удаление только отработанные масла, смешанные с другими видами масел, содержащими полихлорированные бифенилы или другие аналогичные соединения, и/или с другими типами опасных соединений;

- вести учет объема принятого отработанного масла, его качества и идентификационных данных хозяйствующих субъектов, от которых они принимают отработанное масло для совместного сжигания/удаления.