Anexa nr. 9

la Regulamentul privind

gestionarea uleiurilor uzate

Cerințele privind tratarea uleiurilor uzate

I. Tratarea uleiurilor uzate prin regenerare

1. Operatorii economici autorizați să desfășoare activități de tratare a uleiurilor uzate prin regenerare sau prin alte operații de valorificare a acestora, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, au următoarele obligații:

1) să prevină posibilele efecte nocive asupra mediului și sănătății umane ca urmare a funcționării instalațiilor de regenerare;

2) să reducă pe cât posibil cantitatea de reziduuri inevitabile după regenerarea uleiurilor uzate și a produselor uleioase uzate, precum și a conținutului de substanțe periculoase din reziduuri;

3) să asigure corectitudinea prelevării probelor și efectuarea analizelor uleiurilor uzate în laboratoare acreditate conform cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări” de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova „MOLDAC”;

4) să regenereze uleiurile uzate astfel încât uleiul obținut să nu conțină substanțe a căror concentrație să îl clasifice ca deșeu periculos, în conformitate cu anexa nr. 3 la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, iar concentrațiile pentru BPC și PCT conținute să nu depășească 50 ppm;

5) să țină evidența privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia și datele de identificare ale operatorilor economici de la care primește ulei uzat în vederea valorificării, cantitatea regenerată, respectiv valorificată printr-o altă operație, precum și cantitatea de ulei uzat care nu poate fi valorificat.

- La recuperarea uleiurilor uzate prin regenerare se vor respecta următoarele reguli:

1) extragerea uleiurilor uzate de la locurile de ungere se face prin oficiile existente ale instalației sau cu ajutorul dispozitivelor destinate acestui scop, după ce acestea au fost în prealabil bine curățate;

2) vasele în care se golesc uleiurile uzate din locurile de folosire vor fi curate, iar uleiul extras va fi trecut prin site de sârmă cu minimum 400 ochiuri/cmp, pentru a reține impuritățile mecanice înainte de depozitare;

3) se vor lua măsuri ca în timpul manipulării să nu se producă impurificarea uleiurilor uzate recuperate;

4) uleiurile uzate recuperate de la unul sau mai multe utilaje se vor depozita, se vor inscripționa și se vor expedia separat, după cum urmează:

5) uleiuri recuperate de la motoare și turbine sub denumirea de uleiuri uzate de la motoare;

6) restul uleiurilor uzate vor fi recuperate sub denumirea de uleiuri uzate diverse;

7) este interzisă introducerea de carburanți, unsori consistente, vaselină, chimicale în uleiurile uzate.

II. Tratarea uleiurilor uzate prin coincinerare și incinerare

3. Operatorii economici autorizați să desfășoare activități de tratare a uleiurilor uzate prin coincinerare, precum și cei autorizați să desfășoare activități de incinerare a uleiurilor uzate, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, au următoarele obligații:

1) să utilizeze tehnologii și instalații care asigură protecția sănătății populației și a mediului;

2) să respecte valorile-limită de emisie, conform cerințelor art. 17 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile;

3) să efectueze controlul concentrațiilor substanțelor poluante atât în uleiul uzat, cât și în amestecul de ulei uzat cu alți combustibili, ținând cont de caracteristicile tehnice ale instalațiilor;

4) la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectate pe categorii, conform anexei nr. 1, ținându-se cont de condițiile tehnico-economice și de protecție a mediului;

5) la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuri uzate amestecate cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați sau alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de compuși periculoși;

6) să țină evidența privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia și datele de identificare ale operatorilor economici de la care primește uleiul uzat în vederea coincinerării/eliminării.