Приложение 12

Технические положения, касающиеся видов деятельности и установок,

использующих органические растворители

ЧАСТЬ 1

Виды деятельности, использующие органические растворители

В каждом из нижеперечисленных пунктов деятельность с использованием органических растворителей также включает очистку оборудования, но не очистку готового продукта, если не указано следующее:

1. Нанесение клеящего покрытия

Любая деятельность, при которой клей наносится на поверхность, за исключением нанесения клея и ламинирования в процессе печати.

2. Деятельность по нанесению покрытия

Любая деятельность, при которой наносится один или несколько слоев:

- на любое из следующих транспортных средств:

1) новые автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и их багажа; автотранспортные средства с максимальной массой не более 3,5 тонны, если их покрытие осуществляется на той же установке, что и указанные автомобили;

2) кабины грузовых автомобилей, определяемые как отсек водителя, а также любой встроенный корпус, предназначенный для технического оборудования автотранспортных средств следующих категорий: автотранспортные средства с максимальной массой более 3,5 тонны, но менее 12 тонн и автотранспортные средства с максимальной массой более 12 тонн;

3) грузовые автомобили и прицепы, определяемые как автотранспортные средства следующих категорий: автотранспортные средства с максимальной массой не более 3,5 тонны; автотранспортные средства с максимальной массой более 3,5 тонны, но менее 12 тонн и автотранспортные средства с максимальной массой более 12 тонн, за исключением кабин для грузовых автомобилей;

4) автобусы, определяемые как транспортные средства следующих категорий: автотранспортные средства, имеющие более восьми мест для сидения, помимо места водителя, с максимальной массой не более 5 тонн, независимо от того, имеют ли соответствующие автотранспортные средства место для стоящих пассажиров, и автотранспортные средства, имеющие более восьми мест для сидения, помимо места водителя, с максимальной массой более 5 тонн, независимо от того, имеют ли соответствующие автотранспортные средства место для стоящих пассажиров;

5) прицепы следующих категорий: прицепы с максимальной массой не более 0,75 тонны; прицепы с максимальной массой более 0,75 тонны, но менее или равной 3,5 тонны; прицепы с максимальной массой более 0,75 тонны, но менее 10 тонн; прицепы с максимальной массой более10 тонн;

b) металлические и пластиковые поверхности, включая поверхности воздушных и морских судов, поездов и т. д.;

c) деревянные поверхности;

d) текстиль, ткани, пленка и бумага;

e) кожа.

Деятельность по нанесению покрытий не включает нанесение покрытий на металлические подложки методами химического и электрофоретического напыления. Если деятельность по нанесению покрытия включает этап, на котором на то же изделие наносится печать, какой бы метод ни использовался, такая печать считается частью операции по нанесению покрытия. В то же время печать, осуществляемая как отдельный вид деятельности, не включается в главу VII, но может регулироваться ею, если эта полиграфическая деятельность находится в сфере применения настоящего закона.

3. Нанесение покрытия на рулонную продукцию

Любая деятельность, в ходе которой рулонная стальная проволока, нержавеющая сталь, сталь с покрытием, лента из алюминиевых и медных сплавов покрываются одной или несколькими пленками в непрерывном процессе.

4. Сухая химическая чистка

Любая промышленная или коммерческая деятельность, в которой летучие органические соединения используются в установке для очистки одежды, мебели или аналогичных потребительских товаров, за исключением ручного выведения пятен в текстильной и швейной отрасли.

5. Производство обуви

Любая деятельность по изготовлению обуви или ее частей.

6. Производство препаратов для покрытия, лаков, чернил и клеев

Производство вышеуказанных готовых продуктов, а также промежуточных продуктов, если они производятся на том же участке, путем смешивания пигментов, смол и клеящих материалов с использованием органических растворителей или другими способами, включая в процесс помимо этого диспергирование и предварительное диспергирование, коррекцию вязкости и оттенка, а также загрузку конечного продукта в тару.

7. Производство фармацевтических продуктов

Химический синтез, ферментация, экстракция, подготовка и представление готовой фармацевтической продукции, а также производство промежуточных продуктов, если они производятся на том же участке.

8. Печать

Любая деятельность по воспроизведению текста и/или изображений, при которой чернила с помощью печатной формы переносятся на любой тип поверхности. Сюда входят сопутствующие методы лакирования, окраски и ламинирования. Однако только следующие конкретные способы охватываются главой VII:

a) флексография – способ печати, в котором используется печатная форма из резины или эластичных фотополимеров, печатающие элементы которой выступают над уровнем пробельных элементов и на которую наносятся жидкие чернила, высыхающие в результате испарения;

b) рулонная офсетная термопечать – печатная деятельность с рулонной подачей с использованием печатной формы, в которой печатающие и пробельные элементы находятся в одной плоскости, при этом рулонная подача означает, что материал, на котором производится печать, подается к машине с рулона, а не в виде отдельных листов. Пробельный участок подвергается обработке таким образом, чтобы притягивать воду и отталкивать чернила. Зона печати обрабатывается таким образом, чтобы принимать и переносить краску на поверхность, подлежащую печати. Испарение происходит в сушильной печи, где для подогрева печатаемого материала используется горячий воздух;

c) ламинирование, связанное со способом печати, – склеивание двух или более гибких материалов для получения ламинатов;

d) издательская ротогравюра – ротогравюрная печатная деятельность, используемая при печати бумаги для журналов, брошюр, каталогов или аналогичной продукции с использованием чернил, основанных на толуоле;

e) ротогравюра – печатная деятельность с использованием цилиндрической печатной формы, где печатающие элементы находятся ниже пробельных участков, и жидких чернил, высыхающих в результате испарения. Выемки заполняются чернилами, а пробельный участок очищается от излишков чернил до того, как поверхность печати соприкасается с цилиндром и чернила выбрасываются из выемок;

f) ротационная трафаретная печать – печатная деятельность с рулонной подачей, при которой краска переносится на поверхность печати путем введения ее в пористую печатную форму, несущую изображение, где зона печатающих элементов открыта, а пробельные участки закрыты. При этом способе используются чернила, высыхающие только в результате испарения. Рулонная подача означает, что печатаемый материал подается в машину с рулона, а не в виде отдельных листов;

g) лакировка – деятельность, посредством которой на гибкий материал наносится лак или клеящий препарат для последующего скрепления упаковочного материала.

9. Преобразование каучука

Любая деятельность по смешиванию, измельчению, перемешиванию, каландрованию, экструзии и вулканизации натурального или синтетического каучука, а также любые сопутствующие операции по преобразованию натурального или синтетического каучука в готовый продукт.

10. Очистка поверхностей

Любая деятельность, за исключением сухой очистки, при которой органические растворители используются для удаления загрязнения с поверхности материала, в том числе обезжиривание. Деятельность, состоящая из нескольких этапов и осуществляемая до или после любого другого вида деятельности, считается единой деятельностью по очистке поверхности. Такая деятельность относится не к очистке используемого оборудования, а к очистке поверхности продукции.

11. Экстракция и очистка растительных масел и животных жиров

Любая деятельность по извлечению растительного масла из семян или других растительных материалов и животных жиров, переработке сухих отходов в целях производства кормов для животных, очистке растительных жиров и масел, полученных из семян или из растительного сырья, и животных жиров.

12. Нанесение авторемонтных покрытий

Любая промышленная или коммерческая деятельность по нанесению покрытий на поверхность, а также связанная с ней деятельность по обезжириванию, включающая любой из следующих видов деятельности:

a) нанесение первоначального препарата на дорожное транспортное средство в значении пункта 2 или на часть такого транспортного средства с использованием материалов того же типа, что и материалы для повторного покрытия, когда эта операция не выполняется на производственной линии завода-изготовителя;

| b) нанесение препарата на поверхность прицепов, включая полуприцепы (категории, предусмотренные подпунктом 5) пункта 2). |  |
| --- | --- |

13. Покрытие обмоточного провода

Любая деятельность по нанесению покрытий на металлические проводники, используемые для обмотки трансформаторов, двигателей и т. д.

14. Пропитка древесины

Любая деятельность по нанесению консерванта на поверхность из строительной древесины.

15. Ламинирование дерева и пластика

Любая деятельность по склеиванию древесины и/или пластика для получения ламината.

ЧАСТЬ 2

Пороговые значения потребления и предельные значения выбросов

Предельные значения выбросов для отходящих газов рассчитываются при температуре 273,15 К и давлении 101,3 кПа:

| № п/п | Деятельность (пороговые значения потребления органических растворителей в тоннах/год) | Порог (пороговое значение потребления органических растворителей в тоннах/год) | Предельные значения выбросов для отходящих газов (мгс/Нм3) | Предельные значения фугитивных выбросов (процент добавления органических растворителей) |  |  | Общие предельные значения выбросов |  | Специальные положения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Новые установки |  | Существую-щие установки | Новые установки | Существующие установки |  |
| 1 | Рулонная офсетная термопечать (> 15) | 15–25 > 25 | 100 20 | 30(1) 30(1) |  |  |  |  | (1) Остаточный органический растворитель в готовом продукте не считается частью фугитивных выбросов |
| 2 | Выпуск издательской продукции методом ротогравюры (> 25) |  | 75 | 10 |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Другой тип ротогравюры, флексография, ротационная трафаретная печать, ламинирование или лакировка (> 15), ротационная трафаретная печать на текстиле и картоне (> 30) | 15–25 > 25 > 30(1) | 100 100 100 | 25 20 20 |  |  |  |  | (1) Порог для ротационной трафаретной печати на текстиле и картоне |
| 4 | Очистка поверхностей с использованием соединений, указанных в части (5) статьи 51 (> 1) | 1–5 > 5 | 20(1) 20(1) | 15 10 |  |  |  |  | (1) Предельное значение относится к массе соединений в мг/Нм3, а не к общему содержанию углерода |
| 5 | Другие виды очистки поверхности (> 2) | 2–10 > 10 | 75(1) 75(1) | 20(1) 15(1) |  |  |  |  | (1) Установки, для которых Агентству окружающей среды доказано, что средняя масса органического растворителя в общем используемом чистящем материале не превышает 30%, освобождаются от применения этих значений |
| 6 | Покраска автотранспорт-ных средств (< 15) и нанесение авторемонтных покрытий | > 0,5 | 50(1) | 25 |  |  |  |  | (1) Показано соответствие пункту 2 части 8 приложения, исходя из средних 15-минутных измерений |
| 7 | Нанесение покрытия на рулонную продукцию (> 25) |  | 50(1) | 5 |  | 10 |  |  | (1) Для установок, использующих методы, позволяющие повторно использовать рекупериро-ванные органические растворители, предельное значение выбросов составляет 150 мгс/Нм3 |
| 8 | Другие виды нанесения покрытия, включая покрытие металлов, пластмасс, текстиля(5), ткани, пленки и бумаги (> 5) | 5–15 > 15 | 100(1) (4) 50/75(2) (3) (4) | 25(4) 20(4) |  |  |  |  | (1) Предельное значение выбросов применяется к процессам покрытия и сушки в контролируе-мых условиях. (2) Первое предельное значение выбросов применяется к процессам сушки, а второе – к процессам нанесения покрытия. (3) Для установок по нанесению покрытий на текстиль, использующих методы, позволяющие реутилизацию рекуперирован-ных органических растворителей, предельное значение выбросов, применяемое к совместным процессам нанесения покрытий и сушки, составляет 150 мгс/Нм3. (4) Согласно части (4) статьи 51 виды деятельности по нанесению покрытия, которые не могут осуществляться в контролируе-мых условиях (например, судостроение, покраска воздушных судов), могут быть освобождены от применения этих значений. (5) Ротационная трафаретная печать на текстиле включена в пункт 3 таблицы |
| 9 | Покрытие обмоточного провода (> 5) |  |  |  |  |  | 10 г/кг(1) 5 г/кг(2) |  | (1) Применяется к установкам, в которых средний диаметр провода ≤ 0,1 мм. (2) Применяется к другим установкам |
| 10 | Нанесение покрытия на деревянные поверхности (> 15) | 15–25 > 25 | 100(1) 50/75(2) | 25 20 |  |  |  |  | (1) Предельное значение выбросов применяется к процессам покрытия и сушки, осуществляе-мым в контролируе-мых условиях. (2) Первое значение применяется к процессам сушки, а второе – к процессам покрытия |
| 11 | Сухая химическая чистка |  |  |  |  |  | 20 г/кг(1) (2) |  | (1) Выражается в массе органического растворителя, выделяемого на килограмм очищенного и высушенного продукта. (2) Предельное значение выбросов, предусмотрен-ное пунктом 2 части 4 приложения, не применяется для этой деятельности |
| 12 | Пропитка древесины (> 25) |  | 100(1) | 45 |  |  | 11 кг/м3 |  | (1) Предельное значение выбросов не применяется к пропитке креозотом |
| 13 | Нанесение покрытия на кожу (> 10) | 10–25 > 25 > 10(1) |  |  |  |  | 85 г/м2 75 г/м2 150 г/м2 |  | Предельные значения выбросов выражаются в граммах растворителя, выделяемого на м2 произведен-ного продукта. (1) Для видов деятельности по нанесению покрытия на кожу в мебельной промышленнос-ти, а также для мелких кожаных потребитель-ских товаров, таких как сумки, ремни, кошельки и т. д. |
| 14 | Производство обуви (> 5) |  |  |  |  |  | 25 г на пару |  | Общее предельное значение выбросов выражается в граммах органического растворителя, выделяемого на пару произведенной обуви |
| 15 | Ламинирование дерева и пластика (> 5) |  |  |  |  |  | 30 г/м2 |  |  |
| 16 | Нанесение клеящего покрытия (> 5) | 5–15 > 15 | 50(1) 50(1) | 25 20 |  |  |  |  | (1) При использовании методов, позволяющих реутилизацию рекуперирован-ных органичес-ких растворите-лей, предельное значение выбросов отходящих газов составляет 150 мгс/Нм3 |
| 17 | Производство препаратов для покрытия, лаков, чернил и клеев (> 100) | 100–1000 > 1000 | 150 150 | 5 3 |  |  | 5% количества используемого органического растворителя 3% количества используемого органического растворителя |  | Предельное значение фугитивных выбросов не включает органический растворитель, продаваемый как часть препарата для покрытия в закрытом контейнере |
| 18 | Преобразование каучука (> 15) |  | 20(1) | 25(2) |  |  | 25% количества используемого органического растворителя |  | (1) При использовании методов, позволяющих реутилизацию рекуперирован-ных органических растворителей, предельное значение выбросов отходящих газов составляет 150 мгс/Нм3. (2) Предельное значение фугитивных выбросов не включает органический растворитель, продаваемый как часть продукта или препарата в закрытом контейнере |
| 19 | Экстракция и очистка растительных масел и животных жиров (> 10) |  |  |  |  |  | Животный жир: 1,5 кг/тонну. Касторовое масло: 3 кг/тонну. Семена рапса: 1 кг/тонну. Семена подсолнечника: 1 кг/тонну. Соевые бобы (нормальное измельчение): 0,8 кг/тонну. Соевые бобы (белые хлопья): 1,2 кг/тонну. Иные семена и растительные вещества: 3 кг/тонну(1) 1,5 кг/тонну(2) 4 кг/тонну(3) |  | (1) Предельные значения выбросов для установок по обработке партий семян и других растительных веществ должны быть установлены компетентным органом в каждом конкретном случае с применением наилучших имеющихся методов. (2) Применяется ко всем процессам фракциониро-вания, за исключением очистки (удаления смол из масел). (3) Применяется к очистке |
| 20 | Производство фармацевтичес-ких продуктов (> 50) |  | 20(1) | 5(2) | 15(2) |  | 5% количества используемо-го органического растворителя | 15% количества используемого органического растворителя | (1) При использовании методов, позволяющих реутилизацию рекуперирован-ных органических растворителей, предельные значения выбросов от отходящих газов составляют 150 мгс/Нм3. (2) Предельное значение фугитивных выбросов не включает органический растворитель, продаваемый как часть продукта или препарата в закрытом контейнере |

ЧАСТЬ 3

Предельные значения выбросов для установок промышленности

по покраске транспортных средств

1. Общие предельные значения выбросов выражаются в граммах органического растворителя, выделяемого на квадратный метр площади поверхности продукта, и в килограммах органического растворителя, выделяемого на кузов автомобиля.

2. Площадь поверхности продуктов, указанных в пункте 3 настоящей части, определяется как площадь, рассчитанная на основе общей площади электрофоретического покрытия и площади всех частей, которые возможно могут быть добавлены на последующих стадиях процесса покрытия и покрываются тем же препаратом, как и тот, который используется для соответствующих продуктов, или как общая площадь поверхности продуктов, обрабатываемых в установке.

Площадь поверхности электрофоретического покрытия рассчитывается по следующей формуле:

2 × общий вес корпуса продукта

средняя толщина металлического листа × плотность металлического листа.

Данный метод также применяется для других покрытых частей, сделанных из листов.

Для расчета площади других добавленных частей или общей площади, обрабатываемой в установке, используется компьютерное проектирование или другие эквивалентные методы.

3. Общие предельные значения выбросов в нижеприведенной таблице относятся ко всем стадиям процесса, осуществляемым в одной и той же установке, от электрофоретического покрытия или другого способа покрытия до полировки верхнего слоя покрытия, а также к растворителю, используемому для очистки материала, в том числе окрасочных кабин и другого стационарного оборудования, как в течение производственного процесса, так и вне его.

| Деятельность (пороговые значения потребления органических растворителей в тоннах/год) | Порог производства (относится к годовому производству окрашенного материала) | Общее предельное значение выбросов (г/м2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новые установки | Существующие установки |
| Покраска новых автомобилей (> 15) | > 5000 | 45 г/м2 или 1,3 кг/кузов + 33 г/м2 | 60 г/м2 или 1,9 кг/кузов + 41 г/м2 |
|  | ≤ 5000 блок шасси-кузов или > 3500 шасси | 90 г/м2 или 1,5 кг/кузов + 70 г/м2 | 90 г/м2 или 1,5 кг/кузов + 70 г/м2 |
|  |  | Общее предельное значение выбросов (г/м2) |  |
| Покраска новых кабин грузовых автомобилей (> 15) | ≤ 5000 > 5000 | 65 55 | 85 75 |
| Покраска новых грузовых автомобилей и прицепов (> 15) | ≤ 2500 > 2500 | 90 70 | 120 90 |
| Покраска новых автобусов (> 15) | ≤ 2000 > 2000 | 210 150 | 290 225 |

4. Установки по покрытию транспортных средств с расходом ниже порогов потребления растворителей, указанных в пункте 3 таблицы настоящей части, должны соблюдать применимые требования для сектора нанесения авторемонтных покрытий, указанные в пункте 6 части 2 приложения.

ЧАСТЬ 4

Предельные значения выбросов для летучих органических соединений,

которым присваиваются особые обозначения риска

1. Для выбросов летучих органических соединений, указанных в статье 50, если массовый расход суммы соединений, оправдывающих маркировку, указанную в соответствующей статье, не менее 10 г/час, соблюдается предельное значение выбросов, равное 2 мг/Нм3. Предельное значение выбросов относится к сумме масс различных соединений.

2. Для выбросов галогенсодержащих летучих органических соединений, которым присвоены или к которым должны применяться предупреждения об опасности H341 или H351, если массовый расход суммы соединений, оправдывающих предупреждения об опасности H341 или H351, составляет минимум 100 г/час, соблюдается предельное значение выбросов 20 мг/Нм3. Предельное значение выбросов относится к сумме масс различных соединений.

ЧАСТЬ 5

Схема сокращения выбросов

1. Оператор может использовать любую схему сокращения выбросов, специально разработанную для его установки.

2. Для нанесения покрывающих препаратов, лаков, клеев или чернил можно использовать схему из пункта 3. Если эта схема не подходит, Агентство окружающей среды может разрешить оператору применять любую другую схему, которая приводит к сокращению выбросов, эквивалентному тому, которое было достигнуто, если бы применялись предельные значения выбросов, предусмотренные частями 2 и 3 приложения.  В этих целях учитывается следующее:

a) если заменители, не содержащие растворитель или с низким содержанием органического растворителя, все еще находятся на стадии разработки, оператору предоставляется продление срока для реализации его схемы сокращения выбросов;

b) точка отсчета для сокращения выбросов должна соответствовать максимально возможно выбросам, которые могут быть достигнуты, если не принимать никаких мер по сокращению.

3. Схема сокращения выбросов, применяемая к установкам, для которых допускается постоянное содержание сухого вещества в продукте, следующая:

a) годовые контрольные значения выбросов рассчитываются следующим образом:

1) определяется общая масса твердых частиц в количестве препарата для покрытия и/или чернил, лака или клея, потребляемых в течение года. Твердыми частицами являются все вещества, присутствующие в препаратах для покрытия, чернилах, лаках и клеях, которые твердеют в результате испарения воды или летучих органических соединений;

2) годовые контрольные значения выбросов рассчитываются умножением значения массы, определенной в соответствии с подпунктом 1), на соответствующий коэффициент, указанный в таблице ниже. Агентство окружающей среды может корректировать эти коэффициенты для установок, в которых твердые вещества используются более эффективно;

| Деятельность | Коэффициент умножения для подподпункта 2) подпункта а) |
| --- | --- |
| Ротационная глубокая печать; флексография; ламинирование как часть полиграфической деятельности; лакировка как часть полиграфической деятельности; покрытие древесины; покрытие текстиля, тканей, пленок или бумаги; нанесение клейкого покрытия | 4 |
| Нанесение покрытия на рулонную продукцию, нанесение авторемонтных покрытий | 3 |
| Покрытие, контактирующее с пищевыми продуктами, покраска воздушных судов | 2,33 |
| Другие операции нанесения покрытия и ротационная трафаретная печать | 1,5 |

b) целевой показатель выбросов равен ежегодному контрольному значению выбросов, умноженному на процент, равный:

1) предельному значению фугитивных выбросов + 15 – для установок, к которым применяется пункт 6 и минимальные предельные значения пунктов 8 и 10 части 2 приложения;

2) предельному значению фугитивных выбросов + 5 – для всех других установок;

c) соответствие соблюдено, если фактическое значение выбросов органических растворителей, определенное с помощью плана управления органическими растворителями, меньше или равно целевому показателю.

ЧАСТЬ 6

Мониторинг выбросов

1. Каналы, к которым подключено очистное оборудование и которые в конечной точке выброса выделяют среднее общее количество органического углерода более 10 кг/час, мониторируются постоянно в целях проверки соответствия.

2. В других случаях обеспечивается проведение постоянных или периодических измерений. При периодических измерениях во время каждого из них измеряется не менее трех значений.

3. Измерения не требуются, если для соблюдения настоящего закона не требуется очистное оборудование в конце цикла.

ЧАСТЬ 7

План управления органическими растворителями

1. Принципы

План управления органическими растворителями используется:

a) для проверки соответствия на основании частей (10) и (11) статьи 51;

b) для определения будущих возможностей сокращения выбросов;

c) для информирования заинтересованной общественности о потреблении органических растворителей, выбросах растворителей и соблюдении требований главы VII.

2. Определения

Приведенные ниже определения обеспечивают необходимую основу для проведения балансировки по массе органических растворителей.

Органические растворители на входе (I):

I1 – количество органических растворителей в чистом виде или в приобретенных смесях, используемых в установках в течение периода, за который рассчитывается балансировка по массе;

I2 – количество органических растворителей в чистом виде или смесях, рекуперированных и реутилизированных в качестве исходных растворителей в ходе процесса. Рециркулированный растворитель считается для каждого использования в деятельности.

Органические растворители на выходе (O):

O1 – выбросы отходящих газов;

O2 – утечка органических растворителей в воду с учетом очистки сточных вод для расчетов, предусмотренных для O5;

O3 – количество органических растворителей, которое остается в виде осадков или примесей в выпускаемой продукции;

O4 – неуловленные выбросы органических растворителей в воздух. К ним относятся выбросы в результате общей вентиляции помещений, из которых воздух поступает в окружающую среду через окна, двери, воздуховоды или аналогичные отверстия;

O5 – утрата органических растворителей и/или органических соединений в результате химических или физических реакций (в том числе разрушаемых в процессе сжигания или другого вида обработки отходящих газов и сточных вод либо улавливаемых, при условии, что они не учитываются в O6, O7 или O8);

O6 – органические растворители, содержащиеся в собранных отходах;

O7 – органические растворители или органические растворители, содержащиеся в смесях, продаваемых или предназначенных для продажи в качестве продуктов, имеющих коммерческую ценность;

O8 – органические растворители, содержащиеся в смесях, рекуперированные в целях реутилизации, но не использованные в качестве исходного материала для процесса, при условии, что они не учитываются в O7;

O9 – органические растворители, выделяемые другими способами.

3. Применение плана управления органическими растворителями в целях проверки соответствия

План управления органическими растворителями используется в зависимости от конкретного требования, соответствие которому проверяется следующим образом:

a) проверка соответствия схеме сокращения выбросов, установленной пунктом 3 части 5, с общим предельным значением выбросов, выраженным как выбросы органического растворителя на единицу продукции или другим образом, указанным в частях 2 и 3:

1) для всех видов деятельности, в которых используется схема сокращения выбросов, установленная пунктом 3 части 5, план управления органическими растворителями разрабатывается ежегодно, чтобы определить потребление (C). Потребление рассчитывается согласно следующей формуле:

C = I1 – O8.

В то же время определяется количество твердых веществ, используемых для приготовления препаратов для покрытий, для установления годовых контрольных значений выбросов и целевых показателей выбросов на каждый год;

2) план управления органическими растворителями составляется ежегодно для определения выбросов (Е) и оценки соответствия общим предельным значениям выбросов, выраженным в виде выбросов органических растворителей на единицу продукции или другим образом, указанным в частях 2 и 3. Количество выбросов рассчитывается с помощью формулы:

E = F + O1,

где:

F – фугитивный выброс, определенный подподпунктом 1) подпункта b). Затем показатель выбросов делится на параметр, примененный к данному продукту;

3) план управления растворителями составляется ежегодно для определения общего объема выбросов, образующихся в результате всех видов деятельности, и оценки соответствия требованиям подпункта 2) пункта b) части (6) статьи 51, а полученное таким образом значение затем сравнивается с общим объемом выбросов, который был бы достигнут при соблюдении требований частей 2, 3 и 5 для каждого вида деятельности в отдельности;

b) определение фугитивных выбросов в целях сравнения с предельным значением фугитивных выбросов, указанным в части 2:

1) фугитивные выбросы рассчитываются с помощью одной из формул:

F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8 или

F = O2 + O3 + O4 + O9,

где:

F определяется либо путем прямого измерения количества, либо путем применения эквивалентных методов или расчетов, например, на основе эффективности улавливания выбросов в ходе процесса.

Предельное значение фугитивных выбросов выражается как доля количества, используемого в качестве исходного, которое рассчитывается с помощью формулы:

I = I1 + I2;

2) фугитивные выбросы определяются с помощью ограниченного, но объемлющего набора измерений, дальнейшее определение не требуется до тех пор, пока оборудование не будет модифицировано.

ЧАСТЬ 8

Оценка соблюдения предельных значений выбросов отходящих газов

1. В случае постоянных измерений предельные значения выбросов считаются соблюденными, если:

a) ни одно из средних арифметических значений всех действительных показаний, взятых в течение любого 24-часового периода работы установки или осуществления деятельности, за исключением операций пуска, остановки и технического обслуживания оборудования, не превышает предельных значений выбросов;

b) ни одно из среднечасовых значений не превышает предельных значений выбросов более чем в 1,5 раза.

2. В случае периодических измерений предельные значения выбросов считаются соблюденными, если в ходе проведения мониторинга:

a) среднее значение всех измерений не превышает предельных значений выбросов;

b) ни одно из среднечасовых значений не превышает предельных значений выбросов более чем в 1,5 раза.

3. Соответствие части 4 проверяется на основе суммы массовых концентраций каждого из соответствующих летучих органических соединений. Во всех других случаях, если иное не установлено частью 2, соответствие проверяется на основе общей массы выделенного органического углерода.

4. В целях охлаждения или разбавления к отходящим газам могут быть добавлены объемы газов, если это технически обосновано, но они не учитываются при определении массовой концентрации загрязняющего вещества в отходящих газах.