Приложение 13

Технические положения для установок, производящих диоксид титана

ЧАСТЬ 1

Предельные значения выбросов для сбросов в воду

1. Для установок, использующих сульфатный способ (среднегодовое значение):

550 кг сульфата на тонну производимого диоксида титана.

2. Для установок, использующих хлоридный способ (среднегодовое значение):

a) 130 кг хлора на тонну произведенного диоксида титана в случае использования природного рутила;

b) 228 кг хлора на тонну произведенного диоксида титана в случае использования синтетического рутила;

c) 330 кг хлора на тонну произведенного диоксида титана в случае использования шлака.

3. В случае установок, применяющих хлоридный способ и использующих более одного типа руды, предельные значения выбросов, установленные пунктом 2, применяются пропорционально количеству каждого типа.

ЧАСТЬ 2

Предельные значения выбросов в воздух

1. Предельные значения выбросов, выраженные в массовой концентрации на кубический метр (Нм3), рассчитываются при температуре 273,15 К и давлении 101,3 кПа.

2. Для пыли:

a) 50 мг/Нм3 в качестве среднечасового значения из основных источников;

b) 150 мг/Нм3 в качестве среднечасового значения из других источников.

3. Для газообразного диоксида и триоксида серы, выделяемых при ферментации и кальцинировании, включая капли кислоты, рассчитанные как эквиваленты SO2:

a) 6 кг на тонну произведенного диоксида титана в качестве среднегодового значения;

b) 500 мг/Нм3 в качестве среднечасового значения для установок по концентрации кислотных отходов.

4. Для хлора – в случае установок, использующих хлоридный способ:

a) 5 мг/Нм3 в качестве среднесуточного значения;

b) 40 мг/Нм3 в любое время.

ЧАСТЬ 3

Мониторинг выбросов

Мониторинг выбросов в воздух включает по меньшей мере постоянный мониторинг:

a) диоксида и триоксида серы, выделяемых при ферментации и кальцинировании растений, для определения концентрации кислотных отходов в установках, использующих сульфатный способ;

b) хлора от основных источников в установках, использующих хлоридный способ;

c) пыли из основных источников, образующих пыль.