Приложение 14

ПЕРЕЧЕНЬ

запрещенных строительных и химических продуктов

Запрещены:

1) строительные, химические продукты и другие изделия, состоящие из асбеста или содержащие его, независимо от их характера или происхождения. Для целей настоящего пункта термин «асбест» означает следующие волокнистые силикаты:

a) актинолит (CAS № 77536-66-4);

b) амозит (CAS № 12172-73-5);

c) антофиллит (CAS № 77536-67-5);

d) крокидолит (CAS № 12001-28-4);

e) тремолит (CAS № 77536-68-6);

f) хризотил (CAS № 12001-29-5 и № 132207-32-0).

Строительные продукты и другие изделия, содержащие асбест, указанные в этом пункте, которые уже были установлены или находились в эксплуатации до 20 января 2016 года, продолжают использоваться до их удаления или до окончания их жизненного цикла;

2) цемент и цементные смеси, если они содержат в гидратированном состоянии количество водорастворимого шестивалентного хрома, превышающее 0,0002% общего веса сухого цемента;

3) карбонаты свинца (CAS № 598-63-0 и № 1319-46-6) и сульфаты свинца (CAS № 7446-14-2 и № 15739-80-7), соединения ртути, соединения мышьяка, соединения кадмия, а также органотиновые соединения, сами по себе или в смесях, если эти соответствующие вещества или смеси предназначены для использования:

а) в красках;

b) для консервации древесины, а также для обработки древесины;

c) при очистке промышленных вод, независимо от их использования;

d) для пропитки сверхпрочного промышленного текстиля и текстильных нитей, используемых при его производстве;

e) в напольных и настенных покрытиях;

4) размещение на рынке древесины, обработанной веществами, указанными в пункте 3), и красок, содержащих эти вещества;

5) стойкие органические загрязнители, регулируемые Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, ратифицированной Законом № 40/2004, и Протоколом по стойким органическим загрязнителям к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, ратифицированным Законом № 1018/2002, одной из сторон которых является Республика Молдова.