Приложение 9

Мониторинг выбросов и проверка соответствия для видов

промышленной и экономической деятельности с низким риском

для окружающей среды

ЧАСТЬ 1

Мониторинг выбросов

1. Оператор обеспечивает выполнение периодических измерений по меньшей мере:

a) каждые три года – для средних установок по сжиганию с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 1 МВт и не превышающей или равной 5 МВт;

b) каждый год – для средних установок по сжиганию с установленной тепловой мощностью, превышающей 5 МВт.

2. В качестве альтернативы частотам, указанным в пункте 1, в случае средних установок по сжиганию, подпадающих под действие частей (3) или (13) статьи 43, периодические измерения могут быть запрошены по меньшей мере каждый раз по истечении следующего количества часов функционирования:

a) троекратное максимальное среднее количество часов функционирования в год, применяемое в соответствии с частями (3) или (13) статьи 43, в случае средних установок по сжиганию с установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 1 МВт и не превышающей 20 МВт;

b) максимальное среднее количество часов функционирования в год, применяемое в соответствии с частями (3) или (13) статьи 43, в случае средних установок по сжиганию с установленной тепловой мощностью, превышающей 5 МВт.

Частота периодических измерений не должна быть реже одного раза в пять лет.

3. Измерения проводятся в случае:

а) загрязняющих веществ, для которых настоящим приложением предусматриваются предельные значения выбросов для соответствующей установки;

b) оксида углерода (CO) для всех установок.

4. Первые измерения проводятся в течение четырех месяцев со дня выдачи разрешения или регистрации установки либо со дня начала ее функционирования в зависимости от того, что наступит позднее.

5. В качестве альтернативы измерениям, указанным в пунктах 1 и 2 и в подпункте a) пункта 3, в отношении SO2 для определения выбросов SO2 используются иные процедуры, проверенные и одобренные Агентством окружающей среды.

6. В качестве альтернативы периодическим измерениям, указанным в пункте 1, Агентство окружающей среды запрашивает проведение постоянных измерений.

7. Постоянные измерения проводятся посредством автоматизированных измерительных систем, подлежащих проверке с помощью параллельных измерений эталонными методами не менее одного раза в год, а оператор информирует Агентство окружающей среды о результатах этих проверок.

8. Отбор проб и анализ загрязняющих веществ, измерение параметров процесса, а также любая используемая альтернатива, указанная в пунктах 5 и 6, основываются на методах, позволяющих получить достоверные, показательные и сопоставимые результаты. В течение каждого измерения установка эксплуатируется в стабильных условиях с соответствующей равномерной нагрузкой. Периоды запуска и остановки во внимание не принимаются.

ЧАСТЬ 2

Проверка соответствия

1. При проведении периодических измерений предельные значения выбросов, указанные в статье 43, считаются соблюденными, если результаты каждой серии измерений или других процедур, определенных и выработанных в соответствии с правилами, установленными компетентными органами, не превышают соответствующего предельного значения выбросов.

2. При проведении постоянных измерений соблюдение предельных значений выбросов, указанных в статье 43, оценивается в соответствии с пунктом 1 части 4 приложения 10. Допустимые средние предельные значения выбросов определяются в соответствии с пунктами 9 и 10 части 3 приложения 10.

3. При расчете средних предельных значений выбросов значения, измеряемые в течение периодов, предусмотренных частями (15) и (16) статьи 43, а также в течение периодов запуска и остановки во внимание не принимаются.