- Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

видов промышленной и экономической деятельности

со значительным риском для окружающей среды

Не подпадают под действие настоящего закона установки или части установок, которые:

a) используются для исследований, разработки и тестирования новых продуктов, не подлежащих реализации;

b) используются для исследований, разработки и тестирования новых процессов.

Пороговые значения относятся к максимальной производственной мощности установки.

Если оператор осуществляет на одной и той же установке или на одном и том же участке несколько видов деятельности, предусмотренных в одной и той же категории деятельности, для которой установлено пороговое значение, мощности этих видов деятельности суммируются.

1. Энергетическая промышленность

1) Сжигание топлива в установках с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 50 МВт.

2) Очистка сырой нефти и газа.

3) Производство кокса.

4) Газификация и сжижение:

a) угля;

b) других видов топлива в установках с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 20 МВт.

2. Производство и обработка металлов

1) Сжигание и спекание металлических руд, в том числе сульфидных.

2) Производство чугуна или стали (первичная или вторичная плавка), включая непрерывное литье, с максимальной производственной мощностью, превышающей 2,5 тонны в час.

3) Обработка черных металлов:

- эксплуатация станов горячей прокатки с производственной мощностью, превышающей 20 тонн необработанной стали в час;

- эксплуатация кузнечных установок с мощностью молота более 50 кДж на молот и с тепловой мощностью, превышающей 20 МВт;

- нанесение защитных металлических покрытий путем напыления с подачей необработанной стали, превышающей 2 тонны в час.

4) Эксплуатация установок для литья черных металлов с производственной мощностью, превышающей 20 тонн в день.

5) Обработка цветных металлов:

- производство нераскисленных цветных металлов из руды, концентратов или вторичного сырья посредством металлургических, химических или электролитических процессов;

- выплавка цветных металлов и рекуперированных продуктов, включая литье, и эксплуатация литейных цехов цветных металлов с плавильной мощностью, превышающей 4 тонны в день для свинца и кадмия или 20 тонн в день для всех других металлов.

Для целей данного подпункта вторичное сырье представляет чистый металлолом (обезжиренный и не содержащий других примесей, кроме металлических), шламы, металлические шлаки и другое.

6) Поверхностная обработка металлов или пластических материалов с использованием электролитических или химических процессов, при которых общий объем используемых для обработки чанов превышает 30 м3. Чаны, используемые для подготовки и промывки образцов, не являются чанами для обработки.

3. Горнодобывающая промышленность

1) Производство цемента, извести и оксида магния:

- производство цементного клинкера во вращающихся обжиговых печах с производственной мощностью, превышающей 500 тонн в день, или в других печах с производственной мощностью, превышающей 50 тонн в день;

- производство извести в печах с производственной мощностью, превышающей 50 тонн в день;

- производство оксида магния в печах с производственной мощностью, превышающей 50 тонн в день.

2) Производство стекла, включая стекловолокно, с плавильной мощностью, превышающей 20 тонн в день.

3) Плавление минеральных веществ, в том числе для производства минеральных волокон, с плавильной мощностью, превышающей 20 тонн в день.

4) Производство керамической продукции путем обжига, в частности кровельной черепицы, кирпича, огнеупорного кирпича, керамической плитки (терракотовой, фаянсовой), каменной керамики или фарфоровых изделий, с производственной мощностью, превышающей 75 тонн в день, и/или с объемом обжиговой печи, превышающим 4 м3, и с установленной плотностью садки на каждую обжиговую печь, превышающей 300 кг/м3.

4. Химическая промышленность

В смысле видов деятельности этой категории производство означает деятельность, осуществляемую в промышленных масштабах путем химической или биологической переработки веществ или групп веществ, указанных в подпунктах 1)–6).

1) Производство органических химических соединений, таких как:

- простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические);

- кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры и их смеси, ацетаты, простые эфиры, перекиси, эпоксидные смолы;

- сернистые углеводороды;

- азотные углеводороды, такие как амины, амиды, нитритные соединения, нитросоединения или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, изоцианаты;

- фосфорсодержащие углеводороды;

- галогенированные углеводороды;

- органометаллические соединения;

- пластические материалы (полимеры, синтетические волокна и волокна на базе целлюлозы);

- синтетический каучук;

- красители и пигменты;

- поверхностно-активные вещества.

2) Производство неорганических химических соединений, таких как:

a) газы, такие как аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, хлорокись углерода;

b) кислоты, такие как хромовая кислота, фтористоводородная кислота, фосфорная кислота, азотная кислота, хлористоводородная кислота, серная кислота, олеум, сернистая кислота;

c) щелочи, такие как гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия;

d) соли, такие как хлористый аммоний, хлорноватокислый калий, углекислый калий, углекислый натрий, перборат натрия, азотнокислое серебро;

e) неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения, такие как карбид кальция, кремний, карбид кремния.

3) Производство фосфорных, азотных или калийных минеральных удобрений (простых или сложных удобрений).

4) Производство средств для защиты растений или биоцидов.

5) Производство фармацевтических продуктов, в том числе промежуточных продуктов.

6) Производство взрывчатых веществ.

5. Управление отходами согласно Перечню установок и/или видов деятельности по управлению отходами (таблица 1) приложения 31 к Закону об отходах № 209/2016

1) Удаление или переработка опасных отходов с производительностью, превышающей 10 тонн в день, включая осуществление одного или нескольких из следующих видов деятельности:

  - биологическая обработка;

  - физико-химическая обработка;

  - смешивание или перемешивание перед осуществлением любого из видов деятельности, иного чем указанные в подпунктах 1) и 2);

  - переупаковка перед осуществлением любого из видов деятельности, иного чем указанные в подпунктах 1) и 2);

  - переработка/регенерация растворителей;

  - рециркуляция/переработка неорганических материалов, иных чем металлы или металлические соединения;

  - регенерация кислот или щелочей;

  - переработка компонентов, используемых для сокращения загрязнения;

  - переработка компонентов из катализаторов;

  - переработка или другая реутилизация масел;

  - накопление на поверхности.

2) Удаление или переработка отходов в установках по сжиганию или по совместному сжиганию отходов:

  - для неопасных отходов – с производительностью, превышающей 3 тонны в час;

  - для опасных отходов – с производительностью, превышающей 10 тонн в день.

3) Удаление неопасных отходов с производительностью, превышающей 50 тонн в день, включая осуществление одного или нескольких из следующих видов деятельности, за исключением видов деятельности, определенных Положением о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в приемник для городских и сельских населенных пунктов, утвержденным Правительством:

a) биологическая обработка;

b) физико-химическая обработка;

c) предварительная обработка отходов для сжигания или совместного сжигания;

d) обработка шлаков и зол;

e) обработка в измельчителях металлических отходов, в том числе отходов электрического и электронного оборудования, выведенных из эксплуатации транспортных средств и их составных частей.

4) Переработка или сочетание переработки и удаления неопасных отходов с производительностью более 75 тонн в день, включая осуществление одного или нескольких из следующих видов деятельности, за исключением видов деятельности, определенных Положением о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в приемник для городских и сельских населенных пунктов, утвержденным Правительством:

a) биологическая обработка;

b) предварительная обработка отходов для сжигания или совместного сжигания;

c) обработка шлаков и зол;

d) обработка в измельчителях металлических отходов, в том числе отходов электрического и электронного оборудования, выведенных из эксплуатации транспортных средств и их составных частей.

Если единственным осуществляемым видом переработки отходов является анаэробное перегнивание, пороговая производительность для данной деятельности устанавливается равной 100 тоннам в день.

5) Складирование отходов на полигонах, принимающих более 10 тонн в день, или с общей вместимостью, превышающей 25000 тонн отходов, за исключением полигонов инертных отходов.

6) Временное хранение опасных отходов, не подпадающих под действие подпункта 5), перед осуществлением любого вида деятельности, перечисленного в подпунктах 1), 2), 5) и 7), с общей вместимостью, превышающей 50 тонн, за исключением временного хранения на месте образования отходов до их сбора.

7) Подземное хранение опасных отходов с общей вместимостью, превышающей 50 тонн.

6. Прочие виды деятельности

1) Производство в установках:

- целлюлозы из древесины или других волокнистых материалов;

- бумаги или картона с производственной мощностью, превышающей 20 тонн в день;

- одного или нескольких из следующих видов древесных плит, таких как плиты с ориентированной стружкой ОСП (oriented strand board, OSB), плиты древесно-стружечные или плиты древесно-волокнистые, с производственной мощностью, превышающей 600 м3 в день.

2) Предварительная обработка (операции промывки, отбеливания, мерсеризации) или окрашивание текстильных волокон или текстиля с мощностью обработки, превышающей 10 тонн в день.

3) Дубление кож и шкур с мощностью обработки, превышающей 12 тонн готовой продукции в день.

4) Эксплуатация скотобоен с мощностью по переработке туш, превышающей 50 тонн в день.

5) Обработка и переработка, за исключением упаковки, следующего сырья как ранее переработанного, так и не переработанного, в целях производства пищевых продуктов или кормов лишь:

a) из сырья животного происхождения, иного, чем молоко, с производственной мощностью, превышающей 75 тонн готовой продукции в день;

b) из сырья растительного происхождения с производственной мощностью, превышающей 300 тонн готовой продукции в день или 600 тонн в день, если установка функционирует не более 90 дней подряд в году;

c) из сырья растительного и животного происхождения, в виде комбинированных или отдельных продуктов, с мощностью производства готовой продукции, выраженной в тоннах, превышающей:

– 75, если A выше или равняется 10; или

– [300 - (22,5 × A)] во всех остальных случаях,

где «A» представляет собой долю сырья животного происхождения (выраженную в процентах от веса) в количестве, используемом для расчета мощности производства готовой продукции.

Упаковка не включается в окончательный вес продукта.

Положения подподпункта c) подпункта 5) не применяются, только если сырьем является молоко.

6) Обработка и переработка исключительно молока, если количество получаемого молока превышает 200 тонн в день (среднегодовое значение).

Для целей настоящего подпункта в качестве рабочего дня считается интервал времени, соответствующий функционированию установки в течение 24 часов.

7) Удаление или рециркуляция туш животных или отходов животноводства с мощностью переработки, превышающей 10 тонн в день.

8) Интенсивное разведение домашней птицы и свиней на участке с мощностью более чем:

- 40000 мест для домашней птицы;

- 2000 мест для разведения свиней (весом более 30 кг) в целях производства мяса; или

- 750 мест для свиноматок.

9) Поверхностная обработка веществ, предметов или продуктов с использованием органических растворителей, в частности, для отделки, печатания, покрытия, обезжиривания, гидроизоляции, лакировки, окраски, очистки или пропитки с мощностью потребления органического растворителя более 150 кг в час или более 200 тонн в год.

Для целей настоящего подпункта мощность потребления не включает количество органических растворителей, рекуперированных для повторного использования.

10) Производство углерода (обожженного угля) или электрографита путем сжигания или графитизации.

11) Улавливание потоков диоксида углерода (CO2), производимого установками, подпадающими под действие настоящего закона, с целью геологического хранения углекислого газа.

12) Консервация древесины и лесоматериалов химическими веществами с производственной мощностью, превышающей 75 м3 в день, за исключением обработки против сини.

13) Автономная очистка сточных вод, не подпадающих под действие Положения о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в приемник для городских и сельских населенных пунктов, утвержденного Правительством.