Приложение № 2

к Положению об утилизации выведенных 
из эксплуатации транспортных средств

- МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

для выполнения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и обработке ВЭТС, в том числе их компонентов и материалов, в целях сведения к минимуму воздействия на окружающую среду, сбора, разборки и рециркуляции ВЭТС, а также безопасного для окружающей среды и здоровья человека удаления полученных отходов

- Места, предназначенные для хранения (в том числе временного хранения) выведенных из эксплуатации транспортных средств до обработки:

  - непроницаемые поверхности для соответствующих зон, оснащенные устройствами для сбора утечек, отстойниками и системами очистки-обезжиривания;

  - оборудование для обработки сточных вод, в том числе дождевой воды, в соответствии с нормами охраны окружающей среды и здоровья человека;

  - операции по хранению должны выполняться без повреждения запасных деталей и компонентов, содержащих жидкости или поддающихся рекуперации.

- Требования для выполнения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору:

  - объекты сбора ВЭТС не имеют права обрабатывать ВЭТС, особенно в части удаления жидкостей и их разборки. Они должны заключить договоры на обработку ВЭТС в отношении периодов приема транспортных средств, во избежание ущерба, причиняемого окружающей среде их длительным хранением и во избежание блокирования деятельности по сбору. Эти положения не применяются к хозяйствующим субъектам, авторизованным осуществлять деятельность по сбору и обработке ВЭТС;

  - хозяйствующие субъекты, авторизованные осуществлять деятельность по сбору, должны получить природоохранное разрешение на осуществляемую деятельность, согласно положениям статьи 25 Закона 
№ 209/2016 об отходах;

  - запрещается хранение транспортных средств, сложив их друг на друга, либо в положении на боку или на потолке. Транспортные средства должны храниться таким образом, чтобы исключался любой возможный ущерб компонентам, содержащим жидкости, или легко снимаемым стеклянным частям, таким как, но не ограничиваясь ими: лобовое стекло, заднее стекло или боковые окна;

  - поверхность для сбора должна быть разделена на поверхность, куда ВЭТС сдаются владельцами и / или собственниками, и поверхность для их временного хранения для сдачи на объекты по обработке ВЭТС. Последняя поверхность должна быть непроницаемой, защищенной от утечек минерального масла, согласно требованиям законодательства, и обязательно должна быть оснащена системами сбора утечек, отстойниками и системами очистки-обезжиривания;

  - наличие необходимого оборудования для доставки транспортных средств на объекты по обработке ВЭТС, с учетом того, что собранные ВЭТС больше не имеют права ездить по общественным дорогам после выдачи свидетельства об уничтожении и тем самым вывода из обращения;

  - обязательно наличие подходящих резервуаров для раздельного хранения жидкостей ВЭТС и хранения веществ в соответствующих условиях для обработки и нейтрализации любых возможных утечек жидкостей;

  - обязательно наличие оборудования для обработки сточных вод, в том числе дождевой воды, согласно правилам, касающимся окружающей среды и здоровья человека;

  - хозяйствующие субъекты, авторизованные для осуществления деятельности по сбору, должны обладать адекватными возможностями для предупреждения и тушения пожаров;

  - хозяйствующие субъекты, авторизованные для осуществления деятельности по сбору, обязаны обеспечить ограждение рабочей зоны, для предотвращения доступа неавторизованных лиц;

  - вблизи подъездной дороги обязательно размещается указатель наименования, адреса и часов работы объекта;

  - все ВЭТС, собранные у последнего владельца и / или собственника, а также подлежащие передаче на объекты по обработке ВЭТС, в письменной форме фиксируются в операционном журнале. Кроме того, регистрируется следующая информация:

    - копии технических паспортов собранных транспортных средств, выведенных из эксплуатации;

    - для физических лиц – копии технических паспортов последних собственников или лиц, уполномоченных ими нотариально удостоверенным документом осуществить сдачу ВЭТС;

    - для юридических лиц – копии технических паспортов  лиц, делегированных обществами – владельцами ВЭТС осуществить их сдачу;

    - копии свидетельств об уничтожении всех принятых ВЭТС;

    - особые проблемы и аварии, в том числе причины и способы их устранения;

    - операционный журнал представляется по запросу в Инспекторат по охране окружающей среды.

- Операции по обработке для очистки ВЭТС:

  - рабочая зона должна быть разделена на:

- зону доставки, соответственно, зону приема и регистрации;

- зону предварительного хранения транспортных средств, не прошедших предварительную обработку;

- зону очистки ВЭТС;

- зону хранения очищенных транспортных средств;

- зону разборки;

- зону хранения пригодных к реутилизации частей, не содержащих жидкостей;

- зону хранения пригодных к реутилизации частей, содержащих жидкостей;

- зону хранения твердых отходов для рециркуляции / переработки в целях получения энергии / удаления;

- зону хранения жидких отходов для рециркуляции / освоения для получения энергии / удаления;

- зону хранения разобранных транспортных средств, подлежащих доставке на режущее устройство;

- зону уплотнения, если проводится такая операция;

- все зоны должны быть четко обозначены;

i) зоны, служащие для хранения принятых ВЭТС, должны быть непроницаемыми, защищенными от утечек минерального масла, согласно Положению об утилизации отработанных масел, утвержденному Постановлением Правительства № 731/2022, и должны быть оснащены системами сбора утечек, отстойниками и системами очистки-обезжиривания;

ii) во время хранения, до очистки и разборки, запрещается хранение транспортных средств в положении на боку или на потолке во избежание утечки жидкостей. Хранение вышедших из эксплуатации транспортных средств, сложив их друг на друга, допускается только при наличии необходимого оборудования для предотвращения повреждения пригодных к переработке запасных деталей или компонентов, содержащих жидкости;

iii) в зонах проведения очистки, разборки, хранения жидкостей и содержащих жидкости частей, а также уплотнения должны приниматься меры по исключению деградации пригодных к переработке отходов;

iv) ВЭТС, до их обработки, должны храниться на непроницаемых поверхностях, защищенных от утечек минерального масла, согласно действующим требованиям законодательства, имеющих сеть дренажа воды, отстойники и системы очистки-обезжиривания, во избежание заражения почвы или подземных вод;

v) хозяйствующие субъекты обязаны вести журнал учета операций по обработке ВЭТС;

vi) обязательно наличие оборудования для обработки сточных вод, в том числе дождевой воды, согласно нормам, касающимся окружающей среды и здоровья человека;

vii) объект должен обладать достаточной вместимостью для хранения бывших в употреблении шин и предотвращать формирование остатков;

viii) хозяйствующие субъекты должны обладать адекватными возможностями для предотвращения и тушения пожаров;

ix) для снижения любого отрицательного воздействия на окружающую среду ВЭТС разбираются до обработки или других эквивалентных операций, а компоненты или материалы, снабженные этикетками или идентифицируемые любым другим способом, согласно положениям пункта 7, демонтируются до обработки;

  - очистка:

- при приеме ВЭТС опасные материалы и компоненты удаляются отдельно, чтобы не загрязнять отходы, образующиеся в результате применения режущего устройства, а операторы объектов по обработке ВЭТС должны выполнять в первоочередном порядке следующие операции по очистке: снятие аккумуляторов; снятие бака для жидкого или газового топлива уполномоченным персоналом согласно инструкциям производителя; обработку пиротехнических компонентов, либо путем разборки и удаления согласно инструкциям производителя, либо путем детонации для их обезвреживания, пока они установлены на транспортных средствах; снятие, по мере возможности, всех компонентов, содержащих ртуть;

- перед любой обработкой операторы по обработке ВЭТС должны снять с транспортных средств и отдельно хранить следующие опасные материалы и компоненты, чтобы не заражать отходы ВЭТС, образуемые измельчителем / дробилкой: топливо, в том числе сжиженный газ, охлаждающую жидкость, тормозную жидкость, хладагент кондиционера, антифриз, конденсаторы, содержащие PCB / PCT, моторное масло, масло для коробки передач, трансмиссионное масло, гидравлическое масло и масло для амортизаторов, любые другие жидкости, содержащиеся в ВЭТС, за исключением случая, когда они необходимы для реутилизации содержащихся в них компонентов. Компоненты и материалы, создающие риски для подземных и поверхностных вод, хранятся на крытых и непроницаемых поверхностях;

- авторизованные операторы могут выполнять обязательства по очистке и обработке ВЭТС и путем применения передвижных очистных установок, с соблюдением требований, предусмотренных в подпункте 1) пункта 2;

- хозяйствующие субъекты, авторизованные для осуществления деятельности по сбору ВЭТС, должны предусмотреть подходящие места для хранения разборных частей, в том числе непроницаемые помещения для хранения запасных деталей, соприкасающихся с маслом;

- хозяйствующие субъекты, авторизованные для осуществления деятельности по обработке ВЭТС, должны располагать подходящими контейнерами для хранения батарей, с электролитической нейтрализацией в том же помещении или в другом месте, и подходящими контейнерами для хранения фильтров и конденсаторов, содержащих PCB / PCT;

- хозяйствующие субъекты, авторизованные для осуществления деятельности по обработке ВЭТС, должны располагать подходящими резервуарами для раздельного хранения жидкостей ВЭТС: топлива, моторного масла, масла для коробки передач, трансмиссионного масла, гидравлического масла, антифриза, тормозной жидкости, аккумуляторной кислоты, жидкостей системы кондиционирования воздуха и любых других жидкостей, содержащихся в ВЭТС;

3) обработка для проведения рециркуляции:

- хозяйствующие субъекты, авторизованные для осуществления деятельности по обработке ВЭТС, должны отдельно снимать следующие опасные вещества, материалы и компоненты, чтобы не заражать отходы ВЭТС, образуемые измельчителем / дробилкой: потенциально опасные компоненты, указанные производителем, подвески, если они не были опорожнены от жидкости, компоненты, содержащие асбест, компоненты, содержащие ртуть, такие как выключатели, по мере возможности, компоненты и материалы, содержащие кадмий, свинец, шестивалентный хром, вещества, не связанные с ВЭТС;

- операции по демонтажу и хранению выполняются таким образом, чтобы была возможна реутилизация, переработка и, в частности, рециркуляция компонентов транспортных средств;

- операции по обработке для очистки ВЭТС, предусмотренные в буквах a), b) и f) подпункта 2) пункта 3, должны выполняться в течение не более 5 рабочих дней с момента приема ВЭТС;

- до переноса разобранных транспортных средств на режущее устройство или другую установку для дальнейшей обработки операторы объектов по обработке ВЭТС должны обеспечивать в первоочередном порядке разборку следующих компонентов:

i) каталитических конвертеров;

ii) балансировочных грузиков;

iii) алюминиевых дисков;

iv) заднего, лобового стекла и боковых стекол;

v) шин;

vi) крупных пластиковых деталей, таких как бамперы, бортовые панели, решетка радиатора, если они не будут отделены во время или после процесса дробления / измельчения способом, создающим возможность рециркуляции материалов;

vii) металлические компоненты, содержащие медь, алюминий и магний,  если соответствующие металлы не будут отделены во время или после процесса дробления / измельчения;

viii) устранение батарей и баков сжиженного газа, а также снятие или нейтрализация потенциально взрывоопасных компонентов, например, подушек;

- компоненты и вещества, получаемые от ВЭТС, подлежат максимальной рециркуляции или реутилизации, отдавая предпочтение реутилизации. По мере технических и финансовых возможностей, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость и хладагент кондиционера должны быть рециркулированы. Подлежащие рециркуляции отходы должны храниться отдельно от отходов, подлежащих удалению;

- очищенные или разобранные транспортные средства могут уплотняться в соответствующих установках в целях транспортировки, если был обеспечен демонтаж всех компонентов, которые могут быть реутилизированы или рециркулированы;

4) документы:

- операторы, авторизованные для осуществления деятельности по обработке ВЭТС, обязаны вести имеющий серийный номер и пронумерованный журнал, в котором указываются идентификационные данные транспортных средств, операции по удалению жидкостей, по реутилизации и рециркуляции материалов, материалы, переработанные для получения энергии, прочие обработки некоторых компонентов;

- операционный журнал должен содержать все важнейшие данные о функционировании объекта, вытекающие из принципа прозрачности и прослеживаемости в отношении экологической и рациональной утилизации ВЭТС, соответственно:

i) копии свидетельств об уничтожении;

ii) инвентарные описи и места, по типу и количеству, всех веществ, материалов и компонентов, образовавшихся в результате операций по очистке и обработке ВЭТС;

iii) учет всех рециркулированных или удаленных отходов, а также сведения о реутилизированных компонентах;

iv) информацию о потоках отходов, образующихся в результате других сфер деятельности объекта, которые будут удаляться вместе с потоками отходов, образовавшихся в результате утилизации ВЭТС;

v) проблемы функционирования, их причины и принятые меры по их решению.