Приложение № 3

к Положению об утилизации выведенных 
из эксплуатации транспортных средств

- СПИСОК

материалов и компонентов, освобожденных от применения подпункта 3) пункта 2 Положения об утилизации выведенных из эксплуатации транспортных средств

| № п/п | Материалы и компоненты | Объект и дата истечения срока действия освобождения | Снабжаются этикетками или идентифицируются согласно положениям пункта 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец как элемент сплава |  |  |  |  |
| 1. | a) Сталь для механических обработок и компоненты из горячеоцинкованной стали с содержанием свинца до 0,35% по весу b) Оцинкованные стальные листы с содержанием свинца до 0,35% по весу |  | Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств |  |
| 2. | a) Алюминий для механических обработок с содержанием свинца до 2% по весу b) Алюминий с содержанием свинца до 1,5% по весу c) Алюминий с содержанием свинца до 0,4% по весу d) Алюминиевые сплавы, не включенные в пункт 2(c), с содержанием свинца до 0,4 % по весу |  | Как запасные детали для транспортных средств, введенных на рынок до 2023 года Как запасные детали для транспортных средств, введенных на рынок до 2025 года [1] |  |
| 3. | Медный сплав с содержанием свинца до 4% по весу a) Вкладыши и втулки подшипников b) Вкладыши и втулки подшипников двигателей, передач и компрессоров для кондиционеров |  | [1] Как запасные детали для транспортных средств, введенных на рынок до 2025 года Как запасные детали для транспортных средств, введенных на рынок до 2025 года |  |
| Свинец и свинцовые соединения в компонентах |  |  |  |  |
| 4. | a) Свинец в батареях высоковольтных систем, используемых только для тяги в транспортных средствах категорий M1 и N1 b) Свинец в батареях, предназначенных для других приложений, отличных от включенных в подпункт а) пункта 4 |  | Транспортные средства, сертифицированные до 1 января 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств [1] | X |
| 5. | Вибрационные амортизаторы |  | Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств | X |
| 6. | a) Вулканизаторы и стабилизаторы для эластомеров в тормозных насосах, топливных насосах, насосах для вентиляции воздуха, эластомерных/ металлических деталях в шасси и держателях двигателя b) Вулканизаторы и стабилизаторы для эластомеров в тормозных насосах, топливных насосах, насосах для вентиляции воздуха, эластомерных /металлических деталей в шасси и держателях двигателей с содержанием свинца до 0,5% по весу c) Вяжущие составы для эластомеров в приложениях тяговой системы с содержанием свинца до 0,5% по весу |  | Как запасные детали для транспортных средств, введенных на рынок до 2025 года Как запасные детали для транспортных средств, введенных на рынок до 2025 года Как запасные детали для транспортных средств, введенных на рынок до 2025 года |  |
| 7. | a) Свинец в сварочных сплавах для присоединения электрических и электронных компонентов к платам электронных схем и свинец в отделке клемм компонентов, кроме электролитических алюминиевых конденсаторов, на контактах компонентов и на платах электронных схем b) Свинец в сварочных сплавах для электрических приложений, кроме припаек на платах электронных схем и на стекле c) Свинец в отделке клемм электролитических алюминиевых конденсаторов d) Свинец, используемый для припайки к стеклу в датчиках массового расхода воздуха e) Свинец в сварочных сплавах с высокой температурой плавления (соответственно, свинцовые сплавы с содержанием свинца 85% по весу или более) f)(i) Свинец, используемый в системах гибких контактных разъемов f)(ii)Свинец, используемый в системах контактных разъемов не в местах стыка разъемов проводов транспортного средства g)(i) Свинец в сварочных сплавах для завершения надежного электрического соединения между носителем и подслоем полупроводника в корпусах интегрированных схем «Flip Chip» |  | Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств [3] Транспортные средства, сертифицированные до 1 января 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств Транспортные средства, прошедшие типовую сертификацию до 1 января 2025 года, и запасные детали для этих транспортных средств Транспортные средства, прошедшие типовую сертификацию до 1 октября 2025 года, и запасные детали для этих транспортных средств | X [2] X [2] X [2] X [2] X [2] X [4] X X |
|  | g)(ii) Свинец в сварочных сплавах для завершения надежного электрического соединения между носителем и полупроводниковым слитком в капсулах интегрированных схем «Flip Chip», в случае соответствия данного электрического соединения любому из следующих условий: - наличие технологического полупроводникового узла размерами 90 нм или более; - наличие субстрата на 300 кв. мм или более в любом технологическом полупроводниковом узле; - наличие накладывающихся корпусов с субстратами на 300 кв. мм или более или кремниевыми прослойками (interposers) на 300 кв. мм или более h) Свинец в сварных креплениях теплового радиатора к тепловому вентилятору в полупроводниковых узлах с чипом с размером защитной зоны не менее 1 кв. см и плотностью номинального тока не менее 1 A/кв. мм в зоне кремниевого чипа i) Свинец в сплавах для припайки электрических приложений к стеклу, кроме припаек к многослойному стеклу |  | Действительно для транспортных средств, прошедших типовую сертификацию с 1 октября 2025 года, и запасных деталей для этих транспортных средств Транспортные средства, сертифицированные до 1 января 2023 года и после этого числа, как запасные детали для этих транспортных средств Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года, и после этого числа, как запасные детали для этих транспортных средств | X X [2] X [2] |
|  | j) Свинец в припойных сплавах для многослойного стекла |  | Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года и после этого числа, как запасные детали для этих транспортных средств | X [2] |
|  | k) Свинец в сварочном соединении термических приложений, использующих ток силой как минимум 0,5 A на сварку по одному окну из ламинированного стекла толщиной не более 2,1 мм. Это исключение не касается припоя интегрированных контактов в промежуточном полимере |  | Транспортные средства, прошедшие типовую сертификацию до 1 января 2025 года, и запасные детали для этих транспортных средств | X |
| 8. | Седла клапана |  | Как запасные детали для типов двигателей, созданных до 2023 года |  |
| 9. | a) Электрические и электронные компоненты с содержанием свинца, включенные в стекло или в керамические материалы, в стеклянные или керамические матрицы, в стеклокерамические материалы или стеклокерамическую матрицу. Это освобождение не касается использования свинца в: - стекле ламп и глазури свечей зажигания; -диэлектрических керамических материалах компонентов, перечисленных в подпунктах b), c) и d) b) Свинец в диэлектрических керамических материалах PZT (свинец–цирконат–титанат) конденсаторов, входящих в интегрированные схемы или дискретные полупроводники - Свинец в диэлектрических керамических материалах конденсаторов номинальной мощностью менее 125 В а.т. или 250 В п.т. d) Свинец в диэлектрических керамических материалах конденсаторов, компенсирующих связанные с температурой изменения перехватчиков ультрасонических систем |  | Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств Транспортные средства, сертифицированные до 1 января 2023 года и после этого числа, как запасные детали для этих транспортных средств | X [4] (для непьезоэлектрических компонентов двигателей) |
| 10. | Пиротехнические инициаторы |  | Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств |  |
| 11. | Термоэлектрические материалы с содержанием свинца, используемые в электрических приложениях компонентов автомобилей для сокращения выбросов CO2 за счет регенерация тепла выхлопных газов |  | Транспортные средства, сертифицированные до 1 января 2025 и запасные детали для этих транспортных средств | X |
| Шестивалентный хром |  |  |  |  |
| 12. |  | a) Антикоррозийные покрытия b) Антикоррозийные покрытия узлов, состоящих из шурупов и гаек для шасси | Как запасные детали для транспортных средств, введенных на рынок до 2025 года Как запасные детали для транспортных средств, введенных на рынок до 2025 года |  |
| 13. |  | Шестивалентный хром в качестве антикоррозийного средства, концентрацией до 0,75 % по весу в охлаждающей жидкости, используемый в углеродно-стальной системе охлаждения абсорбционных холодильников: (i) предусмотренных для полной или частичной работы с электрическими обогревателями, со средней применяемой входной мощностью < 75 Вт, в условиях постоянной эксплуатации; (ii) предусмотренных для полной или частичной работы с электрическими обогревателями, со средней применяемой входной мощностью ≥ 75 Вт, в условиях постоянной эксплуатации; (iii) предусмотренных для полной работы с неэлектрическими обогревателями | Транспортные средства, прошедшие типовую сертификацию до 1 января 2025 года, и запасные детали для этих транспортных средств Транспортные средства, прошедшие типовую сертификацию до 1 января 2027 года, и запасные детали для этих транспортных средств | X |
| Ртуть |  |  |  |  |
| 14. |  | a) Разрядные лампы для фар b) Флуоресцентные трубки, используемые для дисплеев | Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств Транспортные средства, сертифицированные до 2023 года, и запасные детали для этих транспортных средств | X X |
| Кадмий |  |  |  |  |
| 15. |  | Батареи для электрических транспортных средств | Как запасные детали для транспортных средств, введенных на рынок до 2025 года |  |

- Данное освобождение будет пересмотрено в 2025 году.

- Подлежат разборке, если в соотнесении с подпунктом a) пункта10 превышается средний порог в 60 грамм на транспортное средство. Для применения данного условия не учитываются электронные устройства, не установленные изготовителем на производственной линии.

- Данное освобождение будет пересмотрено в 2028 году.

- Подлежат разборке, если в соотнесении с подпунктами (a)-(j) пункта 8 превышается средний порог в 60 грамм на транспортное средство. Для применения данного условия не учитываются электронные устройства, не установленные изготовителем на производственной линии.

Замечания:

- допускаются в однородном материале свинец, шестивалентный хром и ртуть в максимальной концентрации 0,1% по весу   и кадмий в максимальной концентрации 0,01% по весу;

- допускается неограниченная реутилизация частей транспортных средств, существовавших на рынке до даты истечения освобождения, так как данный аспект не подпадает под действие подпункта 3) пункта 2 Положения об утилизации выведенных из эксплуатации транспортных средств;

- запасные детали, введенные на рынок после 2024 года, используемые на рынке для транспортных средств, введенных на рынок до 1 июля 2023 года, освобождаются от применения положений подпункта 3) пункта 2 Положения об утилизации выведенных из эксплуатации транспортных средств.

(0) Это условие не применяется к грузикам для балансировки колес, графитовым щеткам для электрических двигателей и тормозным прокладкам.